|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | И.о. первого заместителя генерального директора – главного инженера |
|  |  | _______________________А.В. Садков |
|  |  | «___»____________2023 г. |

Поставка легковых электрических автомобилей

для нужд филиалов ПАО «Россети Центр»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

ПАО «Россети Центр» проводит закупку легковых электрических автомобилей для обеспечения производственных процессов филиалов ПАО «Россети Центр». Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок ПАО «Россети Центр.

Целью проведения закупки является приобретение легковых электрических автомобилей, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет конкурса

Предмет конкурса - легковые автомобили.

Поставщик обеспечивает поставку легковых электрических автомобилей для филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой техники, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателей - филиалов ПАО «Россети Центр» указаны в Приложении № 1.

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, не ранее 2022 года выпуска.

Подготовка легковых электрических автомобилей под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов) с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

Участник должен подтвердить наличие полномочий на поставку ТС, выданных производителем участнику, наличие гарантийных обязательств производителя и срок гарантии.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники (является оценочным критерием).

Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд ПАО «Россети Центр» на этапе заключения договора предоставляет документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком транспортного средства в техническом предложении.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка легковых электрических автомобилей производится за счет Поставщика.

Поставка легковых электрических автомобилей производится на склады Получателя – филиалов ПАО «Россети Центр».

Поставляемые легковые автомобили при получении на склад Получателя проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Гарантийные обязательства

Техника должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

## Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

## -   иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

## - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

## Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки, наименование грузополучателей - филиалов ПАО «Россети Центр».

| Начальник Департамента эксплуатации |  | Р.В. Румянцев |
| --- | --- | --- |

Начальник Службы механизации и

управления автотранспортом                                                                                   Р.В. Тимонин

Исп.: Зилотов П.С.

+7 (919) 786-00-91

Приложение №1

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Легковой электрический автомобиль (гибрид) |  | 1 ед. |
| Общая информация |  |  |
| Тип привода | полный |  |
| Количество дверей | 5 |  |
| Количество мест | 7 |  |
| Размеры, объём и масса |  |  |
| Длина, мм, не более | 5315 |  |
| Ширина, мм, не более | 1985 |  |
| Высота, мм, не более | 1800 |  |
| Колесная база, мм, не более | 3200 |  |
| Двигатель |  |  |
| Модель/тип двигателя: | Бензиновый 1,5 турбо |  |
| Кол-во цилиндров | 4 |  |
| Мощность, кВт (л.с.), не менее | 95 (129) |  |
| Генератор |  |  |
| Общий крутящий момент, Нм, не менее | 610 |  |
| Суммарная мощность, кВт (л.с.), не менее | 290 (393) |  |
| Тяговая батарея |  |  |
| Тип батареи |  |  |
| Емкость батареи (кВт/ч), не менее | 25 |  |
| Запас хода (суммарный) по условиям NEDC, км | 750 |  |
| Кабель зарядки | домашняя зарядная станция 3.6 KW ( 220 V) |  |
| Динамические характеристики |  |  |
| Разгон до 100 км/ч (сек.), не более | 6,6 |  |
| Максимальная скорость, (км/ч), не менее | 200 |  |
| Ходовая часть |  |  |
| Подвеска передняя/задняя | Двух рычажная независимая/многорычажная независимая |  |
| Тип пружин | Адаптивная пневмоподвеска |  |
| Тип привода | 4WD |  |
| Цвет кузова | Черный |  |
| Год выпуска | не ранее 2022 |  |
| Комплектация |  |  |
| Первый ряд сидений |  |  |
| Перфорированная кожаная обивка сидений |  |  |
| Электропривод водительского сидения в 12 направлениях и памятью |  |  |
| Передние сидения с подогревом, вентиляцией |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету |  |  |
| Многофункциональное рулевое колесо (материал: эко кожа) |  |  |
| Передний люк с электроприводом |  |  |
| Атмосферная подсветка 64 цвета |  |  |
| Три 12.3-дюймовых ЖК экрана на передней панели |  |  |
| Трехзонный климат-контроль |  |  |
| 10 динамиков |  |  |
| Звуковая система марки Dynaudio （динамики + усилитель) |  |  |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона（15Вт） |  |  |
| Второй ряд сидений |  |  |
| Электропривод боковых дверей |  |  |
| Подсветка дверных ручек |  |  |
| Тонированные стекла 2-го и 3-го ряда |  |  |
| Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом |  |  |
| Подогрев и вентиляция сидений |  |  |
| Регулировка сидений по 8 направлениям с электроприводом (угол наклона спинки + регулировка поясничной опоры вперед-назад и вверх-вниз + подставка для ног). |  |  |
| Ручная регулировка сдвига сидений вперед-назад, вентиляция, массаж и подогрев сидений, портUSB |  |  |
| Возврат кресла в первоначальное положение одной кнопкой |  |  |
| Складывающийся столик в спинке переднего сидения |  |  |
| "Кнопка босса" (регулировка переднего правого кресла со стороны заднего пассажира) |  |  |
| Крепление ISOFIX |  |  |
| Третий ряд сидений |  |  |
| Складывающиеся сиденья заднего ряда в соотношении 40/60 |  |  |
| 3 подголовника с ручной регулировкой по 2 направлениям |  |  |
| По бокам кресел находятся подлокотники, подстаканник, порт USB |  |  |
| Ассистенты и безопасность |  |  |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира |  |  |
| Боковые подушки безопасности переднего ряда |  |  |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади |  |  |
| Антиблокировочная система（ABS/EBD） |  |  |
| Помощь при торможении（EBA/BAS/ BA/EVA） |  |  |
| Контроль тяги（ASR/TCS/TRC/ ATC) |  |  |
| Контроль устойчивости（ESP/ESC) |  |  |
| Экстренное торможение на низкой скорости MEB |  |  |
| Полностью автоматическая система парковки APA |  |  |
| Система ночного вождения NVS |  |  |
| Мониторинг усталости водителя（с идентификацией лица водителя) |  |  |
| Система предупреждения о смене полосы движения LCA |  |  |
| Система контроля слепых зон BSD |  |  |
| Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDW |  |  |
| Система предупреждения о столкновении с идущим впереди транспортом FCW |  |  |
| Функция предупреждения о столкновении с идущим сзади транспортом RCW |  |  |
| Адаптивный круиз-контроль ACC |  |  |
| Система удержания полосы движения LKA |  |  |
| Система автоматического торможения AEB |  |  |
| Система автоматического торможения AEB –проезд перекрестка (AEB –JC) |  |  |
| Предупреждение об открытой двери DOW |  |  |
| Система распознавания дорожных знаков TSR |  |  |
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости ISA |  |  |
| Система помощи при выезде задним ходом RCTA |  |  |
| Помощь в пробке TJA |  |  |
| Помощь на высокоскоростных магистралях HWA |  |  |
| Видеорегистратор |  |  |
| Система контроля усталости водителя |  |  |
| Звук при движении на низких скоростях |  |  |
| Система контроля давления в шинах |  |  |
| Передние и задние парковочные радары |  |  |
| Камеры кругового обзора 360 |  |  |
| Динамическая линия траектории движения |  |  |
| Система автоматического удержания на месте Autohold |  |  |
| Режимы вождения: (Эконом/Комфорт/Энергичный/Загородный/Индивидуальный) |  |  |
| Эл. стояночный тормоз EPB |  |  |
| Датчик давления в шинах |  |  |
| Электрический усилитель руля |  |  |
| Экстерьер |  |  |
| Светодиодные фары |  |  |
| Светодиодные передние габаритные огни |  |  |
| Полностью светодиодные задние фонрари |  |  |
| Регулировка фар по высоте с электроприводом |  |  |
| Автоматическая регурировка фар по высоте |  |  |
| Автоматическое включение фар |  |  |
| Функция "проводи меня домой” |  |  |
| 20-дюймовые литые алюминиевые диски |  |  |
| Электропривод багажника (открытие/закрытие) |  |  |
| Заднее стекло с подогревом |  |  |
| Электрически регулируемые зеркала заднего вида со светодиодными боковыми указателями поворота, обогревом и памятью |  |  |

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Количество, единиц | Дата поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Белгородэнерго» | 1 | До 31.05.2023 | г. Белгород, 2-й Карьерный переулок, д.12 |

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики: |  | Количество |
| Легковой электрический автомобиль (гибрид) |  | 2 ед. |
| Общая информация |  |  |
| Тип привода | Полный |  |
| Количество дверей | 5 |  |
| Количество мест | 5 |  |
| Размеры, объём и масса |  |  |
| Длина, мм, не более | 4905 |  |
| Ширина, мм, не более | 1950 |  |
| Высота, мм, не более | 1645 |  |
| Колесная база, мм, не более | 2960 |  |
| Клиренс, мм, не менее | 163 |  |
| Двигатель |  |  |
| Модель/тип двигателя: | Бензиновый 1.5 турбо |  |
| Кол-во цилиндров | 4 |  |
| Мощность, кВт (л.с.), не менее | 80 (108) |  |
| Генератор |  |  |
| Мощность, кВт, не менее | 80 |  |
| Общий крутящий момент, Нм, не менее | 1040 |  |
| Суммарная мощность, кВт (л.с.), не менее | 510 (693) |  |
| Тяговая батарея |  |  |
| Тип батареи | Тройной литий |  |
| Емкость батареи (кВт/ч), не менее | 33 |  |
| Запас хода (суммарный) по условиям NEDC, км | 860 |  |
| Кабель зарядки | домашняя зарядная станция 3.6 KW ( 220 V) |  |
| Динамические характеристики |  |  |
| Разгон до 100 км/ч (сек.), не более | 4,5 |  |
| Максимальная скорость, (км/ч), не менее | 200 |  |
| Ходовая часть |  |  |
| Подвеска передняя/задняя | Двух рычажная независимая/многорычажная независимая |  |
| Тип пружин | Адаптивная пневмоподвеска |  |
| Тип привода | 4WD |  |
| Цвет кузова | Черный |  |
| Год выпуска | не ранее 2022 |  |
| Комплектация |  |  |
| Мультимедиа |  |  |
| Три монитора по 12,3” на передней панели |  |  |
| Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) |  |  |
| Цифровое и аналоговое радио |  |  |
| Интерфейс мобильного телефона |  |  |
| 5G сеть |  |  |
| Точка доступа Wi-Fi |  |  |
| USB разъем для пассажиров второго ряда |  |  |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона |  |  |
| Ассистенты и безопасность |  |  |
| Предупреждение о фронтальном столкновении |  |  |
| Функция предупреждения объектов в слепых зонах |  |  |
| Камеры кругового обзора 360° |  |  |
| Помощь при парковке с системой обзора 360° |  |  |
| Ассистент автоматической парковки |  |  |
| Система ночного видения |  |  |
| Система предотвращения столкновений |  |  |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) |  |  |
| Ассистент движения в пробках (TJA) |  |  |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) |  |  |
| Удержание автомобиля в центре полосы |  |  |
| Многофункциональная камера под зеркалом заднего вида |  |  |
| Отображение ограничения скорости на основе камеры распознавание дорожных знаков |  |  |
| Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистент аварийной остановки |  |  |
| Предупреждение о перпендикулярном движении сзади |  |  |
| Предупреждение об открытии двери |  |  |
| Интеллектуальный ассистент ограничения скорости |  |  |
| Передние подушки безопасности |  |  |
| Боковые шторки безопасности |  |  |
| Боковые подушки безопасности в передних сидениях |  |  |
| Видеорегистратор |  |  |
| Распознавание жестов водителя |  |  |
| Система контроля усталости водителя |  |  |
| Звук при движении на низких скоростях |  |  |
| Система контроля давления в шинах |  |  |
| Оснащение интерьера |  |  |
| Интеллектуальная система кондиционирования воздуха |  |  |
| Система мониторинга мелких частиц PM2.5 |  |  |
| Освежитель воздуха с диффузором |  |  |
| Автоматическая очистка кондиционера |  |  |
| Автоматическая система предотвращения запотевания стекол |  |  |
| Охлаждаемый перчаточный ящик |  |  |
| Парковочный кондиционер |  |  |
| Предварительный подогрев батареи |  |  |
| Функции комфорта |  |  |
| Бесключевой доступ |  |  |
| Автоматически выдвигающиеся дверные ручки |  |  |
| Крышка багажного отделения с электроприводом |  |  |
| Ключ дистанционного управления |  |  |
| Полка багажного отделения |  |  |
| Коврик в багажном отделении |  |  |
| 12 вольтовая розетка в багажном отделении |  |  |
| Солнцезащитные козырьки, раздвижные с подсвечиваемыми маникюрными зеркалами |  |  |
| Интерьер |  |  |
| Мультифункциональный руль с отделкой кожей |  |  |
| Матовые клавиши в салоне |  |  |
| Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой |  |  |
| Сиденья |  |  |
| Регулировка передних сидений в 12 направлениях |  |  |
| Память сиденья водителя |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |
| Вентиляция передних сидений |  |  |
| Передние сидения с функцией массажа |  |  |
| Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) |  |  |
| Складывание спинки второго ряда 60/40 |  |  |
| Крепления ISOFIX на втором ряду сидений |  |  |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений |  |  |

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Количество, единиц | Дата поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Воронежэнерго» | 2 | До 31.05.2023 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д.205 |