Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления - начальник департамента ПАО «МРСК Центра» _______________Р. В. Демьянец «___»______________ 2021 г. Центра» ______________Е.Е. Симонов______________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ____________ С.А. Решетников ________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования системы коллективного отображения информации

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

№ 5_31_260

На 9 листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Е. Е. Симонов

«___»______________ 2021 г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления ИТ Департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Центра ______________В.А. Подымский ________________ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления КиТАСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ______________В.В. Недосеков ________________ 2021 г. |
| --- | --- |

2021

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение № 1	6

Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», г. Белгород, ул. Преображенская,  д. 42

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования согласно Приложению для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: в течение 14 дней с момента заключения договора.

Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ИПР 2021, БЛ-3511 Приобретение ОНТМ. Лот 310E, вычислит. и офисная оргтехника

Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования не менее 2 лет.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2020 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в г. Белгород, а сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» | Ведущий инженер-программист отдела эксплуатации ИТ | С.С. Козлов |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ИТ | А.Н. Каменецкий |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | В.А. Кривошея |  |  |

- Приложение № 1

к техническому заданию на поставку оборудования

для нужд ПАО «МРСК Центра»

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Гарантия, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеостена в составе: |  | 1 | 36 |
| 1.1. | Дисплей для видеостен Hyundai LCD 55" D55LFN или эквивалент | - Диагональ: 55" - Активная зона дисплея (мм): 1209.6 x 680.4 - Разрешение: 1920 х 1080 - Соотношение сторон: 16:9 - Цвета: 1.06 B - Яркость (кд/м²): 500 - Контраст: 1400 : 1 - Время отклика: 12 мсек - Угол обзора: 178°/178° - Срок службы (в часах): 60,000 часов - Тип подсветки: LED Интерфейсы: - Вход: 1 x DP (Опция), 1xVGA, 2xHDMI, 1xDVI, 1xPC Audio, 1xRS232C, 1xUSB (MMP), 1xRJ45 (Опция); - Выход: 1xHDMI, 1xIR, 1xRS232C, Audio-Line Out, 1xRJ45 (Опция) В составе: - HDMI кабель 3 метра Питание: - Напряжение на входе: 100 – 240В AC - Потребление питания: 180 Вт Размеры и вес: - Размеры: (Ш x В x Г), мм: 1213.4 x 684.2 x 100 - Межпанельный шов (мм): 3.5 - Между актив. зонами (мм): 3.8 - Крепление на стену (ШxВ), мм: 600 x 400 / 600 x 200 - Вес: 25 кг | 15 | 36 |
| 1.2. | Крепление АИС КР3х5-55НСО или эквивалент | Крепление видеостены настенное, формат 5х3 панелей 55 дюймов (комплект) | 1 | 36 |
| 1.3. | TNTV AOC-H2.0-50 или эквивалент | Шнур, мониторный, HDMI, версия 2.0, Male-Male, сборный, 50 метр., черный, (технология AOC - активный оптический кабель) | 15 | 36 |
| 1.4. | DELL [492-BBXU] или эквивалент | Шнур, мониторный, DisplayPort 1.2 Male (20 pin) — HDMI 2.0 Female (19 pin HDMI Type A) | 12 | 36 |
| 1.5. | DELL [470-ABMZ] или эквивалент | Адаптер USB-C to HDMI | 3 | 36 |
| 1.6. | Logitech MK120 или эквивалент | Комплект: проводные клавиатура, мышь интерфейс USB, классическая клавиатура, мембранная, клавиш: 104, светодиодная мышь, 3 клавиши. | 1 | 36 |
| 1.7. | UE03 или эквивалент | Удлинитель USB 2.0 по кабелю витой пары до 60м (CAT5/5e/6) со встроенным расширением на 4 порта (USB-HUB) | 1 | 36 |
| 1.8 | YAS-109 или эквивалент | Саундбар 2.0 со встроенным сабвуфером, входы: HDMI (2.0/HDCP 2.2), аналоговый (mini-jack 3,5 мм), оптический, Bluetooth, габариты 890 х 62 х 131 мм, вес 3,2 кг. | 1 | 36 |
| 1.9 | DeckLink Quad HDMI или эквивалент | Плата видеозахвата BlackMagik DeckLink Quad HDMI Recorder | 1 | 36 |
| 1.10 | TNTV AOC-H2.0-50 или эквивалент | Шнур, мониторный, HDMI, версия 2.0, Male-Male, сборный, 50 метр., черный, (технология AOC - активный оптический кабель) | 1 | 36 |
| 1.11 | Станция графическая S9116P - 16out+4in или эквивалент | Server iRU Rock S9116P в составе: Supermicro SuperWorkstation 5049A-TR; Processor Intel Xeon Gold 5218 22Mb 2.3Ghz (CD8069504193301S); Heatsink SuperMicro SNK-P0050AP4; 4 x Memory 16Gb DDR4 2666MHz ECC Reg; 2 x SSD Intel SATA III 480Gb SSDSC2KB480G801 DC D3-S4510 2.5"; 2 x Drive cage SuperMicro MCP-220-93801-0B 3.5" Hot-swap to 2.5" HDD; 4 x Nvidia Quadro RTX 4000 8GB; Nvidia Quadro SYNC II; Rail SuperMicro MCP-290-00059-0B for 8046 1 Windows 10 Pro for Workstations 1 | 1 | 36 |
| 2. | Шкаф 42U 750×1000 в составе: |  | 1 | 36 |
| 2.1. | 60F-42-7A-94BL или эквивалент | Шкаф Rackcenter D9000 42U 750 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный | 1 | 36 |
| 2.2. | 60A-11-62-31BL или эквивалент | Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров, 42U, серия D9000, S3000 | 1 | 36 |
| 2.3. | 60A-14-13GR или эквивалент | Набор заземления (комплектация: 4 провода 250 мм-сечение 4,0 мм2, 4 провода 150 мм-4,0 мм2, винт М6х12, гайка М6) | 1 | 36 |
| 2.4. | 60A-14-11GR или эквивалент | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм | 1 | 36 |
| 2.5. | 60A-31-08-33BL или эквивалент | Набор для крепления лотков к крыше шкафов, высота 50 мм, D9000/S3000 | 1 | 36 |
| 2.6. | 60A-65-56-24BL или эквивалент | Блок распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 32/230, 21 C13 + 3 C19, IEC 309 32 A 2P+E, шнур 3 метра | 2 | 36 |
| 2.7. | 60A-18-42-01-31BL или эквивалент | Вертикальный организатор с крышкой, 42U, серия D9000, S3000 (2 шт), для шкафов шириной 750 и 800 мм | 1 | 36 |
| 2.8. | 60A-31-50-03SL или эквивалент | Eurolan Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп | 1 | 36 |
| 3. | АРМ, 4 монитора 24" в составе: |  | 3 | 36 |
| 3.1. | 6282-P1000 или эквивалент | ПК iRU Corp 515 MT i5-9600K/16Gb/256SSD/P1000-4GB/BLACK M/B Asrock B365M-HDV Soc-1151v2 Intel B365 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI CPU Intel Original Core i5 9600K Soc-1151v2 (CM8068403874405S RG11) (3.7GHz/iUHDG630) OEM Cooler Intel E41759 Soc-1150/1151/1155/ 4-pin 18-38dB Al+Cu 80W 240gr Bulk Memory DDR4 8Gb 2400MHz Crucial CT8G4DFS824A RTL PC4-19200 CL17 DIMM 288-pin 1.2В single rank Memory DDR4 8Gb 2400MHz Crucial CT8G4DFS824A RTL PC4-19200 CL17 DIMM 288-pin 1.2В single rank SSD Intel SATA III 256Gb SSDSC2KW256G8X1 545s Series 2.5" V/C PCI-E nVidia Quadro P1000 4096Mb 128bit GDDR5/mDPx4 Case Thermaltake Versa H13 black w/o PSU mATX 4x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU Power Supply Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPP-500W (24+4+4pin) PPFC 120mm fan 4xSATA Microsoft Windows 10 Pro Rus 64bit Без офисного пакета | 1 | 36 |
| 3.2. | Монитор Iiyama 24" ProLite XUB2492HSN-B1 или эквивалент | Размер экрана: 23.8 " Разрешение экрана: 1920x1080 Соотношение сторон экрана: 16:9 Тип матрицы: IPS Статическая контрастность: 1000:1 Динамическая контрастность: 80000000:1 Яркость экрана: 250 кд/м2 Время отклика (GTG): 4 мс Поворот экрана: есть Угол поворота: -45°/+45° Регулировка высоты: есть Регулировка по высоте: на 130 мм Вращение экрана (портретный режим): есть Наклон экрана: есть Угол наклона экрана: -5°/+22° Интерфейсы и разъемы Количество разъемов HDMI: 1 Разъем Display Port: есть Количество разъемов DisplayPort: 1 шт Встроенные колонки: есть Безрамочный дизайн | 4 | 36 |
| 3.3. | Адаптер A-mDPM-DPF-001 или эквивалент | Адаптер miniDisplayPort - DisplayPort, 20M/20F, длина 10 см, черный | 4 | 36 |
| 3.4. | Кабель Hama 00078443 или эквивалент | Кабель Hama 00078443 DisplayPort (m) DisplayPort (m), длина 3м | 4 | 36 |
| 3.5. | Logitech MK120 или эквивалент | Комплект: проводные клавиатура, мышь интерфейс USB, классическая клавиатура, мембранная, клавиш: 104, светодиодная мышь, 3 клавиши. | 1 | 36 |
| 3.6. | Колонки Sven 314 или эквивалент | Колонки Sven 314 Формат системы: 2.0 Цает: черный Мощность: 4Вт | 1 | 36 |