УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго»

______________ В.А. Антонов

«____» ________________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение сертификации и инспекционного контроля качества электроэнергии

1. Общие положения

Наименование объекта: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2.

2. Техническая характеристика  работ

Проведение сертификации и инспекционного контроля качества электроэнергии.

3. Цель проведения работ

Подтверждение соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормативным требованиям (ГОСТ 32144-2013).

4. Основные объемы работ

| № п/п | Вид работ | Кол-во центров питания, подлежащих сертификации (ИК), шт.* | Планируемый срок выполнения работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сертификации для подтверждения соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормативным требованиям ГОСТ 32144-2013 (п. 4.2.1, п. 4.2.2). | 429 | Август 2019г. |
| 2 | Проведение инспекционного контроля качества электроэнергии для подтверждения ранее выданных сертификатов соответствия | 429 | Август 2020г. |
| 3 | Проведение инспекционного контроля качества электроэнергии для подтверждения ранее выданных сертификатов соответствия | 429 | Август 2021г. |

* - количество центров питания может незначительно измениться по причине возможного вывода из эксплуатации или нового строительства;

** - начало выполнения работ – с момента заключения договора; график проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом по факту заключения договора.

5. Требования к выполняемой работе

5.1. Сертификация и инспекционный контроль качества электроэнергии должны проводиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 16 июля 1999 г. № 36 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 сентября 1999 г., регистрационный № 1885 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Госстандарта РФ от 21 августа 2002 г. № 80, зарегистрированными Минюстом РФ 6 сентября 2002 г., регистрационный № 3779);

- Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 апреля 1995 г., регистрационный № 826;

- Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 12 (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 мая 1998 г. № 3475-ВЭ в государственной регистрации не нуждаются);

- Правила по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 г. № 44, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 1999 г., регистрационный № 2031 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 4);

- ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии»;

- ГОСТ Р 54010-2010 «Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией».

- ГОСТ Р 58289-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии».

5.2. Договором на выполнение работ по сертификации электроэнергии должен быть предусмотрен график проведения инспекционного контроля на период действия сертификата (сертификатов) и расчетная стоимость инспекционного контроля, которая не должна превышать 70 % стоимости услуг по сертификации электроэнергии.

6. Правила контроля и приемки работ

  - По первому этапу работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- протоколы сертификационных испытаний электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам проведения сертификации электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам потерь напряжения и выбору пунктов контроля качества электроэнергии;

- решение о выдаче сертификата соответствия электрической энергии установленным требованиям нормативной документации;

- сертификат соответствия электрической энергии установленным нормативной документацией требованиям.

  - По второму и третьему этапам работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- протоколы инспекционных испытаний сертифицированной электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам проведения инспекционного контроля качества электроэнергии;

- решение о подтверждении ранее выданных сертификата (сертификатов) соответствия электрической энергии установленным нормативной документацией требованиям.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

  - Обнаруженные при приемке работ замечания  Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

7. Гарантии на выполненные работы

7.1. Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных работ (оказанных услуг).

8. Общие требования к Исполнителю:

8.1.	Исполнителем работ должен быть Орган по сертификации, аккредитованный в установленном законодательством РФ порядке, имеющий в своем составе не менее 3-х специалистов-экспертов по качеству электрической энергии с опытом работы в заявляемой области на предприятиях электроэнергетики.

8.2. Исполнитель должен привлечь на договорной основе для проведения сертификационных измерений испытательную лабораторию электроэнергии с аккредитацией на независимость и техническую компетентность. Испытательная лаборатория должна:

8.2.1. Обладать действующим Аттестатом аккредитации независимой и технически компетентной испытательной лаборатории электроэнергии.

8.2.2. Иметь в своем составе обученный персонал с группами по электробезопасности, обеспечивающими самостоятельное выполнение работ в электроустановках выше 1000 В (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н, с изменениями и дополнениями в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19.02.2016 № 74н), аттестованный на право проведения работ по контролю качества электроэнергии.

8.2.3. Иметь поверенное оборудование (приборы) для проведения измерений показателей качества электрической энергии и электрических нагрузок в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, класс «А», ГОСТ 30804.4.7-2013, класс «I» (предоставить копии свидетельств о поверке и при необходимости - копии свидетельств о внесении в Государственный реестр средств измерений и копии описания типа средств измерений).

8.2.4. Применять средства измерений (СИ), по конструктивному исполнению и технологической оснастке позволяющие производить их установку и безопасное подключение как в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций (в том числе и мачтового исполнения), так и при подключении ко вторичным цепям напряжения измерительных трансформаторов напряжения ТН-6(10) кВ, в связи с чем габаритные размеры измерительного оборудования должны быть не более 300x300x150 мм.

8.2.5. Применять СИ, соответствующие требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350, работоспособные в климатических условиях УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

8.3. Дополнительным преимуществом для участников Закупки является наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ для филиалов ПАО «МРСК Центра».

9. Перечень выполняемых работ

9.1. Разработка календарного плана и сметно-договорной документации на проведение работ по сертификации электроэнергии.

9.2. Анализ структуры потерь напряжения. Выявление «очагов» потерь напряжения. Выдача рекомендаций Заказчику по корректировке уровней напряжения в узлах нагрузки.

9.3. Анализ равномерности распределения нагрузок по фазам и ее влияние на уровни напряжения в пунктах сети.

9.4. Оценка уровней потребления активной и реактивной мощности питающих линий в узлах нагрузки.

9.5. Определение пунктов контроля ПКЭ сертификационных испытаний электроэнергии. Составление технического отчета.

9.6. Составление и согласование с Заказчиком графика сертификационных испытаний электроэнергии.

9.7. Проведение сертификационных испытаний в течение 7 суток.

9.8. Обработка материалов сертификационных испытаний и составление комплексного протокола с указанием параметров: установившегося отклонения напряжения, отклонения частоты. Выявление «виновника искажений» КЭ по результатам анализа протоколов измерений.

9.9. Проведение анализа состояния производства электроэнергии.

9.10. Подготовка решения о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия качества электроэнергии.

9.11. Оформление сертификата (сертификатов) соответствия. Установление Заказчику срока устранения выявленных несоответствий по КЭ (при наличии).

9.12. Выданные Заказчику сертификат (сертификаты) соответствия должны Исполнителем быть зарегистрированы в перечне действующих сертификатов соответствия продукции, товаров и услуг, согласно установленным действующим законодательством РФ порядке на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитациия).

Начальник отдела метрологии и

качества электрической энергии                                                                          Л.В. Молякова