Утверждаю:

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

______________ М.В. Боев

«   » ______________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков и деревянных стеллажей в складских помещениях, контролю качества огнезащитной обработки на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

Лот № __________

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» производит закупку услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков и деревянных стеллажей в складских помещениях, контроль качества огнезащитной обработки на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

1.2. Закупка услуги производится на основании плана закупки филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» на 2022 год.

- Предмет закупки.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков и деревянных стеллажей в складских помещениях, контроль качества огнезащитной обработки должно быть произведено на нижеперечисленных объектах и в следующие сроки:

| № п/п | Наименование подразделения | Адрес подразделения | Срок обработки | Срок первого контроля | Срок второго контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грязинский РЭС | Грязинский район электрических сетей, 399057, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 2 | Липецкий городской РЭС | Липецкий городской район электрических сетей, 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 3 | Усманский РЭС | Усманский район электрических сетей, 399373, Липецкая область, Усманский район, пос. Левый берег, ул. Энергетиков, д. 7 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 4 | Тербунский РЭС в с. Волово | Тербунский район электрических сетей, 399580, Липецкая область, Воловский район, с. Волово, ул. Советская, д. 113 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 5 | Тербунский РЭС в с. Тербуны | Тербунский район электрических сетей, 399540, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д. 4 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 6 | Долгоруковский РЭС в д. Ивановка | Долгоруковский район электрических сетей, 399510, Липецкая область, Долгоруковский район, д. Ивановка, ул. Центральная, д. 6 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 7 | Долгоруковский РЭС в с. Измалково | Долгоруковский район электрических сетей, 399000, Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, пер. Транспортный, д. 23 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 8 | Задонский РЭС в г. Задонск, с. Малое Панарино | Задонский район электрических сетей, 399241, Липецкая область, г. Задонск, ул. Ленина, д. 31а, Задонский район, с. Малое Панарино, ул. Липовая, д. 2а | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 9 | Задонский РЭС в с. Хлевное | Задонский район электрических сетей, 399260, Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д. 1 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 10 | Лебедянский РЭС | Лебедянский район электрических сетей, 399610, Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 11 | Лебедянский РЭС в пос. Лев-Толстой | Лебедянский район электрических сетей, 399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, пос. Лев-Толстой, ул. Левашовка, д. 116 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 12 | Чаплыгинский РЭС в с. Кривополянье | Чаплыгинский район электрических сетей, 399940, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, д. 5 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 13 | Чаплыгинский РЭС в с. Доброе | Чаплыгинский район электрических сетей, 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Советская, д. 58 а | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 14 | Становлянский РЭС в с. Становое | Становлянский район электрических сетей, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д. 2 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 15 | Становлянский РЭС в с. Красное | Становлянский район электрических сетей, 399670, Липецкая область, Краснинский район, с. Красное, ул. Победы, д. 51 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 16 | Данковский РЭС | Данковский район электрических сетей, 399850, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Краснова, д. 7. | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 17 | Добринский РЭС | Добринский район электрических сетей, 399430, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Профсоюзная, д. 8 | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |
| 18 | Елецкий РЭС | Елецкий район электрических сетей, 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д.1б, ул. Пушкина, д. 6а | май-октябрь 2022 г. | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2024г. |

Общая площадь обрабатываемых помещений- 19656,6 м²

- Технические требования

Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

-  РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- Правила противопожарного режима Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479);

- Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3 (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред.от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

- Требования к Подрядчику

Поставщик услуг для участия в торгово-закупочной процедуре обязан предоставить документальные свидетельства по следующим принципиальным для Заказчика позициям:

4.1. Опыт выполнения работ в соответствии с предметом торгово-закупочной процедуры (п.2 ТЗ) не менее 3 лет.

4.2. Наличие документов, подтверждающих возможность выполнения работ в соответствие с предметом торгово-закупочной процедуры (п.2 ТЗ).

4.3.Наличие необходимых лицензий на виды деятельности для выполнения работ (п. 2 ТЗ).

4.4. Наличие документов, подтверждающих положительную оценку деятельности (репутацию).

4.5.Кроме того, организация поставщика услуг должна удовлетворять следующим требованиям:

4.5.1. Не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

4.5.2. Ее организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ;

4.5.3. В отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству);

4.5.4. На ее имущество не наложен арест;

4.5.5. Должна иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;

4.5.6. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

- Требования к выполнению услуг

5.1. Услуги по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков производственных зданий и деревянных стеллажей в складских помещениях, которые, должны проводиться не реже одного раза в год.

5.1.1. Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, перечня объемов работ, в соответствии:

- действующим законодательством;

- строительными нормами и правилами;

-техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008г);

- правилами пожарной безопасности в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г);

- правилами применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий (СО 34.49.505-2003);

- правилами применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях (РД 153-34.0-20.262-2002).

5.1.2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

5.1.3. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

5.1.4. Иметь необходимую лицензию согласно федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.11 № 99-ФЗ.

5.1.5.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.

5.1.6. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).

5.1.7. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

5.1.8. Иметь производственную базу, складские помещения в г. Липецке или в Липецкой области, позволяющие выполнить весь объем работ по Договору.

5.1.9. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным.

5.1.10 Все работы по огнезащитной обработке производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003), Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО-153-34.04.181-2003), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ-2014) во время проведения работ на объектах Заказчика и нести ответственность за их невыполнение.

5.1.11.  Работы производить по проекту производства работ (ППР).

5.1.12. Выбор способа огнезащиты произвести в зависимости от требуемого предела огнестойкости конструкций, конструктивных особенностей и условий эксплуатации.

5.1.13. Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку объектов Заказчика, где производятся работы.

5.1.14. Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания Акта приемки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные здания и сооружения, строительный мусор.

5.1.15. Требования к огнезащитным материалам:

5.1.16. На используемые огнезащитные составы должно быть обеспечено наличие:

- сертификатов пожарной безопасности;

- гигиенического заключения;

- сертификата соответствия Госстандарта России;

- технической документации на применение;

- огнезащитные составы для кабелей должны соответствовать требованиям НПБ 238;

- должны быть новыми, срок изготовления не ранее 2019 г., ранее не использованные.

5.1.17. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять:

- не менее 10 лет для деревянных конструкций;

-не менее гарантийного срока указанного в технической документации на огнезащитные составы для электрокабелей.

5.1.18. Огнезащита деревянных конструкций должна соответствовать 1 группе огнезащитной эффективности.

5.1.19. Огнезащитные составы должны соответствовать условиям эксплуатации обрабатываемого материала и объекта, обеспечивать атмосферостойкость, сохранение защитных и декоративных свойств конструкции.

5.1.20. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему конструкций до подписания Акта приемки работ. Подрядчик обязан заблаговременно представлять Представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.1.21. Организация должна предоставить информацию о наличии у нее действующих лицензий на осуществление данного вида деятельности (или соглашение с организацией, которая будет привлекаться к этим работам в качестве субподрядчика) и наличие соответствующего оборудования для проведения работ;

5.1.22. Работа принимается и оформляется актом по каждому подразделению филиала. По результатам испытаний составляется заключение о соответствии требованиям норм.

5.1.23. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.1.24.	Подрядчик и привлечённые им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.1.25. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

- Правила контроля и приемки работ

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с требованиями действующей НТД, указанной в п.3 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3 ТЗ.

- Сроки оказания услуг

  - Подрядчик обязан осуществить оказание услуг строго в сроки, установленные в настоящем техническом задании.

Заместитель главного инженера –

начальник УПБиПК     		                 М.В.Яшин