|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» __________________ Решетников С.А. «____»______________________2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательские работы  по замене грозозащитного троса  и усиление сопротивления контура заземления опор на  ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар.

(инвентарный № 1344209, «ВЛ-110КВ  МАЛАКЕЕВО-АЙДАР(Ж/Б)»;

инвентарный № 134399В, «ВЛ-110КВ  АЛЕКСЕЕВКА-МАЛАКЕЕВО(M)»)

- Общие положения.

  - Выполнить проектно-изыскательские работы по замене грозозащитного троса и усиление сопротивления контура заземления опор на ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар, расположенной в

| Область | Район | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Белгородская | Алексеевский, Вейделевский, Ровеньской | 6,4км |

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами.

  - Проект представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, Acrobat Reader, AutoCAD, NanoCAD и PDF, а сметную документацию – в формате программы «Гранд-Смета».

- Основание для проектирования:

  - Предпосылками реализации проекта является необходимость замены грозозащитного троса и усиление сопротивления контура заземления опор линии электропередач 110 кВ в связи с тем, что грозозащитный трос и контур заземления опор выработал свой ресурс и не отвечает требуемым нормам.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр» -  «Белгородэнерго» на 2022-2026 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектированию ЛЭП:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- «Нормы технического проектирования  ВЛ электропередачи напряжением 35-750кВ (СТО 56947007-29.240.55192-2014)»

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России;

- ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе», утвержденное приказом ПАО «Россети Центр» №22-ЦА от 28.01.2014 г.;

- Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений. РД 153- 34.3-35.125- 99;

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр», утвержденные приказом №108 от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ПАО «Россети Центр»;

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- проведение проектно-изыскательских работ;

- разработка проектной и рабочей документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД). Объем рабочей документации определяется Подрядчиком исходя из детализации решений, содержащихся в проектной документации, по согласованию с Заказчиком;

- согласование рабочей документации с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и другими заинтересованными лицами.

- Основные характеристики реконструируемой ВЛ.

| Протяженность, км (ориентировочно) | 82,6 |
| --- | --- |
| Количество цепей | 1 |
| Тип провода | АС-120/19 |
| Тип грозотроса | С-50 |
| Тип промежуточных опор | ПБ-110-5 |
| Тип анкерных опор | УС110-3; УБ110-7 |
| Линейная изоляция | ПС-70 |
| Линейные ОПН (длинноискровые разрядники) | Нет |
| Заходы на ПС | Портальные |
| Наличие ВОЛС | Нет |

  - Выполнить замену грозозащитного троса на ВЛ в пролетах опор № 99 - 120; №265 - 276 6,4км (4,4км +2км).

  - Выполнить усиление сопротивления контура заземления опор №36-81; 99 - 141; 265-276. Тип заземлителя согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Объем работ включаемых в проект.

  - Выполнить геодезические изыскания на реконструируемых участках ВЛ. Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате AutoCAD, MapInfo (или ином корпоративном стандарте).

  - Пояснительная записка, в т.ч.:

- реквизиты документов, на основание которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- климатическая и географическая характеристика района, на территории которого предполагается осуществлять реконструкцию линейного объекта;

- описание  трассы прохождения линейного объекта по территории района;

- основные сведения о линейном объекте (месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, протяженность, пропускная способность, основные параметры продольного профиля и полосы отвода);

- обоснование возможности осуществления реконструкции объекта по этапам с выделением этих этапов;

- сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения;

- описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его реконструкции, намечаемые этапы реконструкции и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Технологические и конструктивные решения линейного объекта, в т.ч.:

- чертежи решений несущих (основных) конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

- схемы крепления элементов конструкций (траверс, гирлянд изоляторов и т.д.);

- натяжную изоляцию принять стеклянную;

- для анкерного крепления и соединения в шлейфах грозозащитного троса применить спиральную арматуру;

- предусмотреть установку спиральных широкополосных гасителей вибрации;

- грозотрос применить из стальных оцинкованных проволок по группе ОЖ, обладающего высокой молниестойкостью, механической прочностью, коррозионной стойкостью в соответствии с СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Сечение грозозащитного троса определить проектом;

- выполнить заказные спецификации и опросные листы на строительные материалы линии;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Проект организации строительства, в т.ч.:

- монтаж грозозащитного троса предусмотреть под тяжением без опускания грозотроса на землю;

- в проектно-сметной документации предусмотреть затраты на компенсацию потрав землепользователям;

- сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в реконструкции;

- описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

- обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также во временных зданиях и сооружениях;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы, методах работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

- обоснование принятой продолжительности реконструкции;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ;

- график поставки материалов,

- временные схемы питания потребителей,

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, в т.ч.:

- результаты оценки воздействия на окружающую среду;

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой на период реконструкции и эксплуатации хозяйственной деятельности;

- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

- карта-схема с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории.

  - Смета на реконструкцию объекта, в т.ч.:

- текстовая часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- сметная документация, рассчитанная в трех уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001, в базисном по состоянию на 01.01.2010 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

- раздел «Эффективность инвестиций».

- в сметной документации предусмотреть расходы на сооружение временных схем питания потребителей для обеспечения требуемого уровня надежности электроснабжения;

- в сметной документации предусмотреть локальный сметный расчет по инновационным решениям, включающий позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пуско-наладке.

  - Выполнить заказные спецификации на все строительные материалы ВЛ.

- Инновационные технические решения.

На стадии разработки проектной документации Подрядчик должен провести мониторинг рынка новой техники и технологий с оценкой возможности их применения в проекте и согласовать данные технические решения с Заказчиком.

Основными критериями применения инновационных технических решений должны являться:

- повышение срока службы ВЛ, в т.ч. за счет применения современных строительных материалов и технологий монтажа;

- повышение надежности энергообъекта за счет применения (без увеличения стоимости строительства в целом) материалов с улучшенными техническими характеристиками, в т.ч. оснащение ВЛ системами диагностики и мониторинга состояния;

- повышение безопасности при эксплуатации и ремонте;

- снижение затрат на всем жизненном цикле энергообъекта: строительство, расширение, эксплуатация, ремонт, демонтаж.

- Требования к проектной организации.

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

- Проектная организация в праве.

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам реконструируемого объекта;

- вести авторский надзор за реконструкцией объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации (в случае, если данное условие предусмотрено договором).

- Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание - в течение 8 недель с момента подписания договора.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Разработанная проектно-сметная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

| Начальник службы ЛЭП |  | Малыхин М.В. |
| --- | --- | --- |

Согласовано в части

сроков выполнения работ:

Заместитель директора по

инвестиционной деятельности                                                                  А.В. Бугров

Поплавский В.В.

58-16-58