“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401M_001 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2321177 |

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

______________ В.В. Мордыкин

«24» октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Ареометр АОН-2 1160-1240)

Лот 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Ареометр АОН-2 1160-1240 | АОН-2 1160-1240 ГОСТ 18481-81 АОН-2 1160-1240 предназначен для измерения плотности жидкостей и растворов. |
| Описание | Ареометр представляет собой прибор цилиндрической формы изготовленный из прозрачного стекла. В верхней части корпуса ареометра припаян стеклянный пустой стержень, на внутренней поверхности которого размещена шкала. Нижняя часть корпуса ареометра наполнена балластом, который придает ареометру необходимый вес. |
| Цена деления: | 1 кг/м³ |
| Диапазон измерения: | 1160-1240 кг/м³ |
| Длина общая: | 305 мм |
| Длина шкалы: | 110 мм |
| Диаметр корпуса: | 22 мм |
| Диаметр изм. стержня: | 4мм |
| Межповерочный интервал, год, не менее | 4 |
| Сертификат средства измерений | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

  - Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя:

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки должны входить: ареометр, футляр, паспорт.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник УВС	_______________________		Ю.А. Кривцов