# Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» ___________________ А.А. Бурков « 10 » февраля 2023 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений объектов филиала

ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго»:

ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2.

г. Воронеж

2023 год

- Общая часть

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» производит закупку работ по ремонту зданий и сооружений объектов филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго»: ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2.

1.2. Закупка производится на основании «Представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ» № 23/14/61 дсп. и №23/14/60 дсп. от 24.01.2023г., выданного Управлением ФСБ РФ по Воронежской области.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет ТЗП

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений объектов филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго»: ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2 должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже, в следующие сроки:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ «Центральная» | г. Воронеж, ул. Никитинская, 37А | С даты заключения договора. | В течение 45 дней с даты заключения договора |
| 2. | ПС 110 кВ № 2 | г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 5А | С даты заключения договора. | В течение 45 дней с даты заключения договора |

3. Обоснование ремонта

3.1. Ремонт зданий и сооружений электросетевых объектов производится в связи с требованиями, изложенными в постановлении Правительства РФ от 19 сентября 2015 года № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», приказе ПАО «Россети» № 18 от 22.01.2020 года и приказе ПАО «Россети Центр» № 37-ЦА от 29.01.2021 года.

3.2. Ремонтная программа филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на 2023 г.

3.3. Основанием для выполнения работ является договор на выполнение работ между Заказчиком и Исполнителем.

3.4. Работы должны проводиться в соответствии с разработанной сметной документацией.

4. Основные нормативно-технические документы (НТД)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совер-

шенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011г. №256 - ФЗ «О безопасно-

сти объектов топливно-энергетического комплекса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123 - ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;

- РК БП 20/17-01/2018. Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических се-

тей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр»;

- Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО ОАО «Россети»,

которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства от 12.02.2015 г. № 71р;

- иные действующие нормативно-технические документы в области строительства зданий

и сооружений, не противоречащие законам РФ.

5. Требования к Подрядчику

Для участия в закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям

Приложения № 2 «Типовые требования к участникам закупок, критерии и методики оценки заявок участников закупок» к «Единому стандарту закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке)» (утв. решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.12.2022 г.).

6. Объем работ, включаемых в ремонт зданий и сооружений ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2

6.1. Предусмотреть мероприятия по усилению ограждения в местах установки верхнего

барьера безопасности типа «Егоза»;

6.2. Ремонт ограждения производится в местах расположения верхнего барьера безопас-

ности типа «Егоза» и плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении путем их замены;

Верхнее дополнительное ограждение должно обеспечивать затруднение перелаза наруши-

теля через основное ограждение. Высота верхнего дополнительного ограждения должна быть не менее 0,5 метра.

6.3. Предусмотреть работы по ремонту плоского барьера безопасности из армированной

колючей ленты на существующем ограждении. При этом предусмотреть диаметр прутка не менее 5 миллиметра, имеющим антикоррозионную защиту (оцинкование). Предусмотреть расположение плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении так что бы расстояние между прутками составляло не более 150 миллиметров. С целью соблюдения требуемых расстояний, обеспечить надежное крепление плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении. Вышеуказанные требования так же отнести к выездным воротам и калиткам с обеспечением надежной запорной арматуры. Территория ПС должна иметь освещение в темное время суток вдоль ограждения периметра. Предусмотреть ремонт шести энергосберегающих светильников, закрепленных на фасадной части здания ПС, а также осуществить ремонт управления освещением с щита управления ПС и с рабочего места физической охраны ПС.

6.4. Предусмотреть затраты на приведение ограждения к первоначальному состоянию

(придание эстетического вида), а также работы по грунтовке и покраске опорных элементов после сварных работ;

6.5. Предусмотреть мероприятия по ремонту ворот и калиток.

7. Общие требования по ремонту зданий и сооружений

ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2

7.1.   Требования по ремонту зданий и сооружений ПС 110 кВ «Центральная»,

ПС 110 кВ №2.

Смонтированные защитные сооружения должны обеспечивать круглогодичную защищенность объекта от актов незаконного вмешательства путем разрушения, преодолеваемого заграждений. Одним из элементов данных сооружений является инженерные заграждения, которые представляю собой физические барьеры специальной конструкции, установленные на поверхности или заглубленные в грунт. Требования к основному ограждению:

- конструкция и материалы должны обеспечивать высокую прочность, надежность за

щиты, долговечность и экономичность в эксплуатации;

-  суммарная высота основного ограждения с учетом дополнительного ограждения должна

составлять не менее 2,5 метров;

-  верхнее дополнительное ограждение предназначено для затруднения перелаза наруши

теля через основное ограждение. Высота верхнего дополнительного ограждения должна быть не менее 0,5 метра;

7.2.   Требования к надежности и устойчивости

Гарантийные обязательства должны обеспечивать поддержание работоспособности, ремонт вышедшего из строя оборудования с временной его подменой из состава ЗИП. Замена оборудования на новое производится в случае невозможности или экономической нецелесообразности его ремонта.

8. Требования по ремонту зданий и сооружений

ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2

8.1. Ремонт дополнительного спирального барьера безопасности из армированной колючей ленты (типа «Егоза») поверх ограждения, ворот, запасных ворот и калитки.

8.2. Технические требования к спиральному барьеру безопасности (СББ) из армированной

колючей ленты:

- Спиральный барьер безопасности (СББ) должен быть создан из армированной колючей ленты (АКЛ), конструктивно состоящей из стальной высокоуглеродистой оцинкованной проволоки толщиной не менее 2,5 мм, соответствующей требованиям ГОСТ 7372-79, и обжатой вокруг неё стальной оцинкованной ленты с режущими элементами толщиной не менее 0,55 мм, соответствующей требованиям ГОСТ 14918-80. Спираль АКЛ должна располагаться сверху существующего ограждения и строго параллельно относительно земли. Допускается изменения угла крепления спирали АКЛ относительно земли в местах изменения высот ограждения.

- Ворота и калитки должны быть оснащены спиральными барьерами безопасности.

- Для создания объемного СББ витки спирали АКЛ должны быть соединены между собой не менее чем в 5 (пяти) равноудаленных по окружности точках с помощью стальной оцинкованной проволоки толщиной не менее 3 мм или с помощью стальных оцинкованных скоб толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 10 мм.

- Диаметр спирали АКЛ должен составлять не менее 600 мм в ненатянутом состоянии и не менее 570 мм в установленном (рабочем) состоянии.

- На один погонный метр ограждения должно приходится не менее 6 витков спирали АКЛ.

- Спираль АКЛ должна устанавливаться на ограждение с помощью окрашенных или оцинкованных стальных кронштейнов и несущей стальной оцинкованной проволоки.

- Кронштейн должен представлять собой V-образную конструкцию, выполненную из стального профиля «уголок» размером не менее 32х32х4 мм. Кронштейн должен крепится к ограждению в зависимости от материала и конструкции ограждения либо с помощью сварки, либо с помощью анкерных или болтовых соединений. Соединение с использованием пластиковых дюбелей не допустимо. Выполненная конструкция должна предотвращать излом при увеличении на нее нагрузки. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 5 метров. Длина элементов кронштейна и величина угла между ними должны соответствовать диаметру устанавливаемой спирали АКЛ.

- По всей длине ограждения к кронштейнам должна быть прикреплена несущая проволока в количестве не менее 2 шт., толщиной не менее 2,5 мм, соответствующая требованиям ГОСТ 7372-79. Несущая проволока должна находится в натянутом состоянии, для чего необходимо при ее креплении к оконечным кронштейнам использовать устройства-натяжители  (талрепы или подобным им специальные приспособления).

- Спираль АКЛ по всей длине ограждения должна быть прикреплена к несущей проволоке и кронштейнам с помощью стальной оцинкованной проволоки толщиной не менее 3 мм или с помощью стальных оцинкованных скоб толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 10 мм. При этом каждый виток спирали должен иметь не менее 2 (двух) точек крепления к несущей проволоке, расположенных на спирали диаметрально противоположено по окружности. Несущая проволока должна быть натянута при помощи талрепов.

- При монтаже соседние бухты спирали АКЛ соединяются между собой путем крепления примыкающих друг к другу витков в не менее чем 4 (четырех) равноудаленных по окружности точках с помощью стальной оцинкованной проволоки толщиной не менее 3 мм или с помощью стальных оцинкованных скоб толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 10 мм.

- Спираль АКЛ и кронштейн (V-образная конструкция) должна располагаться на существующем ограждении строго прямо-перпендикулярно относительно земли, учитывать изгибы существующего ограждения. Зазоры между существующим ограждением и спиралью АКЛ не допустимы.

- При прокладке спирали АКЛ по кровли зданий, являющихся неотъемлемой частью периметра, предусмотреть специальные крепления. Крепления должны обеспечивать надежное удержание спирали АКЛ. Предусмотреть мероприятия по предотвращению попадания влаги во внутрь здания в местах прокладки спирали АКЛ.

8.3.  СББ должен представлять собой жесткую, равномерно распределенную пространственную конструкцию. Провисание, неравномерное распределение витков, уменьшение количества витков на погонном метре ниже указанного предела, пропуски мест креплений категорически запрещены.

8.4. Технические требования к плоскому барьеру безопасности из армированной колючей

ленты на существующем ограждении:

- диаметр прутка не менее 2,5 миллиметра, имеющим антикоррозионную защиту (оцинкование). - Расположение плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении должно обеспечивать расстояние между прутками не более 150 миллиметров. С целью соблюдения требуемых расстояний должно быть надежное крепление плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении. Вышеуказанные требования отнести к выездным воротам и калиткам.

8.5.  Ворота (основные, запасные), калитки.

Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении и исключать раскачивание створок ворот при ветровых нагрузках. Необходимо предусмотреть дополнительные запирающие устройства, расположенные в нижней части створок ворот.

Максимальный зазор от нижнего края листа ворот до грунта, должен быть равномерным и не превышать 5 см с учетом рельефа местности и возможностью их беспрепятственного открытия. При необходимости провести планировку местности для беспрепятственного открытия ворот и калиток.

8.6.  Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха (от – 50 до + 50 °С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.

8.7. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

9.  Сроки выполнения работ

- Подрядчику до начала работ согласовать график проведения работ по каждой ПС 35,110 кВ с Заказчиком.

- Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

10. Требования к выполнению работ

10.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

10.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

10.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований, предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

10.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

10.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

10.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

10.7.	Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

10.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ.

10.9.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

10.10.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

10.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

10.12.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

10.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

10.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

10.15.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

10.16.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

10.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

10.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

10.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

11. Правила контроля и приемки работ

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

11.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

11.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

11.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

11.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

11.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

11.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

11.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ

Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

13. Гарантийные обязательства

13.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные подряд-

чиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

13.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормаль-

ной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефек-

тов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

13.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник службы ПС                                                                     С.Н. Юрьев

Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту зданий и сооружений

ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2.

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

ПС 110 кВ «Центральная», ПС 110 кВ № 2

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ «Центральная» | Ремонт верхнего барьера безопасности типа «Егоза» и плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении | М | 233 |
| 2 | ПС 110 кВ № 2 | Ремонт верхнего барьера безопасности типа «Егоза» и плоского барьера безопасности из армированной колючей ленты на существующем ограждении | М | 308 |