“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203Е_035 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2378876 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

________________ / И.В. Поляков

“_____”_________________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фундаментов для опор металлических ВЛ 0,4-110 кВ типа ПМ110-2ф 22.0099.

Лот № 203Е

- Технические требования продукции.

Технические данные фундамента должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Фундамент к опоре |
| --- | --- |
| Тип Опоры | ПМ110-2ф |
| Действующий норматив | ТУ завода изготовителя |
| Габариты (длина*диаметр*толщина),мм | 4800х720х10 |
| Способ соединения с опорой | Фланцевое соединение |
| Диаметр соединительного фланца, мм | 920 |
| Ветровой район | III |
| Район по гололеду | III |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| Срок службы, лет, не менее | 50 |
| - Фундаменты должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) - Фундаменты должны устанавливаться в любые типы грунтов - Каждая партия изделия должна снабжаться паспортом - Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде - На каждом фундаменте должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - Фундаменты должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах |  |

Рис.1 Чертеж

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются фундаменты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих фундаменты для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- фундаменты, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки фундаментов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Фундаменты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ТУ 5264-001-72745467-07 «Опоры стальные граненые наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта»;

- ГОСТ 9.307-89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения фундаментов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя фундаментов, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки фундаментов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4 Срок изготовления фундаментов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые фундаменты должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода фундаментов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Фундаменты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка фундаментов должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку фундамента;

- номер партии.

По всем видам фундаментов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых фундаментов.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии фундаментов должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия фундаментов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника ОАиУП /__________________________________________________/М.В. Платонов

должность                                                    подпись                                                         Фамилия И.О.