- УТВЕРЖДАЮ: - Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» - ______________ Антонов В.А. - «___» ______________ 2018

- Лот № 401R

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

- на  поставку средств защиты от падения с высоты

- для нужд ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - При проведении конкурса поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) паспорт, необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

  - Обязательно предоставление заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - Предметом закупки является: привязь страховочная.

- Продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р ЕН 354-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы.

- ГОСТ Р ЕН 362-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы.

- ГОСТ Р ЕН 365-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке.

- ГОСТ Р ЕН 358-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования.

- ГОСТ Р ЕН 795-2014 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний.

    - Страховочная привязь должна включать в себя поясной ремень со спинной опорой (кушак) и лямки, полностью охватывающие тело, которые размещены в зоне таза и на плечах.

    - Должны быть предусмотрены системы регули-рования по размерам пользователя: M-XL, XXL.

    - Конструкция привязи должна создавать удобство при работе за счет равномерного распределения нагрузки на поясницу и ноги пользователя.

    - Привязь должна иметь:

- поясной ремень шириной не менее 44 мм и обеспечивать обхват талии от 840 до 1500 мм;

- набедренные  и наплечные лямки шириной не менее 44 мм, нагрудная лямка – шириной не менее 20 мм;

- в ленту наплечных лямок и поясного ремня должны быть вплетены  светоотражающие нити;

- для идентификации верха и низа привязи лямки должны иметь разные цвета (красный, черный);

- широкий эргономичный кушак для комфортной работы;

- три точки крепления – передняя (на груди) и задние (D-образное кольцо на спине, удлиняющий элемент «хлястик»)  -  для присоединения к системе защиты от падения;

- застежку «велькро» для фиксации хлястика на наплечной лямке;

- четыре самофиксирующихся пряжки на нагрудной и набедренных лямках. Материал -  нержавеющая сталь;

- две регулировочных пряжки на наплечных лямках. Материал -  нержавеющая сталь;

- регулировочную пряжку на нагрудной лямке, материал – пластик;

- сертификат по искробезопасности;

- все металлические элементы (точки крепления, пряжки) должны иметь защитное покрытие для обеспечения искробезопасности;

- усиленную прострочку на набедренных лямках;

- X-образную пластину на спине фиксирующую лямки;

- двойную фиксацию лямок и поясного ремня пластиковыми шлевками и шлевками из эластичной тесьмы;

- две боковые точки крепления (выгнутые D-образные кольца) на поясе для работы в подпоре (при позиционировании);

- три дополнительных полукольца на поясном ремне для крепления инструментов.

    - Температура использования привязи: от -50°C до +50°С.

    - Вес привязи: не более 1,86 кг.

    - Разрывная нагрузка привязи: не менее 15 кН.

    - Маркировка на привязи должна соответствовать ЕН 365 и дополнительно включать в себя:

- а) наименование производителя;

- б) идентификационный номер;

- в) номер и год документа, которому соответствует оборудование;

- г) дату производства;

- д) пиктограмму, указывающую на то, что пользователи должны ознакомиться с информацией, предоставленной производителем (см. рисунок 1);

- Рисунок 1 — Пиктограмма

- е) идентификационную маркировку модели/типа привязи, наносимую на идентификационную бирку – книжку, содержащую информацию об изделии, пользователе, способе надевания и сроках инспекционного контроля. Книжка должна иметь защитный чехол;

- ж) номер настоящего стандарта.

- 2.1.9. Количество – 132 шт.

  - Предметом закупки является: строп капроновый регулируемый.

- Продукция должна соответствовать требованиям:

- –  ГОСТ Р ЕН 354-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы.

- ГОСТ Р ЕН 362-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы.

- ГОСТ Р ЕН 365-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке.

- ГОСТ Р ЕН 358-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования)

    - Длина стропа включая карабины должна быть не более 1,90 м.

    - Конец регулируемой части стропа должен быть оснащен концевым ограничителем, предотвращающим сползание регулятора длинны стропа, защищённый термоусадочной трубкой.

    - Строп должен быть выполнен из 16-ти прядного плетенного полиамидного каната диаметром не менее 14мм не более 16 мм.

    - Нити, применяемые для сшивки должны быть контрастирующего цвета или оттенка для того чтобы обеспечивать визуальную проверку.

    - Все металлические элементы стропа должны быть защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362.

    - Строп, должен выдерживать разрывную нагрузку текстильной части троса не менее 22 кН, без разъединения, надрывов или разрушении любого элемента стропа.

    - Температура использования стропа: от -50°C до +50°С.

    - Вес стропа: не более 1,90 кг.

    - Строп должен иметь:

- разрывную прочность синтетических волокон:  не  менее 0,6 Н/текс;

- длину: 1,85 м.

Карабины должны иметь:

- автоматическое закрытие;

- 1 карабин – с автоматической блокировкой  раскрытие не более 17 мм, класс Т, сталь, стат. прочность 20 кН (по большей оси);

- 2 карабин - винтовой раскрытие не более 18 мм, класс В, сталь, стат. прочность 25 кН (по большей оси);

- материал механизма регулировки: нержавеющая сталь;

- чехол для защиты от истирания (длина чехла – 50 см);

- статическую прочность - мин. 15 кН;

- температуру эксплуатации: от -30°С до +50°С.

    - Маркировка на стропе должна соответствовать ЕН 365 и включать в себя:

- а) наименование производителя

- б) идентификационный номер;

- в) номер и год документа, которому соответствует оборудование

- г) дату производства стропа

- д) пиктограмму, указывающую на то, что пользователи должны ознакомиться с информацией, предоставленной производителем (см рисунок 1);

- Рисунок 1 — Пиктограмма

- е) идентификационную маркировку модели/типа стропа;

- ж) номер настоящего стандарта

- 2.2.11. Маркировка должна быть на русском языке.

- 2.2.12. Маркировка должна быть выполнена на бирке защищенной от истирания.

- 2.2.13. Количество – 66 шт.

  - Предметом закупки является: строп капроновый двойной с амортизатором.

- Продукция должна соответствовать требованиям:

- –  ГОСТ Р ЕН 354-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы.

- ГОСТ Р ЕН 362-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы.

- ГОСТ Р ЕН 365-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке.

- ГОСТ Р ЕН 358-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования).

    - Длина стропа с амортизатором включая карабины должна быть не более 1,90 м.

    - Концы стропов должен быть защищены термоусадочной трубкой из ПВХ.

    - Все металлические элементы стропа должны быть защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362.

    - Строп, должен выдерживать разрывную нагрузку текстильной части троса не менее 22 кН, без разъединения, надрывов или разрушении любого элемента стропа.

    - Температура использования: от -50°C до +50°С.

    - Вес: не более 1,90 кг.

    - Строп должен иметь:

- сертификат по искробезопасности;

- шнур, оснащённый индикатором изнашивания – специальные нити в плетении контрастного цвета;

- плетение шнура – 48-прядное, кернмантел;

- амортизатор – лента, защищенная специальным термоусадочным полиэтиленовым чехлом;

- стальные карабины с шириной раскрытия затвора не более 18 (класс Т) и 56 мм (класс В);

- механизм запирающего устройства карабинов: двойной пальчиковый;

- петли, усиленные пластиковыми коушами, изготовленными из ПНД.

    - Маркировка на стропе должна соответствовать ЕН 365 и включать в себя:

- а) наименование производителя

- б) идентификационный номер;

- в) номер и год документа, которому соответствует оборудование

- г) дату производства стропа

- д) пиктограмму, указывающую на то, что пользователи должны ознакомиться с информацией, предоставленной производителем (см рисунок 1);

- Рисунок 1 — Пиктограмма

- е) идентификационную маркировку модели/типа стропа;

- ж) номер настоящего стандарта

- 2.3.9. Маркировка должна быть на русском языке.

- 2.3.10. Маркировка должна быть выполнена на бирке защищенной от истирания.

- 2.3.11. Количество – 66 шт.

- ОБЩЕЕ.

  - Стропы и привязь должны при поставке быть упакованы в подходящую влагонепроницаемую упаковку. Каждый съемный компонент должен иметь маркировку.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее 01.01.2018 г. Гарантийный срок эксплуатации поставляемых изделий должен быть не менее 4 лет с момента отгрузки потребителю, срок эксплуатации стропов не менее 10 лет с момента начала эксплуатации.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт, инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке СИЗ. Содержание инструкций по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту СИЗ должно соответствовать ЕН 365, ЕН 358.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

  - Срок поставки – 20 дней с момента заключения договора, но не позже 25.12.2018 г.

  - Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 календарных дней после поставки на склад. Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика на Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205.

  - Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении материалов на склад.

  - При поставке продукции, не отвечающей требованиям ТЗ, повреждённой при транспортировке и т.п., поставщик обеспечивает замену за свой счет в течение 10 рабочих дней.

| Зам.главного инженера – начальник УПБиПК филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» | Н.А.Столповских |
| --- | --- |

- Исп. Косенкова Н.В.

- 25-05