Утверждаю:

Первый заместитель директора – Главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- «Владимирэнерго»

_____________/С.С. Никитин /

«___»_______________2021г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры закупки

информационных знаков и плакатов для службы линий электропередач

филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Владимирэнерго»

г. Владимир 2021

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку плакатов и информационных знаков для нужд эксплуатационной деятельности.

- Технические требования к продукции.

  - Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:

- Изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет.

- Должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру знака. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности знаков. Примеры информационных знаков представлены на рисунках №№ 7-11.

- Конструкция информационных и предупреждающих знаков должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий 6мм  на бортах знаков, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др. (Рисунок № 1).

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжение основного изображения лицевой поверхности.

- Фоновые изображения информационных и предупреждающих знаков должны быть матовые (антибликовые).

- Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.

- Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

- При изготовлении информационных и предупреждающих знаков не допускается:

- изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;

- разнотон цветов изображений в пределах партии;

- использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.

- Не допускается крепление информационных и предупреждающих знаков с использованием случайных, не предназначенных для данной цели материалов (проволока, шпагат и др.)

Информационные и предупреждающих знаки, предназначенные для наружного размещения, должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -700 до + 500 и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.

- Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы.

- При правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

- Узлы крепления, внешний вид и объем содержания информации на информационных знаках и плакатах

  - Эскизы узлов крепления информационных плакатов представлены на рисунках №№ 1-4.

Рисунок № 1. Крепление плаката на стойках опор ВЛ с использованием бандажной ленты

Рисунок № 2. Адаптер для крепления плаката с использованием бандажной ленты

Рисунок № 3. Крепление плаката бандажной лентой на горизонтальный уголок.

Рисунок № 4. Адаптер под бандажную ленту, при креплении знака бандажной лентой 
на горизонтальный уголок

  - Внешний вид и надписи.

- Плакат 400 х 300 ВЛ 35-110 кВ (рисунок №5) с фазировкой;

- Плакат 400 х 300 ВЛ 35-110 кВ (рисунок №6) без фазировки.

На плакатах ВЛ используются шрифты PF Din Text Cond и PF Din Text Cond Pro Light.

Примеры информационного плаката для ВЛ приведены ниже.

Рисунок № 5. Пример оформления плаката на опоре ВЛ 35-110 кВ.

Рисунок № 6. Пример оформления плаката ВЛ 35-110 кВ.

Рисунок № 7. Примеры обозначений действующих ограничений, используемых на информационных знаках/плакатах

Информационный плакат на ВЛ должен содержать:

- региональный бренд Общества;

- наименование Общества;

- наименование филиала;

- диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения;

- номер опоры;

- обозначение цепей (на двух- (много-) цепных опорах ВЛ 35 кВ и выше);

- схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа (на двух-(много-) цепных опорах ВЛ 35 кВ и выше и опорах с обозначением расцветки фаз);

- расцветка фаз на ВЛ 35 кВ и выше (на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ);

- сведения о величине охранной зоны электроустановки и действующих ограничениях;

- телефон Прямой линии энергетиков;

- телефон Контакт-центра Общества;

- телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»;

- адрес интернет ресурса Общества;

- QR-код.

- Объемы поставки и информационное наполнение плакатов

Объемы поставки и информационное наполнение плакатов определяется приложениями к настоящему техническому заданию (Приложение №1). Информационное наполнение плакатов может быть изменено в соответствии  с действующим бренд-буком Общества.

- Требования к величине границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства

а) Охранные зоны воздушных линий электропередачи – часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

б) Охранные зоны переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – воздушное пространство над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками

В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (опоры ВЛ) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами.

Рисунок № 8. Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- плакаты/знаки должны комплектоваться адаптерами для крепления на объекты.

- Условия поставки (упаковка, транспортирование, условие и сроки хранения)

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

Доставка осуществляется силами Поставщика. Базис поставки: DDP («франко-склад Покупателя»).

Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д.3а, т/ф (4922) 40-61-09, контактное лицо – Гомыгина Татьяна Борисовна.

Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемые материалы должен быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

- Правила приемки продукции.

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад.

По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

- Сроки поставки

Не позднее 15.12.2021года.

- Цена товара и условия оплаты

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, иные необходимые затраты и все скидки. Выплата аванса исключается. Форма оплаты – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

_______Начальник СЛЭП УВС__________/__________________/____И.В. Рыжов_

должность                                       подпись                       Фамилия И.О.