Утверждаю:

Первый заместитель директора – Главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- «Владимирэнерго»

_____________/С.С. Никитин /

«___»_______________2021г.

Техническое задание

На поставку базовых носителей регистрационных, идентификационных и информационных данных, размещаемых на подстанциях филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжь» - «Владимирэнерго»

Владимир 2021

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку материалов для нужд эксплуатационной деятельности.

- Технические требования к продукции.

  - Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:

- Изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет.

- Должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру знака. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности знаков. Примеры информационных знаков представлены на рисунках №№ 1-3.

- Конструкция информационных и предупреждающих знаков должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах знаков, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др. (Рисунок № 1).

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности.

- Фоновые изображения информационных и предупреждающих знаков должны быть матовые (антибликовые).

- Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.

- Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

- При изготовлении информационных и предупреждающих знаков не допускается:

- изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;

- разнотон цветов изображений в пределах партии;

- использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.

- Не допускается крепление информационных и предупреждающих знаков с использованием случайных, не предназначенных для данной цели материалов (проволока, шпагат и др.)

Информационные и предупреждающих знаки, предназначенные для наружного размещения, должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.

- Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы.

- При правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

2.2 Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для размещения внутри помещений:

- Допускается изготовление знаков из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм либо из алюминия толщиной не менее 0,5 мм.

- Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса.

- При изготовлении необходимо предусмотреть наличие не менее двух отверстий для крепления знаков с использованием метизов, либо прорезей для крепления с использованием бандажной ленты. Возможно использование для крепления знаков двухстороннего скотча.

Рисунок №1. Пример конструкции прямоугольного информационного плаката с      универсальными отверстиями для крепления

- Типовые узлы крепления, внешний вид и объем содержания информации 
на информационных знаках и плакатах

Рисунок № 2. Адаптер для крепления знака на вертикальную поверхность
(на 1 информационный знак - 4 адаптера)

  - Внешний вид и надписи.

- Плакат 900 х 600 ПС

На плакатах ПС/ТП/РП логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Medium и PF Din Text Cond Pro Regular.

Примеры информационного плаката для ПС.

Рисунок № 3. Пример оформления информационного плаката для ПС 35 кВ и выше

Информационный плакат на ПС должен содержать:

- региональный бренд Общества;

- наименование Общества;

- наименование филиала;

- диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения;

- адрес подстанции;

- телефон Прямой линии энергетиков;

- телефон Контакт-центра Общества;

- телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»;

- адрес интернет ресурса Общества.

- Объемы поставки и информационное наполнение плакатов

Объемы поставки и информационное наполнение плакатов определяется приложениями к настоящему техническому заданию. Информационное наполнение плакатов может быть изменено в соответствии  с действующим бренд-буком Общества

- Требования к величине границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства

а) Охранные зоны воздушных линий электропередачи – часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) Охранные зоны кабельных линий электропередачи – часть поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) Охранные зоны подводных кабельных линий электропередачи – водное пространство от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) Охранные зоны переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – воздушное пространство над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) Охранные зоны подстанций (ТП, РП) – часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- Плакаты/знаки должны комплектоваться адаптерами для крепления на объекты.

  - Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемые материалы должен быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

9.	Условия поставки (упаковка, транспортирование, условие и сроки хранения).

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

Доставка осуществляется силами Поставщика. Базис поставки: DDP («франко-склад Покупателя»).

Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д.3а, т/ф (4922) 40-61-09, контактное лицо – Гомыгина Татьяна Борисовна.

Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.

10.	Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемые материалы должен быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

11.	Сроки поставки

Не позднее 15.12.2021года.

12. 	Цена товара и условия оплаты

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, иные необходимые затраты и все скидки. Выплата аванса исключается. Форма оплаты – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Начальник СПС УВС                                                                                         Т.А. Холамханов