# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2019

# Лот № 401R, подлот № 20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку плакатов и знаков безопасности

для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к предлагаемым образцам продукции необходимые сертификаты, протоколы и отчеты испытаний, подтверждающие соответствие продукции ниже перечисленным требованиям вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

  - Эвакуационные знаки безопасности, знаки медицинского и санитарного назначения, предписывающие знаки безопасности, знаки пожарной безопасности, указательные знаки безопасности должны соответствовать требованиям                 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

  - Знаки пожарной безопасности (серия F, за исключением знака F09) и эвакуационные знаки безопасности (серия Е) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009. Знак F09 должен быть выполнен на пластике со световозвращающей пленкой.

  - Эвакуационные знаки и знаки пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2009 "ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля". Материал продукции изготовленной по ГОСТ Р 12.2.143-2009 должен иметь сертификат и протокол испытаний на соответствие параметрам указанного ГОСТ, а также документ, подтверждающий пожарную безопасность применяемых материалов.

  - Плакаты и знаки электробезопасности (запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные) должны соответствовать формам и размерам, указанным в таблице 1.

# Таблица 1.

# Плакаты и знаки безопасности

| Назначение и наименование, Изображение | Исполнение,, требования, размеры, мм |  |
| --- | --- | --- |
| Плакаты запрещающие |  |  |
| Для запрещения подачи напряжения на рабочее место НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 и 5 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |  |
| Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |  |
| Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200х100 Плакат переносный |  |
| Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ! | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100х50 Плакат переносный |  |
| Знаки и плакаты предупреждающие |  |  |
| Для предупреждения об опасности поражения электрическим током ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | По ГОСТ Р 12.4.026 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 на дверях помещений |  |
|  | 25 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |
|  | 80 |  |
|  | 100 |  |
|  | 150 |  |
|  | Знак постоянный | Для оборудования, машин и механизмов |
| Для предупреждения об опасности поражения электрическим током СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |  |
| Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |  |
| Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Плакат переносный |  |
| Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонализапрещения передвижения без средств защиты ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200х100 Плакат постоянный |  |
| Плакаты предписывающие |  |  |
| Для указания рабочего места РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250х250, 100х100 Плакат переносный |  |
| Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ | То же |  |
| Плакат указательный |  |  |
| Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки ЗАЗЕМЛЕНО | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200х100 и 100х50 Плакат переносный |  |

  - Знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, плакаты и знаки электробезопасности должны быть изготовлены из негорючего пластика ПВХ толщиной 2 мм, стойкого к воздействию солнечного света, атмосферных осадков и температур в диапазоне -40ОС+50ОС.

  - Требование к знаку безопасности «Не влезай, убьет!», предупреждающему электротравматизм сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

# Таблица 2.

| Наименование | Исполнение и порядок крепления |
| --- | --- |
| ЗБ «Не влезай, убьет!» | 1.Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм или металл толщиной 0,8 мм. 2.Должен быть стойкими к температуре окружающей среды от -500С до + 500С и относительной влажности воздуха от 0 до 100%. 3.Нанесение текста и изображений на должно выполняться методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi. Текст и изображения должны быть стойкими к растворителям и слабым растворам кислот, а также стойкими к выцветанию на протяжении всего срока службы (не менее 3-х лет) 4.Минимальное количество отверстий на ЗБ – 4, диаметром 3мм 5.Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия. Покрытие должно быть эластичным. 6.Должен выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ 15150,должен быть стойкими к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли. 7.ЗБ при эксплуатации не должны наносить повреждений здоровью людей, оборудованию. 8. ЗБ при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества. 9.Материалы, используемые для изготовления ЗБ, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. 10.Размер знака не менее 200х300 мм. |

  - Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования".

  - Временные дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" с учетом требований Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 N 621 "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации".

  - Дорожные знаки должны быть изготовлены из оцинкованного металла толщиной не менее 0.8 мм со световозвращающей пленкой типа А инженерного класса, имеющей оптическую систему из микропризм.

  - Временные дорожные знаки должны быть изготовлены  из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм со световозвращающей пленкой типа А инженерного класса с изображением на желтом фоне.

  - Производитель (поставщик) дорожных знаков обязан предоставить сертификат соответствия применяемой для изготовления знаков световозвращающей пленки микропризматического класса, а также письменное подтверждение производителя этой световозвращающей пленки на гарантийный срок не менее 5 лет.

  - Основы всех знаков должны иметь сплошную двойную отбортовку по всему периметру знака для увеличения жесткости и исключения вероятности деформирования от ветровой нагрузки.

  - Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах и стойках.

  - Крепежные элементы знаков должны состоят из оцинкованного z-образного держателя, закрепленного вверху и внизу с тыльной стороны основы знака. Кронштейны для крепления знаков должны соединяться с металлической основой знака надежным креплением, например, самопроникающими заклепками. Не допускается использование вытяжных заклепок и контактной сварки в связи с возможным повреждением и пережиганием оцинкованных основ знака.

  - Лицевая сторона знака не должна содержать какие-либо неровности или отверстия.

  - Конуса должны иметь ярко-оранжевую сигнальную окраску со световозвращающими полосами. Полосы должны быть выполнены световозвращающей пленкой. Конуса должны быть мягкими, устойчивыми к деформации и к опрокидыванию.

  - Гарантийный срок эксплуатации эвакуационных знаков безопасности, знаков медицинского и санитарного назначения, плакатов и знаков электробезопасности, знаков пожарной безопасности, указательных знаков безопасности  должен быть не менее 2-х  лет,  дорожных знаков – гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Руководитель Службы охраны труда

ДПБиПК                                                                                                   А.П. Рощупкин

2. Спецификация:

| № п.п. | Наименование ТМЦ | Наиме-нование по ГОСТ | Габарит мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Знак «Выход здесь (левосторонний)» | Е 01-01 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Выход здесь (правосторонний)» | Е 01-02 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направляющая стрелка» | Е 02-01 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу направо» | Е 03 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу налево» | Е 04 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Е 13 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Е 14 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх» | Е 15 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх» | Е 16 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Указатель выхода» | Е 22 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Указатель запасного выхода» | Е 23 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Ответственный за противопожарное состояние помещения» | DP01 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка |
|  | Знак «Ответственный за пожарную безопасность» | DP10 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка |
|  | Знак «Пункт (место) приема пищи» | D 01 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Знак «Место для курения» | D 03 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Знак «Запрещается курить» | Р 01 | Ø 200 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Знак «Пожарный кран» | F 02 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Пожарная лестница» | F 03 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Огнетушитель» | F 04 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Пожарный водоисточник» | F 07 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Пожарный гидрант» | F 09 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка |
|  | Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» | F 10 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм, пленка фотолюминесцентная, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
|  | Знак «Пункт приема гигиенических процедур (душевые)» | ЕС 03 | 200х200 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Знак «Опасность поражения электрическим током» (желтый треугольник с молнией) | А05 | сторона грани 300 | Пластик ПВХ 2 мм, ГОСТ Р 12.4.026-2001 |
|  |  |  | сторона грани 150 |  |
|  |  |  | сторона грани 100 |  |
|  | ЗБ «Не влезай, убьет!» |  | не менее 200х300 мм. | Пластик ПВХ 4 мм или металл толщиной 0,8 мм. |
|  | Знак «Внимание. Опасность» (желтый треугольник с восклицательным знаком) | W 09 | сторона грани 150 | Пластик ПВХ 2 мм, ГОСТ Р 12.4.026-2001 |
|  | Знак «Внимание опасность» (желтый треугольник с восклицательным знаком) комбинированный с надписью: «При включенном станке не открывать» |  | сторона грани 80; надпись 50х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Внимание - ШУНТ!» |  | 200х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Стой! Напряжение» |  | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Не влезай! Убьет» |  | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Испытание. Опасно для жизни |  | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Заземлено» |  | 200х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» |  | 200х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Не включать! Работа на линии» |  | 200х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Влезать здесь» |  | 100х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Влезать здесь» |  | 250х250 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Работать здесь» |  | 100х100 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Плакат «Работать здесь» |  | 250х250 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Знак безопасности. «Место заземления машин». | Т-25 | 150х300 | Пластик ПВХ 2 мм |
|  | Дорожные знаки: |  |  |  |
|  | Временные дорожные знаки (выполнены на желтом фоне): |  |  |  |
|  | Знак Дорожные работы | Гост Р 52290-2004 (1.25) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак дорожный Прочие опасности | Гост Р 52290-2004 (1.33) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Ограничение скорости 10 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Ограничение скорости 20 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Ограничение скорости 40 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Ограничение скорости 60 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Преимущество встречного движения | Гост Р 52290-2004 (2.6) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Сужение дороги слева | Гост Р 52290-2004 (1.20.3) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак Сужение дороги справа | Гост Р 52290-2004 (1.20.2) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак дорожный Поворот направо запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.18.1) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак дорожный Поворот налево запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.18.2) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Знак дорожный Обгон запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.20) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А, изображение на желтом фоне |
|  | Постоянные дорожные знаки: |  |  |  |
|  | Знак дорожный Прочие опасности | Гост Р 52290-2004 (1.33) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Ограничение скорости 10 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Ограничение скорости 20 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Ограничение скорости 40 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Ограничение скорости 60 км | Гост Р 52290-2004 (3.24) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Преимущество встречного движения | Гост Р 52290-2004 (2.6) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Преимущество перед встречным движением | Гост Р 52290-2004 (2.7) | 700х700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Сужение дороги слева | Гост Р 52290-2004 (1.20.3) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Сужение дороги справа | Гост Р 52290-2004 (1.20.2) | А900 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Объезд препятствий слева | Гост Р 52290-2004 (4.2.2) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Объезд препятствия справа | Гост Р 52290-2004 (4.2.1) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Зона действия 50м | Гост Р 52290-2004 (8.2.2) | 700х350 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Движение без остановки запрещено | Гост Р 52290-2004 (2.5) | 700х700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак Въезд запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.1) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Движение запрещено | Гост Р 52290-2004 (3.2) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Движение прямо | Гост Р 52290-2004 (4.1.1) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Движение направо | Гост Р 52290-2004 (4.1.2) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Движение налево | Гост Р 52290-2004 (4.1.3) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Поворот направо запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.18.1) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Поворот налево запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.18.2) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Обгон запрещен | Гост Р 52290-2004 (3.20) | D700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Пешеходный переход (правосторонний) | Гост Р 52290-2004 (5.19.1) | 700х700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Знак дорожный Пешеходный переход (левосторонний) | Гост Р 52290-2004 (5.19.2) | 700х700 | Металл 0,8 мм, оцинкованный, световозвращающая пленка инженерного класса типа А |
|  | Прочее: |  |  |  |
|  | Конус оградительный мягкий |  | 500 | Конус оградительный мягкий, материал ПВХ, со световозвращающими полосами |