# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2019

# Лот № 401R, подлот № 21

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на поставку переносных заземлений для пожарных машин и пожарных стволов для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017 № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе, и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - Заземления переносные  должны  удовлетворять  требованиям  ГОСТ Р 51853-2001 «Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия».

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 18620-86* «Изделия электротехнические. Маркировка».

  - Заземления  переносные должны быть представлены двух исполнений:

    - Для заземления пожарных машин (для заземления насоса пожарного автомобиля):

    - Для заземления пожарных стволов:

  - Внутренний диаметр кольцеобразного зажима переносного заземления для пожарных стволов должен быть не менее 80 мм.

  - Заземляющий провод должен быть выполнен из гибких медных проводов, сечением не менее 10 мм².

  - Заземляющий провод должен быть медным нормальной или повышенной степени гибкости (не ниже класса 3 по ГОСТ 22483-2012).

  - Оболочка проводов переносных заземлений должна быть прозрачной,  прочной к механическим повреждениям и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51853-2001 по температурному диапазону использования  переносных заземлений (от минус 45 до плюс 45 °С).

  - В  местах  крепления  к  струбцинам  провод  должен  быть защищен  от  переломов.

  - Длина заземляющего провода для заземления пожарных машин (для заземления насоса пожарного автомобиля) должная составлять не менее 8 м.

  - Длина заземляющего провода для заземления пожарного ствола должна составлять не менее 20 м.

  - Металлические детали зажимов заземления (струбцины) должны быть выполнены из коррозионно-стойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. Для изготовления струбцин не допускается применять силумин.

  - Обязательно выполнение резьбового соединения зажимов и струбцин по принципу «сталь в стали».

  - Резьбовые соединения зажимов и струбцин должны легко скручиваться и обеспечивать плотность посадки по резьбе при сохранении качества резьбового соединения во время всего эксплуатационного периода.

  - Маркировка переносных заземлений должна быть выполнена с соблюдением условий ее сохранности во время всего срока эксплуатации.

  - Комплект переносного заземления должен иметь транспортировочную упаковку в виде сумки из синтетической износостойкой ткани, предотвращающей от загрязнений и увлажнений с ремнем для носки на плече. Другие виды упаковок не допускаются.

  - Гарантийный срок эксплуатации переносных заземлений не менее 2 лет с момента отгрузки потребителю.

# Руководитель Службы охраны труда

# ДПБиПК                                                                                                    А.П. Рощупкин