“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 307C_4 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2386483 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

_______________/ В.В. Мордыкин

## «12» ноября 2020 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Корпус ЩУ-3/1-0-12 540х310х165 IP66 У1.  Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

1.1 Технические данные корпуса ЩУ-3/1-0-12 должны соответствовать ГОСТ или ТУ и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Корпус ЩУ-3/1-0-12 540х310х165 IP66 У1 | Корпус щита предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. |
| Количество счетчиков, тип | один, трехфазный |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |
| Номинальный ток, А | до 100 А |
| Максимальное количество модулей: | 12 шт. |
| Исполнение | Со смотровым окошком, без оперативной панели |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 540х310х165 |
| Количество вводов: | 3 отверстия, диаметр 28 мм (снизу) |
| Степень защиты | IР 66 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У1 |
| Способ установки: | навесного исполнения |
| Тип покрытия | Полиэфирная порошковая краска |
| Цвет | RAL 7035 |
| Масса, кг, не более | 6,0 |
| Дополнительные требования | запирающее устройство на дверце щита |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

2.2.Комплектность поставки щитов:

- Корпус металлический,

- Комплект для навески корпуса.

- Сальники,

- Провод заземления,

- Знак "Заземление",.

- Знак "Осторожно! Электрическое напряжение",

- Метизы,

- Паспорт и инструкция по установке.

- Руководство по эксплуатации;

2.3.Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника

управления распределительных сетей 	______________________               	 В.В. Никитин