“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

__________________ А.Н. Мелузов

“______” _____________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светодиодных светильников,

корпусов предохранителей, предохранителей

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей для исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов №42293709 от 18.10.2022 «Выполнение работ по монтажу наружного освещения автомобильной дороги расположенной: г. Кострома, ул. Шарьинская» заключенному с ООО «ДМС».

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей на склад получателя – Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в объемах и в сроки, установленные в Приложении №1 к ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей должны соответствовать требованиям ГОСТ, Приложению №1 к ТЗ:

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник FLA 28A-60-740-WA, применение эквивалентных по характеристикам светильников – невозможно, согласно ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.12.2022) ст. 3, п. 6.1, пп. 3, В) | Потребляемая мощность, Вт | 60 |
|  |  | Световой поток, Лм | 10 200 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  |  | Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
|  |  | Кривая силы света (КСС) | Широкая осевая |
|  |  | Цветовая температура, К | 4000 |
|  |  | Температура эксплуатации, °С | От -40 до +50 |
|  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  | Коэффициент мощности, % | 0,96 |
|  |  | Частота входной сети, Гц | 50 |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 560х250х110 |
|  |  | Способ крепления | Консольный (Ø48-60 мм) |
|  |  | Ресурс работы светильника, ч. | 100 000 |
|  |  | Масса, кг | 4,7 |
|  |  | Гарантийный срок, лет | 5 |
| 2 | Светильник FLA 42A-110-740-W6, применение эквивалентных по характеристикам светильников – невозможно, согласно ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.12.2022) ст. 3, п. 6.1, пп. 3, В) | Потребляемая мощность, Вт | 110 |
|  |  | Световой поток, Лм | 18 700 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  |  | Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
|  |  | Кривая силы света (КСС) | Широкая осевая |
|  |  | Цветовая температура, К | 4000 |
|  |  | Температура эксплуатации, °С | От -40 до +50 |
|  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  | Коэффициент мощности, % | 0,96 |
|  |  | Частота входной сети, Гц | 50 |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 660х315х125 |
|  |  | Способ крепления | Консольный (Ø48-60 мм) |
|  |  | Ресурс работы светильника, ч. | 100 000 |
|  |  | Масса, кг | 8,1 |
|  |  | Гарантийный срок, лет | 5 |
| 3 | Светильник FLA 20A-140-740-WA, применение эквивалентных по характеристикам светильников – невозможно, согласно ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.12.2022) ст. 3, п. 6.1, пп. 3, В) | Потребляемая мощность, Вт | 140 |
|  |  | Световой поток, Лм | 21 900 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  |  | Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
|  |  | Кривая силы света (КСС) | Широкая осевая |
|  |  | Цветовая температура, К | 4000 |
|  |  | Температура эксплуатации, °С | От -40 до +50 |
|  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  | Коэффициент мощности, % | 0,96 |
|  |  | Частота входной сети, Гц | 50 |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 660х315х125 |
|  |  | Способ крепления | Консольный (Ø48-60 мм) |
|  |  | Ресурс работы светильника, ч. | 100 000 |
|  |  | Масса, кг | 8,1 |
|  |  | Гарантийный срок, лет | 5 |
| 4 | Корпус предохранителя PF 6R или эквивалент | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 152х77х152 |
|  |  | Допустимый ток нагрузки, А | От 2 до 25 |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | От 2,5 до 6 |
|  |  | Материал | Высокопрочный полимер |
|  |  | Стойкость к ультрафиолету | Да |
| 5 | Предохранитель DEKRAFT ПЦ-102 10A 10X38 или эквивалент | Габаритные размеры, мм | Диаметр – не более 10; Длина – не более 38 |
|  |  | Номинальный ток, А | Не более 10 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Не более 500 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | Не более 50 |
|  |  | Рабочая температура, °С | От -4 до +125 |
|  |  | Климатическое исполнение | Не ниже УХЛ4 |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА | Не более 100 при 500В |
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |

- Общие требования.

4.1    К поставке допускаются светодиодные светильники, корпуса предохранителя и предохранители, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Светодиодные светильники, корпуса предохранителя и предохранители должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 62031-2009 «Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования безопасности»;

- ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светодиодные светильники, корпуса предохранителя и предохранители должна составлять не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светодиодные светильники, корпуса предохранителя и предохранители должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светодиодных светильников, корпусов предохранителя и предохранителей должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника департамента развития

услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами                                                        М.Н. Голышев

Приложение №1

К техническому заданию на поставку светодиодных светильников,

корпусов предохранителей, предохранителей

| № п/п | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки (с момента заключения договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2411845 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДН.FLA 42A-110-740-W6 | Шт. | 88 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 30 раб. дней |
| 2 | 2411729 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДН.FLA 28A-60-740-WA | Шт. | 12 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 30 раб. дней |
| 3 | 2411866 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДН.FLA 20A-140-740-WA | Шт. | 5 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 30 раб. дней |
| 4 | 2395618 | КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF 6 или эквивалент | Шт. | 105 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 30 раб. дней |
| 5 | 2411973 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ DEKRAFT ПЦ-102 10A 10X38 или эквивалент | Шт. | 105 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 30 раб. дней |