Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр» ______________ К.С. Михайленко «_____»______________ 2022г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» _________________ С.А. Решетников «___» __________________ 2022 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2э_31_276

на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

на 23 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А. А. Бритько «___»______________ 2022 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» ______________ В.В. Недосеков «___» ______________ 2022 |
| --- | --- | --- |

2022

Содержание

1. Общие данные	3

2. Сроки начала и окончания работ	3

3. Финансирование работ	3

4. Требования к Подрядчику	3

6. Требования к содержанию работ	4

7. Правила приемки и контроля работ при ремонте ВОЛС и кабельных линий связи	6

8. Гарантийные обязательства после проведенного ремонта ВОЛС и кабельных линий связи	6

9. Оплата выполненных работ	6

Приложение 1	8

Единичные расценки по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.	8

Приложение 2	13

Перечень линий связи.	13

1. Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», а также требования к организациям, выполняющих данный вид работ.

  - Заказчик:

  - ПАО «Россети Центр»

  - Место нахождения юридического лица:

  - 119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

  - ИНН 6901067107, КПП 673102001

  - ОКПО: 75720657

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

ИНН 6901067107/ КПП 312302001

Р/сч 40702810107000008158 в филиале №8592

публичного акционерного общества

«Сбербанк России» - Белгородское отделение

БИК 041403633,

К/сч 30101810100000000633

  - Подрядчик: определяется по результатам проведения закупочных процедур

- Основная цель:

- Выбор подрядчика для заключения договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Перечень волоконно-оптических линий связи и кабельных линий связи, предназначенных к проведению ремонта, приведен в Приложении №2.

- Для принятия решения о выборе Подрядчика участники торговой процедуры представляют таблицу укрупненных расценок на выполняемые работы по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по форме, приведенной в Приложении №1.

2. Сроки начала и окончания работ

- Начало работ: с момента заключения договора.

- Завершение работ: в течение 12 месяцев с момента заключения  договора.

3. Финансирование работ: себестоимость

4. Требования к Подрядчику

Требования к Исполнителю учтены в закупочной документации.

5. Требования к содержанию работ

- Подрядчик выполняет работы по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по заявкам Заказчика.

К работам по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи относятся:

- работы, проводимые в оптических муфтах и на оконечных устройствах;

- -	работы, связанные с заменой отдельных участков кабеля в грунте, канализации, подвешенного на опорах ВЛ;

- -	установка новых и обновление информационных столбиков и постоянных знаков ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98;

- -	маркировка волоконно-оптического кабеля (ВОК) в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах.

При выполнении ремонтных работ проводятся:

- внешний осмотр кабеля в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ;

- замена участка поврежденного кабеля;

- замена натяжных и поддерживающих устройств;

- восстановление сигнальной окраски, бирок, колец;

- укладка кабелей на консоли;

- восполнение эксплуатационного запаса около муфт;

- получение допуска к работам;

- поиск технологического колодца (ТК);

- доставка кабельных изделий;

- восстановление кабельной канализации;

- откачка воды из ТК;

- очистка ТК;

- прокладка кабеля;

- перекладка кабелей в колодце;

- установка консолей;

- маркировка кабеля и муфт;

- установка информационных знаков;

- проверка проходимости колодца;

- установка и монтаж муфт на восстанавливаемом участке кабеля.

Перед началом и при завершении работ выполняется комплекс оптических измерений параметров кабеля и обновляется его паспорт. В Отдел эксплуатации телекоммуникаций Службы эксплуатации СДТУ и ИТ Управления корпоративных и технологических АСУ филиала передаются заполненные протоколы измерений (паспорта ВОЛС), с учетом всех произошедших изменений (длины линии, мест установки дополнительных муфт и т.д.) и рефлектограммы волокон в электронном виде в формате Bellcore.

В рамках заключаемого договора Подрядчик вправе выполнять другие работы в части эксплуатации ВОЛС и кабелей связи (выполнение охранно-предупредительных мероприятий, обследование трассы, проведение планового ремонта, проведение плановых и неплановых измерений, трассировка ВОЛС, выезды на согласования, осуществление технического надзора за производством работ в прохождения ВОЛС и т. д.) на основании требований Заказчика. На данные работы Заказчик составляет отдельный Заказ. Стоимость работ и порядок их приема и оплаты указываются в Заказе, и согласовывается с Подрядчиком.

Подрядчик обязан:

- производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или размещение отходов;

-  доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ;

- формировать перед началом работ фотоотчет о месте аварийно-восстановительных работ (разрушение канализации или тел. колодца, обрыв ВОЛС);

- формировать фотоотчет после проведения аварийно-восстановительных работ (восстановленную тел. канализацию или тел. колодец, восстановленный ВОЛС);

-  производить аварийно-восстановительные работы в нормативные сроки, указанные в таблице (см. ниже);

Нормативные сроки устранения аварий и повреждений на линиях и объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»:

| № п/п | Тип аварии или повреждения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оптический кабель (далее - ОК) в канализации, грунте, подвешенный на опорах ВЛ (с момента обращения о повреждении ОК) (замена кабеля ОК, монтаж ОК муфт, проведение измерений) | 24 часа |
| 2 | КЛС в канализации, грунте (с момента обращения о повреждении КЛС) (замена кабеля КЛС, монтаж муфт, проведение измерений) | 24 часа |
| 3 | Восстановление канализации, без осуществления проколов. | 72 часа |

Подрядчик должен использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, которые имеют:

- соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства;

- - иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и удостоверяющие качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения от утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, возможность использования их при выполнении по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи. В случае использования, при выполнении работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, не имеющих соответствующих сертификатов, технических паспортов, технических свидетельств и иных документов, удостоверяющих их качество и безопасность,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, несоответствующих условиям  указанных в разделе «описание работ, услуг», возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы из материалов надлежащего качества.

- Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Подрядчика.

- Подрядчик должен своими силами и с использованием своего оборудования, работников и транспорта производить все виды ремонтных работ кабельных линий связи согласно перечню Федеральных Единичных Расценок:

- на монтаж «Оборудование связи» (ФЕРм-2001-10):

- - Отдел 1. Городская телефонная связь.

- Раздел 4. Желоба металлические воздушные. Раздел 5. Кабели и провода станционные.

- - Отдел 6. Линии связи.

- Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные.

- Раздел 2. Линии связи кабельные городские.

- Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические.

- на строительные работы «Линии электропередачи» (ФЕРм-2001-33) (применительно к ВОЛС-ВЛ):

- - Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Подраздел 1.4. Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ.

- Подрядчик производит обязательное согласование с Заказчиком объемов выполненных работ (согласование КС-6), стоимости работ (КС-2), сроки выполнения работ, объёмы необходимых материалов (КС-2) для выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий.

6. Правила приемки и контроля работ при ремонте ВОЛС и кабельных линий связи

Приемочный контроль качества осуществляется при завершении выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ.

Руководители, участвующие в ремонтных работах, совместно с представителями ПАО «Россети Центр» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение Правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на Подрядную организацию.

7. Гарантийные обязательства после проведенного ремонта ВОЛС и кабельных линий связи

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы наступает с момента подписания сторонами Акта выполненных работ и действует в течение 12 месяцев.

8. Оплата выполненных работ

Оплата выполненных работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи производится Заказчиком на условиях, указанных в документации к торговой процедуре.

СОСТАВЛЕНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Инженер 1 категории отдела эксплуатации ТК службы эксплуатации СДТУ и ИТ Управления КиТАСУ | Анцупова Е.Н. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК СЭСДТУ и ИТ УКиТАСУ | Силантьев С.Э. |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Кривошея В.А. |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ УК и ТАСУ | Березовец А.А. |  |  |

Приложение 1

# Единичные расценки по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

# 1.1 Таблица единичных расценок по ремонту ВОЛС

| Показатель |  | Стоимость в рублях без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место выполнения работ | Протяжен-ность вставки, м | Кол-во ОВ в кабеле 4 | Кол-во ОВ в кабеле 8 | Кол-во ОВ в кабеле 12 | Кол-во ОВ в кабеле 16 | Кол-во ОВ в кабеле 24 | Кол-во ОВ в кабеле 32 | Кол-во ОВ в кабеле 48 |
| Грунт: | До 50 | 35 553,38 | 37 644,75 | 41 827,50 | 41 827,50 | 41 827,50 | 46 010,25 | 52 284,38 |
| --«-- | 51-100 | 59 886,75 | 63 409,50 | 70 455,00 | 70 455,00 | 70 455,00 | 77 500,50 | 88 068,75 |
| --«-- | 101-200 | 98 455,50 | 104 247,00 | 115 830,00 | 115 830,00 | 115 830,00 | 127 413,00 | 144 787,50 |
| --«-- | 201-300 | 157 220,25 | 166 468,50 | 184 965,00 | 184 965,00 | 184 965,00 | 203 461,50 | 231 206,25 |
| --«-- | 301-400 | 205 887,00 | 217 998,00 | 242 220,00 | 242 220,00 | 242 220,00 | 266 442,00 | 302 775,00 |
| --«-- | 401-500 | 254 553,75 | 269 527,50 | 299 475,00 | 299 475,00 | 299 475,00 | 329 422,50 | 374 343,75 |
| Канализация: | До 50 | 26 203,38 | 27 744,75 | 30 827,50 | 30 827,50 | 30 827,50 | 33 910,25 | 38 534,38 |
| --«-- | 51-100 | 41 186,75 | 43 609,50 | 48 455,00 | 48 455,00 | 48 455,00 | 53 300,50 | 60 568,75 |
| --«-- | 101-150 | 71 153,50 | 75 339,00 | 83 710,00 | 83 710,00 | 83 710,00 | 92 081,00 | 104 637,50 |
| --«-- | 151-200 | 101 120,25 | 107 068,50 | 118 965,00 | 118 965,00 | 118 965,00 | 130 861,50 | 148 706,25 |
| --«-- | 201-250 | 131 087,00 | 138 798,00 | 154 220,00 | 154 220,00 | 154 220,00 | 169 642,00 | 192 775,00 |
| --«-- | 251-300 | 161 053,75 | 170 527,50 | 189 475,00 | 189 475,00 | 189 475,00 | 208 422,50 | 236 843,75 |
| Подвес на опорах ВЛ: | До 100 | 52 229,10 | 55 301,40 | 61 446,00 | 61 446,00 | 61 446,00 | 67 590,60 | 76 807,50 |
| --«-- | 101-200 | 83 888,20 | 88 822,80 | 98 692,00 | 98 692,00 | 98 692,00 | 108 561,20 | 123 365,00 |
| --«-- | 201-300 | 115 547,30 | 122 344,20 | 135 938,00 | 135 938,00 | 135 938,00 | 149 531,80 | 169 922,50 |
| --«-- | 301-400 | 147 206,40 | 155 865,60 | 173 184,00 | 173 184,00 | 173 184,00 | 190 502,40 | 216 480,00 |
| --«-- | 401-500 | 178 865,50 | 189 387,00 | 210 430,00 | 210 430,00 | 210 430,00 | 231 473,00 | 263 037,50 |
| По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах: | До 20 | 20 766,35 | 21 987,90 | 24 431,00 | 24 431,00 | 24 431,00 | 26 874,10 | 30 538,75 |
| --«-- | 20-40 | 26 572,70 | 28 135,80 | 31 262,00 | 31 262,00 | 31 262,00 | 34 388,20 | 39 077,50 |
| --«-- | 40-60 | 32 379,05 | 34 283,70 | 38 093,00 | 38 093,00 | 38 093,00 | 41 902,30 | 47 616,25 |
| --«-- | 60-80 | 38 185,40 | 40 431,60 | 44 924,00 | 44 924,00 | 44 924,00 | 49 416,40 | 56 155,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту ВОЛС, руб. без НДС |  |  |  |  | 17 031 657,50 |  |  |  |

Ремонт ВОЛС включает:

- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, прокладка кабеля, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, маркировка кабеля, проверка проходимости колодца, подвес кабеля по опорам ВЛ;

- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля, измерительные работы;

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт,  ВРМ, в объеме необходимом для выполнения работ;

- транспортные расходы.

1.2 Таблица единичных расценок по ремонту волокна в муфте.

| Показатель |  |  | Стоимость в рублях без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость | Место работы | Кол-во ремонтируемых волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 4 |  | 4-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-48 | 49-64 | 65-96 |
| 8 | Муфта | 18 370,00 |  | 19 690,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Муфта | 18 370,00 |  | 19 690,00 | 22 330,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Муфта | 18 370,00 |  | 19 690,00 | 22 330,00 | 23 914,00 | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Муфта | 18 370,00 |  | 19 690,00 | 22 330,00 | 23 914,00 | 26 642,00 | Х | Х | Х |
| 48 | Муфта | 20 900,00 |  | 22 220,00 | 24 860,00 | 26 444,00 | 29 172,00 | 31 108,00 | Х | Х |
| 64 | Муфта | 20 900,00 |  | 22 220,00 | 24 860,00 | 26 444,00 | 29 172,00 | 31 108,00 | 33 132,00 | Х |
| 96 | Муфта | 20 900,00 |  | 22 220,00 | 24 860,00 | 26 444,00 | 29 172,00 | 31 108,00 | 33 132,00 | 39 468,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту волокна в муфте, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | 863 544,00 |  |  |  |

Ремонт волокна в муфте включает:

- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, маркировка кабеля;

-подготовка к сварке и сварка волокна;

- перемонтаж муфты

- измерительные работы;

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт,  ВРМ, в объеме необходимом для выполнения работ;

- транспортные расходы

1.3 Таблица единичных расценок по ремонту оптического кросса.

| Показатель |  | Стоимость в рублях без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость | Место работы | Кол-во ремонтируемых волокон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДО 4 | 4-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-48 | 49-64 | 65-96 |
| 8ОВ | Кросс | 10 450,00 | 11 770,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16ОВ | Кросс | 10 450,00 | 11 770,00 | 14 410,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24ОВ | Кросс | 10 450,00 | 11 770,00 | 14 410,00 | 16 522,00 | Х | Х | Х | Х |
| 32ОВ | Кросс | 12 430,00 | 13 750,00 | 16 390,00 | 18 502,00 | 19 558,00 | Х | Х | Х |
| 48ОВ | Кросс | 12 430,00 | 13 750,00 | 16 390,00 | 18 502,00 | 19 558,00 | 23 782,00 | Х | Х |
| 64ОВ | Кросс | 14 630,00 | 15 950,00 | 18 590,00 | 20 702,00 | 21 758,00 | 25 982,00 | 27 390,00 | Х |
| 96ОВ | Кросс | 14 630,00 | 15 950,00 | 18 590,00 | 20 702,00 | 21 758,00 | 25 982,00 | 27 390,00 | 32 208,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту оптического кросса, руб. без НДС |  |  |  |  |  | 619 256,00 |  |  |  |

Ремонт оптического кросса  включает:

-получение допуска к работам, маркировка кабеля,

-подготовка к сварке и сварка волокна

- измерительные работы

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;

-  транспортные расходы.

1.4 Таблица единичных расценок на проведение маркировочных работ

| № | Работы | Единицы измерения | Стоимость, в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка информационного столбика | шт. | 6 539,50 |
| 2 | Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах | шт. | 7 502,00 |
| 3 | Монтаж информационного знака на опоре, с размещенной там оптической муфтой | шт. | 11 319,00 |
| 4 | Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с оптической муфтой, установленный на опоре | шт. | 10 560,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок на проведение маркировочных работ, руб. без НДС |  |  | 35 920,50 |

Проведение маркировочных работ включает:

- получение допуска к работам,

- доставка маркировочных материалов,

- изготовление информационных знаков, столбиков,

- маркировка кабеля,

- установка и обновление информационных столбиков и постоянных знаков на ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98,

- транспортные расходы.

1.5 Таблица единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации

| Место работы | Единицы измерения | Данные участника Запроса Стоимость, в руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Канал | м | 9 680,00 |
| Колодец | шт. | 29 040,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации, руб. без НДС |  | 38 720,00 |

Ремонт канализации включает:

- получение допуска к работам,

- поиск ТК,

- проверка проходимости колодца и канала,

- восстановление люков колодцев,

- ремонт пришедшей в негодность многоотверстной кабельной канализации путем возведения на этой же трассе коллектора с перекладкой в него кабеля;

- восстановление каналов,

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,

- откачка воды, очистка ТК,

- перекладка кабелей в колодце,

- очистка свободных и занятых каналов путем перенизывания труб.

- установка консолей,

- маркировка кабеля,

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;

-  транспортные расходы.

1.6 Таблица единичных расценок по ремонту кабельных линий связи.

| Показатель |  | Стоимость в рублях без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место выполнения работ | Тип кабеля | Протяженность кабеля |  |  |  |  |  |
|  |  | До 50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 |
| Грунт: | 10х2х0,4; 10х2х0,5 | 5 500,00 | 6 050,00 | 6 600,00 | 7 150,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
|  | 20х2х0,4; 20х2х0,5 | 6 600,00 | 7 150,00 | 7 700,00 | 8 250,00 | 8 800,00 | 9 350,00 |
|  | 30х2х0,4; 30х2х0,5 | 7 700,00 | 8 250,00 | 8 800,00 | 9 350,00 | 9 900,00 | 10 450,00 |
|  | 50х2х0,4; 50х2х0,5 | 8 800,00 | 9 350,00 | 9 900,00 | 10 450,00 | 11 000,00 | 11 283,00 |
|  | 100х2х0,4; 50х2х0,5; | 9 900,00 | 10 450,00 | 11 000,00 | 11 550,00 | 12 100,00 | 12 650,00 |
|  | 1х4х1,2; 4х4х1,2; | 11 000,00 | 11 550,00 | 12 100,00 | 12 650,00 | 13 200,00 | 13 750,00 |
|  | 7х4х1,2; 12х4х1,2; 10х4х1; | 12 100,00 | 12 650,00 | 13 200,00 | 13 750,00 | 14 300,00 | 14 850,00 |
| Канализация: | 10х2х0,4; 10х2х0,5 | 13 200,00 | 13 750,00 | 14 300,00 | 14 850,00 | 15 400,00 | 15 950,00 |
|  | 20х2х0,4; 20х2х0,5 | 14 300,00 | 14 850,00 | 15 400,00 | 15 950,00 | 16 500,00 | 17 050,00 |
|  | 30х2х0,4; 30х2х0,5 | 15 400,00 | 15 950,00 | 16 500,00 | 17 050,00 | 17 600,00 | 18 150,00 |
|  | 50х2х0,4; 50х2х0,5 | 16 500,00 | 17 050,00 | 17 600,00 | 18 150,00 | 18 700,00 | 19 250,00 |
|  | 100х2х0,4; 50х2х0,5; | 17 600,00 | 18 150,00 | 18 700,00 | 19 250,00 | 19 800,00 | 20 350,00 |
|  | 1х4х1,2; 4х4х1,2; | 18 700,00 | 19 250,00 | 19 800,00 | 20 350,00 | 20 900,00 | 21 450,00 |
| По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах: | 10х2х0,4; 10х2х0,5 | 19 800,00 | 20 350,00 | 20 900,00 | 21 450,00 | 22 000,00 | 22 550,00 |
|  | 20х2х0,4; 20х2х0,5 | 20 900,00 | 21 450,00 | 22 000,00 | 22 550,00 | 23 100,00 | 23 650,00 |
|  | 30х2х0,4; 30х2х0,5 | 22 000,00 | 22 550,00 | 23 100,00 | 23 650,00 | 24 200,00 | 24 750,00 |
|  | 50х2х0,4; 50х2х0,5 | 23 100,00 | 23 650,00 | 24 200,00 | 24 750,00 | 25 300,00 | 25 850,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации, руб. без НДС |  |  |  | 1 598 583,00 |  |  |  |

Ремонт кабельных линий связи включает:

- получение допуска к работам,

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,

- прокладка кабеля,

- перекладка кабелей в колодце,

- установка консолей,

- маркировка кабеля,

- проверка проходимости колодца,

- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля,

- измерительные работы;

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в объеме необходимом для выполнения работ;

- транспортные расходы.

- Таблица суммы всех единичных расценок по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

| Наименование | Сумма, руб. без НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту ВОЛС, руб. без НДС | 17 031 657,50 | 20 437 989,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту волокна в муфте, руб. без НДС | 863 544,00 | 1 036 252,80 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту оптического кросса, руб. без НДС | 619 256,00 | 743 107,20 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок на проведение маркировочных работ, руб. без НДС | 35 920,50 | 43 104,60 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации, руб. без НДС | 38 720,00 | 46 464,00 |
| ИТОГО сумма всех единичных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации, руб. без НДС | 1 598 583,00 | 1 918 299,00 |
| ИТОГО общая сумма всех единичных расценок по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи | 20 187 681,00 | 24 225 217,20 |

Приложение 2

Перечень линий связи.

Волоконно-оптические линии связи.

| № | участок |  | кол-во волокон | Длина кабеля | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РМ | Корочанский РЭС | 16 | 0,401 | ИКСЛ-Т-А16-2.5 |
| 2 | ПС Скородное | РМ ПС Скородное (Губкин) | 6 | 0,297 | ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-8 тип 3 |
| 3 | РМ около ПС-110 Скородное (Холодное) | ПС-110 Скородное | 2 | 0,32 | ОКБ-М8Т-10-0,22-4 тип 3 |
| 4 | РМ ул Студенческая | ПС-110 Белгород | 4 | 0,735 | ДКП-03-2-6/4 (ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-6/4 тип 3) |
| 5 | ПС-110 Белгород | Центральный Склад | 4 | 0,22 |  |
| 6 | Строитель РУС | РМ Яковлевский РЭС | 12 | 1,606 | ДКП-03-2-6/12 тип 3 |
| 7 | РМ Яковлевский РЭС | Яковлевский РЭС | 8 | 0,555 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 8 | РМ Яковлевский РЭС | ПС-110 Строитель | 4 | 0,75 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 9 | РМ п. Томаровка | ПС-110 Томаровка | 4 | 3,093 | ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-6/4 тип 3, ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 10 | Борисовка РУС | ПС-110 Борисовка | 4 | 3,333 | ДКП-03-2-4/8 тип 3 |
| 11 | Борисовский РУС | Борисовский РЭС | 8 | 0,433 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 12 | РМ | Грайворонский РЭС | 12 | 0,065 | ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3 |
| 13 | РМ | Краснояружский РЭС | 12 | 0,056 | ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3 |
| 14 | АТС п. Пролетарский | ПС-110 Готня | 8 | 3,253 | ОКБ-0,22-8-П тип 3 |
| 15 | Ракитянский РУС | Ракитянский РЭС | 8 | 1,1 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 16 | Ракитянский РУС | РМ Налоговое отделение №5 Ракитное | 8 | 1,577 | ДПС-04-008Ф04-11,0 тип 3 ОКБ-0,22-8-П |
| 17 | РМ Налоговое отделение №5 Ракитное | ПС-110 Ракитное | 6 | 2,993 | ОКБ-0,22-8-П |
| 18 | РМ | Ивнянский РЭС | 12 | 0,07 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 19 | Отвод на Рудник |  | 4 | 0,15 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 20 | ПС-110 Рудник1 | АКБ №3 | 16 | 1,868 | ОГЦ-16А-7, ДКП-6Z-4/16 |
| 21 | Прохоровка РУС | Прохоровка РЭС | 12 | 2,088 | ДПб-2,7-6z-4/12 |
| 22 | ТТС г. Белгород | АЛК Белгородэнерго | 18 | 1,736 | ДКП-03-2-6/20 |
| 23 | АЛК Белгородэнерго | АТС-27 г. Белгород | 4 | 0,523 | ОМЗГ-10-01-0,4-4 |
| 24 | АТС-27 г. Белгород | ТТС г. Белгород | 4 | 1,961 | ОМЗГ-10-01-0,4-4 |
| 25 | АЛК Белгородэнерго | РМ ПС-110 Южная | 4 | 4,038 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 26 | РМ ПС-110 Южная | АТС-21 г. Белгород | 4 | 4,367 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 27 | АТС-21 г. Белгород | Белгородский РЭС | 4 | 1,974 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 28 | РМ ПС-110 Южная | ПС-110 Южная | 8 | 0,653 | ДКП-03-2-6/8 |
| 29 | АЛК Белгородэнерго | Паркинг г. Белгород | 8 | 1,747 | ДКП-03-2-6/64/8 |
| 30 | Паркинг г. Белгород | РМ ул. Народный бульвар 74 | 8 | 0,253 | ДКП-03-2-6/24 |
| 31 | РМ ул. Народный бульвар 74 | Белгородские ГорЭлектросети | 4 | 1,731 | ДПС-024 Е06-04 тип 3 |
| 32 | РМ ул. Народный бульвар 74 | Белгородские ГорТеплосети | 4 | 2,71 | ДПС-024 Е06-04 тип 3 |
| 33 | Белгородские ГорЭлектросети | АТП "Энергия" | 8 | 0,178 |  |
| 34 | Белгородские ГорЭлектросети | Учебные классы | 8 | 0,106 |  |
| 35 | АТП "Энергия" | Инженерный центр | 6 | 0,25 |  |
| 36 | Корочанский РУС | Корочанский РЭС | 4 | 2,825 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 37 | Губкин АТС-4 | Котельная "Журавлики" | 8 | 2,019 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 38 | Губкин АТС-2 | Губкинский РЭС | 4 | 2,495 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 39 | Губкинский РЭС | Радиобашня | 8 | 0,718 | ДКП-7-6Z-4/8 |
| 40 | Губкин АТС-2 | ДВС (Горэлектросети) | 4 | 0,992 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 41 | Губкин АТС-2 | ГТЭЦ | 4 | 3,744 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 42 | Ст. Оскол АТС-24 | СтароОскольские Электросети | 4 | 1,3 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 43 | Новый Оскол РУС | Новый Оскол РЭС | 4 | 4,426 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 44 | РМ Максимовка | ПС-110 Максимовка | 8 | 0,063 | ОКБ-М8Т-10-0,22-8 тип 3 |
| 45 | Шебекино РЭС | База Отдыха "Две реки" | 4 | 7,595 | ОКБ-0,22-4-П |
| 46 | РМ Волоконовка РЭС | Волоконовка РЭС | 12 | 0,115 | ДПб-2,7-6z-4/12 |
| 47 | РМ Вейделевка РЭС | Вейделевка РЭС | 12 | 0,515 | ДПб-2,7-6z-4/12 |
| 48 | РМ Айдар | ПС-110 Айдар | 4 | 1,013 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 49 | Ровеньки РУС | Ровеньки РЭС | 8 | 2,907 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 50 | Алексеевка РУС | ПС-110 Алексеевка (была РемБаза) | 4 | 3,25 | ДКП-03-2-5/4 тип 3 |
| 51 | Алексеевка РУС | Алексеевский РЭС (Горэлектросети) | 4 | 2,201 | ДКП-03-2-5/4 тип 3 |
| 52 | Кр. Гвардия РУС | РМ АТС Засосна | 4 | 2,41 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 53 | РМ АТС Засосна | Кр. Гвардейский РЭС | 4 | 1,627 | ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-4 тип 3 |
| 54 | АЛК Белгородэнерго | АТС-55 г. Белгород | 24 | 3,354 | ОКБ-0,22-24-П |
| 55 | АТС-55 г. Белгород | РМ 1 | 62 | 0,575 | ОКБ-0,22-64-П |
| 56 | РМ 1 | РМ 2 | 30 | 0,363 | ОКБ-0,22-32-П |
| 57 | РМ 2 | АТС-52 г. Белгород | 24 | 0,595 | ОКБ-0,22-24-П |
| 58 | АТС-52 г. Белгород | РМ-4 ТЭЦ "ЛУЧ" | 24 | 1,485 | ОКБ-0,22-24-П |
| 59 | РМ-4 ТЭЦ ЛУЧ | АТС-53 г. Белгород | 32 | 0,444 | ОКБ-0,22-32-П |
| 60 | АТС "Салют" г. Белгород | РМ АТС "Салют" г. Белгород | 22 | 1,35 | ОКБ-0,22-24-П |
| 61 | РМ 1 | РМ АТС "Салют" г. Белгород | 32 | 1,116 | ОКБ-0,22-32-П |
| 62 | РМ АТС "Салют" г. Белгород | Котельная "Южная" | 8 | 0,35 | ОКБ-0,22-8-П |
| 63 | РМ ТЭЦ "ЛУЧ" | М3 ПС "Дубовое" | 8 | 0,462 | ОКБ-0,22-8-П |
| 64 | M3 ПС "Дубовое" | ТЭЦ "ЛУЧ" | 8 | 0,936 | ОКБ-0,22-8-П |
| 65 | Валуйки РУС | РМ ул. Суржикова | 4 | 4,472 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 66 | РМ ул. Суржикова | Валуйские Теплосети | 4 | 0,381 | ДКП-03-2-6/4 тип 3, ОГЦ-8А-7 |
| 67 | РМ ул. Суржикова | Валуйский РЭС | 8 | 2,589 | ДКП-03-2-6/8 тип 3 |
| 68 | РМ (первый маршрут) | ЦОД г. Валуйки | 8 | 0,7 | ОМЗКГм-10-01-0,22-8 |
| 69 | РМ на магистрали Валуйки - Вейделевка | РМ "штаны" | 16 | 0,05 | ОМЗКГм-10-01-0,22-16 |
| 70 | РМ (второй маршрут) | ЦОД г. Валуйки | 8 | 2,2 | ОМЗКГм-10-01-0,22-8 |
| 71 | Валуйский РЭС | ЦОД г. Валуйки | 16 | 0,583 | ОМЗКГм-10-01-0,22-16 |
| 72 | Валуйки РУС | РМ Калинина-Тимирязева | 46 | 1,448 | ДКП-7-6-5/48 |
| 73 | РМ Калинина-Тимирязева | Центральная котельная г. Валуйки | 8 | 0,147 | ДКП-7-6-4/8 |
| 74 | РМ Калинина-Тимирязева | РМ Калинина-Пушкина | 30 | 0,297 | ДКП-7-6-6/32 |
| 75 | РМ Калинина-Пушкина | РМ | 22 | 0,562 | ДКП-3-2-5/24 |
| 76 | РМ | Мачта Мир Белогорья г. Валуйки | 14 | 0,341 | ДКП-7-7-4/16 |
| 77 | ТТС г. Белгород | РМ 1 | 88 | 0,722 | ДКП-7-6-8/96 |
| 78 | РМ 1 | АТС-36 г. Белгород | 28 | 0,12 | ДКП-7-6-4/32 |
| 79 | РМ 1 | РМ 2 Сумская 64 | 60 | 1,77 | ДКП-7-6-8/64 |
| 80 | РМ 2 Сумская 64 | РМ 3 Сумская - Чичерина | 44 | 1,285 | ДКП-3-2-5/48 |
| 81 | РМ 3 Сумская - Чичерина | ПС-110 АвтоРемЗавод | 16 | 0,233 | ДКН-7-6z-4/16 |
| 82 | РМ 3 Сумская -Чичерина | РМ 4 | 28 | 1,322 | ДКП-7-6-4/32 |
| 83 | РМ 4 | РМ 5 | 12 | 0,632 | ДКП-7-2-4/16 |
| 84 | РМ 5 | Западная котельная | 12 | 0,174 | ДКП-7-2-4/16 |
| 85 | РМ п. Северный | РМ-1 | 4 | 0,063 | ОКБ-М8Т-10-0,22-4 |
| 86 | РМ-1 | ПС-110 Северная | 4 | 0,625 | ДКП-7-6-4/4 |
| 87 | РМ на Преображенской 59 | Преображенская 59 | 4 | 0,076 |  |
| 88 | АЛК Белгородэнерго | РМ пр. Белгородский - ул. Белгородского полка | 32 | 0,918 | ОПНС-ДПС-04-032Ф08-7,0 |
| 89 | РМ пр. Белгородский - ул. Бел. полка | БТЭЦ | 24 | 1,826 | ОМЗКГм-10А-01-0,22-24-(7,0) тип 3 |
| 90 | РМ пр. Белгородский - ул. Бел. полка | Белгородские ГорЭлектросети | 32 | 1,425 | ОКЦ-32А-2,7 |
| 91 | АЛК Белгородэнерго | РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк | 2 | 0,332 | ДКП-03-2-6/64/8 |
| 92 | РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк | ТТС г. Белгород | 2 | 1,5654 | ДКП-03-2-6/64/8 |
| 93 | Красное РЭС | муфта с. Сетище | 16 | 0,55 | ОМЗКГм-10-01-0,22-16 тип 3 |
| 94 | ПС-35 Маслова пристань | РП-10 Крутой ЛОГ | 4 | 6,6 | FO AD-OUT-9-4-ARM |
| 95 | ПС 110 Майская | РМ-5 | 24 | 3,969 | ДС-19,5-6Z-5/24 |
| 96 | РМ-5 | ПС-110 Дубовое | 24 | 1,69 | ДС-19,5-6Z-5/24 |
| 97 | ПС-110 Майская | ПС-110 Южная | 24 | 7,675 | ДС-19,5-6Z-5/24 |
| 98 | РМ-5 | РП-83 СитиМолл | 8 | 0,47 |  |
| 99 | Чернянка РУС | Чернянка РЭС | 4 | 1,689 | ДКП-03-2-6/4 тип 3 |
| 100 | Чернянка РУС | Чернянка РЭС | 8 | 1,621 | ОМЗГ-10А-0,22-8 ДКП-7-6-5/8 |
| 101 | Чернянка РУС | Чернянка ПС-110 | 8 | 5,258 | ОМЗГ-10А-0,22-8 |
| 102 | Кр. Гвардия РЭС | Кр. Гвардия ПС-110 | 8 | 0,783 | ОМЗГ-10А-0,22-8 |
| 103 | ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ | ПС-330 Фрунзенская ЗРУ | 16 | 0,197 | ДКП-4-6-4/16 |
| 104 | ПС-110 Томаровка | ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ | 16 | 15,6 | ОКГТс-1-16-(G.652)-16,4/79 |
| 105 | ПС-110 Строитель | ПС-110 Крапивенская | 24 | 10,574 | ДС-19,5-6Z-5/24 ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2), 1,5кН |
| 106 | Новооскольский РЭС | ПС-110 Новый Оскол | 8 | 0,26 | ДКП-4-6Z-5/8 |
| 107 | ПС-110 Новый Оскол | база БШД | 8 | 1,31 | ДС-4-6Z-5/8 |
| 108 | Валуйки ЦОД | ПС-35 Рождейственская | 8 | 0,583 | ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3 |
| 109 | ПС-35 Рождейственская | ПС-35 Юбилейная | 8 | 0,271 | ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3 |
| 110 | ПС-330 Химзавод | ПС-110 Шебекино | 16 | 2,829 | ДПТ-016Т04 |
| 111 | ПС-110 Волоконовка РЩ | РЭС Волоконовка | 8 | 0,211 | ОГЦ-8А-7 |
| 112 | ПС-110 Шебекино | РМ опора №34 | 16 | 6,472 | ОМЗКГМ 10-01-0,22-16 (канализация по ПС), ОКДС-01-4х4Е3-(2,0) |
| 113 | РМ опора №34 | ПС-35 Маслова Пристань | 8 | 5,628 | ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-(0,8) |
| 114 | ПС-110 Белгород | ПС-110 АРЗ | 16 | 3,12 | ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16 |
| 115 | ПС-110 АРЗ | ПС-110 Западная | 16 | 3,641 | ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16 |
| 116 | ПС-110 Фрунзенская | ПС-110 Стрелецкая | 16 | 4,03 | ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16 |
| 117 | РМ (ПС-110 Белгород-1 - ПС-110 Витаминный комбинат) | ПС-110 Восточная | 16 | 2,315 | ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16 |
| 118 | ПС-110 Максимовка | ПС-35 БольшеТроица | 16 | 7,94 | ДС-29,5-6z-5/16, ДСн-7-6z-5/16 |
| 119 | РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 2 этаж | РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 1 этаж | 16 | 0,042 | ДСн-7-6z-5/16 |
| 120 | ПС-330 Белгород | РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 - Восточная) | 24 | 2,031 | ДСн-7-6z-4/24, ДСн-7-6z-4/24, ДС-18,3-6Z-5/24 |
| 121 | РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 - Восточная) | ПС-110 Витаминный комбинат | 16 | 6,414 | ДС-42,3-6Z-5/16, ДСн-7-6z-5/16 |
| 122 | ПС-110 Черемошное | ПС-35 Нечаевка | 16 | 11,165 | ДС-24,3-6z-5/16, ДСн-7-6z-5/16 |
| 123 | ПС 110 кВ Голофеевка | РП "ДетендерГенератор" | 16 | 5,688 | ДСН-7-6z-4/16, ДКП-7-6z-1/16 |
| 124 | ПС 110 кВ Химзавод | ПС 110 кВ Нежеголь | 16 | 7,871 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16 |
| 125 | РМ (Опора 34а) | ПС 35 кВ Водохранилище | 16 | 7,889 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16 |
| 126 | ПС 35 кВ Стариково | ПС 35 кВ Б. Троица | 16 | 16,95 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16 |
| 127 | ПС 110 кВ Алексеевка | ПС 35 кВ Иловка | 16 | 23,137 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32 |
| 128 | ПС 35 кВ Иловка | ПС 110 кВ В. Покровка | 16 | 20,419 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32 |
| 129 | ПС 110 кВ Оросительная | ПС 330 кВ Валуйки | 16 | 6,043 | ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16 |
| 130 | ПС 330 кВ Валуйки | Валуйский РЭС | 16 | 0,312 | ДСН-7-6z-4/16 |
| 131 | ПС 35 кВ Маслова Пристань | РП №10 Маслова Пристань | 16 | 0,887 | ДСН-7-6z-4/16 |
| 132 | ПС 110 кВ Крейда | Белгородский РЭС | 24 | 0,329 | 2*ДСН-7-9z-4/16 |
| 133 | ПС 110 кВ ХимЗавод | Шебекинский РЭС | 16 | 4,962 | ДС-19,5-6z-4/16, ДСН-7-9z-4/16 |
| 134 | РУС г. Шебекино | Шебекинский РЭС | 16 | 4,387 | ДКП-7-6z-4/16 |
| 135 | РМ | ПС 110 кВ Пищепром | 8 | 0,348 | ДСт-23.1-6z-5/24, ДСН-7-6z-4/16 |
| 136 | РМ | ЦРП Валуйки | 16 | 0,128 | ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н |
| 137 | ПС 110 кВ Красная Яруга | Краснояружский РЭС | 16 | 0,475 | ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н |
| 138 | ПС 110 кВ Ивня | Ивнянский РЭС | 16 | 0,323 | ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н |
| 139 | ПС 110 кВ Грайворон | Грайворонский РЭС | 16 | 0,13 | ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н |
| 140 | ПС 110 кВ Ровеньки | Ровеньской РЭС | 16 | 0,393 | ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н |
| 141 | ПС 110 кВ Архангельское | ПС 500 кВ Старый Оскол | 24 | 10,865 | ДСН-7-6z-4/24, ДСт-23.1-6z-5/24 |
| 142 | ПС 110 кВ Пушкарная | ПС 500 кВ Старый Оскол | 24 | 8,046 | ДСН-7-6z-4/24, ДСт-27.7-6z-5/24 |
| 143 | РП4н Ст. Оскол | РП14н Ст. Оскол | 16 | 1,43 | ДСН-7-6z-4/16 |
| 144 | ПС 110 кВ Обуховская | ПС 500 кВ Старый Оскол | 16 | 13,951 | ДСН-7-6z-4/16, ДСт-17-6z-5/16 |
| 145 | СОЭС | ПС 110 кВ С.Оскол-1 | 24 | 0,3 | ДСН-7-6z-4/24 |
| 146 | ПС 110 кВ С.Оскол-1 | ПС 110 кВ Пушкарная | 24 | 6,687 | ДСН-7-6z-4/24, ДСт-27,8-6z-5/24 |
| 147 | РМ | ПС 110 кВ Очистные | 16 | 2,043 | ДСН-7-6z-4/16, ДСт-17-6z-5/16 |
| 148 | Вейделевский РЭС | ПС 110 кВ Вейделевка | 16 | 0,33 | ДСН-7-6z-4/16 |
| 149 | ПС 35кВ Октябрьская | ПС 110кВ Черемошное | 16 | 13,563 | ДСН-7-6z-4/16, ДС-25-6z-5/16 |
| 150 | РМ (Опора №17 на ВЛ Максимовка - Б. Троица) | ПС 35кВ Белянка | 16 | 11,237 | ДСН-7-6z-5/16, ДС-16,8-6z-5/16 |
| 151 | ПС 110кВ Вейделевка | ПС 35кВ Викторополь | 16 | 17,131 | ДСН-7-6z-5/16, ДС-14,3-6z-5/16 |
| 152 | ПС 35кВ Викторополь | ПС 35кВ Белый Колодезь | 16 | 20,176 | ДСН-7-6z-5/16, ДС-23,3-6z-5/16 |
| 153 | ПС 330кВ Валуйки | ПС 35кВ Мандрово | 16 | 13,172 | ДСН-7-6z-5/16, ДС-27,7-6z-5/16 |
| 154 | ПС 35кВ Мандрово | ПС 35кВ Никитовка | 16 | 13,471 | ДСН-7-6z-5/16, ДС-31-6z-5/16 |
| 155 | ПС 35кВ Муром | ПС 35кВ Н.Таволжанка | 16 | 17,48 | ДСН-7-6z-4/16 |
| 156 | ПС 35кВ Муром | ПС 35кВ Нечаевка | 16 | 8,409 | ДСН-7-6z-4/16, ДС-10,5-6z-5/16 |
| 157 | ПС 110кВ Нежеголь | ПС 35кВ Н.Таволжанка | 16 | 14,13 | ДСН-7-6z-4/16, ДС-15,1-6z-5/16 |
| 158 | ПС 110 кВ Ракитное | ПС 110 кВ Малиновка | 16 | 23,2 | ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-7кН, ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН |
| 159 | ПС 110 кВ Малиновка | ПС 110 кВ Готня | 16 | 23,3 | ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-7кН, ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН |
| 160 | Прохоровский РЭС | ПС 110 кВ Александровка | 24 | 0,16 | ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-7кН |
| 161 | ПС 35 кВ Прелестное | ПС 110 кВ Александровка | 24 | 9,38 | ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-7кН, ДПТ-П-24У(3х8)-16кН |
| 162 | ПС 110 кВ Волоконовка | РМ | 24 | 24,142 | ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм) |
| 163 | РМ | ПС 110 кВ Ватутинская | 24 | 3,45 | ДПТ-П-24У(3х8)-20кН (13,8мм), ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм) |
| 164 | РМ | ПС 330 кВ Валуйки | 24 | 21,97 | ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм) |
| 165 | ПС 110кВ Черемошное | РМ | 16 | 7,01 | ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16 |
| 166 | ПС 35 кВ Никольское | РМ | 16 | 6,1 | ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16 |
| 167 | ПС 35 кВ Н.Деревня | РМ | 16 | 12,447 | ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16 |
| 168 | ПС 330кВ Белгород | ПС 110кВ Крейда | 24 | 2,852 | ДСн-7-6z-4/24, ДС-18,3-6Z-5/24 |

Кабельные линии связи.

| № | участок |  | Тип кабеля | Кол-во пар | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Наименование объекта |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | Первая сбытовая компания, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 37 | ТПП 20х2х0.4 | 20 | 2005 |
| 2 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | ТТС Белгород, г. Белгород пр. Богдана Хмельницкого 86 | ТЗГ 7х4х1,2 | 14 | 1978 |
| 3 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | Белгородский РЭС, г. Белгород ул. Энергетиков 5 | ТЗГ 4х4х1,2 | 8 | 1965 |
| 4 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | Управление архитектуры, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 57 | ТПП 30х2х0.4 | 30 | 1965 |
| 5 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1965 |
| 6 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1965 |
| 7 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19 | ТПП 100х2х0,4 | 100 | 1965 |
| 8 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1965 |
| 9 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | Музей, г. Белгород ул. Преображенская, 38 | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1985 |
| 10 | АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42 | АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19 | ТПП 100х2х0,4 | 100 | 1985 |
| 11 | БЭС, Аппаратная, к. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС АБК-2 Аппаратная, К №205, 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП100х2х0.4 | 100 | 2005 |
| 12 | БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | АТП "Энергия" АБК-1, серверная, 2-й эт., пер. 1-й Первомайский 1а | ТПП100х2х0.4 | 100 | 2005 |
| 13 | БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС. АБК-2. Аппаратная ТМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП100х2х0.4 | 100 | 2005 |
| 14 | БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | РП 6 кВ Белгород-29, ул. 3-го Интернационала 46а | ТПП20х2х0.4 | 20 | 2006 |
| 15 | БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС Учебный центр, 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП20х2х0.4 | 20 | 2005 |
| 16 | БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС Цех по Ремонту оборудования, 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП100х2х0.4 | 100 | 2005 |
| 17 | БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС Служба РЗА, 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП 50х2х0.4 | 50 | 2005 |
| 18 | БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС. Подвал. ГО и ЧС, 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП10х2х0.4 | 10 | до 2002г |
| 19 | Цех по Рем. Оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | БЭС, РЗАиМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12 | ТПП30х2х0,4 | 30 | 2007 |
| 20 | Губкинский РЭС, г. Губкин ул. Артема,12 | АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5 | ТППЭПЗ 100*2*0.5 | 100 | 2002 |
| 21 | Шкаф РШ-309 (РТК), г. Губкин ул. Комсомольская 49 | АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5 | КСПП 1*4*1,2 | 2 | 1998 |
| 22 | СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75 | ПС 110 кВ Ст. Оскол-1, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75 | ТППЭПЗ 20*2*0,5 | 20 | 2016 |
| 23 | СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75 | АТС-24, г. Ст. Оскол бульвар Дружбы, 2 | ТПП50*2*0,5 | 50 | 2005 |
| 24 | Новооскольский РЭС , г. Новый Оскол, РЭС | РОСТЕЛЕКОМ РШ-600, г. Новый Оскол | ТПП ЭП 10*2*0.4 | 10 | 2000 |
| 26 | Корочанский РЭС, с. Погореловка, пер. Красноармейский 13 | Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64 | ТППэПЗ 30*2*0.5 | 30 | 2006 |
| 27 | Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64 | АТС Короча, г. Короча ул. Дорошенко, 32 | ТППэПЗ 50*2*0.5 | 50 | 2006 |
| 28 | Прохоровский РЭС, Баня | РП 10 кВ Прохоровка , пгт. Прохоровка пер. Советский | КИПЭВ 2х2х0,6 | 2 | 2010 |
| 29 | ТЭЦ Губкин, г. Губкин, площадка ТЭЦ | АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5 | ТПП ЭПЗ 20*2*0,5 | 20 | 2005 |
| 30 | ЦРП-8 Губкин, г. Губкин, ул. Королева 26 а | ПС 35 кВ Ледовая, г. Губкин ул. Петра Великого | ТПП ЭПЗ 10*2*0,5 | 10 | 2001 |
| 31 | АТС-4 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 7 | ЦРП-8 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 26 а | ТПП ЭПЗ 10*2*0,5 | 10 | 2001 |
| 32 | АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5 | РШ-309, г. Губкин ул. Комсомольская, 49 | ТПП 50*2*0,5 | 50 | 1989 |
| 33 | Белгородский РЭС, г. Белгород ул. Энергетиков 5 (ЛАЗ №2) | ПС 110 кВ Пищепром | ТЗГ 4х4х1.2 | 8 | 1962 |
| 34 | Шебекинский РЭС(новый), | Шебекинский РУС | ТПП 20х2х0,5 | 20 | 2014 |
| 35 | Яковлевский РЭС, г. Строитель ул. Зайцева 2А | ПС 110 кВ Строитель, г. Строитель 2 Заводская 5 | ТЗБ 7х4х1.2 | 14 | 1980 |
| 36 | Ракитянский РЭС, п. Ракитное ул. Коммунаров 15 | Отдел транспорта электроэнергии Ракитянский РЭС, | ТПП 20х2х0,35 | 20 | 1986 |
| 37 | Ракитянский РЭС, п. Ракитное ул. Коммунаров 15 | Гараж, шкаф РУС №2РШ-600\2 , | ТПП 20х2х0,35 | 20 | 1986 |
| 38 | ПС 110 кВ Ракитное, п. Ракитное | Ракитянский РУС | ТЗБ 4х4х1,2 | 8 | 1986 |
| 39 | Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС СД, ул. Суржикова 114 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1993 |
| 40 | Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова | ТПП 20х2х0,4 | 20 | 1994 |
| 41 | Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1994 |
| 42 | Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Гаражный бокс №5, ул. Суржикова 114 | ТППУ 10х2х1,0 | 10 | 1993 |
| 43 | Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС СКЛАД, ул. Суржикова 114 | ТПП 30х2х0,4 | 30 | 1993 |
| 44 | Валуйский РЭС (Старое здание сл. ЛЭП), г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС (Новое здание сл. ЛЭП), ул. Суржикова 114 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1998 |
| 45 | Валуйский РЭС (Склад), г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), ул. Суржикова 114 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1998 |
| 46 | Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС АЗС, ул. Суржикова 114 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1993 |
| 47 | Валуйский РЭС МРО, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Ангар, ул. Суржикова 114 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1993 |
| 48 | Валуйский РЭС Здание сл. МиТ, ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Гараж МиТ, ул. Суржикова 114 | ТПП 20х2х0,4 | 20 | 1993 |
| 49 | Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйки ЦОД , Аппаратная | ТПП 100х2х0,4 | 100 | 2009 |
| 50 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1 | ТПП 20х2х0,5 | 20 | 2008 |
| 51 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1 | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 1983 |
| 52 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1 | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 2008 |
| 53 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | РШ Красногвардейский РУС, ул. Октябрьская 78 | FTP 4x2 - 2кабеля | 8 | 2008 |
| 54 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна | ТППэП 10х2х0,5 | 10 | 2001 |
| 55 | Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1 | ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна | ТПП 7х4х1,2 | 14 | 1983 |
| 56 | Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 2000 |
| 57 | Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 2000 |
| 58 | Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1 | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 2000 |
| 59 | Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС, ячейка р/ст | КСПП 1х4х1,2 | 2 | 2001 |
| 60 | Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС, ячейка р/ст | КСПП 1х4х1,2 | 2 | 2001 |
| 61 | Волоконовский РЭС Механик Склад(РШ) , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 2000 |
| 62 | Волоконовский РЭС Механик Склад(РШ) , п. Волоконовка ул. Жукова 1 | Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1 | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 2000 |
| 63 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул. Полевая 1 | Ровеньской РУС, ул. Р. Люксембург 2 | ТППБ 10х2х0,4 | 10 | 2002 |
| 64 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1 | ПРППМ 1х2х0,8 | 1 | 2006 |
| 65 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1 | Ровеньской РЭС территория, ящик на заборе | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 1988 |
| 66 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1 | ЗРУ 10кВ Ровеньки, | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 2000 |
| 67 | Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул., Полевая 1 | Здание ОАО БСК, | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 2005 |
| 68 | Вейделевский РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28 | Вейделевский РЭС Кабинет Главного инженера, ул. Октябрьская 28 | ТПП 20х2х0,5 | 20 | 2002 |
| 69 | Вейделевский РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28 | РШ Вейделевский РУС, ул. Октябрьская | ТПП 10х2х0,5 | 10 | 2002 |
| 70 | Вейделевский РЭС Аппаратная связи, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28 | Вейделевский РЭС, каб. Главного инженера, ул. Октябрьская 28 | ТППУ 20х2х1,0 | 20 | 2002 |
| 71 | Красненский РЭС, с. Сетище ул. Солнечная 1 | Красненский РУС, ул. Октябрьская 78 | КСПЗП 1х4х0,9 | 2 | 1996 |
| 72 | ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова | Валуйский РЭС Ремцех, ул. Суржикова 114 | МК 4х4х0,8 | 8 | 1993 |
| 73 | ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова | Валуйский РЭС , ул. Суржикова 114 | ТПП 50х2х0,4 | 50 | 1993 |
| 74 | ПС 110 кВ Алексеевка, г. Алексеевка пер. Южный 15 | РШ Алексеевский РУС, | ТПП 10х2х0,4 | 10 | 1996 |
| 75 | ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская | Радиомачта, п. Вейделевка | КСПП 1х4х1,2 | 2 |  |
| 76 | ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская | Вейделевский РЭС, ул. Октябрьская 28 | ТПП 20х2х0,5 | 20 | 2002 |
| 77 | ПС 110 кВ Кр.Гвардия, с. Засосна | Радиомачта, с. Засосна | КСПП 1х4х1,2 | 2 | 1983 |
| 78 | ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна | Кр. Гвардейский РУС, ул. Заводская | ТПП 7х4х0,8 | 14 | 1983 |
| 79 | Валуйский РЭС ЦОД, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Сл РЗАИиМ, ул. Суржикова 114 | ТПП 25х2х0,4 | 25 | 2009 |
| 80 | Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Готинница, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | ТПП 30х2х0,4 | 30 |  |
| 81 | Красненский РЭС, ул. Солнечная 1 | Красненский РЭС, ул. Солнечная 1 | ПРППМ 1х2х0,8 | 1 |  |
| 82 | Валуйский РЭС Ремцех, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | Валуйский РЭС Бытовка РЗАИиМ, г. Валуйки ул. Суржикова 114 | ТПП 30х2х0,4 | 30 | 1983 |