- УТВЕРЖДАЮ

- Первый заместитель директора –

- главный инженер филиала

- ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

- Решетников С.А.

«_______»__________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий службы диагностики филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

- Общая часть.

- ПАО «Россети Центр» производит закупку услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий службы диагностики филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго».

- Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида услуг.

- Все условия выполнения услуг определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Все необходимые материалы для выполнения услуг поставляются Исполнителем.

- Предмет конкурса.

Выполнение услуг по обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий службы диагностики филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» обеспечить в период апрель – октябрь 2022 года включительно.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-33081 передвижная электротехническая лаборатория Русич, ЮУСД | Белгородская обл., Белгородский р-н г. Белгород | С момента заключения договора – до 31.10.2022 г. |
|  | Техническое обслуживание Газель Next передвижная электротехническая лаборатория Русич, ЮУСД | Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛК-10, ВУСД | Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛК-10, ВУСД | Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛП-35, СУСД | Белгородская обл., Губкинский р-н, г. Губкин |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛП-35, СУСД | Белгородская обл., Губкинский р-н, г. Губкин |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛК-10 СПЭ, СУСД | Белгородская обл., Губкинский р-н, г. Губкин |  |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-27057 передвижная электротехническая лаборатория ЛЭИС-40, СУСД | Белгородская обл., Губкинский р-н, г. Губкин |  |

Объем оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| - 2 | Обслуживание микропроцессорных блоков управления передвижных электротехнических лабораторий: |
|  | - Диагностика и выявление отклонений параметров - Контрольная пропайка контактов микропроцессорных плат и измерительных блоков - Настройка параметров полупроводников на печатной плате (диоды, тиристоры) - Настройка параметров и характеристик блоков управления силовой низковольтной цепи - Точная настройка (калибровка) показаний вольтметров, амперметров - Настройка измерительных микропроцессорных блоков. - Контрольная проверка, измерение параметров микропроцессорного блока управления (опробование) |
| - 2 | Обслуживание испытательных блоков, блоков прожига и акустики передвижных электротехнических лабораторий: |
|  | - Диагностика и определение отклонений параметров - Настройка параметров диодных мостов 5кВ, контрольная пропайка контактов - Настройка параметров диодных мостов 10кВ, контрольная пропайка контактов - Настройка параметров диодных мостов 20кВ, контрольная пропайка контактов - Проверка и настройка параметров обмоток трансформатора, контрольная протяжка контактных соединений - Регулировка и настройка контактора блока акустики - Регулировка уровня трансформаторного масла (давления элигаза) - Настройка и регулировка аппаратов управления силовой части блоков - Испытание и контрольная проверка блоков (опробование) |
|  | Выдача протоколов и заключения об исправности отремонтированного оборудования. |

- Технические требования.

3.1.  Детализация объемов услуг представлена в п.2 к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к услугам подрядной организации:

- Требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Требования заводской технической документации на конкретный вид оборудования;

- Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. СТО 34.1-23.1-001-2017;

- СДАЭ-01-2010 "Общие требования к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений"

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного оказания услуг в соответствие с предметом конкурса.

- Требования к Подрядчику.

Опыт выполнения аналогичных договоров, надежность и деловая репутация, кадровые и материально-технические ресурсы.

- Требования к услугам по техническому обслуживанию.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

  - До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

  - Изменение сроков выполнения по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Номенклатура применяемого оборудования и материалов определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), согласованными с Заказчиком.

  - Номенклатура и цена используемых Подрядчиком материалов должна быть согласована Заказчиком. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия.

  - Необходимые для обслуживания материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости.

  - Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество и техническое состояние и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам.

  - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

  - Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

- Правила контроля и приемки услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и качества работ.

  - Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.

  - Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг в соответствии с действующими НТД.

  - При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

  - Обнаруженные при приёмке отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

  - Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

- Сроки оказания услуг.

7.1 Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в срок, установленный Договором о выполнении работ.

- Гарантийные обязательства.

  - Подрядчик гарантирует соответствие оказанных услуг по техническому обслуживанию объектов, требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг.

  - В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, выполненных в рамках технического обслуживания оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные дефекты, а также компенсировать затраты Заказчика на ликвидацию последствий аварийных отключений данного оборудования.

Начальник службы диагностики                    		                  С.Н. Долотов