УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального     директора по организационным вопросам

_______________А.В. Егорычев

«21» июня 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту офисных помещений

г. Москва

Общие требования

Исполнительный аппарат ПАО «МРСК Центра»  (Заказчик)  производит закупку работ по ремонту офисных помещений.	Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком  график производства работ и образцы (характеристики) применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов. Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика.

Срок выполнения работ -  в течение 60 (шестидесяти) дней с момента заключения договора.

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику  исполнительную документацию: акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

Порядок расчетов.

Расчеты с Поставщиком производятся  в следующем порядке: безналичный расчет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов выполненных работ.

Состав и содержание работ.

Выполнение работ по ремонту офисных помещений исполнительного аппарата ПАО "МРСК Центра"  должно быть произведено в следующих объемах:

|  | Раздел 1. Конференц-зал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сантехнические работы |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 1,42 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,72 |
| 3 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,07 |
| 4 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Демонтаж кабин душевых: со стальными поддонами | 10 компл. | 0,10 |
| 6 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 1,02 |
| 7 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,05 |
| 8 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,06 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,41 |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,20 |
|  | пол |  |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 1,85 |
| 12 | Разборка стяжки пола толщиной 50 мм (прим) | 100 м2 | 1,85 |
| 13 | Разборка стяжки пола толщиной 200 мм (прим) | 100 м2 | 0,13 |
| 14 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 1,85 |
| 15 | Устройство покрытий полимерцементных: наливных толщиной 70 мм (прим) | 100 м2 | 1,85 |
| 16 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (от лифта-прим) | м3 | 0,45 |
| 17 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | 100 м2 | 1,85 |
| 18 | Установка плинтусов из мраморных плит | м2 | 8,40 |
|  | стены |  |  |
| 19 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 2,01 |
| 20 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,42 |
| 21 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,79 |
| 22 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 2,06 |
| 23 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 2,06 |
| 24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 2,06 |
| 25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 2,06 |
| 26 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 2,06 |
| 27 | Оклейка стеклообоями: стен (прим) | 100 м2 | 2,06 |
| 28 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 2,06 |
| 29 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | 100 м2 | 2,06 |
| 30 | На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01 | 100 м2 | 2,06 |
| 31 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м | 2,10 |
|  | дверные проемы |  |  |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,40 |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (прим. дверные полотна, коробка, наличники должны быть выполнены из массива ольхи с двусторонней отделкой, петли и ручки - в классическом стиле) | 100 м2 | 0,04 |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (прим. дверные полотна, коробка, наличники должны быть выполнены из массива ольхи с двусторонней отделкой, петли и ручки - в классическом стиле) | 100 м2 | 0,12 |
| 35 | Монтаж перегородок с остеклением (прим. стеклянная конструкция размером 3 440 х 2 000 мм) | 100 м2 | 0,07 |
|  | колонны |  |  |
| 36 | Обшивка колонн деревяными элементами (прим. деревянные полотна из массива ольхи с отделкой для отделки колонн 3200х800х600 мм) | 100 м2 | 0,36 |
|  | потолок |  |  |
| 37 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ>: двухуровневых (П 112) | 100 м2 | 1,85 |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,85 |
| 39 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 1,85 |
| 40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,85 |
| 41 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м | 0,64 |
| 42 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м | 2,97 |
| 43 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | шт. | 394,00 |
|  | электромонтажные работы |  |  |
| 45 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,55 |
| 46 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | 100 м | 4,34 |
| 47 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30 (материал пставки Заказчика) | шт. | 3,00 |
| 48 | Светильник: местного освещения (материал поставки Заказчика) | 100 шт. | 0,08 |
| 49 | Светильник в подвесных потолках (материал поставки Заказчика) | 100 шт. | 0,64 |
| 50 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,50 |
| 51 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,10 |
|  | вентиляция и кондиционирование |  |  |
| 52 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 1,08 |
| 53 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 2,00 |
| 54 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | шт. | 4,00 |
|  | Раздел 2. Кабинеты 104, 110, 130, 304, 319, 416, 417, 419, 428, 429, 430, 431, 432, 526 |  |  |
| 55 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,35 |
| 56 | Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиляМПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | 100 м | 0,14 |
| 57 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способомМПСН, п.10.2 таб.2-2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций | 100 м2 | 2,96 |
|  | потолок |  |  |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 2,96 |
| 59 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 2,96 |
| 60 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 2,96 |
| 61 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 2,96 |
| 62 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 2,96 |
|  | стены |  |  |
| 63 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов (прим) | 100 м2 | 6,81 |
| 64 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 6,46 |
| 65 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 6,46 |
| 66 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 6,81 |
| 67 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 6,81 |
|  | пол |  |  |
| 68 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 | 2,96 |
| 69 | Устройство покрытий полимерцементных: наливных толщиной 20 мм (прим) | 100 м2 | 2,96 |
| 70 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 2,96 |
| 71 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 3,35 |
| 72 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,14 |
|  | Раздел 3. Столовая |  |  |
| 73 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 1,94 |
| 74 | Демонтаж шахт лифта массой: до 2,5 т | 100 шт. | 0,01 |
| 75 | (демонтаж) Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | шт. | 1,00 |
| 78 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,23 |
| 79 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 1,01 |
| 80 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,48 |
| 81 | Демонтаж: моек | 100 шт. | 0,14 |
| 82 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
| 83 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 3,79 |
| 84 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,46 |
| 85 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,38 |
| 86 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 1,40 |
| 87 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса:металлических (прим) | 100 м2 | 1,08 |
| 88 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 1,08 |
| 89 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 3,89 |
| 90 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 5,40 |
|  | кухня |  |  |
| 91 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 1,18 |
| 92 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,36 |
| 93 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 2,96 |
| 94 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 1,45 |
| 95 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 2,68 |
| 96 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 2,68 |
| 97 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 2,68 |
| 98 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,14 |
|  | основной зал |  |  |
| 99 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,30 |
| 100 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,33 |
| 101 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми звукоизоляционными листами: стен (прим) | 100 м2 | 0,30 |
| 102 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (потолка и стен-прим) | 100 м2 | 3,13 |
| 103 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 1,73 |
| 104 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,73 |
| 105 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 1,73 |
| 106 | Оклейка стеклообоями: стен (прим) | 100 м2 | 1,44 |
| 107 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 1,44 |
|  | vip-зал |  |  |
| 108 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (потолка и стен-прим) | 100 м2 | 1,51 |
| 109 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,11 |
| 110 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми звукоизоляционными листами: стен (прим) | 100 м2 | 1,07 |
| 111 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 1,07 |
| 112 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,07 |
| 113 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 1,07 |
| 114 | Оклейка стеклообоями: стен (прим) | 100 м2 | 1,07 |
| 115 | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 | 1,07 |
|  | вентиляция |  |  |
| 116 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 1,50 |
| 117 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 16,00 |
| 118 | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | шт. | 12,00 |
| 119 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | шт. | 3,00 |
| 120 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт. | 9,00 |
| 121 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | сеть | 1,00 |
|  | Раздел 4. Крыльцо |  |  |
| 122 | Разборка покрытия крыльца: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0,97 |
| 123 | Разборка стяжки (прим) (толщиной 70 мм, до 120 мм) | 100 м2 | 0,97 |
| 124 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,99 |
| 125 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,99 |
| 126 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 70 мм) | 100 м2 | 0,99 |
| 127 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. (из ранее демонтированных 69,23 м2, остальное-новый материал) | 100 м2 | 0,99 |
|  | клумбы |  |  |
| 128 | Выемка грунта из клумб (прим) | 100 м3 | 0,53 |
| 129 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит (с частичным сохранением = 49,59 м2) | 100 м2 | 0,74 |
| 130 | Разборка оголовника клумбы из гранита (прим) | 100 м2 | 0,23 |
| 131 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 14,17 |
| 132 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм (стен клумбы-прим) | 100 м3 | 0,14 |
| 133 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,71 |
| 134 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,32 |
| 135 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными | 100 м2 | 0,71 |
| 136 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 | 0,13 |
| 137 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 | 100 м2 | 0,13 |
|  | реставрация |  |  |
| 138 | Очистка вручную поверхности фонарей от красок: с лестниц (прим) | 100 м2 | 0,62 |
| 139 | Очистка вручную поверхности крыльца от красок: с земли и лесов (прим) | 100 м2 | 0,50 |
| 140 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками | 100 м2 | 1,12 |
| 141 | При промывке с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1 | 100 м2 | 0,62 |
| 142 | Очистка поверхности щетками | м2 | 111,92 |
| 143 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином | 100 м2 | 1,12 |
| 144 | Обеспыливание поверхности | м2 | 111,92 |
| 145 | Шлифовка металлических поверхностей (прим) | 100 м2 | 1,12 |
| 146 | Приварка отдельных элементов (прим) | м | 6,00 |
| 147 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: нанесении лакокрасочных материалов ручным (не механизированным) способом | 100 м2 | 1,12 |
| 148 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | м2 | 111,92 |
| 149 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: нанесение патины (прим) | 100 м2 | 0,77 |
| 150 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком | 100 м2 | 0,77 |
| 151 | Искусственная сушка лакокрасочных покрытий | 100 м2 | 1,12 |
|  | Раздел 5. Прочие работы |  |  |
| 152 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 1,73 |
| 153 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1,20 |
| 154 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (материал заказчика-прим) | 100 м | 0,35 |
| 155 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (материал Заазчика-прим) | 100 м | 22,15 |
| 156 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 288,00 |
| 157 | Вывоз и утилизация мусора | м3 | 160,00 |

Требования к качеству работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил РФ, ГОСТ в области строительства, с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности, включая:

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ-01-03 – «Правила пожарной безопасности в РФ».

Требования к безопасности выполнения работ

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Подрядчик должен обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 
Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ( специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

         Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Гражданский кодекс РФ ст.724).
        Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки втечение 5-ти рабочих дней. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Требования к качеству материалов, используемым при проведении ремонтных работ

| Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются высокого качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям, которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. |  |
| --- | --- |

Заместитель руководителя  Аппарата

генерального директора                                                                           А.П. Шевкун