|  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» ________________ А. А. Бурков «_____» ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку средств защиты от падения с высоты

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

  - Вся поставляемая продукция новая, ранее не использованная и изготовлена не ранее года поставки. Гарантийный срок эксплуатации поставляемых изделий 4 года с момента отгрузки потребителю. Плюс дополнительный гарантийный срок 12 месяцев., срок эксплуатации изделий 10 лет с момента начала эксплуатации.

  - На каждое изделие поставляется паспорт, инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке СИЗ.

  - Все составные компоненты комплектов (привязь, стропы, карабины, устройства для подъема на опоры, соответствуют требованиям настоящего ТЗ.

  - Все компоненты предусматривают совместное применение, что отражено в технической документации или письмах заводов изготовителей.

  - Продукция соответствует требованиям:

# ТР ТС 019/2011 Технический регламент таможенного союза. ТР ТС 019/2011 Технический регламент таможенного союза.

# ГОСТ Р ЕН 361-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.  Страховочные привязи.

# ГОСТ Р ЕН 354-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы.

# ГОСТ Р ЕН 362-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы.

# ГОСТ Р ЕН 365-2010 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке.

# ГОСТ Р ЕН 358-2008 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования.

# ГОСТ Р ЕN 795-2014 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний.

# 1.7 Всё изделие целиком при поставке упакованы во водонепроницаемую упаковку. Каждый съемный компонент имеет маркировку.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

| № п/п | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики/ комплектация продукции | Кол-во, шт./кмт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привязь страховочная (Страховочная привязь СП IIа 23 с удерживающей привязью УП 22 +сумка С-2) | Привязь страховочная. Каждый комплект привязей имеет в своем составе сумку для удобства транспортирования. 2.1.1 Привязь исполнена в фирменной цветовой гамме в соответствии с Руководством по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Центр» и Руководством по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Центр и Приволжья». Допускается окрашивание отдельных элементов в черный цвет Фирменные цвета ПАО «Россети Центр» Цвет; Номер цвета по международной цветовой шкале PANTONE. Pantone 301-С. Pantone 425-С. 2.1.2 Чехол защищающий маркировку привязи от истирания выполнен из плотной ткани черного цвета с нанесением логотипа РОССЕТИ ЦЕНТР/РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ (пример отображен на рис. 1) белого цвета методом – вышивки. Логотип размером 90х30 Рисунок №1 2.1.3 Каждая анкерная точка страховочной привязи имеет индикатор падения. Индикатор падения анкерной точки страховочной привязи выдерживает статическую нагрузку 6 кН в течение 1 минуты без срабатывания. Срабатывание индикаторов падения (разрыв) происходит при приложении статической нагрузки в диапазоне 8-12 кН. Данные требования отображены в паспорте изделия и подтверждены протоколами испытаний аккредитованной лабораторией. 2.1.4 Страховочная привязь включает в себя поясной ремень со спинной опорой (кушак) и лямки, полностью охватывающие тело, которые размещены в зоне таза и на плечах. 2.1.5 На страховочной привязи предусмотрены системы регулирования по размерам пользователя: по обхвату талии от 840 до 1500 мм, по росту от 1600 мм до 2000 мм, по охвату ноги от 45 до 85 см. Все пряжки имеют возможность регулировки в надетой утепленной рукавице. 2.1.6 Страховочная привязь имеет разные цвета наплечных и набедренных лямок. 2.1.7 На привязи в области груди предусмотрены специальные крепежные петли для крепления инструментов при выполнении работ. Прочность крепежных петель 100 кгс. 2.1.8 Поясной ремень из полиамидной ленты имеет ширину 45 мм и обеспечивает обхват талии от 840 до 1500 мм. 2.1.9 На поясном ремне предусмотрены специальные крепежные кольца для крепления инструмента и снаряжения. 2.1.10 Минимальная длина спинной опоры (кушака) на 50 мм больше половины окружности ремня, когда он отрегулирован на максимальную радиальную длину (размер талии), указанную изготовителем. 2.1.11 Ширина спинной опоры (кушака овальной формы) на участке длиной 250 мм., центрированном на спине пользователя: 160мм. минимальная ширина 60 мм. Для уменьшения напряжения на спину работающего, при работе в подпоре, центрированная часть кушака выполнена жесткой, толщиной 12 мм. Боковые части спинной опоры, толщиной 8 мм., при этом остаются относительно мягкими, а также для уменьшения жесткости имеют горизонтальную прострочку нитью. По контуру спинной опоры пришита окантовочная лента. 2.1.12 Пряжки поясного ремня, на набедренных лямках и на нагрудном ремне полуавтоматические, быстро застегиваются (расстегиваются) за 3-5 секунд и исключают возможность: неправильного соединения стыкуемых частей пряжки; самопроизвольного расстегивания; увеличения длины поясного ремня и лямок при выполнении работ. Для исключения неправильного соединения стыкуемых частей пряжки нагрудной лямки и поясного ремня различаются по цветам. 2.1.13 Пряжка поясного ремня, кроме двух пружинных рычагов, расположенных на боковых частях пряжки имеет дополнительную клавишу-фиксатор для блокировки механизма открывания пряжки. 2.1.14 Материал лямок привязи: лента полиэфирная. Ширина основных лямок 45 мм, вспомогательных лямок 45 мм. 2.1.15 На набедренных лямках имеются мягкие опоры, длиной 500 мм., шириной 85 мм. и толщиной 4 мм. Полуавтоматические пряжки располагаются на опорах и исключают контакт с телом пользователя. 2.1.16 В местах соединения комплектуемых вертикальных наплечных ремней с поясным ремнем предусмотрены отверстия с возможностью смещения вертикальных лямок относительно поясного ремня на 8 см. 2.1.17 Лямки не меняют положение и не ослабляются сами по себе. 2.1.18 Страховочная привязь имеет две анкерные точки крепления «A» на спине и «А/2» на груди и две точки для позиционирования на поясном ремне. 2.1.19 Положение колец, предназначенных для крепления карабинов стропа и расположенных на поясном ремне, имеет возможность регулировки (перемещения) вдоль поясного ремня, в положение, удобное для пользователя. Внутренний размер колец равен 60 мм. Кольца не меняют свое положение при приложении нагрузки вперед и назад. Кольца изогнутые горячештампованные, круглые, диаметром 8 мм. без сварных стыков. 2.1.20 Анкерная точка крепления «A» на спине для остановки падения (металлическое горячештампованное, круглое, диаметром 8 мм. без сварных стыков), расположена на перекрестье наплечных лямок со стороны спины и удерживается мягкой опорой. 2.1.21 Анкерная точка на груди в виде двух петель с маркировкой А/2 обеспечивает свободное крепление карабина класса Т. 2.1.22 Нити, применяемые для сшивки страховочной привязи, выполнены контрастирующего цвета для обеспечения визуальной проверки швов. Шов выполнен в виде зигзагообразных продольно-поперечных строчек. Разрывная нагрузка нити 21,6 кгс. 2.1.23 Статическая прочность на разрыв поясного ремня и лямок страховочной привязи - 15 кН. 2.1.24 Испытательная статическая нагрузка поясного ремня и лямок страховочной привязи − 4 кН. | 203 |
| 2. | Строп для позиционирования регулируемый с защитным рукавом и механизмом регулировки длины ползункового типа (Строп веревка Д33 (540)+ чехол съемный ЧС-1) | Строп для позиционирования регулируемый с защитным рукавом и механизмом регулировки длины ползункового типа 2.2.1 Длина стропа, включая концевые соединения, т.е. соединители или проушины, 1.9м. 2.2.2 Конец стропа с карабином имеет соответствующее концевое соединение, путем сшивки длиной 100 мм., предотвращающей разрыв соединённой части в процессе применения. Конец стропа с карабином имеет пластиковый коуш в виде кольцевой оправки. Конец регулируемой части стропа оснащен концевым ограничителем в виде узла с сшивкой длиной 3 см. Концевое соединение защищено прозрачной термоусадочной трубкой. 2.2.3 Строп выполнен из плетенного полиамидного, синтетического каната с сердечником низкого растяжения диаметром 14 мм. 2.2.4 Нити, применяемые для сшивки петли выполнены контрастирующего цвета для обеспечения визуальной проверки швов. Разрывная нагрузка нити 21,6 кгс. 2.2.5 Все металлические элементы стропа защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362. 2.2.6 Стропы выдерживает статическую нагрузку текстильных элементов 22 кН, без разъединения, надрывов или разрушения стропа. 2.2.7 Механизм регулировки длины стропа ползункового типа без особых усилий пользователя позволяет производить регулировку длины стропа одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное автоматическое устройство с двумя кулачками, исключающее его самопроизвольное движение. 2.2.8 Механизм регулировки длины стропа ползункового типа при регулировке длины не повреждает строп путем надрыва оболочки каната. 2.2.9 Карабин, предназначенный для постоянного крепления механизма регулировки длины стропа ползункового типа к кольцу поясного ремня, овальной формы и соответствует классу В по ГОСТ Р ЕН 362-2008 с байонетной автоматической муфтой и перемычкой, исключающей снятие карабина со стропа. Раскрытие карабина класса В (18 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. 2.2.10 Карабин, предназначенный для закрепления стропа за ответное кольцо поясного ремня или анкерную точку, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т (19 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.2.11 Строп имеет съемный защитный чехол. Защитный чехол двухслойный, и меняться без разбора конструкции стропа. Имеет маркировку. Длина чехла 400 мм. | 164 |
| 3. | Строп для позиционирования регулируемый с защитным рукавом, с механизмом регулирования длины ползункового типа и с устройством для подъема на опору (Строп веревка Д33 (540)+ чехол съемный ЧС-1+ строп цепь Г20 (440)+ чехол защитный ЧЗ-2) | Строп для позиционирования регулируемый с защитным чехлом, механизмом регулировки длины ползункового типа и устройством для подъема на опоры. 2.3.1 Длина стропа, включая концевые соединения, т.е. соединители или проушины 1.9м. 2.3.2 Конец стропа с карабином имеет соответствующее концевое соединение, путем сшивки длиной 100 мм., предотвращающей разрыв соединённой части в процессе применения. Конец стропа с карабином имеет пластиковый коуш в виде кольцевой оправки. Конец регулируемой части стропа оснащен концевым ограничителем в виде узла с сшивкой длиной 3 см. Концевое соединение защищено прозрачной термоусадочной трубкой. 2.3.3 Строп выполнен из плетенного полиамидного, синтетического каната с сердечником низкого растяжения диаметром 14мм. 2.3.4 Нити, применяемые для сшивки петли выполнены контрастирующего цвета или оттенка для обеспечения визуальной проверки швов. Разрывная нагрузка нити 21,6 кгс. 2.3.5 Все металлические элементы стропа защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362. 2.3.6 Стропы выдерживают статическую нагрузку текстильных элементов 22 кН, без разъединения, надрывов или разрушения стропа. 2.3.7 Строп имеет съемный защитный чехол. Защитный чехол выполнен двухслойным, и меняется без разбора конструкции стропа. Имеет маркировку. Длина чехла 600 мм. 2.3.8 Механизм регулировки длины стропа ползункового типа без особых усилий пользователя позволяет производить регулировку длины стропа одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное автоматическое устройство с двумя кулачками, исключающее его самопроизвольное движение. 2.3.9 Механизм регулировки длины стропа ползункового типа при регулировке длины не повреждает строп путем надрыва волокон каната. 2.3.10 Карабин, предназначенный для постоянного крепления механизма регулировки длины стропа ползункового типа к кольцу поясного ремня овальной формы и соответствует классу В по ГОСТ Р ЕН 362-2008 с байонетной автоматической муфтой и перемычкой, исключающей снятие карабина со стропа. Раскрытие карабина класса В (18) мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. 2.3.11 Карабин, предназначенный для закрепления стропа за ответное кольцо поясного ремня или анкерную точку, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т (19 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.3.12 Устройство для подъёма на опоры представляет собой цепной соединительный строп с соединительными элементами класса В, помещённый в съёмный защитный чехол из износостойкого материала с ручками. 2.3.13 Устройство для подъёма на опоры совместно со стропом для позиционирования с защитным чехлом, с механизмом регулировки длины ползункового типа, за счёт специальной системы охвата опоры (круглого или трапецеидального сечения) создают удерживающую систему обеспечивающую надёжную фиксацию работника за опору и исключает его проскальзывание. 2.3.14 Цепной соединительный строп (диаметр звена 6 мм.). Длина стропа включая карабины 520мм. и соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕN 795-2014. 2.3.15 Защитный чехол длиной 390мм. Ручки изготовлены в виде петель из ленты шириной 45 мм. и длиной 300мм. и пришиты к чехлу. Стойкость защитного чехла к абразивному износу 200 циклов по ГОСТ 51049-2008. 2.3.16 В качестве соединительных элементов на цепном соединительном стропе устройства для подъёма на опору используются карабины овальной формы и соответствуют классу В по ГОСТ Р ЕН 362-2008 с байонетной автоматической муфтой. Раскрытие карабина класса В (18мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. 2.3.17 Устройство для подъема на опору и строп имеют возможность эксплуатироваться при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50ºС. 2.3.18 Устройство для подъёма на опору выдерживает статическую разрывную нагрузку 15 кН, без разъединения, надрывов или разрушения любого элемента стропа. 2.3.19 Все металлические элементы стропа, защищены от коррозии. | 203 |
| 4. | Строп страховочный с амортизатором (Строп веревка Д21 (753) + чехол съемный ЧС-1) | Строп страховочный с амортизатором 2.4.1 Строп регулируемый. Длина стропа 1,9 метра. Регулировка при помощи пряжки, исключающей ее проскальзывание при нагрузке 500 кг, значение статической разрывной нагрузки, включая регулировочный элемент 22 кН. Строп выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг. с высоты двух длин стропа. 2.4.2 В строп интегрирован амортизатор. Амортизатор (лента, защищенная специальным термоусадочным полиэтиленовым чехлом) соответствует ЕН355 и имеет соответствующую маркировку. Длина амортизатора в несработавшем виде не превышает 25 см. 2.4.3 Один конец амортизатора неразъемным способом прикреплен к стропу через D – образное кольцо, позволяющее создать анкерную петлю, за счет свободного крепления карабина класса Т или А, на втором конце амортизатора установлен карабин класса Т. 2.4.5 Карабин, предназначенный для закрепления амортизатора за анкерную точку привязи, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т 19 мм., определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина., определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.4.6 Карабин, предназначенный для закрепления стропа за анкерную точку, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т или А по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т (19 мм.), А (54 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.4.7 Концы стропа имеют соответствующие концевые соединения с коушем и имеют длину 100 мм и закреплены путем зашивки, предотвращающей разрыв соединённой части в процессе применения. Конец регулируемой части стропа оснащен концевым ограничителем. Место стыковки защищено прозрачной термоусадочной трубкой. 2.4.8 Строп выполнен из плетенного полиамидного, синтетического каната с сердечником низкого растяжения диаметром 12мм. 2.4.9 Нити, применяемые для сшивки петли выполнены контрастирующего цвета для обеспечения визуальной проверки швов. Разрывная нагрузка нити 21,6 кгс. 2.4.10 Все металлические элементы стропа, защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362. 2.4.11 Строп имеет съемный защитный чехол. Защитный чехол выполнен двухслойным, и меняется без разбора конструкции стропа. Имеет маркировку. Длина чехла 600 мм. 2.4.12 Строп имеет возможность эксплуатироваться при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50ºС. | 164 |
| 5. | Строп страховочный двухплечевой с амортизатором (Строп веревка двойной Р21 (С53) + чехол съемный ЧС-1 (2 компл.)) | Строп страховочный двухплечевой с амортизатором 2.5.1 Строп регулируемый. Длина стропа 1,9 метра. Регулировка каждого плеча стропа, при помощи пряжки, исключающей ее проскальзывание при нагрузке 500 кг, значение статической разрывной нагрузки каждого плеча стропа, включая регулировочный элемент 22 кН. Строп выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг. с высоты двух длин стропа. 2.5.2 В строп интегрирован амортизатор. Амортизатор (лента, защищенная специальным термоусадочным полиэтиленовым чехлом) соответствует ЕН355 и имеет соответствующую маркировку. Длина амортизатора в несработавшем виде не превышает 30 см. 2.5.3 Один конец амортизатора неразъемным способом прикреплен к стропу через D – образное кольцо, позволяющее создать анкерную петлю, за счет свободного крепления карабина класса Т или А, на втором конце амортизатора установлен карабин класса Т. Статическая разрывная нагрузка стропа с амортизатором 15 кН. 2.5.4 Карабин, предназначенный для закрепления амортизатора за анкерную точку привязи, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т (19 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина., определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.5.5 Карабин, предназначенный для закрепления стропа за анкерную точку, обеспечивает раскрытие замка одной рукой при надетой утепленной рукавице и имеет предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие, соответствует классу Т или А по ГОСТ Р ЕН 362-2008 в соответствии со спецификацией заказчика. Крюк карабина изготовлен из стали методом горячей штамповки. Раскрытие карабина класса Т (19 мм.), А (54 мм.), определяемое как прохождение калиброванного стержня через открытый запорный элемент, с возможностью правильного закрытия и фиксации запорного элемента, а также свободного движения стержня внутри карабина. Ширина планки запорного элемента 16 мм. Закрытие замка и предохранителя осуществляется автоматически. Продолжительность цикла "закрепление - открепление" 3 секунды. Усилие для раскрытия карабина 60 Н (6,12 кгс). 2.5.6 Концы стропа имеют соответствующие концевые соединения с коушем и имеют длину 100 мм и закреплены путем зашивки, предотвращающей разрыв соединённой части в процессе применения. Конец регулируемой части стропа оснащен концевым ограничителем. Место стыковки защищено прозрачной термоусадочной трубкой. 2.5.7 Строп выполнен из плетенного полиамидного, синтетического каната с сердечником низкого растяжения диаметром 12мм. 2.5.8 Нити, применяемые для сшивки петли выполнены контрастирующего цвета для обеспечения визуальной проверки швов. Разрывная нагрузка нити 21,6 кгс. 2.5.9 Все металлические элементы стропа защищены от коррозии в соответствии с ЕН 362. 2.5.10 Каждое плечо стропа выдерживает статическую разрывную нагрузку 22 кН, без разъединения, надрывов или разрушении любого элемента стропа. 2.5.11 Каждое плечо стропа имеет съемный защитный чехол. Защитный чехол выполнен двухслойным и меняется без разбора конструкции стропа. Имеет маркировку. Длина чехла 600 мм. 2.5.12 Строп иметь возможность эксплуатироваться при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50ºС. | 39 |

2.6 Все заявленные свойства отражены в технической документации.

2.7 Маркировка на привязи и стропах соответствует ЕН 365 и дополнительно включает в себя:

а) наименование производителя;

б) идентификационный номер;

в) номер и год документа которому соответствует оборудование;

г) дату производства;

д) пиктограмму, указывающую на то, что пользователи должны ознакомиться с информацией, предоставленной производителем (см. рисунок № 2);

Рисунок № 2 — Пиктограмма

е) идентификационную маркировку модели/типа привязи и стропа;

ж) номер настоящего стандарта;

2.8 Маркировка выполнена на русском языке и на трудноудаляемой этикетке, защищённой от истирания.

2.9 Содержание инструкций по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту СИЗ соответствует ЕН 365, ЕН 358, ЕН 361

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1 Поставку произвести в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

3.2 Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» при получении материалов на склад.

3.3 При поставке продукции, не отвечающей требованиям ТЗ, повреждённой при транспортировке и т.п., Управление логистики и МТО филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» обеспечивает замену за счет организации-поставщика.

| Заместитель главного инженера – начальник УПБ и ПК |  | Столповских Н.А. |
| --- | --- | --- |

Умарова Е.П.

24-07