УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» __________________И.В. Колубанов « » 2022 г.

Поставка мульчерной  техники

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Орел

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» проводит закупку мульчерной техники для обеспечения производственных процессов филиала. Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок ПАО «Россети Центр».

Целью проведения закупки является приобретение мульчерной техники, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет конкурса

Предмет конкурса - мульчерная техника.

Поставщик обеспечивает поставку мульчерной техники для филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» в объемах, установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой техники, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателя указаны в Приложении № 1.

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, соответствовать ГОСТ, требованиям Приказа №533 от 12.11.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже EURO V, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23- р от 14 марта 2008 г.  О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» (или в иной научно-исследовательской организации, осуществляющей разработку норм расхода топлива по специальным программам-методикам)  и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

В случае необходимости наличия тахографа на поставляемых автомобилях, согласно ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» п.1 статья 20 – тахограф должен быть установлен.

Подготовка мульчерной техники под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов, нанесение корпоративной символики ПАО «Россети Центр») с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

Поставляемая техника должна быть окрашена в соответствии с корпоративным стилем ПАО «Россети Центр».

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

Участником должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

До заключения договора, победитель закупочной процедуры, обязан предоставить полномочия на поставку ТС путем предоставления письменных уведомлений от изготовителей, закупаемых ТС о наделении контрагента полномочиями на поставку ТС ПАО «Россети Центр», документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. а также о сохранении всех фирменных гарантий на ТС и входящего в их состав оборудования согласно требованиям Приложения №1 настоящего технического задания.

  - Поставка продукции

Поставка мульчерной техники производится за счет Поставщика.

Поставка мульчерной техники производится на склад Получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго».

Поставляемая мульчерная техника при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

Срок поставки мульчерной техники в течении 5 (пять) рабочих дней с момента заключения договора.

- Гарантийные обязательства

Техника должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

## Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

## -   иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

## - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

## Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки, наименование грузополучателя.

| Начальник службы механизации и транспорта филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» |  | А.В.Константинов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Трактор МТЗ 2022В.3 (или эквивалент) с реверсивным постом и с мульчерным оборудованием |  | 1 ед. |
| Трактор: |  |  |
| Двигатель | Двигатель объёмом не менее 7 литров мощностью не мене 210л.с. и крутящим моментом не менее 900 Н/м |  |
| Трансмиссия | механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и установленным ГХУ 0-3 км/ч |  |
| Минимальная скорость хода с ходоуменьшителем | Не быстрее 500 м в час |  |
| Колесная база не менее | 2920 мм |  |
| Длина, не более | 5250 мм |  |
| Ширина, не более | 2500 мм |  |
| Высота при максимальном радиусе шин, не более | 3200 мм |  |
| Радиус поворота, не более | 5,8 м |  |
| Дорожный просвет под передним мостом, не менее | 540 мм |  |
| Дорожный просвет между мостами, не менее | 620 мм |  |
| Колесная формула | 4*4 |  |
| Кабина | Комфортабельная, виброизолированная кабина с системой обогрева и кондиционером |  |
|  | Остекление со сферическими стеклами |  |
|  | Стеклоочиститель переднего стекла с омывателем |  |
|  | Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |  |
|  | Кабина c дополнительной защитой от деревьев (внешний металлический каркас, защитная сетка перед задним и боковыми стеклами) |  |
|  | Реверсивный пост управления |  |
| Шасси | Защита днища трактора |  |
| ВОМ | Независимый, четырехскоростной с гидромеханической системой управления |  |
| Наличие противовеса с соответствующим грузом спереди | Не менее 500 кг. |  |
| Шины задних колес специальные многослойные | R42 580/70 |  |
| Шины передних колес специальные многослойные | R24 420/70 |  |
| Максимальная грузоподъёмность НУ на оси подвеса не менее | 6500кг |  |
| Скорость движения от минимальной до максимальной км/ч: | 0 – 39,7км/ч (механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и ГХУ 0-3 км/ч) |  |
| Гарантия на технику 1 год или 1000 моточасов |  |  |
| Огнетушитель | 1 шт. |  |
| Руководство оператора | На русском языке |  |
| Аптечка | да |  |
| Противооткатные упоры | да |  |
| Знак аварийной остановки | да |  |
| Набор инструментов | да |  |
| Рабочее оборудование (мульчер) |  |  |
| Рабочая ширина, не менее мм | 2000 |  |  |
| Габаритная ширина, не более | 2500 |  |  |
| Вес, кг | не менее 2300, не более 2650 |  |  |
| Привод ротора | Двусторонний, ременной |  |  |
| Ступица ротора | Сменная на болтовых креплениях из кованной стали |  |  |
| Количество приводных ремней, не менее | 5 шт. с каждой стороны |  |  |
| Диаметр ротора по наконечникам зубьев, не более, мм | 500 |  |  |
| Число оборотов ротора, об/мин | не менее 1600 и не более 1800 |  |  |
| Требуемые обороты ВОМ трактора, об/мин | 1000 |  |  |
| Количество резцов – не менее, шт | 42 основных с двумя напайками из карбида вольфрама, плюс 2 боковых с дополнительными напайками для очистки внутренних боковых частей ротора |  |  |
| Общая ширина резца (за исключением боковых), мм | не менее 45, не более 60 |  |  |
| Крепление защитных цепей | штифтовое |  |  |
| Толкающая рама | гидравлическая |  |  |
| Крышка капота | Усиленная ребрами жесткости |  |  |
| Противоножи | Не менее 2-х рядов |  |  |
| Карданный вал Waltersheid W2500 или аналог | С кулачковой муфтой, настроенной на срабатывание при усилии в 3800Нм |  |  |
| Система, обеспечивающая параллельность вала | система, обеспечивающая параллельность вала, позволяющая осуществлять строго параллельное расположение валов отбора мощности трактора и мульчера независимо от уклона поверхности грунта и высоты мульчера относительно земли |  |  |
| ЗИП | 10 приводных ремней, 10 шт. резцов,2 зубодержателя |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart |  |  |  |