Приложение №1

к договору №____________ от «_______» ___________ 20___ г.

Филиал

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Тулэнерго»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ «____» _________________ 20__г. |  | ЗАКАЗЧИК Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» ___________________ С.Ю. Захаров «____» _________________ 2022г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию производственных зданий и сооружений в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации

(наименование работ) филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго»

(наименование подразделения, объекта) г. Тула, Тульская область

(район)

Тула

2022 г.

1. Основание для оказания услуг.

1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

1.2. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н);

1.4. Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017;

1.5. «Регламент техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019;

1.6. СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения энергопредприятий. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» утвержден Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.03.2008г.

1.7. Другие действующие нормативные документы по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

2. Цель оказания услуг.

2.1. Комплексное обследование и техническое освидетельствование, оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций производственных зданий со сроком службы более 25 лет, выявление степени их фактического износа и работоспособности, выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию, разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

3. Месторасположение и характеристика объектов.

Тульский участок службы ЛЭП (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ЛЭП (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ЛЭП (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ЛЭП (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Тульские участок службы ПС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ПС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ПС (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ПС (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Алексинский РЭС (г. Алексин, пер. Мельничный, д. 1)

Белевский РЭС (г. Белев, ул. Шамшиковой, д.81)

Богородицкий РЭС (г. Богородицк, ул. Волынкина, д.11)

Веневский РЭС (г. Венев, Электрический переулок, д.9)

Воловский РЭС (Ефремовский район, п. Волово,  ул. Слепцова, д.2б)

Ефремовский РЭС (г. Ефремов, ул. Строителей, д.10)

Кимовский РЭС (г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.18)

Киреевский ГРЭС (г. Киреевск, Железнодорожная, д.1)

Ленинский РЭС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский РЭС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Плавский РЭС (г. Плавск, ул. Заводская, д.38-а)

Суворовский РЭС (г. Суворов, ул. Островского, д.2)

Щекинский РЭС (г. Щекино, ул. Тульская, д.6)

Ясногорский РЭС (г. Ясногорск, ул. Садовая, д.31-а)

4. Объём работ и состав услуг

4.1. Объём работ и состав услуг по комплексному обследованию, оценке технического состояния, техническому освидетельствованию несущих и ограждающих конструкций производственных зданий

Месторасположение и характеристики производственных зданий (с электроустановками), требующих технического освидетельствования приведены в Таблице №1.

Таблица №1

Месторасположение и характеристика объектов

| № п/п | Служба, РЭС | Наименование здания, функиональное назначение | Адрес | Инв. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего комплексного обследования/ технического освидетельствования | Название строительных конструкций | Характеристика конструкций | Удаленность, км | Факторы усложняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Алексинский РЭС | ЗТП-136 Интернат | Тульская область, Алексинский район, р.п. Новогуровский, п. Новогуровский | 13000847 | 1981 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 2 | Алексинский РЭС | ЗТП-137 ЦУ совхоза Приволье | Тульская область, Алексинский район, СПК "Приволье" | 13000866 | 1972 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 3 | Алексинский РЭС | ЗТП 212 Поповка Школа | Тульская область, Алексиинский район, СПК "Першино" | 13000751 | 1982 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 4 | Ленинский РЭС | ЗТП № 3403 п. Молодежный | Тульская область, Ленинский район, Медвенский с.о., пос. Молодежный | 10000033 | 1960 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 5 | Ленинский РЭС | РТП-6кВ № 3458 Животноводческая ферма | Тульская область, Ленинский район, Тульская область, Ленинский район,д. Кишкино | 13001258 | 1973 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 6 | Ленинский РЭС | РТП-6кВ № 3225 Зерноток | Тульская область, Ленинский район, Прилепская с.а., АОЗТ "Прилепский племконезавод" | 10000089 | 1987 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 37 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 7 | Щекинский РЭС | ЗТП-6кВ №4 ул.Энергетиков д.56 | Тульская обл., Щекинский р-н,г.Советск, ул.Энергетиков,56 | 13002090 | 1952 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 8 | Щекинский РЭС | ЗТП-6кВ №8 ул.Школьная д.14 | Тульская обл., Щекинский р-н,г.Советск, ул.Школьная,4 | 13002094 | 1956 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 9 | Щекинский РЭС | ЗТП-6кВ №26 ул.Гараж строительство | Тульская область, Щекинский район | 13002097 | 1956 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 10 | Щекинский РЭС | ЗТП-6кВ №6 ул.Энергетиков д.62 | Тульская область, Щекинский район | 10000206 | 1999 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 11 | Ясногорский РЭС | ЗТП-1148 Ждамирово комплекс | Тульская обл., Заокский р-н, д.Ждамирово | 13000948 | 1976 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 12 | Ясногорский РЭС | ЗТП-1162 Обьект связи | Тульская область, пос. Заокский | 13000974 | 1977 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 13 | Ясногорский РЭС | ЗТП-1212 Водозабор | Тульская область, пос. Заокский, ул. Садовая | 13002681 | 1988 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 14 | Ясногорский РЭС | ЗТП-1462 Больничный дом | Тульская область, Заокский район, пос.Заокский | 13001044 | 1975 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 15 | Ясногорский РЭС | ЗТП -5020 ПТУ | Тульская область, пос. Заокский | 10000271 | 1972 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 16 | Ясногорский РЭС | ЗТП -5014 Квартал М2 | Тульская область, Ясногорский район | 10000267 | 1965 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 17 | Ясногорский РЭС | ЗТП -5015 Квартал М1 | Тульская область, Ясногорский район | 10000268 | 1965 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 18 | Киреевский РЭС | ЗТП 6228 Школа 3 | Тульская область, Киреевский р-н | 10000323 | 1990 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 19 | Киреевский РЭС | ЗРТП 6229"Маяковского" | Тульская область, Киреевский р-н | 10000324 | 1990 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 20 | Киреевский РЭС | ЗТП-10 кВ 6144 ""ЦЭММ"" | Тульская область, Киреевский район, п.Красный Яр | 13002724 | 1983 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 21 | ПС ТУ | Здание ОПУ ПС 110/10кВ Гремицы | Тульская область, Алексинский р-н,МО Солопенское |  | 1998 | не проводилось/ | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 22 | Ефремовский РЭС | ЗТП-390 с. Ефремовский (ц.у.) | Тульская область, Ефремовский район, д. Чернятино | 10001320 | 1975 | не проводилось/не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 23 | Ефремовский РЭС | ЗТП – 511 Мордовка | Тульская область, Ефремовский район, д. Мордовка | 10001337 | 1967 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 39 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 24 | Ефремовский РЭС | ЗТП - 660 Шилово (школа) | Тульская область, Ефремовский район, д. Чернятино | 10001286 | 1972 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 25 | Воловский РЭС | ЗТП - 2 Ц. усадьба с-за «Мичурин» | Тульская область, Воловский район, с-з «Мичурин» | 10001308 | 1964 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 26 | Воловский РЭС | ЗТП - 3 Винный завод | Тульская область, п. Волово | 10001307 | 1964 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 27 | Воловский РЭС | Здание ЗТП-10 ул.Первомайская | Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, р.п. Теплое | 10001100 | 1980 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0,5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 28 | Воловский РЭС | Здание ЗТПП-11 Пушной | Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, р.п. Теплое | 10001099 | 2000 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0,5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 29 | Воловский РЭС | ЗТП-4 пер.Строителей дисп №277 | Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, р.п. Теплое | 10001103 | 1986 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 1,5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 30 | Воловский РЭС | ЗТП-4 ул.Сельхозтехниковская дисп №290 | Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, р.п. Теплое | 10001109 | 2001 | не проводилось/не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 2,5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 31 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП №11 | г. Богородицк, ул.Комсомольская/Дачная,д.127 | 10000744 | 1955 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянные |  |  |
| 32 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП-14 | г.Богородицк,ул.Окружная | 10000697 | 1974 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 33 | Богородицкий РЭС | Здание ТП №15 | г. Богородицк,ул. Пушкинская, д.13 | 10000680 | 1970 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 34 | Богородицкий РЭС | Здание ТП №18 | г. Богородицк, ул.Волынкина | 10000681 | 1962 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 35 | Богородицкий РЭС | Здание ТП №20 | г. Богородицк, Богородицкий р-он, ПАТП | 10000682 | 1962 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянные |  |  |
| 36 | Богородицкий РЭС | Зд-ие ЗТП №25 | г.Богородицк,ул.30 лет Победы | 10000755 | 1964 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 37 | Богородицкий РЭС | Здание ТП №104 | г. Богородицк,п.Ром.-Сов. ф.Колодези ПС Бег. | 10000699 | 1954 | 2018 | фундамент | ленточный | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 38 | Богородицкий РЭС | Нежилое помещение (ЗТП №118 Блок доочистки) | г. Богородицк, ул. Дачная д.10 | 10000728 | 1988 | 2018 | фундамент | бутовый | 32 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 39 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП-208 | г. Богородицк, Центральная у-ба к/за Рассвет | 10000531 | 1988 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 40 | Богородицкий РЭС | ЗТП-74 п.Тов.-Энер. Ф.Мик.-2 ПС Арм. 2СШ | г. Богородицк, мкр.Дивный | 10000718 | 1984 | 2018 | фундамент | бутовый | 32 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 41 | Богородицкий РЭС | ЗТП-75 п.Тов.-Дивн. Ф.Мик.-2 ПС Арм. 2СШ | г. Богородицк, п.Товарковский,ул.Энергетиков,1 | 10000714 | 1983 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 42 | Богородицкий РЭС | ЗТП №305 Быткомбинат ф.Дружба ПС №57 | г.Богородицк,Быткомбинат | 10001204 | 1958 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 43 | Богородицкий РЭС | ЗТП №308 Ленина ф.Жилпоселок ПС №57 | г.Богородицк,ул.Ленина, Жилпоселок | 10001203 | 1958 | 2018 | фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 44 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №305 | Тульская обл.,Венёвский р-он,г.Венев,пер.Володарск.и Кр.площ. | 10000539 | 1987 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 45 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №307 Сельхозтехника | Тульская обл.,г.Венев,ул.Кольцевая,д.1а,стр.29 | 10000541 | 1983 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 46 | Венёвский РЭС | Здание ЗТП №337 Больница Мордвес | Тульская обл.,Венёвский р-он,п.Мордвес,ул.Советская, д.22 | 10000558 | 1980 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 47 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №320 Котельная Северная | г.Венев, г.Венев, м-н Северный, около д.25 | 10000548 | 1970 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 48 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №323 Северный | Тульская обл.г.Венев, м-н Северный, около д.34 | 10000547 | 1981 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 49 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №325 Красноармейская | Тульская обл.,г.Венев,ул, Красноармейская, д.1а | 10000550 | 1986 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 50 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №405 Универсам | Тульская обл.,г.Венев, мкр.Южный, вблизи д.33 | 10000563 | 1984 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 51 | Венёвский РЭС | Здание ЗТПП №408 Шахтёр | Тульская обл.,г.Венев,мкр.Южный,вблизи д.№ 70 | 10000566 | 1988 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 52 | Венёвский РЭС | Здание РП Венев | Тульская обл.,г.Венев,ул.Белова,около д.№ 40 | 10000579 | 1985 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 53 | Венёвский РЭС | Здание ЗТП-67 | Тульская обл.,Веневский р-он д.Даровая | 10000573 | 1973 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 54 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-86 | Тульская обл., Донской р-он, п.Подлесный,ул.Тупиковая,д.1 а | 10000780 | 1945 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 55 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-84 | Тульская обл., Донской р-он, п.Подлесный,ул.Вахрушева,д.11 а | 10000782 | 1958 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянные |  |  |
| 56 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-82 | Тульская обл., п.Подлесный ул.Лесная,д.8 а | 10000783 | 1950 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 57 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-64 | Тульская обл., г.Донской ул.Белинского д.1а | 10000800 | 1962 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 58 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-79 | Тульская обл., г.Донской ул.Октябрьская,д.76 а | 10000785 | 1973 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 59 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ЦРП-2 | Тульская обл., г.Донской,ул.Октябрьская,д.42 а | 10000876 | 1989 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 60 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-72 | Тульская обл., г.Донской ул.Молодцова,д.22а | 10000792 | 1955 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 61 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-47 | Тульская обл.,г.Донской ул.Кирова,д.13 а | 10000813 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 62 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-48 | Тульская обл.,г.Донской ул.Октябрьская,д.95 а | 10000812 | 1967 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 63 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-37 | Тульская обл., г.Донской ул.Ленина,д.2 а | 10000823 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 64 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-51 | Тульская обл., г.Донской ул.Октябрьская,д.13 а | 10000809 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 65 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-53 | Тульская обл., г.Донской ул.Красный Горняк,д.3а | 10000808 | 1958 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 66 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-91 | Тульская обл., г.Донской п.Н-угольный,Индустриальная,д.1а | 10000777 | 1976 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 67 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-42 | Тульская обл., г.Донской пер.Островского,д.1 а | 10000818 | 1957 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 68 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-28 | Тульская обл., г.Донской ул.30 лет Победы,д.3 а | 10000829 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 69 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-29 | Тульская обл. г.Донской ул.30 лет Победы,д.4 а | 10000828 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 70 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-30 | Тульская обл.г.Донской ул.30 лет Победы,д.19а | 10000827 | 1969 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 71 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-25 | Тульская обл., г.Донской пер.Донской,д.7 а | 10000832 | 1965 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 72 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-26 | Тульская обл., г.Донской пер.Донской,д.7 а | 10000831 | 1959 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 73 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-27 | Тульская обл., г.Донской ул.Школьная,д.6 а | 10000830 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 74 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-110 | Тульская обл., г.Донской п.Н-Угольный,ул.Кирова,д.7 а | 10000862 | 1979 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 61 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 75 | Новомосковский РЭС Донской участок | Здание ТП-62 | Тульская обл., г.Донской ул.Белинского,д.17 а | 10000802 | 1993 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 76 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-180 | Тульская обл., Новомосковский р-он | 10000666 | 1973 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 77 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-58 | Тульская обл., Новомосковский р-он п.Первомайский | 10000665 | 1973 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 78 | Новомосковский РЭС | ЗТП 426 Грицовский | Тульская обл., Новомосковский р-он п.Грицовский | 13006785 | 1977 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 79 | Новомосковский РЭС | ЗТП №427 Грицовский (школа) | Тульская обл., Новомосковский р-он п.Грицовский | 13006786 | 1975 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 80 | Новомосковский РЭС Донской участок | ТП 405 Грицовский (детский сад) | Тульская обл., п.Грицовский | 13006745 | 1975 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 81 | Кимовский РЭС | ЗТП № 402 Зубовка (комплекс) | Тульская обл., Кимовский р-он | 13006318 | 1993 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 82 | Кимовский РЭС | Здание ТП-2 | Тульская обл., Кимовский р-он, г.Кимовск,Железнодорожн.пр.,12,к.1 | 10000644 | 1954 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 83 | Кимовский РЭС | Здание ТП-5 | Тульская обл., Кимовский р-он г.Кимовск,ул.Маяковского,40а,к.1 | 10000641 | 1970 | 2018 | фундамент | ленточный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 84 | Кимовский РЭС | Здание ТП-11 | Тульская обл., Кимовский р-он г.Кимовск ул.Молодежная,д.5,к.1 | 10000612 | 1959 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 85 | Кимовский РЭС | Здание ТП-13 | Тульская обл., Кимовский р-он г.Кимовск ул.Ленина,д.34,к.1 | 10000614 | 1958 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 86 | Кимовский РЭС | Здание ТП-14 | Тульская обл., г.Кимовск ул.Ленина,д.15,к.1 | 10000615 | 1987 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 87 | Кимовский РЭС | Здание ТП-32 | Тульская обл., г.Кимовск ул.Павлова,д.23,к.1 | 10000629 | 1969 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 88 | Кимовский РЭС | Здание ТП-34 | Тульская обл.,г.Кимовск ул.Коммунистическая,10 | 10000626 | 1984 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 89 | Кимовский РЭС | Здание ТП-86 | Тульская обл., г.Кимовск ул.Красноармейская,д.32 | 10000625 | 1960 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 83 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 90 | Кимовский РЭС | ЗТП-390 Бутырки (комплекс) | Тульская обл., Кимовский р-он, дюБутырки | 13006312 | 1978 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 84 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 91 | ПС Урусово | Вагончик,площадь 15 кв.м | Тульская обл. | 10001437 | 1980 | 2018 | Фундамент | столбчатый | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | каркасные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | деревянные |  |  |
| 92 | ПС Оленьково | Здание ОПУ,площадь 144 кв.м | Тульская обл. | 10001434 | 1975 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 110 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 93 | ПС Смородино | Здание РУ 2-х этажное,площадь 211,2 кв.м | Тульская обл. | 10000475 | 1948 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 100 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 94 | ПС Смородино | Здание щита управления,площадь 138,9 кв.м | Тульская обл., | 10000476 | 1948 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 100 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 95 | ПС Смородино | Здание тр-рной мастерской,пл.68кв.м | Тульская обл., | 10000477 | 1948 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 100 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 96 | ПС Смородино | Здание проходной,площадь 18,6 кв.м | Тульская обл. | 10000478 | 1948 | 2218 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 100 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 97 | ПС Богородицк | Здание щита управления,площадь 67,6 кв.м | Тульская обл.,Богородицкий р-он | 10000483 | 1959 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 98 | ПС Богородицк | Здание проходной,площадь 13 кв.м | Тульская обл.,Богородицкий р-он | 10000485 | 1959 | 2018 | Покрытия | ж/бетонные | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 99 | ПС Богородицк | Здание РУ-6кВ,площадь 228,14 кв.м | Тульская обл.,Богородицкий р-он | 10000484 | 1959 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 100 | ПС Оболенская | Здание щита управления,площадь 216 кв.м | Тульская обл. | 10000518 | 1965 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 101 | ПС Оболенская | Здание склада мелкого оборудования,пл.24 кв.м | Тульская обл. | 10000519 | 1965 | 2018 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 102 | ПС Залесная | Служебно-производственное здание,площ.28 кв.м | Тульская обл., | 10000510 | 1972 | 2019 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Панели ж/б" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 103 | СУ СПС | ПС БОТВИНЬЕВО Сборный ж/б ОРУ-35кВ | Тульская область, Плавский р-н, д. Юсупово | 11000319 | 1976 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 77 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 104 | СУ СПС | ПС КУЛЕШОВО Портал ОРУ-35кВ | Тульская область, Суворовский р-н, с. Кулешово | 11000403 | 1968 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 115 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 105 | СУ СПС | ПС МАНАЕНКИ Сборный ж/б ОРУ-35кВ | Тульская область, Арсеньевский р-н, д. Манаенки | 11000424 | 1978 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 100 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 106 | СУ СПС | ПС ЦЫГАНОВКА Сборный ж/б ОРУ-35кВ | Тульская область, Тепло-огаревский район | 11000480 | 1983 | 2015 | фундамент | ж/бетонные | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 107 | СУ СПС | ПС ЛУЖНОЕ Здание быстро-монтируемое БМЗ ОРУ-110кВ | Тульская область, Дубенский р-н, с. Воскресенское | 10000912 | 1988 | 2018 | фундамент | ж/бетонные | 45 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 108 | СУ СПС | ПС ГОВОРЕНКИ Сборный ж/б ОРУ-110кВ | Тульская область, Одоевский р-н, с. Говоренки | 11000331 | 1981 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетонные |  |  |
| 109 | СУ СПС | ПС СУВОРОВ Здание подстанции 110/6 СУВОРОВ (дисп.упр) | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов | 10000917 | 1966 | 2018 | фундамент | ж/бетонные | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия |  |  |  |
| 110 | СУ СПС | ПС КЛЕН Портал ОРУ-110кВ ПС КЛЕН | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Славный | 11000381 | 1964 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 135 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 111 | СУ СПС | ПС КРАИНКА Сборный ж/б ОРУ-110кВ | Тульская область, Суворовский район, д. Краинка | 11000391 | 1981 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 110 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены |  |  |  |
| 112 | СУ СПС | ПС Трансмаш Здание №18-главная понижающая подстанция | Тульская область, Белевский р-н, г. Белев | 110000002363 | 1975 | не проводилось | фундамент | ж/бетонные | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 113 | Одоевский участок. Суворовский РЭС | ЗТП-10кВ №291 (С-Ватцевскове л-во) | Тульская область, Одоевский р-н, с Северо-ватцевское лесничество. | 910000001485 | 1978 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 114 | Суворовский РЭС | ТП №320 у.Кирова,14 | Тульская область, г. Суворов, ул. Кирова, 14 | 10001070 | 1981 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 94 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 115 | Суворовский РЭС | ТП №321 гостинница | Тульская область, г. Суворов, пр. Мира | 10001071 | 1952 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 116 | Суворовский РЭС | ЗТП №343 ретранслятор | Тульская область, г. Суворов, ул. Школьная | 10001406 | 1979 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 117 | Суворовский РЭС | ЗТП №352 сбербанк | Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская 2 | 10001072 | 1990 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 118 | Суворовский РЭС | ЗТП №357 магазин Д.М. | Тульская область, г. Суворов, ул. Ленина | 10001414 | 1952 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 119 | Суворовский РЭС | ТП №363 школа №2 | Тульская область, г. Суворов, школа № 2 | 10001409 | 1973 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 1120 | Суворовский РЭС | ТП №356 Фрунзе | Тульская область, г. Суворов, ул. Фрунзе | 10001415 | 1952 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 121 | Суворовский РЭС | ЗТП №406 Школа | Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин | 10001396 | 1980 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 122 | Суворовский РЭС | ЗТП №327 с/х техника | Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть | 10001069 | 1988 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 123 | Суворовский РЭС | ЗТП №332 школа | Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть | 10001068 | 1973 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 104 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 124 | Суворовский РЭС | ЗТП№401 клуб | Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин | 10001395 | 1985 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 125 | Суворовский РЭС | ЗТП №400 Белевская | Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин | 10001397 | 1985 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 126 | Суворовский РЭС | ЗТП №310 Контора р/у | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, пл. Макарова | 10001421 | 1964 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 127 | Суворовский РЭС | ЗТП №312 Столовая Суворова | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Суворова | 10001400 | 1964 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 128 | Суворовский РЭС | ЗТП № 319 Ресторан | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Чайковского | 10001077 | 1998 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 129 | Суворовский РЭС | ЗТП № 336 Школа №1 | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Строителей | 10001399 | 1998 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 130 | Суворовский РЭС | ЗТП № 324 Тульская 4 | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Тульская | 10001404 | 1998 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 131 | Суворовский РЭС | ЗТП № 187 Богданово комплекс | Тульская область, Суворовский район, д. Богданово | 10001089 | 1980 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 120 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 132 | Белевский РЭС | ТП №320 Захарова | Тульская область, г. Белев, ул. Железнодорожная | 10001386 | 1957 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 123 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 133 | Белевский РЭС | ТП №327 «Некрасова» | Тульская область, г. Белев, ул. Советская | 10000972 | 1977 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 134 | Белевский РЭС | ТП №323 «Мира» | Тульская область, г. Белев, ул. Пролетарская | 10000974 | 1977 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 123 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 135 | Белевский РЭС | ТП №333 «Очистные» | Тульская область, Белевский район, г. Белев | 10001390 | 1977 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 140 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 136 | Белевский РЭС | ТП №159 Фединское | Тульская область, Белевский район, д. Бобрики | 10000984 | 1987 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 140 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 137 | Белевский РЭС | ЗТП 140 Фединское | Тульская область, Белевский район, д. Бобрики | 10000985 | 1987 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 140 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 138 | Белевский РЭС | ЗТП-64 Стрелецкий | Тульская область, Одоевский р-н, п. Стрелецкий | 10001011 | 1983 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 96 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 139 | Белевский РЭС | ЗТП-87 Стрелецкий | Тульская область, Одоевский р-н, п. Стрелецкий | 10001012 | 1983 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 96 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 140 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-301 Арсеньево-13 ул. Парфенова | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Арсеньево, ул. Парфенова | 10000929 | 1986 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 123 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 141 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-300 Очистные | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Арсеньево | 10000910 | 1998 | не проводилось/ 2018 | фундамент | ж/бетонный | 123 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 142 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-415 Славный | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Славный | 250000000009 | 1963 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 135 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 143 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-416 Славный | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Славный | 250000000010 | 1963 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 135 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 144 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-413 Славный | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Славный | 250000000007 | 1968 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 135 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 145 | Белевский РЭС Арсеньевский участок | ЗТП-414 Славный | Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Славный | 250000000008 | 1973 | не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 135 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |

4.2.1. Объём работ по комплексному обследованию, оценке технического состояния, технического освидетельствованию несущих и ограждающих конструкций производственных зданий приведён в Таблице №2 (Приложение к Техническому заданию).

4.2.2. Комплексное обследование, оценка технического состояния, техническое освидетельствование  состояния строительных конструкций производственных зданий включает в себя:

-  анализ имеющейся технической документации: рабочих чертежей в стадиях КЖ, КМ, КМД; отчетов о ранее выполненных обследованиях, актов на скрытые работы,
журнала технической эксплуатации, ремонтов, усиления строительных конструкций.

-   рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции.

-   проверка состояния строительных конструкций:

- обследование полное и локальное конструктивных элементов; обследование по полной комплексной программе всех строительных конструкций с выполнением обмерных работ;

- контроль сварных швов, поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов, определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в конструкциях, измерение фактической толщины элементов конструкций при помощи ультразвукового дефектоскопа;

- определение вида и класса материала конструкций неразрушающими методами контроля (кирпича и раствора на 20 участках ударно-импульсным методом и лабораторные испытания кирпича по отобранным 5 образцам)

- инженерное обследование конструкций с фотофиксацией обнаруженных дефектов, нанесением дефектов на схемы расположения и определением влияния дефектов на несущую способность конструкций;

- обследование фундаментов и грунтов, подстилающих их подошву (выполнение комплекса лабораторных исследований грунтов по отобранным образцам);

- оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением поверочных расчетов) с учетом фактического состояния конструкций, фактических нагрузок в соответствии с требованиями.

4.2.3. При наружном и внутреннем осмотре зданий и сооружений производится проверка:

- наличия и состояния необходимых обозначений;

- отсутствия ошибок, допущенных при проектировании, возведении зданий и сооружений, их ремонте, реконструкции и модернизации, приводящих к снижению несущей способности конструкций;

- состояния зданий и сооружений (места сопряжений конструкций, приложения сосредоточенных нагрузок, пропуска коммуникаций через стены, вероятного подтопления фундаментов; кабельные туннели и т.п.);

- состояния наружных стен (участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и покрытий; участков стен, примыкающих к проемам окон, дверей и ворот; наличие дефектных участков, трещин и т.п.);

- состояния защитных устройств (водоотводящих устройств крыши, тротуаров, водоотводящих лотков, отмосток по периметру здания и т.п.);

- состояния ограждающих частей покрытия (нижней поверхности несущего основания; конструктивной схемы покрытия; тип кровли и конструкция сопряжения кровли и несущих конструкций со стенами; качество и сохранность заполнения швов между панелями и штучными материалами и т.п.);

- состояния подкрановых путей;

- состояния железобетонных конструкций (защитных покрытий; наличие увлажненных участков и поверхностных высолов; наличие трещин и отколов защитного слоя; нарушения сцепления арматуры с бетоном; наличие коррозии арматуры; наличие видимых дефектов бетонирования конструкций и т.п.);

- состояния металлических конструкций;

- состояния освещения, системы отопления зданий, сооружений;

- состояния заземляющего устройства.

5. Результат оказания услуг.

5.1 Результатом комплексного обследования, технического освидетельствования и оценки технического состояния несущих и ограждающих конструкций производственных зданий являются:

- отчёты с характеристиками основных выявленных дефектов и повреждений с указанием вероятных причин их образования и выводом о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также с рекомендациями по её обеспечению и установлением мер, необходимых для обеспечения надёжной работы, сроков исполнения соответствующих мероприятий и лиц, ответственных за их исполнение;

- акты технического освидетельствования, оформленные в соответствии с «Регламентом технического освидетельствования энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019, с подписями Исполнителя и всех членов комиссии соответствующих подразделений, подписанные Исполнителем в  Приокском управлении Ростехнадзора.

6. Требования к Исполнителю

6.1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений должны выполняться организацией, являющейся членом саморегулируемой организации архитектурно-строительного проектирования (предоставляется выписка из реестра членов СРО). (Требование п. 1 статьи 55 части 8 «Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, ред. 30.12.2020 г.).

6.2. Минимальные требования к членам саморегулируемой организации определяются в соответствии с частью 8 статьи 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. №559, а именно:

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей;

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации «Инженер-строитель», подтвержденной дипломом, уведомлением о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

6.3. Обеспеченность Исполнителя необходимым инструментом и аппаратурой, используемых при освидетельствовании и обследовании зданий и сооружений согласно требованиям   руководящих документов (шаблоны – 1 комплект, цифровой фотоаппарат – 1шт., лазерная и обычная рулетки – 2 шт., штангенциркуль – 1 шт., ультразвуковой   дефектоскоп – 1 шт., нивелир – 1 шт., теодолит – 1 шт., электронный склерометр – 1 шт., инструменты для вскрытия твердых покрытий – 1 комплект).

6.4. Расчёт стоимости технического освидетельствования зданий и сооружений и комплексного обследования должен быть выполнен на основании «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. ГП «Центринвестпроект». Минземстрой России». Издание 01.09.1998 года.

6.5 Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Справочнике в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс).

6.6 Предельное значение индекса не должно превышать индекс на проектные работы, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером Е.В. Турапиным в отчетном периоде, а именно: на 2023 год –37,59 (к уровню цен на 01.01.1995 года).

6.9. В стоимость оказания услуг по техническому освидетельствованию строительных конструкций ЗиС производственного характера со сроком эксплуатации более 25 лет должны быть включены все налоги, обязательные платежи, таможенные пошлины, транспортные  расходы, расходы на доставку оборудования,  командировочные расходы и иные расходы, необходимые для оказания данных услуг.

6.10. Участник закупки должен самостоятельно выполнить весь состав услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.11. При оказании услуг, Исполнитель обязан использовать приборы, прошедшие   государственную поверку, с соответствующим классом точности и пределами измерений, что должно подтверждаться соответствующими   документами.

6.12. Все согласования, разрешения, необходимые для оказания услуг получает Исполнитель в установленном порядке.

6.13. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться предельной  сметой Заказчика, с учетом «Требований  по преобразованию предельной стоимости  лота по Плану закупок из сметы Заказчика в смету участника регламентированных   процедур закупок для формирования конкурсного предложения на обследование зданий и сооружений», входящих в состав конкурсной документации. Применение индивидуальных расценок, разработанных исполнителем работ,  для   составления смет не допускается.

7. Срок выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2023 г.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации | _____________________ А.В. Зимин |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами | ___________________ С.А. Скапцов |
| Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений | __________________ М.В. Ульянов |