| УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ____________________ И.В. Колубанов « _____ » ____________20 г. |  | Приложение №_____ к Поручению филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» № ______ от ___________ |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______

на поставку стационарных устройств индикации напряжения

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016 год.

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  производит закупку продукции для безопасного выполнения работ в электроустановках.

  - Вся продукция должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации, технического регламента. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ.

  - На каждое изделие поставляется паспорт, руководство по эксплуатации.

- Общие требования к условиям поставки.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение межведомственной комиссии (МВК), ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации;

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 353-2-2007.

2.3. Иные требования:

- покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным техническим заданием на центральный склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Общее количество, комп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | 30 календарных дней с момента заключения договора | 264 ( в 1 комплекте 3 шт.) |

- Технические требования к оборудованию.

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | ### Устройство индикации напряжения (УИН) для предупреждения персонала о наличии (отсутствии) напряжения на шинах распредустройств 6-10 кВ |
| 2. | Область применения | На плоских шинах, проводах, трансформаторных вводах, ячейках резервного питания в распределительных сетях 6-10 кВ, в ячейках секционных масляных выключателей (СМВ), в электроустановках со сложными схемами питания |
| 3. | Срок поставки | Май |
| 4. | Наличие сертификации | Российская сертификация |
| 5. | Технические данные: |  |
| 5.1 | Источник питания | Емкостной |
| 5.2 | Сигнал | Световой, мигающий |
| 5.3 | Тип крепления | На плоские шины в виде защелки |
| 5.4 | Корпус | Изолированный ударопрочный материал, защищен от попадания внутрь пыли, влаги |
| 5.5 | Размеры, мм, не более | 140х82х60 |
| 5.6 | Масса устройства, кг, не более | 0,5 |
| 5.7 | Класс напряжения, кВ | 6-10 |
| 5.8 | Напряжение зажигания, кВ | 3,5 |
| 5.9 | Интервал между вспышками при напряжении зажигания 3,5 кВ, сек, не более | 4 |
| 5.10 | Температурный диапазон, 0С | от -45 до +45 |
| 5.11 | Гарантийный срок, год, не менее | 2 |
| 5.12 | Срок эксплуатации, год, не менее | 15 |
| 6. | Требования к эксплуатации | Не требует технического обслуживания при эксплуатации, кроме внешнего осмотра |
| 7. | Год выпуска | Не позже 2015 |
| 8. | Наличие заводской документации | Паспорт, руководство по эксплуатации |
| 9. | Соответствие требованиям безопасности | Сертификат соответствия |

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому товару, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого товара.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10. Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

| Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля |  | Миколюк П.А. |
| --- | --- | --- |