УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

С.А. Решетников

_______________________________

«19» октября 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродов, сварочной проволоки

Лот № 311D

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку электродов, сварочной проволоки для ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

Таблица 1

| № п/п | Наименование материала | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрод АНО-4 d3 | 2004817 | кг | 25 |
|  | Электрод МР-3С d3 | 2007849 | кг | 200 |
|  | Электрод МР-3С d4 | 2023623 | кг | 526 |
|  | Проволока сварочная 1,2 Св-08Г2С-О | 2407415 | кг | 270 |

Место поставки товара: г. Белгород, 5-й Заводской пер., д. 17, за счет средств поставщика.

Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2023 по заявкам Заказчика.

Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики электродов, сварочной проволоки должны соответствовать указанным параметрам и быть не хуже значений, приведенных в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Название материала | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Электрод АНО-4 d3 | Э46-АНО-4-3,0-У по ГОСТ 9466-75 Диаметр, мм – 3,0 Номинальная длина электрода, мм – 350 Масса электродов в коробке или пачке, кг – не более 5 |
|  | Электрод МР-3С d3 | Э46-МР-3С-3,0-У по ГОСТ 9466-75 Диаметр, мм – 3,0 Номинальная длина электрода, мм – 350 Масса электродов в коробке или пачке, кг – не более 5 |
|  | Электрод МР-3С d4 | Э46-МР-3С-4,0-У по ГОСТ 9466-75 Диаметр, мм – 4,0 Номинальная длина электрода, мм – 350 Масса электродов в коробке или пачке, кг – не более 5 |
|  | Проволока сварочная 1,2 Св-08Г2С-О | Св-08Г2С-О по ГОСТ 2246-70 Диаметр, мм – 1,2 Вид поверхности - омедненная Вес катушки, кг - 18 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются электроды, сварочная проволока отвечающие следующим требованиям:

–   продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– наличие заключения или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электродов, сварочной проволоки для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Электроды, сварочная проволока должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;

- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя электродов, ГОСТ 23216 - 78, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9466 - 75 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009 - 76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки электродов, сварочной проволоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 9466 - 75.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы электродов и ГОСТ 9466 -75.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9466 - 75.

4.6. Срок изготовления электродов, сварочной проволоки должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электроды должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.  Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых электродов, сварочной проволоки ГОСТ 9466 – 75 и ГОСТ 2246-70. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Срок годности электродов при соблюдении установленных ГОСТ условий транспортирования и хранения не ограничен.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки электродов, сварочной проволоки должны входить документы:

- сертификат, удостоверяющий соответствие поставляемых электродов требованиям ГОСТ на русском языке.

Маркировка электродов должна соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка электродов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на электроды конкретных типов.

На (в) каждой коробке или пачке с электродами, сварочной проволокой должна иметься этикетка или маркировка, содержащая следующие данные:

а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение электродов;

в) номер партии и дату изготовления;

г) область применения электродов;

д) режимы сварочного тока в зависимости от диаметра электродов и положения сварки или наплавки;

е) особые условия выполнения сварки или наплавки;

ж) механические и специальные свойства металла шва, наплавленного металла или сварного соединения, не указанные в условном обозначении электродов;

з) допустимое содержание влаги в покрытии перед использованием электродов;

и) режим повторного прокаливания электродов;

к) массу электродов в коробке или пачке.

Данные по подпунктам г - и должны быть взяты из стандарта или технических условий на электроды конкретной марки.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003 -90, ГОСТ 34.201 – 89, ГОСТ 27300 - 87, ГОСТ 2.601 - 2006 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемых электродов, сварочной проволоки.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПП УОП								А.А. Бойко