|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - Липецкэнерго" __________________ М. В. Боев “____" ______________ 2021 г |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей до 1000В.

Лот № 306H

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (далее-Филиал) производит закупку материалов и оборудования (далее-продукции) с целью исполнения ФЗ от 27 декабря 2018 года N 522-ФЗ.

Закупка производится для выполнения инвестиционной программы филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в 2021 году. Способ закупки – торгово-закупочная процедура.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленные данным ТЗ:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВА 47-29 2P 40А C | шт. | 1 112 |
| 2 | ВА 47-63 4P 32А C | шт. | 2 351 |
| 3 | ВА 88-35 4P 100А | шт. | 120 |
| 4 | ВА 4P 160А 35kA | шт. | 93 |
| 5 | ВА 4P 250А 35 кА | шт. | 7 |
| 6 | ВА 4P 315А 35кА | шт. | 3 |
| 7 | ВА 1Р 10А | шт. | 20 |
| 8 | ВА 1Р 10А | шт. | 20 |

Доставка продукции осуществляется за счёт Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 2

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Липецкэнерго | авто | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная | в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.11.2021 года |

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики автоматов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблицах 2-7:

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 47-29 2P 40А C |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Количество полюсов - 2 Номинальное напряжение, В – 230 Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя - С Номинальная отключающая способность Ics – 100% Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 25 Номинальный ток, А - 40 |  |

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 47-63 4P 32А C |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ГОСТ Р 50030.2-2010 Количество полюсов - 4 Номинальное напряжение, В – 400 Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя - С Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА – 4,5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 25 Номинальный ток, А - 32 |  |

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА88-35 4P 100А |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Количество полюсов - 4 Номинальное напряжение, В – 400 Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя – тепл/электромагн. Номинальная отключающая способность, кА – 35 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 35 Номинальный ток, А - 100 |  |

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 4P 160А 35kA |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 | Количество полюсов - 4 Номинальное напряжение, В – 400 Номинальная отключающая способность, кА – 35 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 35 Номинальный ток, А - 160 |  |

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 4P 250А 35 кА |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 | Количество полюсов - 4 Номинальное напряжение, В – 400 Номинальная отключающая способность, кА – 35 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 35 Номинальный ток, А - 250 |  |

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 4P 315А 35кА |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 | Количество полюсов - 4 Номинальное напряжение, В – 400 Номинальная отключающая способность, кА – 35 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 35 Номинальный ток, А - 315 |  |

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | ВА 1Р 10А С |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 2 3 4 5 | Количество полюсов - 1 Номинальное напряжение, В – 400 Номинальная отключающая способность, кА – 4,5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 – 25 Номинальный ток, А - 10 |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются автоматы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих автоматы   для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- автоматы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки автоматов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Автоматы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения автоматов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя автоматов, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 12434-83 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для автоматов    должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Правила приемки автоматов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка автоматов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка автоматов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип автоматов.

Автоматы и их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216-78, ГОСТ 16511-86 и ГОСТ 2991-85.

  - Срок изготовления автоматов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Каждая партия автоматов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50345-2010.

4.6 В комплект поставки автоматов должно входить:

- автоматы конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые автоматы, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые автоматы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода автоматов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Автоматы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка автоматов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка автоматов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на автоматы конкретных типов.

Маркировка автоматов производится непосредственно на изделии.

Маркировка автоматов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении автоматов в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на автоматы конкретных серий и типов.

Автоматы должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

-  наименование изготовителя или торговый знак предприятия изготовителя;

-  условное обозначение серии аппарата;

-  номинальное напряжение;

- номинальный ток с предшествующим обозначением типа характеристики мгновенного расцепителя;

- схема соединения, если правильный способ соединения не очевиден;

-  степень защиты, если только она отличается от IP20;

По всем видам автоматов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых автоматов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия автоматов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела эксплуатации

и развития систем учёта                                                                                         	        М.Н. Голев

Подколзин С.М.

8 (4742) 22-81-55