|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» |
|  | М.В. Лобков |
|  | _________________________ |
|  | «___» ______________ 2021 г. |

Техническое задание №8/ТВ-21

на выполнение СМР с поставкой оборудования и материалов по объектам «Модернизация ПC 110/35/10 кВ Пролетарская с монтажом первичного оборудования для расширения объема телеинформации (ССПИ)» и «Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (9 шт) для ССПИ»

Общие положения

Таблица 1 Местоположение объекта

| Область | Район | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Тверская | Пролетарский | г. Тверь |

Выполнить строительно-монтажные работы (СМР) в соответствии с проектами: 205-ТВ «Этап 1. Замена РЗА обходного выключателя 110 кВ», «Модернизация ПС 110 Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов тока 110 кВ для ССПИ».

Подрядчик определяется на основании проведения закупки на выполнение данного вида работ.

Все оборудование и строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям и опросным листам.

Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупки.

Участвующие в закупке должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3-х лет.

Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Обоснование для выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 2021 года.

- Основные нормативно-технические документы

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»

ПУЭ (действующее издание)

ПТЭ (действующее издание)

- Стадийность проведения работ

Закупка оборудования и материалов производится Подрядчиком. Объем закупаемого оборудования согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». При заказе оборудования отличного от указанного в проекте, Подрядчик обеспечивает корректировку проектной и рабочей документации за свой счет.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы.

- Описание основных объемов работ:

Таблица 2 Коды ИП

| Код ИП | Наименование титула |
| --- | --- |
| ТВ-1990 | Модернизация ПC 110/10 кВ Пролетарская с монтажом первичного оборудования для расширения объема телеинформации (ССПИ) |
| ТВ-1991 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (9 шт) (ССПИ) |

Выполнить/смонтировать:

Телеизмерение напряжений на шинах 110кВ, токов, активной и реактивной мощности Т-1, Т-2 и ШСВ 110 кВ с передачей в центр управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и в диспетчерский центр ОА «СО ЕЭС» Тверское РДУ.

Аварийно-предупредительная телесигнализация с добавлением объема в количестве 16 ТС (информация об аварийных событиях с МП РЗА) с передачей в центр управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и в диспетчерский центр ОА «СО ЕЭС» Тверское РДУ.

Замена существующей панели резервных защит ОВ 110 кВ на шкаф защит и автоматики управления ОВ 110 кВ ШЭ 2607 011 с использованием существующей панели ВЧ-блокировки ЭПЗ-1643 с учетом ее доработки.

- Основные требования к выполнению работ и поставляемому оборудованию

Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном центре ПАО «Россети»;

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО; должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

Строительный и бытовой мусор, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и выполняются за счет средств Подрядчика;

Вопросы экологии и природоохранные мероприятия выполнить в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Правила приемки и контроля работ

Руководители работ подрядной организации, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительно-монтажных работ.

Представители организации, занимающейся проектированием объекта, вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик должен получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с оформлением всех необходимых документов, таких как «Акт осмотра электроустановки» и «Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки».

- Требуемые сроки выполнения работ

Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, разрабатываемым Заказчиком, согласованным с Подрядчиком. График выполнения работ является неотъемлемой частью Договора подряда.

Общий срок выполнения работ, включая приемку строительно-монтажных работ: с даты заключения договора по 29.11.2021.

- Гарантии исполнителя строительных работ

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенных и реконструированных объектов требованиям НТД 36 месяцев с момента включения объектов под напряжение.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована в специализированной страховой организации.

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности | Бренч С.В. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации- начальник управления высоковольтных сетей | Солодов В.Ю. |

Начальник служба релейной защиты, автоматики,

измерений и метрологии                                                                                          Куршанов С.В

Начальник управления корпоративных

и технологических автоматизированных

систем управления                                                                                                       Ильин И.И.

исп. Попов А.В. (336-673)

Более подробно см. раздел «Ведомость объемов работ».