«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель    директора  –

главный  инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»  - «Липецкэнерго»

Корнилов А.А.

_______________________

- “___” ____________ 20__ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Блока питания к терминалу Сириус-2.  Лот № 309А

- Общая часть.

  - ОАО «МРСК Центра» производит закупку Блока питания к терминалу Сириус-2 для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

- Предмет конкурса:

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Блока питания к терминалу Сириус-2 | 75 |

Поставка МП устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ОАО «МРСК Центра»:

| Филиал ОАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Центральный склад | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные Блока питания должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

| № п/п | Наименование МП оборудования | Технические требования и характеристики Блока питания к терминалу Сириус-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блока питания к терминалу Сириус-2 | ТУ 3433-002-549335(или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение- перемен. 220-230В |
|  |  | Диапазон допустимых напряжений оперативного питания: 85-240В |
|  |  | Диапазон значение входного тока не более 250 мА |
|  |  | Диапазон значения выходного тока: + 5V- 1500mA |
|  |  | Диапазон значения выходного тока: +12V- 630mA |
|  |  | Масса, кг, не более - 1 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |
| - на каждом Блоке питания должно быть указано: год выпуска, марка изделия, завод-изготовитель - поставляемые Блоке питания должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для производителей необходимо наличие развитой сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 1 суток с момента выхода оборудования из строя;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- все поставляемое электротехническое оборудование, изделия, технологии и материалы должны иметь аттестацию аккредитованного центра ОАО «Россети».

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 12 лет.

3.2.7. Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики микропроцессорных терминалов;

- руководство по эксплуатации;

- методику расчета и выбора уставок;

- бланки задания уставок;

- программное обеспечение (на русском языке) для  параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 45 календарных дней с момента заключения договора.

5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой оборудования;

-  доставка оборудования до склада заказчика должна быть включена в стоимость оборудования;

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго » при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИиМ:           _________________               А.А.Внуков