УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей компании

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

_________________ Скляров Д.В.

«___» _____________ 2019 г.

техническое задание

на ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА МОНТАЖНЫЕ И

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ С ПОСТАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ НУЖД ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Цели и задачи документа	4

1.2.	Полное наименование и условное обозначение	4

1.3.	Заказчик и Подрядчик	4

1.4.	Плановые сроки начала и окончания выполнения работ	4

1.5.	Порядок оформления и предъявления результатов выполнения	6

1.6.	Порядок внесения изменений в ТЗ	6

1.7.	Термины, сокращения и определения	6

2.	Назначение и цели создания комплекса	7

2.1.	Назначение Комплекса	7

2.2.	Цели создания Комплекса	7

3.	Характеристика объекта автоматизации	7

3.1.	Объекты автоматизации	8

3.2.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	8

3.3.	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	8

4.	Требования к Комплексу	8

4.1.	Требования к Комплексу в целом	8

4.2.	Требования к структуре и функционированию Комплекса	9

4.3.	Режимы функционирования Комплекса	11

4.4.	Требования по диагностированию Комплекса	11

4.5.	Перспективы развития, модернизации Комплекса	11

4.6.	Требования к численности и квалификации персонала	11

4.7.	Требования к надежности	11

4.8.	Требования к безопасности	12

4.9.	Требования к эргономике и технической эстетике	12

4.10.	Требования к условиям и режиму эксплуатации	13

4.11.	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	13

4.12.	Требования по сохранности информации при авариях	13

4.13.	Требования к патентной чистоте	14

4.14.	Требования по стандартизации и унификации	14

4.15.	Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой	14

4.15.1	Требования к созданию учетных записей пользователей в Системе	14

4.15.2	Требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ)	14

4.15.3	Требования к программному обеспечению телематического сервера.	15

4.15.4	Требования к мобильному приложению.	17

4.16.	Требования к видам обеспечения	18

4.16.1.	Требования к математическому обеспечению	18

4.16.2.	Требования к информационному обеспечению	18

4.16.3.	Требования к программному обеспечению	18

4.16.4.	Требования к лингвистическому обеспечению	19

4.16.5.	Требования к организационному обеспечению	19

4.17.	Требования к интеграции с ГИС	19

5.	Требования к установке и настройке оборудования	19

5.1.	Требования к персональным компьютерам АРМ	19

5.2.	Требования к бортовому оборудованию	29

5.2.1	Требования к составу бортового оборудования	29

5.2.2	Бортовое оборудование должно являться средством измерения, что должно подтверждаться предоставлением копии сертификата соответствия, копией свидетельства об утверждении типа средств измерений либо Актом испытаний с целью утверждения типа (выданном уполномоченном органом).	29

5.2.3	Возможность поставки требуемого количества бортового оборудования в требуемый срок должна быть подтверждена письмом от производителя оборудования.	29

5.2.4	Требования к функциям бортового оборудования	29

5.2.5	Технические характеристики бортового оборудования.	30

5.2.6	Требования к монтажу бортового оборудования	33

6.	Состав и содержание работ	34

7.	Порядок контроля и приемки комплекса	36

7.1.	Общие требования	36

7.2.	Порядок проверки бортового оборудования	36

7.3.	Виды испытаний	36

7.4.	Состав, объем и методы испытаний Комплекса	36

7.5.	Гарантийная поддержка	37

7.6.	Требования к технической поддержке Комплекса	37

8.	Подготовка объекта автоматизации	38

8.1.	Подготовка информации	38

8.2.	Инсталляция прикладного программного обеспечения	38

8.3.	Мероприятия по обучению персонала	38

9.	Требования к документированию	38

9.1.	Общие требования к документированию	38

9.2.	Перечень подлежащих разработке документов	38

10.	Источники разработки	41

11.	Требования к подрядчику	41

- Общие сведения

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание (ТЗ) на конкурс на право заключения договора на монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования для создания комплекса спутникового мониторинга автотранспорта (в том числе разработку программного обеспечения) для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»).

ТЗ является документом, определяющим основные требования Заказчика к программно-аппаратному обеспечению, к установке и настройке оборудования.

ТЗ служит основанием для выполнения следующих основных этапов договора на выполнение работ:

- установка и настройка программного обеспечения;

- поставка резервного бортового оборудования;

- поставка персональных компьютеров АРМ;

- установка и настройка бортового оборудования автотранспорта;

- разработка и настройка интеграционных механизмов;

- подготовка к опытной эксплуатации;

- опытная эксплуатация.

ТЗ служит основным источником информации для заключения договора на выполнение работ по внедрению комплекса спутникового мониторинга автотранспорта.

  - Полное наименование и условное обозначение

Полное наименование: комплекс спутникового мониторинга автотранспорта для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Условное обозначение: Комплекс.

  - Заказчик и Подрядчик

Заказчик - ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Телефон: 8 (831)431-74-00.

Подрядчик выполняемых работ по монтажным и пуско-наладочным работам с поставкой оборудования для создания комплекса спутникового мониторинга автотранспорта для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будет определен в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками.

  - Плановые сроки начала и окончания выполнения работ

Плановые сроки начала и окончания выполнения работ по внедрению Системы определяются календарным графиком выполнения работ.

Плановый срок начала: с момента заключения договора.

Плановый срок окончания: 31.12.2019.

Календарный график выполнения работ согласовывается на этапе заключения договора на монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования для создания комплекса спутникового мониторинга автотранспорта и является его неотъемлемой частью.

Комплекс мероприятий по монтажным и пуско-наладочным работам с поставкой оборудования состоит из следующих этапов:

1 этап: предоставление прав использования и установка программного обеспечения, предоставление резервных бортовых блоков навигационного оборудования;

2 этап: оснащение рабочих мест персональными компьютерами, установка и настройка бортового оборудования автотранспорта;

3 этап: разработка и настройка интеграционных механизмов, подготовка к опытной эксплуатации, обучение работников, опытная эксплуатация.

Сроки реализации по этапам проводимых работ приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Сроки реализации по этапам проводимых работ

|  | Наименование выполняемых работ по этапу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| Владимирэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Ивэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Калугаэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Кировэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Мариэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Нижновэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Рязаньэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Тулэнерго | С момента заключения договора до 30.09.2019 | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 15.12.2019 |
| Удмуртэнерго | С момента заключения договора до 30.11.2019 | С момента заключения договора до 31.12.2019 | С момента заключения договора до 31.12.2019 |

  - Порядок оформления и предъявления результатов выполнения

Приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании акта выполненных работ, в соответствии с требованиями к приемке результатов работ, с приложением комплекта отчетных документов.

Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 6 и 9 настоящего документа. Комплект отчетных документов предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения не ниже Microsoft Office 2013 и выше. Предоставление отчетных материалов осуществляется не позднее 5 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Предварительные испытания проводятся в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с участием:

- Департамента логистики и материально-технического обеспечения;

- Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления.

Результатом предварительного тестирования Системы является подписание «Протоколов предварительных испытаний».

Опытная эксплуатация и приемочные испытания Системы проводятся во всех филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с участием:

- Департамента логистики и материально-технического обеспечения;

- Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления.

Результатом опытной эксплуатации Системы является оформление актов ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Порядок внесения изменений в ТЗ

В настоящее ТЗ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТЗ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией.

Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Термины, сокращения и определения

В ТЗ приняты следующие термины:

Таблица 2.

Термины.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «МРСК Центра и Приволжья». |
| Комплекс | Программно-аппаратный комплекс спутникового мониторинга автотранспорта |
| Система | Автоматизированная навигационно-диспетчерская система управления транспортом |
| ИС АиСТ | Информационная система «Управления автотранспортом и спец. техникой» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |

В данном документе использованы следующие сокращения (Таблица 3):

Таблица 3

Сокращения.

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| ППБИП | Программный продукт брокер информационных потоков |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ЦАПК | Централизованный аппаратно-программный комплекс |
| УПД | Универсальный передаточный документ. |
| УЗ | Учетная запись |
| ТС | Транспортное средство |

- Назначение и цели создания комплекса

  - Назначение Комплекса

Комплекс предназначен для повышения эффективности использования, централизации и автоматизации процессов управления, контроля и обеспечения безопасной эксплуатации транспортного комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

  - Цели создания Комплекса

Целью создания Комплекса является обеспечение:

- контроля местонахождения ТС;

- автоматизированного контроля фактических эксплуатационных показателей (пробега, расхода топлива, времени работы двигателя, фактов выполнения маршрута);

- контроля показателей эффективности использования ТС (времени работы, простоя, своевременности и полноты выполнения заданий);

- внедрения единой централизованной системы сбора, обработки и учета данных об эксплуатации ТС;

- снижения эксплуатационных затрат на содержание транспорта;

- минимизации влияния человеческого фактора на бизнес-процессы, связанные с контролем и учётом затрат на эксплуатацию автотранспорта;

- безопасной эксплуатации ТС;

- автоматизированного контроля исправности компонентов системы.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Объекты автоматизации

В рамках реализации проекта предусмотрено создание Комплекса в филиалах
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

Таблица 4

| Филиал | Количественные характеристики Комплекса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество бортовых блоков | Количество резервных бортовых блоков | Количество рабочих мест оператора |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго» | 470 | 10 | 6 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Ивэнерго» | 301 | 10 | 4 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго» | 650 | 10 | 7 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Кировэнерго» | 78 | 10 | 2 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Мариэнерго» | 14 | 10 | 1 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Нижновэнерго» | 701 | 10 | 8 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Рязаньэнерго» | 590 | 10 | 7 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Тулэнерго» | 603 | 10 | 7 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Удмуртэнерго» | 284 | 10 | 4 |

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

Транспортный комплекс ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на сегодняшний день использует для работы систему спутникового мониторинга.

  - Целевое состояние автоматизируемой деятельности

Целевым состоянием автоматизируемой деятельности по контролю и управлению транспортным комплексом является состояние, при котором будет реализована полная автоматизация процессов управления и контроля за транспортным комплексом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с использованием современной развернутой навигационно-диспетчерской системы, обеспечивающей снижение эксплуатационных затрат с повышением эффективности использования ТС.

- Требования к Комплексу

  - Требования к Комплексу в целом

Автоматизированная навигационно-диспетчерская система для управления транспортом должна представлять собой территориально-распределенную телематическую сеть на базе централизованного аппаратно-программного комплекса и комплекса информационно-управляющих подсистем филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В основу построения телематической сети должны быть заложены современные технологии определения местоположения объектов мониторинга с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, технологии передачи данных по каналам связи GSM/GPRS и DATA CSD, технологии широкополосного доступа и передачи данных по высокоскоростным каналам.

Управление и обработка данных должны осуществляться на принципах централизованного сбора и хранения телематической информации, централизованного обновления программного обеспечения и картографической информации с внедрением централизованной автоматизированной системы верификации данных и контроля работоспособности бортового оборудования.

Архитектура Комплекса должна быть разработана после обследования и согласованна с заказчиком, должна включать в себя централизованный аппаратно-программный комплекс (ЦАПК) и следующие элементы:

- брокер информационных потоков кэширующего сервера телематических данных;

- ПО телематического сервера;сервисное мобильное приложение;

- автоматизированные рабочие места навигационно-диспетчерской системы (АРМ);

- бортовое оборудование (установленное на ТС);

Автоматизированная навигационно-диспетчерская система для управления транспортом должна обеспечивать интеграцию телематических данных в информационную систему ГИС.

  - Требования к структуре и функционированию Комплекса

Централизованный аппаратно-программный комплекс должен быть развёрнут на кластере серверов Заказчика и обеспечивать возможность подключения до 30 000 объектов мониторинга. ЦАПК должен поддерживать режим работы в DMZ зоне.

Подрядчик должен выполнить инсталляцию базы данных на отдельный виртуальный сервер и организовать резервирование данных в рабочем режиме с ежеминутной репликацией базы данных с основного сервера.

Централизованный аппаратно-программный комплекс должен быть развёрнут и корректно работать на серверной инфраструктуре Заказчика - кластер виртуальных серверов с возможностью миграции виртуального сервера между различными физическими серверами в зависимости от загрузки сервера или его отказа.

Централизованный аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать синхронную работу нескольких территориально распределённых серверов (с возможностью подключения не менее 10 000 объектов мониторинга к каждому), идентификацию и распределение пользователей и объектов мониторинга между серверами, интеграцию с внешними информационными системами и сервисами посредством программного продукта выполняющего роль брокера информационных потоков (ППБИП).

ППБИП должен быть установлен на отдельный виртуальный сервер и обеспечивать следующие функциональности:

- возможность одновременной работы всех пользователей системы (до 2 000 чел.) как со всеми объектами мониторинга (до 30 000 единиц), так и с выбранной группой (в том числе распределённой на нескольких серверах), в зависимости от прав доступа;

- маршрутизацию данных между телематическими серверами;

- взаимодействие с пользователями и внешними информационными системами;

- поддержку резервного копирования виртуального сервера не реже одного раза в сутки;

- доступ через web-интерфейс;

- единую точку входа для всех пользователей системы под доменной учетной записью;

- авторизацию пользователей на 3-х распределенных серверах (в зависимости от прав доступа, пользователю определяются доступные объекты мониторинга транспорта);

- консолидацию данных с 3-х телематических серверов;

- возможность подключения до 256 распределенных серверов;

- обмен данными с информационными системами Заказчика;

- консоль администратора с возможностью настройки серверов и информационной системы Заказчика;

- хранение логов всех запросов, поступивших из информационной системы Заказчика со статусами выполнения (в случае не выполнения запроса, должен быть указан код ошибки, должна быть обеспечена глубина хранения логов 3-и месяца);

- приём данных Заказчика по выполненному заданию ТС (путевому листу);

- автоматизированное сравнение данных из информационной системы Заказчика (путевого листа) и телематических серверов (трека) по соответствующему заданию ТС;

- возможность взаимодействия с внешними информационными сервисами, с целью верификации телематических данных (трека) по следующему алгоритму:

- трек проверяется посредством алгоритмов, запускаемых в порядке последовательности нумерации (если результат проверки - Истина, то обработка завершается, иначе необходимо осуществить проверку по остальным алгоритмам);

- выявление данных имеющих изменения координат при стоянке ТС;

- выявление отсутствия части трека;

- выявление резких изменений координат не свойственных техническим возможностям перемещения ТС;

- построение отчета, показывающего историю применения алгоритма обработки в привязке к заданию на обработку (анализу трека);

- построение отчета, показывающего процент треков, по которым истинными считаются телематические данные с возможностью детализации до каждого участка с информацией по каждому треку;

- отправка Заказчику данных о верифицированных треках;

- хранение информации по истории проверки каждого трека;

- автоматизированный контроль исправности бортового оборудования путём выявления отсутствия телематических данных при наличии задания на выполнение работ (путевого листа) в информационной системе Заказчика.

- автоматическое формирование предварительных заявок на сервисные работы в случае выявления отсутствия телематических данных при наличии задания на выполнение работ (путевого листа). Заявка должна быть сформирована в автоматическом режиме и направлена ответственному за соответствующие объекты мониторинга сотруднику Заказчика, посредством мобильного приложения, входящего в состав Системы.

- возможность формирования заявки на сервисные работы в ручном режиме.

- хранение истории выполнения сервисных заявок, включая копии актов выполненных работ и фотоотчёта по каждой заявке.

- взаимодействие с ГИС.

  - Режимы функционирования Комплекса

Комплекс должен функционировать в нормальном режиме.

Клиентское программное обеспечение, технические средства пользователей и администратора системы должны обеспечивать возможность функционирования 7 дней в неделю, 24 часа в сутки (24*7*365) за исключением часов проведения технического обслуживания системы.

Серверное программное обеспечение и технические средства должны обеспечивать возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание.

  - Требования по диагностированию Комплекса

Комплекс должен предоставлять инструменты диагностирования основных процессов Системы, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы. При возникновении аварийных ситуаций, либо сбоев в программном обеспечении вследствие ошибок, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (место прерывания, стек вызовов процедур, текущее состояние памяти).

Комплекс должен обеспечивать автоматизированный контроль работоспособности боротого оборудования.

  - Перспективы развития, модернизации Комплекса

Комплекс должен предоставлять возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения (возможность использования внешних сервисов, таких как «пробки», «дорожные знаки», «погода», «штрафы ГИБДД», «топливные карты» и т. д.), так и комплекса технических средств. Необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности комплекса путем его масштабирования.

При необходимости миграции Системы на более мощное серверное оборудование система не должна требовать своей модернизации и проведения доработок в Системе.

  - Требования к численности и квалификации персонала

Для обслуживания и работы с Комплексом не предусматривается создание новых служб ПАО «МРСК Центра и Приволжья», численность персонала (пользователей) Системы должна определяться штатным расписанием служб и департаментов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- Администратор учетных записей пользователей - от 7 специалистов;

- Администратор по ведению информации по автотранспорту – от 22 специалистов;

- Пользователи Системы – от 1000 работников.

Работники, непосредственно задействованные в процессе управления транспортным комплексом ПАО «МРСК Центра и Приволжья», должны являться пользователями системы и выполнять свои должностные обязанности с использованием средств и ресурсов системы согласно действующим в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» регламентам, стандартам и инструкциям пользователей.

  - Требования к надежности

Программные средства Системы должны соответствовать следующим требованиям надежности и безопасности:

- ПО должно включать встроенные средства справки и помощи пользователю, обеспечивающие корректную работу пользователя с ПО;

- ПО должно включать встроенные инструменты контроля доступа и средства разграничения прав и привилегий пользователей.

  - Требования к безопасности

Система должна осуществлять регистрацию следующих событий:

- выполнение операций (запросов);

- работу системных процессов и приложений;

- регистрацию пользователя, авторизацию или аутентификацию.

Для каждого из этих событий должна регистрироваться следующая информация:

- дата и время;

- пользователь, осуществляющий регистрируемое действие, имя компьютера;

- тип события;

- объект действия;

- успешность выполнения события (обслужен запрос на доступ или нет).

В Системе необходимо предусмотреть разделение пользовательских ролей и соответствующих полномочий по следующему принципу:

- администратор учетных записей;

- администратор по ведению информации по автотранспорту с разграничением прав по филиалам;

- пользователь с разграничением прав по филиалам для работы в Системе;

В Системе должны быть предусмотрены программные средства диагностики неисправностей, мониторинга работоспособности и функционирования всех программных и аппаратных составляющих.

Для всех компонентов должна быть реализована возможность удаленного мониторинга и диагностики.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Функциональность Системы должна допускать возможность ввода данных на русском языке и команд различными способами (экранный ввод, клавиатура, мышь), а также несколько вариантов доступа к прикладным функциям (ярлыки, «горячие клавиши», меню).

Функциональность должна учитывать возможность перехода и возврат от окна к окну, от режима к режиму, и корректно обрабатывать такие ситуации в части блокировок объектов и отображения информации.

Интерфейс должен обеспечивать простоту навигации, что достигается путем структурированного представления информации, однотипности обозначений и приемов выполнения аналогичных операций.

Система должна обеспечивать отклик на запрос пользователя страницы не более чем через 3 сек. – для большинства (90%) запросов и не более чем через 30 сек., для наиболее продолжительных в обработке запросов, интервал выборки по которому один месяц.

Пользователь должен получать информацию, как об успешном завершении операций, так и о возникновении сбоев в ходе их выполнения или невозможности выполнения.

При выполнении длительных операций (более показателя назначения времени реакции интерфейса на запрос пользователя) пользователь должен получать информацию о ходе выполнения операции.

Интерфейс пользователя должен:

- обеспечивать выполнение всех функций Системы;

- быть единообразным в применении всех модулей Системы;

- быть простым и удобным для восприятия и использования.

  - Требования к условиям и режиму эксплуатации

Система должна функционировать в следующих режимах:

- штатный режим, при котором обеспечивается выполнение всех функций, описываемых в настоящем ТЗ (круглосуточный, без выходных, 365 дней в году, с запланированными перерывами на техническое обслуживание);

- сервисный режим, необходимый для проведения обслуживания, реконфигурации, пополнения технических и программных средств новыми компонентами.

Предполагается, что администрирование комплекса осуществляется в рабочие часы соответствующих подразделений уполномоченных организаций, при условии, что пользователи могут обращаться к системе в любое время.

Операции, выполняемые в рамках администрирования комплекса, имеют более высокий приоритет перед пользовательскими задачами; допускается уменьшение производительности выполнения пользовательских задач, протекающих в то же время. Уменьшение производительности не должно влиять на условия успешного завершения пользовательских задач.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации от несанкционированного доступа должна обеспечиваться путём установки IP адреса сервера для обмена данными между сервером и бортовым терминалом.

Информационные объекты Системы должны защищаться с помощью технологий обеспечения целостности и авторизации, исключающих внесение в данные любых несанкционированных изменений и обеспечивающих полную достоверность информации.

  - Требования по сохранности информации при авариях

В Системе должна обеспечиваться сохранность информации при всех аварийных ситуациях.

В системе должны быть реализованы инструменты диагностирования основных процессов, функция ведения лог-файлов, содержащих информацию об ошибках или событиях, включая время и условия их возникновения.

Система резервного копирования и восстановления данных должна обеспечивать возможность резервного копирования и восстановления содержимого базы данных Системы в полном объёме на дату резервной копии.

Система должна предоставлять возможность проведения плановых регламентных работ по обслуживанию оборудования и программного обеспечения: обновление версий ПО, обновление баз данных, резервное копирование и т.п.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла для каждой из компонент;

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций компоненты возлагается на ОС;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

  - Требования к патентной чистоте

Использование оборудования и программных средств, входящих в состав Системы не должно нарушать действующих на территории Российской Федерации патентов, принадлежащих третьим лицам и должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое ПО должно иметь лицензии производителей с неограниченным сроком действия, либо иметь свободные лицензии, разрешенные к использованию на территории РФ.

  - Требования по стандартизации и унификации

При внедрении системы необходимо использовать средства вычислительной техники, сертифицированные на территории РФ.

Используемое ПО должно иметь возможность обработки данных не мене чем от 1 400 моделей бортового оборудования, что должно подтверждаться производителем программного обеспечения.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

    - Требования к созданию учетных записей пользователей в Системе

Жизненный цикл (создание; изменение; блокировка; удаление) учетной записи (УЗ) пользователей в Системе должен быть организован на основе доменных УЗ.

Предоставление полномочий пользователям в Системе необходимо организовать на основе доменных групп безопасности.

УЗ должна создаваться при включении доменной УЗ в группу полномочий Active Directory и в дальнейшем синхронизироваться с УЗ Active Directory.

Если в Active Directory произошло:

- изменение логина - ИС должна изменить логин;

- произошла блокировка УЗ - ИС должна заблокировать УЗ;

- произошло удаление УЗ в Active Directory - ИС должна удалить УЗ.

Формат УЗ: Ivanov.PS; Petrov.SV….

При совпадении у двух или нескольких пользователей фамилий и инициалов необходимо в имени учетной записи использовать вторые буквы имени или отчества.

Например, Ivanov.PeIv; Ivanov.PEVA; Petrov.SeV; Petrov.SЕV.

При создании УЗ в ИС необходимо из Active Directory заполнить следующие атрибуты:

- Таб.№;

- полное ФИО;

- Логин; Должность;

- Отдел;

- Организация;

- Полномочия (название группы полномочий).

    - Требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ)

Программное обеспечение АРМ должно:

- функционировать под управлением операционной системы семейства Windows (от Windows XP и выше) и соответствовать соглашениям и стандартам Windows в части работы с клавиатурой, отображения информации на экране, вызова справочной информации, организации пользовательского интерфейса и т.п.;

- иметь возможности по настройке внешнего вида главного окна программы;

- иметь возможность доработки;

- иметь возможность работать с различными типами абонентского навигационно-связного оборудования;

- предоставлять доступ к информации и управляющим функциям системы в рамках прав пользователей:

- Пользователь имеет права на просмотр данных об объекте мониторинга, формирование запросов и отчётов;

- Администратор имеет права на редактирование, настройку, удаление, создание объектов мониторинга.

В программном обеспечении должны быть предусмотрены возможности в перспективе расширять функции автоматизированной навигационно-диспетчерской системы за счет использования специализированного дополнительного оборудования, в том числе датчиков контроля работы и состояния узлов и агрегатов ТС (включения-выключения двигателя, рабочих органов, состояния тормозной системы, расхода топлива и др.) без существенных доработок программного кода.

Интерфейс программного обеспечения должен быть полностью русскоязычным.

Число объектов, контролируемых с одного рабочего места, не должно быть ограничено.

АРМ должны обеспечивать реализацию следующих основных функций:

- отображение навигационной информации на электронных картах местности;

- отображение текущего состояния контролируемых ТС, а также их узлов и агрегатов;

- формирование отчетных форм, содержащих информацию об эксплуатационных показателях, показателях эффективности использования ТС, результатах выполнения заданий с возможностью конструктора (объединения различных параметров в единую форму).

    - Требования к программному обеспечению телематического сервера.

Централизованный программный комплекс должен обеспечивать реализацию следующих основных функций для информационно-управляющих подсистем:

- возможность одновременного оперативного (в режиме реального времени) отображения объектов мониторинга на электронных картах в режиме онлайн;

- прием и обработку телематической информации от абонентских терминалов различных производителей (не менее 1 400 типов), а также приём данных по протоколу ЕГТС напрямую;

- сортировку, группировку, хранение телематической информации;

- передачу телематических данных на автоматизированные рабочие места навигационно-диспетчерской системы (АРМ);

- прием управляющих команд от автоматизированных рабочих мест навигационно-диспетчерской системы (АРМ);

- возможность отображения текущего местоположения, маршрута, журнала движения выбранных объектов мониторинга за любой период, построение трека и его воспроизведение с помощью «Проигрывателя треков»;

- возможность в ручном или автоматическом режиме присваивать объекту контроля разного рода внешний статус (занят, свободен, исправен, неисправен и т.д.), при этом должна существовать возможность создания разных значений внешнего статуса и их привязки к доп. устройствам, подключенным к АТ;

- обеспечивать возможность нанесения на карту собственных POI – точек особого интереса для пользователя;

- обеспечивать возможность контроля посещения конкретных объектов на карте -«Геозон»;

- обеспечивать возможность контроля соблюдения маршрута автомобиля или сотрудника посредством задания контрольных точек на маршруте;

- обеспечивать возможность настройки автоматических заданий (действий или наборов действий), которые система будет выполнять с заданной периодичностью или в заданное время;

- обеспечение удаленного доступа ко всем данным мониторинга;

- обеспечивать работу web-интерфейса пользователя и хранение специфичной информации о настройке web-интерфейса для каждого пользователя;

- идентификацию, аутентификацию и авторизацию всех категорий пользователей Системы;

- дистанционное автоматическое обновление программного обеспечения;

- дистанционное обновление картографического программного обеспечения и картографической информации для АРМ;

- возможность работать с электронными картами нескольких производителей (векторные карты с адресной базой данных и растровые карты GoogleMaps, Яндекс.Карт, BingMaps, Yahoo! Maps, OpenStreetMap, WebGIS и пользовательскими картами в векторных форматах).

- взаимодействие сервера с бортовым оборудованием, обеспечение работы и контроля работоспособности бортового оборудования и канала передачи информации;

- возможность получения мгновенных уведомлений о ситуациях, задаваемых заранее (простой дольше максимально допустимого времени, изменение показателей датчиков, нажатие кнопки тревоги, превышение скорости, потеря связи с автомобилем, его прибытие в пункт назначения или в контрольную точку маршрута и так далее) с изменением цвета отображения объекта в таблице и на электронной карте;

- возможность получения экстренных сообщений (обеспечение перенаправления сообщений от бортового оборудования на мобильный телефон или e-mail выбранного пользователя);

- возможность дистанционного конфигурирования и настройки подсистем, а также дистанционную настройку бортового оборудования;

- возможность расширения функции автоматизированной навигационно-диспетчерской системы за счет использования специализированного дополнительного оборудования, в том числе датчиков контроля работы и состояния узлов и агрегатов ТС (включения-выключения двигателя, рабочих органов, состояния тормозной системы, расхода топлива и др.) путем изменения конфигурационных настроек;

- возможность гибкого расчёта статистики (по пробегу, по расходу, и другим событиям) по шаблонам, обеспечивать возможность обработки, систематизации, анализа любой полученной информации, её оформление в отчёты, которые создаются по собственным редактируемым и настраиваемым шаблонам, в том числе через web-доступ. Для удобства обработки информации все отчеты должны сохраняться (экспортироваться) в одном из открытых форматов с возможностью рисования диаграмм и гистограмм по данным, а также форматы doc, xls, pdf, dbf;

- построение автоматизированных отчетов о работоспособности, сбоях и неполадках в работе программного обеспечения Системы и бортового оборудования, о доступе пользователей в Систему.

- Возможность получения информации о текущих навигационных параметрах всех объектов контроля, а также информации об их текущем состоянии в табличной форме;

- возможность просмотра истории по любому выбранному объекту за любой период времени в табличном виде, с отображением информации о времени, местоположении и состоянии объекта, должна существовать возможность вывода отчетов по объекту, содержащих следующую информацию:

- пробег на начало;

- пробег на конец;

- пробег за период;

- время работы доп. оборудования в случаи подключения соответствующих датчиков;

- время первого запуска двигателя;

- время начала движения;

- время холостого хода;

- время прибытия/убытия в район проведения работ;

- длительность пребывания;

- стоянки (время начало/завершения стоянки, продолжительность, суммарное время всех стоянок);

- время включения/выключения доп. оборудования в случаи подключения соответствующих датчиков;

- место включения/выключения доп. оборудования в случаи подключения соответствующих датчиков;

- общая продолжительность работы доп. оборудования в случаи подключения соответствующих датчиков;

- количество срабатываний доп. оборудования в случаи подключения соответствующих датчиков;

- средняя скорость в поездках — средняя скорость в поездках (суммарный пробег, разделенный на время в поездках);

- макс. скорость в поездках — максимальная скорость. которая встречается в сообщениях за время поездок;

    - Требования к мобильному приложению.

Мобильное приложение должно функционировать под управлением операционной системы Android.

Мобильное приложение должно обеспечивать возможность:

- регистрации пользователей и авторизации пользователей.

- разграничения прав пользователей: Заказчик, Подрядчик.

- формирования заявки (Заявки) на проведение работ по монтажу, либо сервисному обслуживанию бортового оборудования, входящего в состав системы (Работы).

- автоматизированной загрузки предварительных сервисных заявок на восстановление бортового оборудования из ППБИП.

- согласования времени и места проведения Работ.

- управления статусом Заявки.

- прикрепления файлов (актов, фото материалов) к соответствующей Заявке

- просмотра истории выполнения Заявок, просмотр отчётных документов (актов, фотоматериалов).

- обеспечение доступа через WEB приложение.

  - Требования к видам обеспечения

- Требования к математическому обеспечению

Все используемое математическое обеспечение (методы, модели, типовые алгоритмы и т.д.) должно быть оптимизировано по быстродействию.

- Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение Системы должно обеспечивать выполнение следующей функциональности:

- ввод, обработка, накопление и хранение информации, необходимой для реализации функций Системы;

- представление информации в форме, удобной для пользователя, в обмене и по содержанию соответствующих функциональным обязанностям пользователя согласно установленным полномочиям пользователя по работе с данными;

- организация поиска, обновления, интеграции информации в режиме коллективного доступа;

- обеспечение актуальности и достоверности информации в БД, хранение данных с минимально необходимой избыточностью, а также обеспечение контроля полноты и непротиворечивости вводимой информации.

Информационное обеспечение Системы должно быть реализовано с учетом следующих дополнительных свойств комплекса как целостной системы:

- адаптируемость к возможным изменениям информационных потребностей пользователей;

- относительная независимость разработки компонентов информационного обеспечения (баз данных, справочников и классификаторов, и форм документов).

- Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно поддерживаться для использования в следующих браузерах:

- Microsoft Internet Explorer;

- Microsoft Edge;

- Google Chrome;

- Яндекс Браузер;

- Mozilla Firefox;

- Opera;

- Safari.

- Требования к лингвистическому обеспечению

Для организации диалога Системы с пользователем должен применяться графический оконный пользовательский интерфейс.

- Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Комплекса должно обеспечиваться в рамках служб ответственных за эксплуатацию транспорта ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Проект внедряется на следующих уровнях организационной структуры ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- Департамент корпоративных и технологических автоматизированных систем управления;

- Управление информационных технологий;

- Департамент по логистике и материально-техническому обеспечению;

- Управление логистики и материально-технического обеспечения.

  - Требования к интеграции с ГИС

В рамках отдельного проекта Заказчика внедряется региональная геоинформационная система, которая должна быть интегрирована с Системой.

Система должна быть интегрирована с ГИС в части передачи данных:

- наименование транспорта;

- текущее местоположение (координатные данные);

- категория автотранспорта/спецтехники;

- балансовая принадлежность;

- справочная информация (марка/модель, номер ТС, наличие прицепа).

На стороне Системы должны быть реализованы сервисы для передачи указанных данных.

- Требования к установке и настройке оборудования

  - Требования к персональным компьютерам АРМ

В состав АРМ должны входить персональные компьютеры.

- Автоматизированное рабочее место оперативного персонала Aquarius Pro P30 K18 (MNT_450F/i5_7400/2х4096D4_2400/S1000_7200/SSD120/DRW/VINT/KM/W10P/SAQ/IMM) (или полнофункциональный аналог):

Общие требования

Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания устройств подключаемых к сети (220 V +10% /- 15%, 50 Hz +/- 1 Hz);

- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

- относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;

Поставляемое оборудование согласно законодательству РФ должно соответствовать действующим стандартам и нормам безопасности и электромагнитной совместимости.

Срок службы персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях.

Системные блоки на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1) °C.

Все места подключения интерфейсов MOLEX, IDE и SATA должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

Поставляемые персональные компьютеры должны быть новыми, неиспользованными. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть, как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Технические требования

Корпус:

- Форм-фактор – MiniTower;

- Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 80x80мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 92х92 или 120x120мм на передней стенке;

- Наличие USB на передней панели - не менее 2xUSB2.0;

- Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 2 шт.;

- Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств не менее 2 шт.;

- Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.;

- Кнопка включения системного блока или передняя дверца корпуса, закрывающая кнопку включения системного блока, должна запираться на ключ;

- Габариты (ширина x высота х глубина) – не более 180 x 357 x 425 мм.

Блок питания:

- Мощность блока питания - не менее 450W;

- Вентилятор блока питания не менее 120мм;

- Наличие функции активной коррекции фактора мощности.

Системная плата:

- Поддержка оперативной памяти не менее 64Gb DDR4, официальная поддержка оперативной памяти DDR4 2400MHz;

- Четыре слота для установки оперативной памяти;

- Спецификация SATA, не менее – 6*Serial-ATA III 600Mb/s;

- Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 2*PCI Express x1, 1*PCI;

- Cокет M.2 3 with M key, type 2242/2260/2280 - не менее двух;

- Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов;

- Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.;

- Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports);

- Внутренние коннекторы USB3.1: 1 коннектор (поддержка 2*USB 3.1 ports);

- Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы;

- Порты на задней панели материнской платы:

- 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI, 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port, 2 x USB 2.0,4 x USB 3.0, Audio I/O port

Дополнительно:

- русифицированная базовая система ввода-вывода;

- поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS;

- разделение ролей администратора и пользователя BIOS (пароль пользователя и супервизора для BIOS);

- возможность индивидуального отключения каждого USB порта;

- возможность выборочного отключения всех портов PCI/PCI-Express;

- возможность сохранения всех настроек BIOS на USB накопитель;

- возможность присваивать, просматривать и изменять инвентарный номер системного блока в настройках BIOS (до 15 знаков);

- поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов;

- вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих (процессор, оперативная память, накопители HDD и SSD)

- возможность просмотра информации о состоянии накопителей информации с помощью данных S.M.A.R.T.;

- защита от несанкционированной модификации корневой загрузочной записи (MBR);

- возможность защиты от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM;

- возможность отключения меню загрузки, вызываемое горячей кнопкой при старте системы;

- наличие логотипа производителя системного блока в БИОС;

- возможность создания скриншотов в BIOS;

- встроенные на материнской плате предохранители для предотвращения перегрузки по току и коротких замыканий;

- защита сетевого порта от статического электричества и перепадов напряжения.

Процессор (типа Intel Core i5-7400):

- Тактовая частота – не менее 3.0 GHz;

- Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb;

- Количество ядер - не менее 4;

- Количество потоков - не менее 4;

- Технология изготовления – не более 0.014 мкм.;

- Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 65W .

Кулер для процессора:

- Максимальная скорость вращения - не менее 3000 об/мин.;

- Воздушный поток - не менее 50 CFM;

- Максимальный уровень шума - не более 37 дБ(A);

- Управление скоростью вращения - PWM.

Оперативная память:

- Тип - DDR4;

- Частота - не менее 2400MHz;

- Количество модулей - не менее 2 шт;

- Общий объем - не менее 8 Гб

Накопитель основной:

- Внешний интерфейс – SATA III;

- Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин.;

- Объем - не менее 1000 Gb.

Накопитель второстепенный:

- Тип - твердотельный накопитель;

- Внешний интерфейс – SATA III;

- Скорость чтения – не менее 560 Мб/сек;

- Скорость записи – не менее 530 Мб/сек;

- Время наработки на отказ – не менее 2000000 ч;

- Минимальная емкость – 120 Gb.

Устройство чтения и записи:

- Тип – внутренний;

- Интерфейс – SATA;

- Скорость чтения, не менее – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 13x, CD-R: 48x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x;

- Скорость записи, не менее – DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (duallayer): 8х, DVD-R DL (duallayer): 8х, DVD-RAM: 5x;

- Среднее время доступа, не более – DVD 145 мс / CD 125 мс;

- Метод загрузки диска – выдвижной лоток.

Видеокарта:

- Графический адаптер с базовой чаcтотой 350MHz;
Поддержка DirectX 10 или выше.

Монитор:

- Диагональ экрана не менее 27’’

- Тип матрицы TFT IPS или аналог

- Тип подсветки – WLED;

- Разрешение экрана не менее 1920x1080 (FHD);

- Соотношение сторон 16:9;

- Яркость экрана не менее 250 nits;

- Контрастность не менее 1000:1;

- Время отклика не более 6 мс;

- Углы обзора не менее 178°/178°;

- Видеовыходы: не менее одного разъема для вывода аналогового видеосигнала, не менее одного разъема для вывода цифрового видеосигнала.

- Кабеля в комплекте: VGA, Power.

Клавиатура:

- Цвет – черный;

- Количество клавиш – не менее 104;

- Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;

- Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры;

- Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом.

Мышь:

- Тип – оптическая, 1000dpi;

- Цвет – черный;

- Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки.

Операционная система:

Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Pro OEM. Активация лицензии должна производиться в автоматическом режиме при подключении к сети интернет, на базе интегрированного в базовую систему ввода-вывода уникального ключа.

ПО резервные копирования

- Персональный компьютер должен поставляться с лицензионным ПО резервного копирования и восстановления, соответствующим требованиям:

- Возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС;

- Размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС;

- Возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива;

- Однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве изделия;

- Возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования, дополнительно устанавливаемого ПО;

- Возможность переноса архивов (как базового, так и дифференциального) из бэкап-капсулы на CD/DVD/BD диск;

- Отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве изделия;

- Возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии;

- Обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела;

- Вывод S.M.A.R.T. параметров отдельным диалогом в конце успешного окончания операции дифференциального копирования;

- Восстановление с переносом данных на другой диск, в том числе SSD, включая диск меньшего объема;

- Перенос архивов по сети.

Мониторинг и управление

Персональный компьютер должен поставляться с программным комплексом мониторинга и управления, внесённым в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин, и отвечающим следующим требованиям:

- Консоль управления должна быть реализована в виде WEB-интерфейса и доступна с любого (в том числе мобильного) устройства в сети, имеющего браузер (программное обеспечение для просмотра WEB-страниц);

- Должен обеспечивать безопасность дистанционного администрирования с использованием аутентификации и шифрования при передаче данных;

- Должен обладать территориально-распределенной архитектурой, позволяющей избежать централизации управления и хранения собираемой информации при сохранении высокой доступности. Объекты мониторинга и управления должны использоваться как узлы кластера базы данных;

- Должен обеспечивать масштабируемость системы и увеличение производительности обработки событий мониторинга и управления без привлечения дополнительных вычислительных ресурсов (возможность реализации функциональным перераспределением установленных агентов);

Персональный компьютер должен осуществлять сбор следующих данных:

- версию BIOS;

- модель привода;

- модель сетевого адаптера;

- модель видеоадаптера;

- модель аудио адаптера;

- тип и количество модулей оперативной памяти;

- тип и количество процессоров (физических и логических);

- тип и количество параллельных портов;

- программное обеспечение, установленное на персональном компьютере;

- текущую загрузку процессора, оперативной памяти и сетевого адаптера;

- напряжения и скорости вращения вентиляторов;

- вывод информации о серийных номерах, комплектующих;

Дополнительно:

- Сетевой фильтр на 5 розеток;

- Гарантия не менее трех лет.

- Автоматизированное рабочее место оперативного персонала AquariusPro P30 K18 (MNT_450F/i5_7400/2х4096D4_2400/S1000_7200/DRW/VINT/KM/W10P/SAQ/IMM) (или полнофункциональный аналог):

Общие требования

Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания устройств подключаемых к сети  (220 V +10% /- 15%, 50 Hz +/- 1 Hz);

- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

- относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;

Поставляемое оборудование согласно законодательству РФ должно соответствовать действующим стандартам и нормам безопасности и электромагнитной совместимости.

Срок службы персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях.

Системные блоки на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1)°C.

Все места подключения интерфейсов MOLEX, IDE и SATA должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

Поставляемые персональные компьютеры должны быть новыми, неиспользованными. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть, как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Технические требования

Корпус:

- Форм-фактор – MiniTower;

- Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 80x80мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 92х92 или 120x120мм на передней стенке;

- Наличие USB на передней панели - не менее 2xUSB2.0

- Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 2 шт.;

- Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств не менее 2 шт.;

- Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.;

- Кнопка включения системного блока или передняя дверца корпуса, закрывающая кнопку включения системного блока, должна запираться на ключ;

- Габариты (ширина x высота х глубина) – не более 180 x 357 x 425 мм.

Блок питания:

- Мощность блока питания - не менее 450W;

- Вентилятор блока питания не менее 120мм;

- Наличие функции активной коррекции фактора мощности.

Системная плата:

- Поддержка оперативной памяти не менее 64Gb DDR4, официальная поддержка оперативной памяти DDR4 2400MHz;

- Четыре слота для установки оперативной памяти;

- Спецификация SATA, не менее – 6*Serial-ATA III 600Mb/s;

- Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 2*PCI Express x1, 1*PCI;

- Cокет M.2 3 with M key, type 2242/2260/2280 - не менее двух;

- Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов;

- Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.;

- Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports);

- Внутренние коннекторы USB3.1: 1 коннектор (поддержка 2*USB 3.1 ports);

- Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы;

- Порты на задней панели материнской платы:

- 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI, 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port, 2 x USB 2.0,4 x USB 3.0, Audio I/O port

Дополнительно:

- русифицированная базовая система ввода-вывода;

- поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS;

- разделение ролей администратора и пользователя BIOS (пароль пользователя и супервизора для BIOS);

- возможность индивидуального отключения каждого USB порта;

- возможность выборочного отключения всех портов PCI/PCI-Express;

- возможность сохранения всех настроек BIOS на USB накопитель;

- возможность присваивать, просматривать и изменять инвентарный номер системного блока в настройках BIOS (до 15 знаков);

- поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов;

- вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих (процессор, оперативная память, накопители HDD и SSD)

- возможность просмотра информации о состоянии накопителей информации с помощью данных S.M.A.R.T.;

- защита от несанкционированной модификации корневой загрузочной записи (MBR);

- возможность защиты от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM;

- возможность отключения меню загрузки, вызываемое горячей кнопкой при старте системы;

- наличие логотипа производителя системного блока в БИОС;

- возможность создания скриншотов в BIOS;

- встроенные на материнской плате предохранители для предотвращения перегрузки по току и коротких замыканий;

- защита сетевого порта от статического электричества и перепадов напряжения.

Процессор (типа Intel Core i5-7400):

- Тактовая частота – не менее 3.0 GHz;

- Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb;

- Количество ядер - не менее 4;

- Количество потоков - не менее 4;

- Технология изготовления – не более 0.014 мкм.;

- Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 65W.

Кулер для процессора:

- Максимальная скорость вращения - не менее 3000 об/мин.;

- Воздушный поток - не менее 50 CFM;

- Максимальный уровень шума - не более 37 дБ(A);

- Управление скоростью вращения - PWM.

Оперативная память:

- Тип - DDR4;

- Частота - не менее 2400MHz;

- Количество модулей - не менее 2 шт;

- Общий объем - не менее 8 Гб

Накопитель основной:

- Внешний интерфейс – SATA III;

- Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин.;

- Объем - не менее 1000 Gb.

Накопитель второстепенный:

Должна быть предусмотрена возможность установки и подключения второго накопителя.

Устройство чтения и записи:

- Тип – внутренний;

- Интерфейс – SATA;

- Скорость чтения, не менее – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 13x, CD-R: 48x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x;

- Скорость записи, не менее – DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (duallayer): 8х, DVD-R DL (duallayer): 8х, DVD-RAM: 5x;

- Среднее время доступа, не более – DVD 145 мс / CD 125 мс;

- Метод загрузки диска – выдвижной лоток.

Видеокарта:

- Графический адаптер с базовой чаcтотой 350MHz;
Поддержка DirectX 10 или выше.

- Монитор:

- Диагональ экрана не менее 27’’

- Тип матрицы TFT IPS или аналог

- Тип подсветки – WLED;

- Разрешение экрана не менее 1920x1080 (FHD);

- Соотношение сторон 16:9;

- Яркость экрана не менее 250 nits;

- Контрастность не менее 1000:1;

- Время отклика не более 6 мс;

- Углы обзора не менее 178°/178°;

- Видеовыходы: не менее одного разъема для вывода аналогового видеосигнала, не менее одного разъема для вывода цифрового видеосигнала.

- Кабеля в комплекте: VGA, Power.

Клавиатура:

- Цвет – черный;

- Количество клавиш – не менее 104;

- Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;

- Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры;

- Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом.

Мышь:

- Тип – оптическая, 1000dpi;

- Цвет – черный;

- Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки.

Операционная система:

Предустановленная лицензионная операционная система MicrosoftWindows 10 Pro OEM. Активация лицензии должна производиться в автоматическом режиме при подключении к сети интернет, на базе интегрированного в базовую систему ввода-вывода уникального ключа.

ПО резервные копирования:

Персональный компьютер должен поставляться с лицензионным ПО резервного копирования и восстановления, соответствующим требованиям:

- Возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС;

- Размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС;

- Возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива;

- Однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве изделия;

- Возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования, дополнительно устанавливаемого ПО;

- Возможность переноса архивов (как базового, так и дифференциального) из бэкап-капсулы на CD/DVD/BD диск;

- Отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве изделия;

- Возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии;

- Обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела;

- Вывод S.M.A.R.T. параметров отдельным диалогом в конце успешного окончания операции дифференциального копирования;

- Восстановление с переносом данных на другой диск, в том числе SSD, включая диск меньшего объема;

- Перенос архивов по сети.

Мониторинг и управление

Персональный компьютер должен поставляться с программным комплексом мониторинга и управления, внесённым в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин, и отвечающим следующим требованиям:

- Консоль управления должна быть реализована в виде WEB-интерфейса и доступна с любого (в том числе мобильного) устройства в сети, имеющего браузер (программное обеспечение для просмотра WEB-страниц);

- Должен обеспечивать безопасность дистанционного администрирования с использованием аутентификации и шифрования при передаче данных;

- Должен обладать территориально-распределенной архитектурой, позволяющей избежать централизации управления и хранения собираемой информации при сохранении высокой доступности. Объекты мониторинга и управления должны использоваться как узлы кластера базы данных;

- Должен обеспечивать масштабируемость системы и увеличение производительности обработки событий мониторинга и управления без привлечения

дополнительных вычислительных ресурсов (возможность реализации функциональным перераспределением установленных агентов);

Персональный компьютер должен осуществлять сбор следующих данных:

- версию BIOS;

- модель привода;

- модель сетевого адаптера;

- модель видеоадаптера;

- модель аудио адаптера;

- тип и количество модулей оперативной памяти;

- тип и количество процессоров (физических и логических);

- тип и количество параллельных портов;

- программное обеспечение, установленное на персональном компьютере;

- текущую загрузку процессора, оперативной памяти и сетевого адаптера;

- напряжения и скорости вращения вентиляторов;

- вывод информации о серийных номерах комплектующих.

  - Требования к бортовому оборудованию

    - Требования к составу бортового оборудования

В состав бортового оборудования должны входить бортовые абонентские навигационные терминалы.  Бортовой абонентский навигационный терминал должен являться средством измерения и иметь соответствующую удостоверяющую документацию (сертификат или акт испытаний в целях утверждения типа).

Бортовой терминал должен иметь открытый протокол передачи данных.

Бортовой терминал должен иметь встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS, GSM.

Требуется предусмотреть возможность подключения к абонентским терминалам датчиков и устройств:

- датчик расхода топлива или датчик уровня топлива;

- датчик включения навесного оборудования;

- кнопки передачи на сервер метки регистрации координат положения ТС;

- CAN модуля.

    - Бортовое оборудование должно являться средством измерения, что должно подтверждаться предоставлением копии сертификата соответствия, копией свидетельства об утверждении типа средств измерений либо Актом испытаний с целью утверждения типа (выданном уполномоченном органом).

    - Возможность поставки требуемого количества бортового оборудования в требуемый срок должна быть подтверждена письмом от производителя оборудования.

    - Требования к функциям бортового оборудования

Бортовое оборудование должно обеспечивать реализацию следующих основных функций:

- определение навигационных параметров объекта мониторинга (местоположение, скорость движения, курс);

- подсчет пройденного пути (пробег);

- автоматическая передача данных в ЦАПК по каналам GSM/GPRS и DATA CSD;

- запись данных во внутреннюю память при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи.

- контроль стиля вождения.

    - Технические характеристики бортового оборудования.

Технические характеристики оборудования представлены в таблице 5:

Таблица 5

Технические характеристики бортового оборудования

| Характеристики | Значение с изменением |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение питания, В | В диапазоне от менее 9,6 до более 46 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 300V длительностью не более 200 мс | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В | есть |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях менее, мА | 31 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ менее, мА | 201 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, более чем до 849 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) более, ч | 5 |
| Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть |
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть |
| Время полного заряда встроенной АКБ менее, ч | 6 |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 350 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | Более 2 |
| Количество частотно-импульсных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | Более 2 (в составе универсальных) |
| Диапазон измеряемой частоты (для сигнала типа «меандр») для работы с частотными ДУТ, Гц | 1 - 3000 |
| Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | Более 2 (в составе универсальных) |
| Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | В диапазоне от 0 до более 30 |
| Наличие встроенного резистора подтяжки для дискретных входов | есть |
| Количество управляющих выходных линий | Более 1 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 |
| Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | - |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 8 |
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля во время обычного движения автомобиля | есть |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность смены настроек по SMS | есть |
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | есть |
| Количество используемых SIM-карт | 2 |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | Более 2 |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | Более 4 |
| Функция EcoDriving | есть |
| Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | есть |
| Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть |
| Режим охраны | есть |
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | есть |
| Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | Более 15 |
| Возможность одновременной работы на интерфейсе RS-485 ДУТ (LLS) и тахографов (Штрих, Меркурий, Атол) | есть |
| Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта» и LLS-совместимыми | есть |
| Возможность выводить NMEA-строки от навигационного модуля через интерфейс RS-485 | есть |
| CAN-интерфейс | есть |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANFMS | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «Штрих», «Меркурий» | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «VDOContinental», «Атол» | есть |
| Подключение дисплея водителя DV-01 | есть |
| Возможность использовать информацию от датчиков давления в шинах «Pressure Pro», «TPMS 6-13» (от «Parkmaster»), «B-Tag» (от «Bridgestone») и TM508T22U | есть |
| Bluetooth | есть |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть |
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства без SD-карты | 510 |
| Температура хранения со встроенной АКБ8, оC | -10 … +60 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
| Встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | есть |
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Разъем для SIM-карты | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM; внутренний, nanoSIM |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,1 |
| Является средством измерения (имеет протокол испытаний в целях утверждения типа) | да |

    - Требования к монтажу бортового оборудования

Надежность Комплекса в плане бортового оборудования должна обеспечиваться соблюдением следующих требований:

- Монтаж бортового оборудования должен быть произведён на территории и с использованием SIM карт Заказчика, силами Подрядчика с привлечением сертифицированных специалистов.

- Монтаж бортового оборудования должен быть осуществлён в защитном антивандальном корпусе, провода должны быть проложены в защитной гофрированной трубе ПВХ.

- Монтаж бортового оборудования должен быть осуществлён за приборной панелью ТС либо в другой технологической полости способом, исключающим прямой доступ к бортовому оборудованию.

- Монтаж бортового оборудования должен исключать повреждение или отключение бортового оборудования и его компонентов при нормальной эксплуатации ТС.

- Монтаж бортового оборудования не должен нарушать работу ТС и их компонентов.

- Монтаж бортового оборудования должен быть осуществлён таким образом, чтобы при отключении «массы» ТС, питание на ботовое оборудование не поступало.

- Монтаж и пуско-наладка бортового оборудования должны обеспечивать корректную передачу данных в Систему.

- При монтаже бортового контроллера должны быть опломбированы: корпус бортового контроллера, место крепления к ТС, места подключения проводов к бортовому контроллеру и бортовой сети ТС, компоненты ТС, затрудняющие доступ к бортовому оборудованию.

- Подрядчик должен осуществлять монтаж бортового оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 54942-2012, ГОСТ 31972-2013, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003.

- Взаимодействие при монтаже бортового оборудования Заказчик и Подрядчик осуществляют посредствам мобильного приложения, входящего в состав программного обеспечения системы, по следующему алгоритму:

- Подрядчик в течении 5-ти дней после дат заключения договора предоставляет Заказчику доступ в мобильное приложение.

- Заказчик размещает заказ на проведение монтажа с указанием реквизитов ТС, времени и места проведения работ.

- Заказчик и Подрядчик согласовывают место и время проведения работ.

- По завершении работ Подрядчик предоставляет акт выполненных работ и фотоотчёт (содержит общий снимок ТС с гос. номером и снимок места установки бортового оборудования), путём загрузки данных для соответствующей заявки Заказчика в мобильное приложение.

- Состав и содержание работ

Внедрение Комплекса должно производиться по этапам, указанным в таблице 6

Таблица 6

Этапы внедрения Комплекса

| № этапа | Этап | Содержание работ | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление прав использования и установка программного обеспечения | Предоставлены права использования программного обеспечения. Выполнена установка, настройка, программного обеспечения. Зафиксирована первичная передача телематических данных на телематических сервер. Получен доступ к сервису верификации данных. Проведены предварительные испытания работы программного обеспечения | - Рабочая инструкция пользователя - Рабочая инструкция администратора. - Программа и методика испытаний - Протокол предварительных испытаний - Акт приема-передачи |
|  | Поставка резервного бортового оборудования с обязательством монтажа на ТС | Выполнена поставка резервного бортового оборудования в филиалы Заказчика | Акт приема-передачи оборудования |
| 2. | Поставка персональных компьютеров АРМ | Выполнена поставка персональных компьютеров в филиалы Заказчика | Акт приема-передачи оборудования |
|  | Установка и настройка бортового оборудования автотранспорта | Произведена поставка, установка и пуско-наладка бортового оборудования. Проведены испытания функционирования оборудования. | Акт монтажа бортового оборудования, фотоотчёт. |
| 3. | Разработка и настройка интеграционных механизмов | Выполнена разработка в части интеграции с ГИС Выполнена разработка в части интеграции с ИС АиСТ | - Техническая спецификация на разработки - Функциональная спецификация на разработки - Рабочие инструкции - Протокол предварительных испытаний |
|  | Подготовка к опытной эксплуатации. | Выполнена настройка доступа к системе и мобильному приложению. Проведены приемочные испытания Системы и ее интеграции с ГИС и ИС АиСТ. | Протокол приемочных испытаний |
|  | Обучение пользователей | Проведено обучение пользователей. | Протокол подготовки пользователей |
|  | Опытная эксплуатация | Проведена опытная эксплуатация Произведен ввод в промышленную эксплуатацию. | - Паспорт информационной системы. - Акт ввода в промышленную эксплуатацию. |

- Порядок контроля и приемки комплекса

  - Общие требования

Результаты выполнения работ по установке и настройке и порядок их предъявления оформляются в порядке, установленном договорами на монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования для создания комплекса спутникового мониторинга автотранспорта.

Для проведения испытаний формируется комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика.

  - Порядок проверки бортового оборудования

Проверка бортового оборудования осуществляется путём:

- фиксации первичной передачи телематической информации о географических координатах и состоянии подключенных входных линий на телематическом сервере Заказчика.

- предоставления акта выполненных работ и фотоотчёта через мобильное приложение.

  - Виды испытаний

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемой системы требованиям технического задания в соответствии с программой и методикой испытаний.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций Системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций системы устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные испытания Системы;

- приемочные испытания Системы;

  - Состав, объем и методы испытаний Комплекса

Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой функциональности техническим требованиям, и возможности эффективного использования функциональности в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» должен быть проведен комплекс функциональных, технических и организационных мероприятий:

- присвоение пользователям ролей для работы в системе;

- предоставление списка и состав членов комиссии, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания протоколов предварительных и приемочных испытаний.

Для проверки выполнения заданных функций Системы должно быть проведено интеграционное тестирование. Тестирование проводится может быть разделено на предварительное и приемочное.

Предварительное тестирование проводится на тестовых данных.

Приемочное тестирование должно проводиться на готовой к работе, полностью наполненной данными системе и должно подтверждать факт передачи рабочих данных.

Все замечания должны быть зафиксированы в «Реестре замечаний» и устранены согласно утвержденному «Графику устранения замечаний».

Результаты тестирования должны утверждаться в «Протоколе предварительных испытаний», «Протоколе приемочных испытаний».

После исправления замечаний, проводится повторное тестирование исправленных ошибок.

Результаты тестирования исправлений замечаний должны утверждаться в «Протоколе устранения замечаний».

  - Гарантийная поддержка

Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик за свой счет осуществляет гарантийную поддержку составляет 12 месяцев после ввода систему в промышленную эксплуатацию.

В течение срока гарантийной поддержки Подрядчик осуществляет:

- исправление выявленных после ввода системы в промышленную эксплуатацию ошибок и отклонений от подходов, допущений и форматов, согласованных с Заказчиком на этапе разработки документов.

- восстановление работоспособности системы при наступлении гарантийного случая.

- замену бортового оборудования в случае его не корректной работы либо поломки в результате не гарантийного случая.

- замену бортового оборудования в случае его не корректной работы либо поломки в результате гарантийного случая осуществляется из ЗИП Подрядчика.

- замену бортового оборудования в случае его не корректной работы либо поломки в результате не гарантийного случая осуществляется из ЗИП Заказчика. В случае отсутствия ЗИП замена не осуществляется.

- предоставление Заказчику отчёта о проведённом гарантийном/не гарантийном обслуживании посредством мобильного приложения, с предоставлением заключения о причине возникновения неисправности и фотоотчётом.

Результат работы системы считается ошибкой или недочетом, если он явно не соответствует требованиям, сформулированным в проектной документации к Системе.

  - Требования к технической поддержке Комплекса

Подрядчик в ходе опытной эксплуатации и гарантийной поддержки должен обеспечить:

- верификацию телематических данных (трека) посредством ППБИП;

- исправление ошибок, выявленных в процессе работы Системы;

- тестирование изменений до переноса в Систему;

- перенос изменений в Систему;

- мониторинг и обеспечение работоспособности сервисов и программных компонентов Системы;

- мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы;

- диагностику и восстановление работоспособности Системы после технических и системных сбоев, серверного и сетевого оборудования;

- мониторинг осуществления основных автоматически выполняемых действий Системы для поддержания ее работоспособности;

- планирование и проведение планово-профилактических мероприятий с целью поддержания исправного состояния Комплекса;

- организацию проведения аварийно-восстановительных мероприятий;

- предоставление информации о ходе проведения аварийно-восстановительных мероприятий;

- проведение 10 выездов (для каждого филиала Заказчика) для проведения простого ремонта компонентов Системы, связанных с устранением нарушений их работы вследствие наступления не гарантийного случая или полной переустановки, в том числе на другие ТС (или установки на новые  ТС) бортового оборудования.

Формат взаимодействия в рамках технической поддержки должен быть двусторонне утвержден Заказчиком и Подрядчиком в формате регламента.

- Подготовка объекта автоматизации

- Подготовка информации

Для реализации функций и задач Комплекса будет подготовлена и направлена Подрядчику информация:

- список сотрудников, отвечающих за процесс актуализации информации;

- список и состав ключевых пользователей, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания результирующих документов;

- форматы разрабатываемых протоколов.

- Инсталляция прикладного программного обеспечения

Должна быть произведена Подрядчиком на территории Заказчика с привлечением квалифицированных специалистов Подрядчика.

- Мероприятия по обучению персонала

Обучение пользователей должно проходить на территории исполнительной дирекции и филиалов Заказчика либо удалённо с посредством видеоконференций в соответствии с программой и графиком обучения. Программа и график обучения должны быть составлены Подрядчиком и согласованы с Заказчиком.

Подрядчик должен провести обучение специалистов заказчика основным операциям, связанным с диагностикой, простым ремонтом и заменой бортового оборудования в процессе монтажа бортового оборудования.

- Требования к документированию

- Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней представляется в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане выполнения работ.

- Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком.

Перечень необходимых документов определяется требованиями Заказчика по документированию проектов при внедрении информационных систем.

Перечень подлежащих разработке документов и краткое содержание документов приведено в Таблице 7.

Таблица 7

Перечень подлежащих разработке документов

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональная спецификация на разработки | Описание информации по функциональному описанию выбранного объекта проектирования (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных). |
| 2 | Техническая спецификация на разработки | Фиксация технических параметров разработок, входящих в объем информационной системы, в том числе для технического описания программ конвертации данных. |
| 3 | Программа и методика испытаний | Содержит: - перечень объектов и функций испытаний; - состав предъявляемой документации; - описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Системы; - описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; - условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов; - очередность испытаний частей Системы; - порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний; - условия и порядок функционирования частей Системы и Системы в целом; - продолжительность опытной эксплуатации, достаточной для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы; - порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации; критерии приемки Системы |
| 4 | Паспорт информационной системы | Содержит техническое описание информационной системы, информацию об аппаратном и программном обеспечении компонентов системы, технологиях ввода и получения данных, описание архитектуры системы, портах и протоколах взаимодействия систем, схемах контроля доступа. |
| 5 | Рабочая инструкция пользователя | Содержит: - назначение Системы, ее цели и задачи; - требования к аппаратному обеспечению; - подготовка к работе (пошаговая инструкция для запуска Системы); - описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение); - аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Системы); - рекомендации по освоению, для всех групп пользователей. В Инструкциях пользователей отображается порядок действий пользователей в системе для получения тех или иных результатов. Инструкция пользователя составляется для каждого процесса, в котором он принимает непосредственное участие. |
| 6 | Рабочая инструкция администратора | - назначение и порядок применения Системы; - общие принципы и логика работы Системы; - обязанности администратора и связанные с ними операции; - обязательность, регулярность и очередность выполнения всех операций; - порядок выполнения каждой операции; - проблемы в работе Системы и способы их решения. |
| 7 | Протокол подготовки пользователей | Документ содержит информацию о результатах подготовки пользователей. |
| 8 | Протокол предварительных испытаний | Документ содержит заключение о возможности (невозможности) приёмки функциональности Системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. |
| 9 | Акт ввода в опытную эксплуатацию | В документе фиксируется факт завершения проведения приемочных испытаний и допуск функциональности к опытной эксплуатации |
| 10 | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | В документе фиксируются результаты проведения опытной эксплуатации Системы, перечень устраненных замечаний, скорректированной документации и готовности системы к промышленной эксплуатации |
| 11 | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний. |

- Источники разработки

ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам.

ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

СО34.04.181-2003 Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- Требования к подрядчику

Подрядчик должен иметь возможность гарантийного обслуживания бортового оборудования (средства измерения), что должно быть подтверждено письмом от производителя оборудования.

Подрядчик должен обладать опытом оказания услуг по поставке и установке бортового оборудования в количестве не менее 2 000 шт. за последние 2 года – подтверждается предоставлением копий ТТН на поставку бортового оборудования и копиями договоров на поставку бортового оборудования.

Подрядчик должен иметь опыт одновременного контроля не менее 11 000 объектов в системе мониторинга – подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ.

Подрядчик должен быть правомочен осуществить поставку, пуско-наладку и обслуживание серверного программного обеспечения – подтверждается удостоверяющим письмом от производителя программного обеспечения.

В штате Подрядчика должно быть не менее 12 квалифицированных специалистов, сертифицированных производителем программного обеспечения – подтверждается копиями сертификатов, копиями трудовых договоров. Подрядчик должен выполнять работы по монтажу бортового оборудования в соответствии ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 54942-2012, ГОСТ 31972-2013, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003 – подтверждается предоставлением соответствующего сертификата.

Подрядчик должен иметь опыт реализации проекта, аналогичного по времени и территориальному распределению (монтаж аналогичного оборудования не менее чем в 10 областях РФ в течении не более 6 месяцев) за последние 2 года – подтверждается копиями актов выполненных работ/заказ-нарядов с указанием регионов проведения работ.

Подрядчик должен обладать лицензией на телематические услуги – подтверждается предоставлением копии соответствующей лицензии.

Исключительное право на разработанное по Договору в КИСУР (ПО SAP) программное обеспечение, далее Программа, принадлежит Заказчику.

Подрядчик вправе использовать Программу для собственных нужд (без получения коммерческой выгоды) на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Подрядчик не вправе использовать исходные коды (части) разработанной по Договору Программы при разработке другого программного обеспечения для третьих лиц без согласия Заказчика.

Подрядчик не имеет права передавать копию исходных материалов Программы, копию исходных кодов Программы или копию самой Программы на каких-либо условиях третьей стороне без письменного согласия на то Заказчика.

Работы по разработке ПО в КИСУР (ПО SAP) должны оказываться Подрядчиком в соответствии с регламентирующими документами Заказчика, которые будут им разработаны, согласованы и предложены к применению в рамках договора. Указанные документы будут применяться сторонами в части, не противоречащей настоящим техническим требованиям и условиям заключенного договора.

Подрядчик должен иметь возможность и опыт использования мобильного приложения для управления сервисными работами – подтверждается предоставлением копий Актов выполненных работ по разработке мобильного приложения, либо предоставления доступа (обслуживания), копией положительного отзыва от заказчика.