- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главного инженера-

- начальник УПБ и ПК филиала

- ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

- _______________ В.Н. Русанов

- «11»        февраля        2021 г.

Техническое задание

на поставку комплектов инструмента с изолированными рукоятками до 1000В для филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».

| № п/п | Наименование параметров | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и тип. | Комплект инструмента с изолированными рукоятками до 1000В. |
| 2. | Область применения и назначения. | Комплект ручного изолирующего инструмента предназначен для выполнения работ на токоведущих частях электроустановок до 1000 В, в качестве основного электрозащитного средства. В комплект входит: 5 отверток, пассатижи, бокорезы, круглогубцы. |
| 3. | Наличие сертификации. | Российская сертификация. |
| 4. | ГОСТ или ТУ, нормативные документы. | ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) «Ручные инструменты для работ в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока». |
| 5. | Технические требования изолирующему инструменту: |  |
|  | - номинальное напряжение (кВ) | 1 |
| 6. | Общие требования к комплекту: |  |
|  | - отвертка диэлектрическая шлицевая 5,5×125 мм до 1000 В, шт. | 1 |
|  | - отвертка диэлектрическая шлицевая 4,0×100 мм до 1000 В, шт. | 1 |
|  | - отвертка диэлектрическая шлицевая 3,0×75 мм до 1000 В, шт. | 1 |
|  | - отвертка диэлектрическая крестовая РН2×100 (125) мм до 1000В, шт. | 1 |
|  | - отвертка диэлектрическая крестовая РН 1×80 (100) мм до 1000В, шт. | 1 |
|  | - пассатижи силовые комбинирован-ные 180 мм до 1000 В, шт. | 1 |
|  | - бокорезы усиленные изолирован-ные 180 мм до 1000В, шт. | 1 |
|  | - круглогубцы изолированные 160-180 мм до 1000В, шт. | 1 |
| 7. | Дополнительные требования к комплекту: |  |
|  | - маркировка | На рукоятках ручного изолирующего инструмента должна быть нанесена маркировка: «до 1000В». |
|  | - изолирующие части | Изолирующее покрытие должно быть нанесено на рукоятку и стержень отверток; причем толщина изоляции на расстоянии не менее 30 мм от неизолированной рабочей части не должна превышать 2 мм. Изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изоляционного материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску. |
|  | - изоляция стержней отверток | Максимальная длина неизолированного стержня 15 мм. |
|  | - предохранительный упор | У пассатижей, круглогубцев, бокорезов, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента. |
| 8. | Наличие заводской документации. | Паспорт. |
| 9. | Гарантийный срок эксплуатации. | 12 мес. |
| 10. | Условия перевозки и хранения. | Сумка из синтетической износостойкой ткани, предотвращающей от загрязнений и увлажнений. Сумка должна быть удобна для транспортировки и надежно закрываться, иметь заплечный ремень, а также прошита по отделениям. Размер сумки, мм (не более): 400×300×200. |
| 11. | Количество, комплектов | 150 |
| 12. | Срок поставки | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| 13. | Адрес поставки | Товар доставляется Покупателю грузоперевозчиком по адресу: 308023 г.Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17, за счет средств Поставщика. |

Руководитель службы охраны труда                                                  С.В. Зленко

Кирсанов К.А.

24-41-07