ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Рязаньэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ________________ К.С. Михайленко «___»______________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» __________________А.И. Лопатин «___»______________ 2022 г. СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» __________________А.В. Звягинцев «___»______________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_62_74

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования по модернизации сети связи и АТС филиала Рязаньэнерго

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А. А. Бритько «___»______________ 2022 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник УКиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» _______________А.Б. Рязанов «___»___________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

г. Рязань, 2022г.

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Реквизиты Заказчика:	3

3.	Основание на закупку и выполнение работ	3

4.	Плановые сроки выполнения поставки и выполнения работ	3

5.	Подрядчик	3

6.	Проектная документация	3

7.	Место выполнения работ…………………………………………………………………………………….………………………………..3

8.       Назначение и цели работ	4

9.	Техническая характеристика работ	4

10.	Требования к Подрядчику	5

11.	Общие требования к поставляемому оборудованию	5

12.	Условия гарантийного обслуживания	5

13.	Условия и требования к поставке	6

14.	Основные требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ	6

15.	Правила контроля и приемки работ	7

16.	Исполнительная документация	7

17.	Гарантия на выполненные работы	8

18.	Порядок и условия оплаты	8

19.	Особые условия	8

20.	Приложение 1	9

- Общие сведения

1.1. Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» с целью оптимального выбора Подрядчика оборудования связи и проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, далее – Оборудование, для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго».

Техническое задание определяет требования к Оборудованию и работам. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться до подписания Договора на поставку Оборудования и проведения СМР.

Техническое задание является неотъемлемой частью документации для проведения процедуры выбора Подрядчика.

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго».

- Реквизиты Заказчика:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Место нахождения юридического лица:

603001, Россия, Нижегородская обл.,

Нижний Новгород, Рождественская ул., д. 33

ИНН 6901067107, КПП 771501001

ОКПО: 75720657

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»

390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12

ИНН: 5260200603, КПП: 623443001,

Расчетный счет: 40702810600012702001,

кор. счет: 30101810700000000764

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество)

«Приволжский» в г. Нижнем Новгороде

БИК: 042202764 ¬¬ ОГРН: 1075260020043

- Основание на закупку и выполнение работ

Инвестиционная программа филиала Рязаньэнерго ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 – 2023г.г. (RYE-01816-000 «Приобретение и замена АТС»).

- Плановые сроки выполнения поставки и выполнения работ

Начало – с момента подписания договора.

Окончание – 30.12.2022 г.

- Подрядчик

Подрядчик определяется по итогам конкурсной процедуры.

- Проектная документация

Проектная документация: 62/2022/13-СДТС – «Модернизация сети связи и АТС».

- Место выполнения работ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | филиал Рязаньэнерго | Рязанская обл., г. Рязань, ул. МОГЭС, 12 |

- Назначение и цели работ

  - Назначение:

    - Организация комплекса корпоративной и диспетчерской телефонной связи для абонентов филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» в соответствии с проектом №62/2022/13-СДТС –– «Модернизация сети связи и АТС».

    - Создание единой сети телефонной связи с единой системой и планом телефонной нумерации.

    - Организация диспетчерских каналов связи для обеспечения оперативного управлению электрической сетью филиала «Рязаньэнерго».

    - Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры.

  - Цель:

- обеспечение удалённого соединения абонентов ведомственной телефонной связи;

- повышение эффективности диспетчерского управления;

- улучшение ведения режимов и производственных процессов;

- обеспечение надёжной связи между ЦУС и энергообъектами;

- осуществление удаленных групповых и индивидуальных команд;

- оснащение структурных подразделений средствами цифровой связи;

- снижение эксплуатационных расходов на проведение АВР и ТО.

- Техническая характеристика работ

  - Объем и характеристики работ, состав и количество оборудования выполняются в соответствии с проектом	62/2022/13-СДТС – «Модернизация сети связи и АТС». Изменения представленных решений выполняются в соответствии с п.19 настоящего технического задания.

  - При реализации проекта и в случае применения технических решений, отличных от представленных в проекте, должны быть учтены следующие требования к функционированию сети связи и АТС:

    - Миграция с существующей АТС на вновь проектируемую;

    - Настройка схемы резервирования active-active;

    - Установка, настройка IP телефонных аппаратов на уроне РЭС и ИА;

    - Настройка плана нумерация;

    - Подключение медиа шлюзов для осуществления резервирования по  существующим интерфейсам Е1;

    - Переключение всех существующих интерфейсов АДАСЭ на вновь устанавливаемую АТС;

    - Установка медиа шлюзов на уроне РЭС настройка базовой конфигурации;

    - Подключение по протоколу SIP абонентских терминалов (VoIP-телефонов) и многопортовых абонентских шлюзов как от производителя, так и других производителей – без привязки функционала и лицензирования к решениям только производителя;

    - Подключение других АТС по протоколу SIP/SIP-I/SIP-T.

    - Резервная обработка медиапотоков через модули медиасерверов от производителя;

    - Наличие веб-интерфейса управления для оператора АТС;

    - Наличие регулировки CPS для транков.

  - Поставка материально-технических ресурсов на объекты осуществляется в соответствии со спецификацией проекта 62/2022/13-СДТС – «Модернизация сети связи и АТС», указанной в Приложении №1 к ТЗ.

  - Оборудование размещается в помещениях согласно проекту 62/2022/13-СДТС – «Модернизация сети связи и АТС».

  - Электропитание оборудования осуществляется от существующих систем электропитания согласно проекту.

  - После выполнения комплекса согласно работ система телефонной связи передается в промышленную эксплуатацию.

  - Материалы для выполнения строительно-монтажных работ предоставляются Подрядчиком.

- Требования к Подрядчику

  - Участники закупки должны соответствовать требованиям, указанным в закупочной документации.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

  - Оборудование должно быть сертифицировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

    - ГОСТ 26.205-88  «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

    - ГОСТ Р 51179-98,  ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

    - номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно обеспечивать:

    - передачу данных с использованием существующей на сети IP адресацией;

    - возможность локальной и удаленной переконфигурации аппаратуры;

    - удаленную диагностику аппаратуры, как по служебным, так и по сторонним каналам связи.

  - Предпочтение будет оказано оборудованию, отвечающему следующим требованиям:

    - для производителей – положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

    - для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

    - сертификат соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

  - Обязательно наличие технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки и технической эксплуатации.

- Условия гарантийного обслуживания

  - Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

  - Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами (сертификатами) на каждое изделие.

  - Подрядчик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр  (собственный или на договорной основе). Сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

  - Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Подрядчика.

  - Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи или товарной накладной.

- Условия и требования к поставке

  - Оборудование должно поставляться транспортом Подрядчика. Накладные и транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в ТУ и документации фирмы-изготовителя.

  - Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в Договоре на поставку оборудования.

  - Объем и комплектность поставки должны соответствовать требованиям п. 9. настоящего ТЗ.

  - Оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2022 года.

  - Одновременно с поставкой оборудования Подрядчик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

  - сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

  - сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации Минкомсвязи России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

  - Одновременно с поставкой оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

  - паспорт;

  - комплект электрических схем;

  - руководство по эксплуатации;

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок с момента уведомления Заказчика о выявленных дефектах.

- Основные требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

  - СНиП;

  - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

  - ГОСТ 24.208 - 80. Документация на АСУ, требования к содержанию документов стадии "Ввод в эксплуатацию".

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями».

  - Руководящими документами;

  - Отраслевыми стандартами и др. документами.

- В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

- Составлен и согласован с Заказчиком проект производства работ (ППР) и графики их выполнения;

- До выполнения работ провести необходимые согласования и оформить наряд-допуск в установленном порядке;

- Монтажные и пуско-наладочные работы должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

- Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика и, при необходимости, отключение монтируемых объектов и подготовку рабочего места.

- В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения проекта должны быть согласованы с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» и отражены в рабочей документации.

- Правила контроля и приемки работ

  - В процессе производства работ должно осуществляться ведение журнала выполнения работ, отражающего последовательность, сроки, качество работ, готовность отдельных участков, а также журнала авторского надзора проектной организации и заказчика.

  - Приемочный контроль качества осуществляется при завершении монтажа объекта.

  - Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ, в актах испытания объекта под нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ.

  - Руководители, участвующие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, совместно с представителями ПАО «Россети Центр» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

  - Представители проектной организации вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.

  - Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний и исполнительную документацию.

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

  - Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Исполнительная документация

  - Состав исполнительной документации:

- Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

- Протоколы измерений;

- Сертификаты на используемое оборудование, кабельную продукцию и материалы.

- Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в составе, предусмотренном «Единым руководством по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи. Утв. зам. министра связи СССР, 01.10.91, М., СКТБ, 1990».

  - Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером подрядной организации, а также должностными лицами, ответственными за достоверность приведенных в документации данных и согласована с проектной организацией.

- Гарантия на выполненные работы

  - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.

  - Гарантийный срок выполненных работ наступает с момента подписания сторонами Акта законченного строительством объекта и составляет не менее 12 месяцев.

  - В рамках гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации с внесением необходимых изменений в рабочую документацию по проекту.

- Порядок и условия оплаты

  - Оплата работ по договору осуществляется путем безналичного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

- Особые условия

  - Работы по корректировке существующей проектной документации либо разработке новой проектной документации выполнить организацией, имеющей соответствующие разрешающие документы (допуски СРО, лицензии).

  - Сроки выполнения и согласования ПСД в филиале не должны превышать один календарный месяц с момента подписания договора.

  - Стоимость изменений (корректировки ПСД или разработка новой, ее согласования и т.д.) должна быть включена в стоимость поставки оборудования и выполняемых работ, при этом общая стоимость поставляемого оборудования и выполняемых работ совместно с корректировкой существующей проектной документации либо разработкой новой проектной документации не должна превышать предельную стоимость закупки.

  - Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии строительства и пуско-наладочных работ сети, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и при необходимости вносятся изменения в проект.

  - Проведение обучения 2 сотрудников заказчика для установки и администрирования комплекса УАТС на площадке заказчика.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование продукции/характеристики | ИТОГО кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерский сегмент УПАТС |  |  |
| 1. | Комплект оборудования и ПО системы диспетчерской телефонной связи УПАТС Eltex ECSS-10 и транковый шлюз |  |
| 1.1 | Опция ECSS-SC-14 на 100 абонентов и 40 одновременных соединений | 2 |
| 1.2 | Опция ECSS-C-10 на 10 одновременных соединений | 2 |
| 1.3 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-REC-1 на поканальную запись разговоров, 100 каналов | 1 |
| 1.4 | Опция ECSS-IVR для активации функционала голосового меню | 1 |
| 1.5 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-BAS | 184 |
| 1.6 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-BAS+ | 184 |
| 1.7 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-ADV | 184 |
| 1.8 | Резервирование active-active ECSS-RSL | 1 |
| 1.9 | Токен для активации лицензии ECSS-10 AuP | 2 |
| 1.10 | Шасси цифрового шлюза SMG-1016M: 4 слота для субмодулей C4Е1, 6 слотов для субмодулей SM-VP-M300, 2 слота для модулей питания PM160-220/12 и PM100-48/12 | 1 |
| 1.11 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | 1 |
| 1.12 | Субмодуль С4Е1 на 4 канала Е1 | 4 |
| 1.13 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | 2 |
| 1.14 | Шасси цифрового шлюза SMG-1016M: 4 слота для субмодулей C4Е1, 6 слотов для субмодулей SM-VP-M300, 2 слота для модулей питания PM160-220/12 и PM100-48/12 | 1 |
| 1.15 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | 1 |
| 1.16 | Субмодуль С4Е1 на 4 канала Е1 | 1 |
| 1.17 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | 1 |
| 1.18 | Кабель от АТС до кросса – 20 м. (18х2) | 1 |
| 1.19 | Токен для активации лицензии ECSS-10 AuP | 1 |
| 1.20 | Опция ECSS-AP-100 на автоматическое конфигурирование 100 абонентских устройств | 2 |
| 1.21 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - SMG-1016M - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 1.22 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, SMG-1016M, 3 календарных года | 1 |
| 1.23 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - SM-VP-M300 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 1.24 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, SM-VP-M300, 3 календарных года | 1 |
| 1.25 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - С4Е1 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 1.26 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, С4Е1, 3 календарных года | 1 |
| 1.27 | Консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex пакет ADVANCED-15: 24х7, 3 месяца, 30 обращений | 12 |
| 2. | Комплект GSM-шлюз |  |
| 2.1 | GoIP 32 - GSM-шлюз на 32 сим-карты | 1 |
| 2.2 | GoIP 32 - GSM-шлюз на 32 сим-карты | 1 |
| 3. | Оконечные устройства диспетчеров ОТУ ОС |  |
| 3.1 | Телефон Yealink SIP-T48U | 12 |
| 3.2 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 24 |
| 3.3 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 12 |
| 3.4 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 12 |
| 4. | Оконечные устройства диспетчеров ОТУ РС |  |
| 4.1 | Телефон Yealink SIP-T48U | 21 |
| 4.2 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 42 |
| 4.3 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 21 |
| 4.4 | Телефон Yealink SIP-T48U | 21 |
| 4.5 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 42 |
| 4.6 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 21 |
| 4.7 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 42 |
| 5. | Оконечные устройства старшего диспетчера ОТУ РС |  |
| 5.1 | Телефон Yealink SIP-T48U | 2 |
| 5.2 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 4 |
| 5.3 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 2 |
| 5.4 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 2 |
| 6. | Оконечные устройства диспетчера ОСО |  |
| 6.1 | Телефон Yealink SIP-T48U | 4 |
| 6.2 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 8 |
| 6.3 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 4 |
| 6.4 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 4 |
| 7. | Оконечные устройства сотрудников ЦУС |  |
| 7.1 | Телефон Yealink SIP-T31P с БП | 24 |
| 7.2 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 24 |
| 8. | Оконечные устройства дежурного/оперативного персонала на ПС |  |
| 8.1 | Телефон Yealink SIP-T31P с БП | 30 |
| 8.2 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 30 |
| 9. | Оконечные устройства дежурного/оперативного персонала в РЭС |  |
| 9.1 | Телефон Yealink SIP-T33G с БП | 36 |
| 9.2 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 36 |
| 9.3 | Лицензия YDMP Basic Package (100 licenses) на 100 ТА | 2 |
| 9.4 | Гарнитура BH72 with Charging Stand UC Black USB-A | 24 |
| 9.5 | Гарнитура (спикерфон) CP900 with dongle UC | 4 |
| 9.6 | Гарнитура BH72 with Charging Stand UC Black USB-A | 2 |
| Корпоративный сегмент УПАТС |  |  |
| 10. | Комплект оборудования и ПО системы корпоративной телефонной связи УПАТС Eltex SMG-500 |  |
| 10.1 | IP АТС SMG-500: 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, до 4 портов Е1 | 2 |
| 10.2 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | 2 |
| 10.3 | Субмодуль на 4 канала Е1 | 2 |
| 10.4 | Опция SMG500-PBX-250 для активации модуля ECSS-10 на 250 SIP-регистраций с поддержкой функции BLF на цифровом шлюзе SMG-500 | 2 |
| 10.5 | Опция SMG500-REC для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на цифровом шлюзе SMG-500 | 2 |
| 10.6 | IP АТС SMG-500: 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, до 4 портов Е1 | 1 |
| 10.7 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | 1 |
| 10.8 | Субмодуль на 4 канала Е1 | 1 |
| 10.9 | Токен для активации лицензии ECSS-10 AuP | 1 |
| 10.10 | Опция ECSS-AP-100 на автоматическое конфигурирование 100 абонентских устройств | 2 |
| 10.11 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - SMG-500 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 10.12 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, SMG-500, 3 календарных года | 1 |
| 10.13 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - SM-VP-M300 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 10.14 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, SM-VP-M300, 3 календарных года | 1 |
| 10.15 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - С4Е1 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года | 1 |
| 10.16 | Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, С4Е1, 3 календарных года | 1 |
| 11. | Оконечные устройства сотрудников филиала, SIP |  |
| 11.1 | Телефон Yealink SIP-T48U | 50 |
| 11.2 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP43 | 20 |
| 11.3 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U (OH-1015A0502000U-VDE) | 50 |
| 11.4 | Телефон Yealink SIP-T31P с БП | 250 |
| 11.5 | Телефон Yealink SIP-T58W Pro with camera | 20 |
| 11.6 | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем Yealink EXP50 | 20 |
| 11.7 | Блок питания 2A, для телефона Yealink SIP-T48U | 20 |
| 12. | Оконечные устройства сотрудников филиала, DECT |  |
| 12.1 | DECT-менеджера Yealink W90DM | 2 |
| 12.2 | Базовая станция DECT Yealink W90B | 18 |
| 12.3 | DECT-трубка Yealink W59R | 75 |
| 12.4 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 320 |
| 12.5 | Лицензия YDMP Basic Package (100 licenses) на 100 ТА | 3 |
| 13. | Сетевая инфраструктура корпоративного сегмента |  |
| 13.1 | Ethernet-коммутатор MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC | 14 |
| 13.2 | Ethernet-коммутатор MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC | 33 |
| 13.3 | SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | 42 |
| 13.4 | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 1м | 7 |
| 13.5 | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 2м | 7 |
| 13.6 | Ethernet-коммутатор MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC | 2 |
| 13.7 | Модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W | 2 |
| 13.8 | SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | 2 |
| 14. | Оборудование для подключения ПС по протоколу АДАСЭ в РЭС |  |
| 14.1 | Шлюз VoIP SIP (2 Еth + 16 мест для ТЧ, FXO, FXS), GIP16 | 6 |
| 14.2 | Блок питания имп. Uвх. ~220 В, 1U М БП220 | 6 |
| 14.3 | 2 линии обычных ТА, 1U М2 КЛЦ | 6 |
| 14.4 | 2 двухпроводные линии АТС, 1U М2 КЛА | 6 |
| 14.5 | 2 канала ТЧ (1200/1600 Гц), 1U М2 КДС | 36 |
| 14.6 | Шлюз VoIP SIP (2 Еth + 16 мест для ТЧ, FXO, FXS), GIP16 | 1 |
| 14.7 | Блок питания имп. Uвх. ~220 В, 1U М БП220 | 1 |
| 14.8 | 2 линии обычных ТА, 1U М2 КЛЦ | 2 |
| 14.9 | 2 двухпроводные линии АТС, 1U М2 КЛА | 2 |
| 14.10 | 2 канала ТЧ (1200/1600 Гц), 1U М2 КДС | 2 |
| 15. | Оборудование голосового шлюза/конвертора КТЧ в SIP для Рязанского участка |  |
| 15.1 | Базовый блок МС04-DSL-3U (кассета для плат, кроссплата на 21 слот) | 1 |
| 15.2 | Центральная плата SW-01 (Switch 32Е1, 1x10/100/1000BaseTx, 1х1000Base-X SFP; 1 слот) | 2 |
| 15.3 | Плата PS-48 (Преобразователь напряжения 48/12 В, 30 Вт) | 2 |
| 15.4 | Плата VF-08-Е (8 каналов ТЧ, 2/4-x пр. с программированием параметров; 1 слот) | 4 |
| 15.5 | Плата FS-08 (8 абонентских окончаний для ТА; 1 слот) | 5 |
| 15.6 | Плата VE-01 (VoIP шлюз: плата конвертации TDM каналов в IP; SIP; 1 слот) | 1 |
| 15.7 | Центральная плата SW-01 (Switch 32Е1, 1x10/100/1000BaseTx, 1х1000Base-X SFP; 1 слот) | 1 |
| 15.8 | Плата PS-48 (Преобразователь напряжения 48/12 В, 30 Вт) | 1 |
| 15.9 | Плата VF-08-Е (8 каналов ТЧ, 2/4-x пр. с программированием параметров; 1 слот) | 1 |
| 15.10 | Плата FS-08 (8 абонентских окончаний для ТА; 1 слот) | 2 |
| 15.11 | Плата VE-01 (VoIP шлюз: плата конвертации TDM каналов в IP; SIP; 1 слот) | 1 |
| 16. | Оборудование голосового шлюза/конвертора КТЧ в SIP для ЦУС |  |
| 16.1 | Базовый блок МС04-DSL-3U (кассета для плат, кроссплата на 21 слот) | 1 |
| 16.2 | Центральная плата SW-01 (Switch 32Е1, 1x10/100/1000BaseTx, 1х1000Base-X SFP; 1 слот) | 2 |
| 16.3 | Плата PS-48 (Преобразователь напряжения 48/12 В, 30 Вт) | 2 |
| 16.4 | Плата VF-08-Е (8 каналов ТЧ, 2/4-x пр. с программированием параметров; 1 слот) | 2 |
| 16.5 | Плата FS-08 (8 абонентских окончаний для ТА; 1 слот) | 6 |
| 16.6 | Плата VE-01 (VoIP шлюз: плата конвертации TDM каналов в IP; SIP; 1 слот) | 1 |
| 17. | Оборудование голосового шлюза/конвертора КТЧ в SIP для Скопинского участка |  |
| 17.1 | Базовый блок МС04-DSL-3U (кассета для плат, кроссплата на 21 слот) | 1 |
| 17.2 | Центральная плата SW-01 (Switch 32Е1, 1x10/100/1000BaseTx, 1х1000Base-X SFP; 1 слот) | 2 |
| 17.3 | Плата PS-48 (Преобразователь напряжения 48/12 В, 30 Вт) | 2 |
| 17.4 | Плата VF-08-Е (8 каналов ТЧ, 2/4-x пр. с программированием параметров; 1 слот) | 1 |
| 17.5 | Плата FS-08 (8 абонентских окончаний для ТА; 1 слот) | 2 |
| 17.6 | Плата VE-01 (VoIP шлюз: плата конвертации TDM каналов в IP; SIP; 1 слот) | 1 |
| 18. | Оборудование голосового шлюза/конвертора КТЧ в SIP для Сасовского участка |  |
| 18.1 | Центральная плата SW-01 (Switch 32Е1, 1x10/100/1000BaseTx, 1х1000Base-X SFP; 1 слот) | 2 |
| 18.2 | Плата PS-48 (Преобразователь напряжения 48/12 В, 30 Вт) | 2 |
| 18.3 | Плата FS-08 (8 абонентских окончаний для ТА; 1 слот) | 1 |
| 18.4 | Плата E1-08 | 2 |
| 18.5 | Плата FO-08 (8 абонентских окончаний для АТС; 1 слот) | 2 |
| 18.6 | Плата VE-01 (VoIP шлюз: плата конвертации TDM каналов в IP; SIP; 1 слот) | 1 |
| 19. | Оборудование МСПД |  |
| 19.1 | Сервисный маршрутизатор ESR-1200, 4х combo 10/100/1000BASE-T/1000BaseX, 8х 10GBASE-R SFP+, 12x 10/100/1000BASE-T, 2xUSB 2.0, 1 слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 2 слота для модулей питания | 16 |
| 19.2 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | 32 |
| 19.3 | FH-DP1T30SS01, Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 1м | 24 |
| 19.4 | FH-DP1T30SS02, Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 2м | 16 |
| 19.5 | MES2324P Eltex ¦ Коммутатор 24 порта 1G с PoE, 4 порта 10G | 16 |
| 19.6 | патч-корд FC-LC 2м, duplex | 88 |
| 19.7 | патч-корд LC-LC 2м, duplex | 32 |
| 19.8 | SFP+ 10GE модуль 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM | 16 |
| 19.10 | SFP+ 10GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1490/1550 LC, DDM | 8 |
| 19.11 | SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM | 32 |
| 19.12 | SFP 1,25 GE модуль 120 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1490/1550 LC, DDM | 8 |
| 19.13 | SFP 1,25 GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1490/1550 LC, DDM | 8 |
| 19.14 | SFP 1,25 GE модуль 40 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM | 16 |
| 19.20 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 3 м, черный | 56 |
| 19.21 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 1 м, черный | 24 |

Примечание: По всем позициям с указанными торговыми марками, могут быть предоставлены полнофункциональные эквиваленты.