Поставка мобильного комплекса видеонаблюдения для оборудования ПС 110кВ и ПС 35кВ

филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Брянск

- Общие  сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» проводит закупку комплексов видеонаблюдения, для обеспечения безопасности объектов филиала. Проведение закупки осуществляется на основании ИПР 2023.

Целью проведения закупки является приобретение ОНТМ комплекса видеонаблюдения, по наилучшей цене, обладающим наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет закупки

Предмет закупки - комплексы видеонаблюдения.

Поставщик обеспечивает поставку комплексов видеонаблюдения филиалу в объемах, установленных данным ТЗ и установленные сроки.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой продукции, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателя - филиала ПАО «Россети Центр»­

«Брянскэнерго», указаны в Приложении № 1.

Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, изготовленной не ранее 2023 г., соответствовать ГОСТ и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Победитель на этапе заключения Договора, предоставляет документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) заверенную производителем на мобильный комплекс и входящий в его состав оборудование. Данный документ должен подтверждать технические характеристики (в соответствии с приложением 1 и 2), заявленные поставщиком комплекса видеонаблюдения в техническом предложении.

В цену комплексов видеонаблюдения должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка комплексов видеонаблюдения производится за счет Поставщика. Поставка комплексов видеонаблюдения производится на склад Получателя -

филиала «Брянскэнерго», согласно указанным в Приложениях № 2 и № 3 графику поставки и адресам поставки.

Поставляемые  комплексы  видеонаблюдения при  получении  на склад Получателя

проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала

«Брянскэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара. Реквизиты ПАО «Россети Центр» и адрес грузополучателя - филиала «Брянскэнерго», указаны в Приложении №3.

  - Гарантийные обязательства

Комплексы видеонаблюдения должны иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Приложения

Приложение №1 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки   комплекса   видеонаблюдения,   наименование    грузополучателя    филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»;

Приложение №2 График поставки комплексов видеонаблюдения; Приложение №3 Адрес склада Получателя комплекса видеонаблюдения.

Заместитель директора филиала по безопасности	И.А. Богинский

Приложение 1

Поставка комплексов видеонаблюдения

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики | Количество |
| Комплекс видеонаблюдения | 48 ед. |
| Характеристики комплекса видеонаблюдения: Сетевое питание 220В 50Гц; Локальное хранение видео записи не менее 30 суток в разрешении не менее HD1080p с частотой не менее 25 FPS; Оборудован не менее 3-мя камерами видео наблюдения совместимых с Trassir NVR; Камера позволяет проводить аппаратную видеоаналитику и работать со скриптами Trassir CMS; Камеры поддерживают протокол Н.265+, ONVIF; Питание камер организовано через неуправляемый РОЕ коммутатор с общим бюджетом мощности не менее 400W В NVR организовано хранение видео архива с использованием 2 HDD предназначенных для систем видеонаблюдения; Лицензия NVR позволяет подключать не менее 16 камер видеонаблюдения Dahua/Нikvision; Используемый комплекс позволяет передавать информацию по 3G/4G каналам связи. Каналообразующее оборудование использует ОС RouterOS; Комплекс оснащен всенаправленной (круговой) 10 дБ 4G/Wi-Fi антенной (с совместимым разъемом); Возможность передачи видео потока по Ethemet; Разрешение видео потока не менее HD1080р; Частота видео потока не менее 25 FPS; Наличие и возможность настройки вторичного субпотока; Возможность интеграции комплекса в действующую систему видеонаблюдения на базе Trassir а также CMS Trassir (лицензия NVR pro); Возможность web доступа к видеокамере; Камеры видеонаблюдения оборудованы ИК подсветкой с дистанцией не менее 25 м; Комплекс предусматривает возможность подключения и передачи потока на оборудование Исполнительный Аппарат филиала, в том числе в ПО Trassir установленное в ЦУБ (Центр Управления Безопасности); Комплекс выполнен в пыле/влагозащищенном исполнении и выдерживает неблагоприятные метеоусловия, а также соответствует стандарту ГОСТ 14254-2015 по степени защиты не менее IP66; Корпус комплекса предусматривает нагрев и охлаждение, а так же контроль микроклимата; Используемые компоненты системы должны быть оборудованы грозозащитой; В комплексе предусмотрено управление сетевой нагрузкой двух линий 220В по средствам отправки snmp пакета по Ethemet каналу; Соединительные провода комплекса должны быть в исполнении для прокладки и использования на улице; Время автономной работы комплекса без источника внешнего питания (из расчета 3 видеокамер) не менее 0,5 часа. Температурный диапазон эксплуатации от - 40 до 50 градусов С; Гарантия не менее 1 года на комплекс и любой его компонент. |  |

Приложение 2

Поставка комплекса видеонаблюдения

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

График поставки

| № п.п. | Наименование продукции | Дата поставки | Грузополучатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс мобильного видеонаблюдения | В течении 30 дней с момента подачи заявки, но не позднее 30.11.23г. | филиал ПАО «Россети Центр»- «Брянскэнерго » |

Приложение 3

Поставка комплекса видеонаблюдения

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Адрес склада филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

| Наименование филиала | Адреса поставки |
| --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго » | 241020 г. Брянск, пр. Московский д.43. |