| Номер ТЗ | 209B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2405145 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора–

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго»

_________________И.В. Колубанов

28 декабря 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматического зарядного устройства Орион PW415.

Лот № 209B

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку автоматических зарядных устройств Орион PW415 для заряда аккумуляторных батарей генераторов.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 01.07.2023 | 3 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные автоматического зарядного устройства Орион PW415 должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  | PW415 |
| Частота сети, Гц |  |  | 50 ± 10 % |
| Диапазон плавной регулировки зарядного тока, А | Положение переключателя | 12 В | 0,4…20 |
|  |  | 24 В | 0,4…15 |
| Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клейммах АКБ), В |  | 12 В | 0-15 |
|  |  | 24 В | 0-30 |
| Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором), В |  | 12 В | 14,9-15,1 |
|  |  | 24 В | 29,8-30,2 |
| Тип амперметра выходного тока |  |  | стрелочный |
| Диапазон рабочих температур, ℃ |  |  | -10…+40 |
| Габариты, мм |  |  | 155х85х200 |
| Масса, кг |  |  | 0,75 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- поставляемая продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и прочим нормативным документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к товару, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам: сертификаты соответствия (нотариально заверенные копии), санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, устанавливающие требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

  - Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ Р 53165-2008 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна быть в соответствии с гарантией завода изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации								          Д.В. Константинов