УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» __________________ В.О. Акуличев «____» ____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № БП16-0080/2023/Ц

на выполнение

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР)

«Разработка программного-аппаратного комплекса для интеллектуального обнаружения объектов исследования и автоматического построения полетных заданий беспилотных воздушных средств различного типа»

Москва, 2023 г.

Актуальность, значимость, цели и задачи НИОКР

Список сокращений

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

БВС – бесплотное воздушное судно

БВС МТ – бесплотное воздушное судно мультироторного типа

БВС СТ – бесплотное воздушное судно самолетного типа

ВЛ – воздушные линии

ЛЭП – линии электропередачи

СТЗ – система технического зрения

ПАК – программно-аппаратный комплекс

ИИ – искусственный интеллект

НСУ – наземная станция управления

ПО – программное обеспечение

ПН – полезная нагрузка

СПО – специализированное программное обеспечение

НТС – научно-технический совет

ОИ – объект интереса

НСУ- наземная станция управления БВС.

  - Актуальность и практическая значимость НИОКР

В настоящее время мониторинг воздушных линий 35/110 кВ ведется с использованием серийно выпускаемых беспилотных воздушных судов (БВС).

Их недостатком является тот факт, что данные БВС являются широко-специализированными и одновременно могут быть использованы в различных отраслях: от сельского хозяйства до киноиндустрии.

Широкая специализация выпускаемых промышленностью БВС приводит к невозможности на существующих аппаратно-программных платформах реализовать функционал полноценного осмотра ВЛ 35/110 кВ.

Наиболее распространенные при осмотрах ВЛ 35/110 кВ являются БВС мультироторного типа (БВС МТ), в случае использования цифрового компаса. Они позволяют выполнять функционал осмотра ВЛ 35/110 кВ, однако данные аппараты существенно ограничены во времени их использования и на данной стадии развития технологий накопления электроэнергии их время использования составляет до 70 минут.

Использование для осмотра ВЛ 35/110 кВ серийных БВС самолетного типа (БВС СТ) позволяет поднять время нахождения аппарата в воздухе до 4 часов, но в виду других условий проведения фотосъёмки использование данных БВС ограничено анализом состояния просеки ВЛ, наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ, строений в охранной зоне и т д.

Перечень наиболее существенных особенностей БВС СТ и МТ приведены в Таблице №1.

Таблица №1 Сравнение типичных характеристик БВС самолетного и мультикоптерного типа.

| № | Параметр | Типовое значение |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БВС СТ | БВС МТ |  |
| 1 | Продолжительность полета, минут | До 240 | До 60 | БВС СТ значительно превосходит БВС МТ в продолжительности полета |
| 2 | Скорость полета, км/ч | 72 - 100 | 0 - 54 | За счет большей скорости полета БВС СТ обладает большей производительностью при производстве аэрофотосъемочных работ |
| 3 | Высота полета при проведении обследования, метров. | 100 - 1000 | 10 - 500 | БВС СТ имеет существенные ограничения на минимальную высоту полета и как следствие на пространственное разрешение получаемых данных |
| 4 | Наличие гиростабилизированного подвеса с фотокамерой | Нет | Да | Наличие гиростабилизированного подвеса позволяет корректировать углы, под которыми производится фотосъемка |
| 5 | Возможность зависания | Нет | Да | Возможность зависания в воздухе может позволить идентифицировать объекты интереса (ОИ) в виде дефектов |

Таким образом, БВС СТ обладает значительно большей производительностью, но при этом, в отличии от БВС МТ, не позволяет проводить детальную съемку объектов интереса (ОИ) на низких высотах с нужных ракурсов.

При рассмотрении решения задач мониторинга объектов ЛЭП важными критериями эффективности БВС являются: продолжительность полета, возможность фиксации опоры в кадре, высота полета, возможность запуска и посадки с небольшой площадки, точная съемка (подразумевается исключение пропусков опор ЛЭП).

Увеличение длительности полета возможно при использовании БВС СТ или конвертопланов, также оба типа БВС способны обеспечить высоту полета от 100 метров, возможность запуска и посадки БВС с небольшой площадки возможно при использовании конвертопланов.

Возможность фиксации опоры в кадре может быть достигнута за счет применения специализированных гиростабилизированных подвесов с длиннофокусными фотокамерами. Детальная съемка может быть обеспечена алгоритмами корректировки маршрута на основе данных, полученных от систем технического зрения (СТЗ).

Из вышеперечисленного следует, что разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК) для детальной съемки опор ЛЭП с применением БВС МТ и БВС СТ является актуальной задачей и применение обоих решений в комплексе может позволить решить большой перечень задач для электроэнергетики.

При этом данные, полученные в результате съемок с БВС МТ и БВС СТ, будут являться объектом для определения дефектов с помощью нейронных сетей в системе «АРМ диагностика ВЛ». ОИ для нейронных сетей могут являться такие дефекты, как: состояние охранной зоны, отклонение опор от вертикали, знаки и нумерация опор, и неисправности на опорах, состояние проводов и элементов крепления, состояние арматуры и изоляторов и другие. Однако, важно выделить, что для определения дефектов будет необходимо отдельно обучить несколько нейронных сетей: для данных, полученных с БВС МТ, и для данных, полученных с БВС СТ. Указанное разделение необходимо в виду особенностей съемки с каждого БВС.

Отдельно стоит выделить, что съемка с использованием ПАК является не первым шагом при мониторинге ЛЭП с помощью БВС. Подготовительным этапом является согласование воздушного пространства для проведения диагностического полета. Кратко алгоритм по использованию воздушно пространства можно представить пошагово, необходимо:

- Получить границы полигона.

- Согласовать план полета с организациями в зоне ответственности которых проходит маршрут.

- Подать представление на установку временного или местного режима (в зависимости статуса воздушного пространства в зоне полетов) с указанием цели, даты и времени проведения полета, координат полигона, точки взлета-посадки, высоты полета, данных внешнего пилота, типа используемого БВС.

При этом:

- Представление на установление местного режима подается в зональный центр управления ВД РФ за 3 суток до начала работ, на установление временного режима за 5 суток до начала работ в главный центр управления ВД РФ.

- Не менее, чем за сутки до начала работ направляется SHR карта.

- Непосредственно в день выполнения работ оператор БВС согласует с органами ОРВД планы на выполнение работ за 2 часа до начала, начало работ, завершение.

Из вышеописанного следует, что для ускорения процесса облетов может быть разработано программное обеспечение (ПО), способное исходя из полетного задания автоматически сформировать координаты зоны для закрытия ВД, определить круг заинтересованных лиц с их контактными телефонами, сгенерировать представление на установление временного/ местного режима, а также карту SHR.

Таким образом, можно сделать вывод, что для автоматизации процесса осмотра линий ЛЭП может использоваться комплекс программно-аппаратных решений: ПО для согласования воздушного пространства, ПАК для осмотра ЛЭП с автоматической коррекцией маршрута полета, ПО для определения дефектов в «АРМ диагностика ВЛ» ( разработанное ПО исходя из поступающего на вход фотоматериала должно автоматически подключать соответствующие алгоритмы распознавания относящихся для БВС МТ и самолетного типов). Отдельно стоит выделить, что для удобства транспортировки комплексов следует использовать передвижную лабораторию на базе Садко NEXT или аналог.

Цель работы

Целью работы является разработка комплексного решения для автоматизации осмотра линий ВЛ 35/110 кВ. Так, комплекс решений включает:

- Специализированное приложение для согласования проведения диагностического полета в воздушном пространстве РФ на основе созданного в НСУ плана полета.

- Мобильную лабораторию на базе автомобиля Садко NEXT или аналог для удобства транспортировки разрабатываемых ПАК.

- Два ПАК для БВС СТ типа и БВС МТ. В обоих типах БВС предусмотрена автоматическая коррекция маршрута полета за счет интеллектуальной корректировки маршрута БВС и целевого управления полезной нагрузкой.

- Нейронные сети для определения дефектов по результатам съемки с БВС МТ и БВС СТ.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели по разработке комплексного решения, Исполнителем будет решен ряд задач:

- Разработка ПАК БВС обследования ВЛ 35 кВ и выше (ПАК обследования ВЛ). В состав ПАК входят БВС МТ и БВС СТ, полезные нагрузки (Видеокамера на гиростабилизированном подвесе, тепловизор, Lidar (только для БВС МТ)), ПО установленное внутри БВС для автоматической подстройки маршрута, ПАК автоматической детекции опор для БВС МТ и БВС СТ.

- Создание и комплектация Мобильной лаборатории БВС.

- Разработка Программного обеспечения по планированию и контролю исполнения заявок на выполнение работ с использованием БВС (ПО Заявки с БВС), в т.ч. мобильная версия для полевых работ.

- Разработаны методы и алгоритмы управления БВС и ПН.

- Определены требования к видео и фотокамере для автоматического распознавания опор ЛЭП и дефектов.

- Разработан гиростабилизированный управляемый подвес под БВС СТ.

- Разработан гиростабилизированный управляемый подвес под БВС МТ.

- Проведены предварительные испытания ПАК для БВС МТ и БВС СТ.

- Произведена доработка обоих ПАК по результатам испытаний.

- Подготовлена документаций на ПАК.

- Определены требования для ПО согласования полетов.

- Разработано ПО для согласования воздушного пространства.

- Подготовлена документация на ПО согласования полетов.

- Разработана методика для сбора данных с БВС МТ.

- Разработана методика для сбора данных с БВС СТ.

- Осуществлен сбор данных с БВС СТ для обучения нейронной сети.

- Осуществлен сбор данных с БВС МТ для обучения нейронной сети.

- Обучена и протестирована нейронная сеть для определения дефектов с БВС СТ

- Обучена и протестирована нейронная сеть для определения дефектов с БВС МТ.

- Нейронный сети интегрированы в платформу «АРМ диагностика ВЛ».

- Модернизирован автомобиль Садко NEXT или аналог для размещения мобильной лаборатории.

- Проведены тестовые испытания на территории Заказчика.

- Проведена оценка экономической и технологической эффективности применения ПАК.

Применение и использование результатов работы

2.1. В случае успешного завершения разработки и испытаний по данному проекту применение комплексного решения возможно в сфере электроэнергетики с целью минимизации использования человеческого фактора при проведении осмотров ВЛ 35/110 кВ, оптимизации и улучшения качества проведения работ по мониторингу объектов инфраструктуры электросетей. Возможность автоматического распознавания объектов и интеллектуального построения полетных заданий позволит болеет продуктивно следовать цели полета, эффективно использовать энергетические ресурсы БВС и сократит временные затраты исполнителей на предварительную подготовку и планирование полетного задания.

2.2. Результатом работы будет являться комплексное решение для автоматизации осмотра линий ВЛ 35/110 кВ, которое будет включать:

- Специализированное приложение для согласования воздушного пространства на основе созданного маршрута полета.

- Мобильную лабораторию на базе специализированного автомобиля Садко NEXT или аналог для удобства транспортировки разрабатываемых ПАК.

- Два ПАК для БВС СТ и БВС МТ. Оба типа БВС будут осуществлять автоматическую коррекцию маршрута полета за счет интеллектуального распознавание опор ЛЭП и целевого управления полезной нагрузкой.

- Нейронные сети для определения дефектов по результатам съемки с БВС МТ и БВС СТ.

- Аппаратная часть (лидар) позволяющая производить построение цифровой модели местности и рельефа при проведении полетов.

Взаимосвязь с предшествующими работами

3.1. НИОКР ПАО «Россети Центр» - Разработка системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом, применяемым для выявления неисправностей элементов воздушных линий электропередач.

3.2. НИОКР ПАО «Россети Центр» - Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью зарядных станций как элемента системы управления

Содержание работы

| Этап | Название Этапа | Описание работ по Этапу | Срок, месяц (Т -дата подписания договора) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-патентный поиск и выбор объекта внедрения | - Патентный поиск в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 к ТЗ - Аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта - Подготовка частного технического задания (ЧТЗ) на ПАК обследования ВЛ - Подготовка частного технического задания (ЧТЗ) на ПО заявки с БВС | Т+3 | - Согласованный с Заказчиком Регламент проведения патентного поиска. - Научно-технический отчет по патентному поиску - Информационный отчет об аналитическом обзоре отечественного и зарубежного опыта - Частное техническое задание на ПАК обследования ВЛ. - Частное техническое задание на ПО заявки с БВС |  |
| 2 | Разработка технорабочего проекта и конструкторской документации | - Подготовка технорабочего проекта на создание ПАК обследования ВЛ; - Подготовка технорабочего проекта на создание ПО заявки с БВС - Разработка конструкторской документации на Мобильную лабораторию БВС, в т.ч. дизайн-макет брендирования. | Т+6 | - Технорабочий проект ПАК обследования ВЛ; - Технорабочий проект ПО заявки с БВС. - Конструкторская документация на мобильную лабораторию. |  |
| 3 | Разработка и предварительные испытания ПО заявки с БВС | - Разработка ПО, серверная и клиентская части; - Разработка программы и методики предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию (ПМИ-3); - Проведение предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию (ПМИ-3); - Разработка программы опытной эксплуатации ПО заявки с БВС (ПМИ -4) | Т+9 | - Разработанное ПО заявки с БВС (серверная и клиентская части). - Программа и методики предварительных испытаний (ПМИ-3) - Протокол предварительных испытаний, согласно методике ПМИ-3. - Утвержденная Заказчиком программа опытной эксплуатации ПО заявки с БВС (ПМИ-4) |  |
| 4 | Разработка и предварительные испытания ПАК обследования ВЛ | - Разработка ПАК обследования ВЛ, (серверная и клиентская части) - Разработка программы и методики предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию ПАК обследования ВЛ (ПМИ-1); - Проведение предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию (ПМИ-1); - Разработка программы опытной эксплуатации ПАК обследования ВЛ (ПМИ -2) | Т+11 | - Разработанный ПАК обследования ВЛ (серверная и клиентская часть) - Программа и методика предварительных испытаний (ПМИ-1) - Отчет о проведении предварительных испытаний с приложением протоколов испытаний согласно ПМИ-1 - Программа опытной эксплуатации ПАК обследования ВЛ (ПМИ-2) |  |
| 5 | Опытные испытания ПАК обследования ВЛ и ПО заявки с БВС | - Опытные испытания в соответствии с ПМИ-2 - Опытные испытания в соответствии с ПМИ-4 - Доработка опытного образца ПАК обследования ВЛ до прототипа промышленного образца. - Доработка опытного образца до промышленного образца ПО заявки с БВС - Разработка программы и методики опытно-промышленной эксплуатации ПАК обследования ВЛ, ПО заявки с БВС и Мобильной лаборатории БВС (ПМИ-5). - Компоновка Мобильной лаборатории БВС в соответствии с конструкторской документацией, разработанной в рамках Этапа №2. | Т+16 | - Отчет о проведении опытных испытаний с приложением протоколов испытаний согласно ПМИ-2 - Отчет о проведении опытных испытаний с приложением протоколов испытаний согласно ПМИ-4 - Прототип промышленного образца ПАК обследования ВЛ. - Прототип промышленного образца ПО заявки с БВС. - Программа и методика опытно-промышленной эксплуатации (ПМИ-5). - Отчет о выполненной компоновке Мобильной лаборатории БВС в соответствии с конструкторской документацией, разработанной в рамках Этапа №2. |  |
| 6 | Опытно-промышленные эксплуатация ПАК обследования ВЛ, ПО заявки с БВС и Мобильной лаборатории БВС | - Опытно-промышленная эксплуатация ПАК обследования ВЛ, ПО Заявки с БВС и Мобильной лаборатории БВС согласно ПМИ-5 - Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний ПАК обследования ВЛ, ПО Заявки с БВС и Мобильной лаборатории БВС (ПМИ-6) - Проведение приемо-сдаточных испытаний ПАК обследования ВЛ согласно ПМИ-6. - Разработка паспорта на ПАК обследования ВЛ, руководства администратора и инструкции пользователей ПАК. - Разработка программы обучения персонала и материалов (презентация, видеоролик) для обучения для пользователей ПАК обследования ВЛ. - Разработка руководства администратора и инструкции пользователей ПО заявки с БВС. - Разработка программы обучения персонала и материалов (презентация, видеоролик) для обучения для пользователей ПО заявки с БВС. - Разработка паспорта на Мобильную лабораторию БВС. | Т+21 | - Отчет о проведении опытно-промышленной эксплуатации ПАК обследования ВЛ и Мобильной лаборатории БВС согласно ПМИ-5. - Программа и методика опытно-промышленной эксплуатации (ПМИ-6). - Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний ПАК обследования ВЛ согласно ПМИ-7. - Руководство по эксплуатации и программы обучения персонала ПАК обследования ВЛ. - Инструкции пользователей и программы обучения персонала ПАК обследования ВЛ. - Отчет о проведении опытно-промышленной эксплуатации ПО заявки с БВС согласно ПМИ-6 - Программа и методика приемо-сдаточных испытаний ПО заявки с БВС согласно ПМИ-6 - Руководство по эксплуатации и программа обучения персонала ПО заявки с БВС. - Инструкции пользователей и программа обучения персонала ПО заявки с БВС. - Паспорт на Мобильную лабораторию БВС |  |
| 7 | Передача Мобильной лаборатории БВС | - Передача автомобиля Заказчику: подготовка материалов, организация и сопровождение получения документов для постановки автомобиля на учет в ГИБДД на Заказчика. | Т+23 | 1. Мобильная лаборатория беспилотных средств диагностики, переданная по товарной накладной (Форма ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132) |  |
| 8 | Оформление результатов НИОКР | - Формирование статей для публикации (2 шт.) - Формирование презентационного видеоролика о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов - Оформление результатов интеллектуальной деятельности (РИД) - Внесение ПАК обследования ВЛ (в части информационной системы), ПО заявки с БВС в Реестр отечественного ПО. - Обучение персонала по разработанной программе обучения. - Оформление итогового отчета с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа. - Получение положительного решения Технического совещания (ТС) ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Подготовка документов для выноса вопроса на НТС ПАО «Россети». | Т+24 | - 2 опубликованных статьи в согласованных Заказчиком изданиях - Презентационный видеоролик о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов - Заявка на регистрацию Свидетельства на ПО для ЭВМ или базу данных (с оформлением в бумажном виде) по двум РИД: ПО заявки с БВС и ПАК обследования ВЛ (в части программного обеспечения). - Отчет о проведенном обучении по разработанной программе - Итоговый отчет с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа - Протокол Технического совещания (ТС) ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с положительным решением о результатах НИОКР - Материалы для выноса вопроса на НТС ПАО «Россети». |  |

Сроки выполнения работ

Срок начала реализации НИОКР – с момента заключения договора, срок выполнения работ – 24 месяца с момента подписания договора.

Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам

Общие требования

6.1.1. Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

  - Требования к ПАК обследования ВЛ

    - Основные требования к ПАК обследования ВЛ:

- Возможность планирования полета по координатам ВЛ заранее и его корректировки в процессе полета, ориентируясь на опоры ЛЭП. Координаты центров опор должны загружаться пакетно в интерфейсе НСУ. НСУ должна обладать возможностью корректировки полетного задания для точного захода БВС на углах порота ВЛ.

- Возможность оперативной смены точки посадки;

- Составления полетного задания с учетом особенностей местности. НСУ должна обеспечивать режим «прогноз связи» по трассе ВЛ 35/110 кВ, а также предлагать оператору наиболее оптимальные исходя из полного радио покрытия трассы ВЛ точки взлета и посадки;

- Отображение местоположения БВС на карте местности, при этом оператор в  любой момент полета должен располагать данными о: воздушной скорости/ скорости относительно БВС; положению БВС относительно земли, высоте БВС как в текущей точке, так и относительно точки старта, пройденному расстоянию, прогнозу по расстоянию, состоянию батареи, включая ее остаточному заряду и прогнозу, уровню «газа» с возможностью установки «фиксированный газ», состоянию ПВД.

- Возможность геодезической привязки изображений к географическим координатам для снимков, полученных с фотокамеры БВС. Координаты снимка, высота, значения параметров фотокамеры должны быть зашиты в сервисные поля созданного файла. Отдельно по каждому кадру должен быть доступен курсу БВС в момент сьемки;

- Возможность загрузки карт в различных форматах и загрузки с картографических серверов;

- Наличие встроенной карты рельефа. Необходимость автоматической корректировки высоты полета исходя из рельефа местности должно быть определено на стадии проведения работ. (полевые испытания);

- Передача видеосигнала с борта БВС на наземную станцию в режиме реального времени должна быть обеспечена как с установленной видеокамеры (в виде ПН), так и с курсовой камеры;

- Возможность удержания и сопровождения выбранного объекта в автоматическом режиме. При этом данный режим в полете может применяться многократно относительно разных объектов;

- Возможность облета определенной точки местности и проведение более тщательной фото и видеосъемки в ручном и автоматическом режимах;

- Возможность управления полезной нагрузкой в режиме полета, а также возможность управлениями настройками полезных нагрузок (видеокамера и тепловизор) оператором через НСУ;

- При потере управления с наземной станцией управления автоматически возвращать БВС в заданную точку в соответствии с заданным таймером возврата. Если при расчете “прогноза связи” часть линии оказывается вне зоны покрытия, то об этом система должна проинформировать оператора, полет в зоне отсутствия радиосвязи должен быть подтвержден оператором;

- Возможность наращивания функциональных возможностей при появлении новых задач.

- Разрабатываемый ПАК должен использовать в качестве носителя серийно выпускаемый или доработанный серийный образец БВС;

- Бортовой или наземный вычислитель должен позволять обрабатывать в режиме реального времени или близком к нему видеопоток разрешением 1920х1080 с частотой кадров 30 кадров в секунду;

- В качестве основной ПН должна быть использована гиростабилизированная ПН представляющая собой фотокамеру высокого разрешения с длиннофокусным объективом, совместимая с БВС носителем. Точные требования к разрешению матрицы, типу объектива и фотокамеры будут определены экспериментально на Этапе 1 данной работы;

- В качестве дополнительной ПН будет использована фиксированная или совмещенная с основной ПН видеокамера с разрешением 1920х1080 с частотой кадров 30 кадров в секунду. Данная ПН будет использоваться для работы СТЗ;

- Специализированное программное обеспечение должно состоять из 3-х частей:

- СПО комплекса автоматического детектирования объекта по данным видеопотока и телеметрии от системы автоматического управления (САУ) БВС;

- Бортовое СПО управления полезной нагрузкой;

- Полезная нагрузка должна обеспечивать полноту и качеству фотоматериалов для детектирования дефектов в программном обеспечение Заказчика «Программа определения дефектов на ВЛ 35-110 кВ» в соответствии с требованиями п. 6.5 настоящего ТЗ.

    - Требования к составу ПАК обследования ВЛ

      - ПАК обследования ВЛ должен включать следующие элементы:

        - БВС СТ типа - предназначен для установки на него бортовой части ПАК;

        - БВС МТ типа - предназначен для установки на него бортовой части ПАК;

        - Полезная нагрузка – фото/видеокамера, предназначена для получения видовой информации об опорах ЛЭП;

        - Бортовой или наземный вычислитель - предназначен для детектирования объектов интереса по видеопотоку, поступающему с ПН, а также выдаче управляющих воздействий для гиростабилизированного подвеса и системы управления маршрутом БВС;

        - Комплект специализированного программного обеспечения (СПО) для обнаружения опор ЛЭП различного типа (СПО обнаружения ЛЭП);

      - Необходимые периферийные устройства: наземная станция управления (НСУ) совместно с программным обеспечением по управлению полётами, антенно-мачтовые устройства, комплект ЗИП.

      - Связь между гиростабилизированной ПН и бортовым вычислителем осуществляется по соединению Ethernet, протокол UDP. Обратная связь от бортового вычислителя и гиростабилизированной ПН осуществляется по UART либо CAN.

    - Требования к БВС СТ

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Время полета | до 150 мин |
|  | Скорость полета | 70 ÷ 120 км/ч |
|  | Тип двигателей | Электрический |
|  | Компоновка силовой установки | Один маршевый тянущий Четыре вертикального взлета и посадки |
|  | Максимальный радиус действия канала для получения телеметрии с борта | 100 км |
|  | Максимальный радиус действия видеоканала | 50 км |
|  | Максимальная дальность полета | не менее 160 км |
|  | Взлетный вес | 12-13,5 кг |
|  | Полезная нагрузка | До 1,5 кг |
|  | Размах крыла летательного аппарата | 3,2 м |
|  | Рабочая высота полета | 120 ÷ 3000 м |
|  | Время развертывания комплекса | 15 мин |
|  | Взлет | Автоматический / ручной вертикальный |
|  | Посадка | Автоматическая/ ручная вертикальная |
|  | Наличие энергонезависимой радиометки для целей его поиска в случае аварии | да |
| Условия эксплуатации |  |  |
|  | Ветер | до 15 м/c |
|  | Температура окружающего воздуха | –45°С +45°С |
|  | Умеренный дождь и снегопад | да |

    - Требования к БВС мультироторного типа

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Время полета (в зависимости от типа целевой нагрузки) | до 60 мин |
|  | Скорость полета | 0 ÷ 60 км/ч |
|  | Тип двигателя | Электрический |
|  | Компоновка двигателя | 4 винта |
|  | Максимальный радиус действия радиолинии | До 20 км |
|  | Максимальный радиус действия видеоканала | До 20 км |
|  | Максимальная дальность полета | До 20 км |
|  | Взлетный вес | До 8 кг |
|  | Полезная нагрузка | До 1 кг |
|  | Габариты | 1010х1010х300 мм и менее |
|  | Рабочая высота полета | 0 ÷ 500 м |
|  | Время развертывания комплекса | До 5 мин |
|  | Взлет | Вертикально |
|  | Посадка | Вертикально |
|  | Система точного позиционирования | да |
|  | Возможность автоматического полета по заданному маршруту | да |
|  | Наличие энергонезависимой радиометки для целей его поиска в случае аварии | да |
|  | Возможность зависания над точкой интереса | да |
|  | Наличие логирования полета | Да Логирование полета телеметрией Логирование полета на борту |
| Условия эксплуатации |  |  |
|  | Ветер | до 15 м/c |
|  | Температура окружающего воздуха | –40°С +45°С |
|  | Умеренный дождь и снегопад | да |

  - Требования к Мобильной лаборатории БВС.

    - Требования к составу мобильной лаборатории БВС.

      - Мобильная лаборатория БВС должна состоять из:

        - Передвижной пункт управления беспилотными авиационными системами (далее ППУ БАС)

        - ПО построения ортофотоплана

    - Общие требования к передвижному пункту управления беспилотными авиационными системами (далее ППУ БАС) на базе автомобиля повышенной проходимости.

      - Состав и технические требования к ППУ БАС:

ППУ БАС представляет собой автомобиль повышенной проходимости с кузовом, состоящим из трех отсеков:

1 - кабины водителя; 2- рабочего отсека; 3 - грузового отсека.

      - Автомобиль является участником дорожного движения. Наличие паспорта (формуляра) автомобиля для постановки на учёт в органах ГИБДД обязательно. Предусмотрена возможность перевозки автомобиля железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

      - Комплект поставки должен содержать необходимые документы для постановки автомобиля как лаборатории БВС на учет в ГИБДД.

      - Во время исполнения этапа №5 Мобильная лаборатория БВС должна быть застрахована Исполнителем по «ОСАГО» и «КАСКО».

      - Эскиз ППУ БАС представлен в приложении №2 к настоящему ТЗ. Допускается использование альтернативных ППУ со свойствами аналогичными (или лучше) указанным ниже.

      - Кабина водителя и рабочий, грузовой отсек должны быть выполнены раздельно.

      - ППУ БАС должен соответствовать следующим техническим требованиям

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Колесная формула | 4х4 |
|  | Габариты шасси, не более, мм Колесная база Длина автомобиля Ширина автомобиля Высота автомобиля | 4000 8000 2500 3100 |
|  | Сиденья с высокими спинками, подголовниками, оборудованные ремнями безопасности, шт. | Да |
|  | Двигатель Тип двигателя Мощность двигателя, л.с. Объем, л. Коробка передач | дизельный не менее 125 не менее 3 механическая, не менее 5 передач |
|  | Рулевое управление | Гидравлический усилитель |
|  | Колёса | Комплект (диски + все сезонные шины) |
|  | Грузоподъемность, кг | не менее 1500 |
|  | Безопасность | - Кузов из армированного стеклопластика - Подушка безопасности водителя - Система ABS - Самоблокирующийся дифференциал - Hands Free через Bluetooth(опционально) |
|  | Двери | Задняя: - двустворчатая, распашная или подъёмно-откидная Боковая - распашная или сдвижная в салоне справа, с промежуточной фиксацией для ограничения открывания с глухим окном - «стеклопакет», стекло тонированное. |
|  | Средства безопасности | - огнетушитель ОП-4 – 2 шт.; - медицинская аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - упор противооткатный – 2 шт.; - светоотражающие жилеты – 3шт. |
|  | Система спутникового мониторинга | Система экстренного реагирования при авариях - «ЭРА-ГЛОНАСС»; Полнофункциональный абонентский GSM/ГЛОНАСС/GPS терминал, бортовое навигационное оборудование, применяемое в системе мониторинга, управления и контроля транспортом на основе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS; Установка в отдельный антивандальный бокс; Пломбировка всех соединений, исключающая возможность стороннего вмешательства. Цепь питания трекера должна быть защищена предохранителем. |
|  | Принудительная подача звукового сигнала при включении передачи для движения задним ходом | Да |
|  | Противотуманные фары | Комплект 2шт. |
|  | Защита ДВС | Да |
|  | Кондиционер | Да |
|  | Электростеклоподъемники | Да |
|  | Антикоррозийная обработка кузова | Да |
|  | Освещение отсека проведения испытаний | Да |
|  | Парктроник | Да |
|  | Электрокорректор зеркал | Да |
|  | Зеркала заднего вида с подогревом | Да |
|  | Центральный замок передних дверей | Да |
|  | Видеорегистратор | Поддержка HD 1080p (Full HD) Запись видео 1920x1080 при 30 к/с; 848x480 при 60 к/с; Угол обзора от 120° Запись видеороликов циклическая; Длительность ролика От 2 мин до 10 мин; Карта памяти microSD 32Gb/class 10 – 1 шт. |
|  | Полноценное запасное колесо | Да |
|  | Предпусковой подогреватель | Webasto АТ или аналог |
|  | Год выпуска автомобиля / пробег | Не позднее 2021 года / 5 000 км |
|  | Страна-изготовитель автомобиля | Российская Федерация |
|  | Гарантия на автомобиль | Не менее 12 месяцев или 50 тыс.км. |

      - Требования к кабине водителя

| № п/п | Параметр | Наличие/требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие штатных сидений с подголовниками для водителя и двух пассажиров | Да |
|  | Сидения оборудованы ремнями безопасности; | Да |
|  | Наличие штатного кондиционера, работающего от двигателя автомобиля | Да |
|  | Наличие автомобильной радиостанцией; | Да |
|  | Наличие автомобильной аптечкой; | Да |
|  | Наличие углекислотного огнетушителя | Да, объемом не менее 2 литра |
|  | Наличие знака аварийной остановки в чехле; | Да |
|  | Наличие электрического аккумуляторного фонаря в комплекте с зарядным устройством, включенным в бортовую сеть автомобиля; | Да |
|  | Наличие набором запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП); | Да |
|  | Наличие камеры заднего вида. | Да |
| Требования к комплекту ЗИП |  |  |
|  | Наличие пластикового кейса | Да |
|  | Наличие привода ½" | Да |
|  | Наличие головки торцевой 1/2"DR | Да, 13 шт. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм |
|  | Наличие удлинителя 1/2"DR | Да, 125 мм |
|  | Наличие головок свечных 1/2"DR | Да, 2 шт. 16 и 21 мм |
|  | Наличие трещоточной рукоятки 1/2"DR | Да, 72 зуба |
|  | Наличие кардана шарнирного 1/2"DR | Да |
|  | Наличие привода 1/4" | Да |
|  | Наличие головки торцевой 1/4"DR | 1Да, 3 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; |
|  | Наличие удлинителя 1/4"DR | Да2 шт. 50мм, 100мм; |
|  | Наличие трещоточной рукоятки 1/4"DR; | Да |
|  | Наличие кардана шарнирного 1/4"DR; | Да |
|  | Наличие адаптера для вставок-бит 1/4"DR | Да |
|  | Наличие вставки биты 1/4"DR | Да, не менее 31 предмет; |
|  | Наличие отверточной рукоятки 1/4"DR; | Да |
|  | Наличие ключей комбинированных | Да, 10 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19мм; |
|  | Наличие ключей торцевых шестигранных | Да, 9 шт. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм; |
|  | Наличие бокорезов | Да, 150 мм |
|  | Наличие пассатижей | Да, 175 мм |
|  | Наличие длинногубцев | Да, 200 мм; |
|  | Наличие молотока | Да, не менее 0,3 кг; |
|  | Наличие ножовки ручной | Да, не менее 150 мм; |
|  | Наличие отверток | Да, 6 шт. ph2х38мм, ph1х75мм, ph2х100мм; |
|  | Наличие шлица | Да, 6.5х38мм,5.5х75мм,6.5х100мм; |
|  | Наличие ножа хозяйственного | Да |
|  | Наличие рулетки | Да, не менее 5 м. |
|  | Наличие троса буксировочного | Да, длиной не менее 6 м., нагрузкой на разрыв не менее 20 т. |
|  | Наличие домкрата с опорой резиновой; | Да, грузоподъёмностью 10 тонн |
|  | Наличие компрессора для накачки шин; | Да, электрический |
|  | Наличие противооткатных упоров | Да, 2 шт. |
|  | Наличие «баллонного» ключа для колес. | Да |

      - Требования к рабочему и грузовому отсеку

        - Рабочий и грузовой отсек должны быть выполнены как единое целое (один элемент).

        - Состав оборудования рабочего отсека:

- два кресла для операторов БВС;

- стол с 2 мониторами стационарных HD формата с диагональю от 24’’;

- для установки 2 ноутбуков 15’’ и 1 МФУ с функциями цветного принтера и сканера формата А4;

- принтер подключается к ноутбуку по USB;

- автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) операторов БВС - 2 шт.

- навесные и выдвижные ящики.

- 3 конвертера 12/220 В для зарядки батарей БВС

В рабочем отсеке оборудованы два АРМ операторов БВС с вращающимися креслами.

На каждом АРМ размещен ЖК монитор (24 дюйма) – 2 шт. (по одному на каждое АРМ), на которые по HDMI кабелям, проложенным во внутрисалонной перегородке автомобиля, выводится изображение с любого рабочего места. Крепление мониторов – жесткое с возможностью демонтажа.

На каждом АРМ расположены:

- электрическая розетка – 220V;

- HDMI розетка для вывода информации на монитор;

- разъемы подключения блоков управления БВС к внешним антеннам, смонтированные в кабель-канале.

Вся коммуникационная сеть ППУ БАС зажгутована и уложена в кабель-каналы.

- Система объективного контроля:

Для обеспечения объективного контроля действий операторов БВС во время управления БВС в ППУ БАС реализована система видеосъёмки и записи звука с рабочих мест из расчёта одна цифровая камера с качеством записи HD на одно АРМ. Запись осуществляется в отдельное хранилище данных объёмом на один терабайт и начинается автоматически при включении АРМ.

- Навесные и выдвижные ящики.

Для размещения документации, одежды, а также малогабаритного оборудования, инструментов предусмотреть навесные и выдвижные ящики.

- Wi-Fi роутер:

Для организации беспроводной сети внутри ППУ и на расстоянии 10 м от ППУ БАС. В комплект входят все части, необходимые для работы прибора, в том числе блоки питания и кабели подключения.

- Электросеть автомобиля.

Электросеть автомобиля обеспечивает два режима работы:

- от бортовой сети автомобиля 12В при выключении двигателя автомобиля (дежурное освещение);

-  от внешней электрической сети (или электрогенератора) 220В.

- Пульт управления электропитанием.

Пульт управления электропитанием оборудован устройством защиты от поражения электрическим током (оборудован переключателем включения/выключения разных элементов всего дополнительного оборудования), подсветкой органов управления.

Специальное оборудование.

В состав рабочего отсека ППУ БАС входит следующее специальное оборудование:

- радиостанция переносная авиационная;

- метеостанция, измеряющая атмосферное давление, скорость, направление ветра, температуру и влажность воздуха.

Монитор метеостанции располагается между ЖК мониторами АРМ. Блок датчиков метеостанции крепится на специально оборудованную площадку на крыше автомобиля. Месторасположение блока датчиков метеостанции располагается в легко доступном месте;

- бинокль с кратностью увеличения 10х для контроля применения БВС;

- зарядное устройство для стартерных аккумуляторных батарей;

- электрический светодиодный аккумуляторный фонарь в комплекте с зарядным устройством – 2 шт.

- Средства жизнеобеспечения:

микроволновая печь; электрический чайник; пластмассовая ёмкость для хранения питьевой воды; встроенный в крышу кондиционер; автономный воздушный отопитель салона с регулятором температуры подаваемого воздуха, а также необходимое количество розеток 220 В.

| № п/п | Параметр | Наличие/Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Пульсар-Телеком РНД-512 или налог: |
|  | Диапазон рабочих частот, МГц | 146…174 |
|  | Шаг сетки частот, кГц | 12,5 |
|  | Уровень побочных излучений передатчика, мкВт | не более 0,25 мкВт |
|  | Количество каналов, шт. | Не менее 1000 |
|  | Емкость аккумулятора, мАч | Не менее 2500 |
|  | Наличие приемника ГЛОНАСС, GPS | Да |
|  | Наличие акселерометра | Да |
|  | Наличие дисплея и клавиатура | Да |
|  | Наличие клипсы крепления | Да |
|  | Наличие кабеля программирования | Да |

| № п/п | Параметр | Наличие/Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Пульсар-Телеком РВД-2501 или налог |
|  | Диапазон рабочих частот, МГц | 146…174 |
|  | Мощность передатчика | 25Вт |
|  | Шаг сетки частот, кГц | 12,5 |
|  | Уровень побочных излучений передатчика, мкВт | Не более 0,25 мкВт |
|  | Количество каналов, шт. | Не менее 1000 |
|  | Наличие приемника ГЛОНАСС, GPS | Да |
|  | Наличие дисплея и клавиатура | Да |
|  | Наличие микрофона выносного | Да, МВ-02 или аналог |
|  | Наличие блока питания | Да |
|  | Наличие кабеля программирования | Да |

        - Грузовой отсек предназначен для размещения и транспортировки специального оборудования, входящего в состав БАС.

В грузовом отсеке расположены стеллажные полки, с креплениями для перевозки БВС в укупорках, предусмотрены места для размещения средств обеспечения полётов и средств жизнеобеспечения расчёта БАС в составе:

| № п/п | Параметр | Наличие/Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие электрогенератора 7 кВт, | Да, не менее 7 кВт, тип топлива- соответствует типу топлива двигателя автомобиля. Оборудован легкосъемными креплениями для быстрого извлечения из грузового отсека. Дополнительно долен быть оснащен воронкой для заправки. |
|  | Наличие канистры для ГСМ | Да, металлическая, не менее 1 шт. |
|  | Наличие кабеля-удлинителя | Да, длиной не менее 30 м на катушке (для подключения к внешней сети 220 В с номинальной нагрузкой 3 кВт) не менее 2 шт. |
|  | Наличие огнетушителя | Да, углекислотный объемом не менее 5 литров, зафиксированный креплением к корпусу автомобиля; |
|  | Наличие лестницы | Да, алюминиевая телескопическая высотой не менее 4 м |
|  | Наличие бензопилы | Да, с запасной шиной и цепью |
|  | Наличие комплекта электрических кабелей необходимых для подключения автомобиля к электрогенератору и внешней электрической сети. | Да, не менее 2 шт. длиной не менее 20 м, номинальная нагрузка не менее 3 кВт. |
|  | Наличие комплекта шанцевого инструмента | Да. В составе топора, кувалды, лопаты (штыковой), лома, ножовки по металлу с запасными лезвиями, ножовки по дереву; |
|  | Наличие уборочного инвентаря | Да. В составе совка и щетки |

      - Требования к внешнему оборудованию ППУ БАС.

Установленное мачтовое оборудование обеспечивает:

- подъём комплекта блока антенн на высоту 4 метров от уровня крыши фургона, подключение блока антенн к НСУ без подъёма на крышу автомобиля;

- подъем блока прожекторов с поворотно-наклонным механизмом с электроприводом на высоту 1,5 метров от крыши фургона;

- со стороны дверного проема сдвижной двери ППУ БАС оборудован складным тентом-маркизой;

Для подключения к внешней электрической сети или вынесенному за пределы автомобиля генератору, ППУ БАС оборудуется специальным разъёмом, расположенным снаружи автомобиля. Конструкция крышки разъёма обеспечивает пылевлагозащищенность IP 44.

    - Требования к программному обеспечению комплекта поставки

      - Мобильная лаборатория БВС должны содержать программное обеспечение по формированию оротофотоплана (3 рабочих места, бессрочная лицензия). Тип ПО согласовать с Заказчиком.

  - Требования к ПО заявки с БВС

В рамках данной работы требуется разработать программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме создавать представления для установления временного\местного режима использования воздушного пространства РФ для проведения диагностических полетов. Источником данных для приложения является корпоративная геоинформационная система РГИС. Приложение должно отслеживать все стадии согласования включая визуализацию закрытой полетной зоны. В рамках программного обеспечения должен быть автоматизирован бизнес-процесс, представленный в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

  - Требования к детектированию дефектов ВЛ 35 –110 кВ с помощью ПО «Программа определения дефектов на ВЛ 35-110 кВ».

    - ПАК обследования ВЛ должен передавать фотоматериалы в ПО Заказчика «Программа определения дефектов на ВЛ 35 -110 кВ» (далее – ПО Дефекты).

    - Фотоматериалы должны быть такого качества, чтобы определять следующий набор дефектов:

      - Блок дефектов «Состояние охранной зоны»

  - Нахождение ДКР в охранной зоне. Разрабатываемая сеть должна обладать возможностью различать: лиственное/ хвойное дерево в любое время года, сухостой, кустарник, поваленные деревья.

  - В смежных пролетах опор вести подсчет площади, занятой ДКР исходя из величины охранной зоны в 20 м от крайнего провода в обе стороны для ВЛ 110 кВ и 15м для ВЛ 35 кВ с разделением дерево/ кустарник.

  - В массиве деревьев, находящихся в охранной зоне выделять деревья, угрожающие падением на ВЛ, вести их подсчет.

  - Определять высоту деревьев, находящихся в охранной зоне

  - Определять нахождение в охранной зоне: стоянок автомобилей, строений, проведение строительных работ (работа спец техники), низовой пожар, подтопление.

- Блок дефекты опоры:

  - Отклонение опоры ВЛ в продольном/ поперечном направлении в соответствии с требованиями действующих НД

  - Повреждение опоры у основания (излом опоры);

- Блок дефектов подвесной изоляции:

  - Наличие выпавшего изолятора в гирлянде;

  - Отклонение изолирующей подвески от проектного положения;

  - Следы загрязнения на изоляции

  - Скол изолятора

- Блок дефектов провод/ грозотрос

  - Обрыв провода

  - Отсутствие не проектное положение виброгасителей.

  - Посторонние предметы на проводе

- Блок дефектов пересечения/ сближения

  - Расстояние (по горизонтали) до зданий сооружений не отвечает НД

  - Расстояние по вертикали до дорог, сооружений не отвечает НД

    - При необходимо, предусмотреть доработку ПО Дефекты, чтобы обеспечить качественное распознавание всех дефектов, приведенных в п. 6.5.2.

  - Требования к опытной и опытно-промышленной эксплуатации

    - Не менее 40% опытных и опытно – промышленных испытаний должны выполняться в регионе нахождения Заказчика.

    - В рамках опытной эксплуатации предусмотреть использование программного обеспечения по распознаванию дефектов (ПО распознавания дефектов), имеющего у Заказчика.

  - Требования к программной документации

Документы будут оформлены в соответствии с ЕСПД.

  - Требования к разработке техно-рабочей документации на ПАК обследования ВЛ

    - В техно-рабочей документации должны быть отражены требования к полезной нагрузке на БВС, которая позволит точно определять опоры для выдачи информации Бортовому или наземному вычислителю.

    - Рассмотреть необходимость установки 2 элементов визуального контроля (фото/видео камеры): один для фиксации опор для выдачи информации Бортовому или наземному вычислителю и один для фиксации дефектов.

  - Требования к конструкторской документации

Документы будут оформлены в соответствии с ЕСКД.

  - Требования к отчётным документам

    - Исполнитель передает Заказчику отчеты о выполнении работ (отдельно по этапу), оформленные в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

    - При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»;

- ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

- ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ГОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно-энергетического комплекса».

    - Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

    - Набор текста в отчетных материалах производится в файловых форматах doc или docx.

    - Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

    - Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется в формате dwg, допускается применение других форматов по согласованию с Заказчиком.

    - Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую эксплуатационную, проектную и рабочую документацию, должны быть продублированы в формате pdf цветном виде.

    - Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Ошибки, опечатки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. Вносить в текст отчетных материалов отдельные слова, формулы, знаки, буквы, символы, графики, рисунки рукописным способом не допускается.

    - Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

    - В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

    - В тексте наравне с русским, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

    - В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

    - Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

    - Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

    - Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

    - Отчеты по выполненным этапам НИОКР в электронном виде должны быть представлены на CD (DVD) дисках или USB-накопителе и должны содержать отчетные материалы:

- в формате файла с расширением pdf;

- в формате файла с расширением doc, docx и т.д;

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

    - Итоговый пакет документов, содержащий отчеты по всем этапам работ, предоставляется на внешнем твердотельном накопителе (SSD – диске) емкостью не менее 500 Гб, и должен содержать согласованные отчеты по каждому из завершенных этапов работ, согласно требованиям пункта 6.10.18 настоящего ТЗ.

  - Дополнительные материалы

    - Вместе с отчетными документами Заказчику будет передан презентационный видеоролик.

      - Общие требования к презентационному видеоролику

- Продолжительность видеоролика не менее 300 секунд.

- Видеоролик должен начинаться и заканчиваться анимированной заставкой с логотипом Заказчика.

- Запрещается использовать видео, аудио и любое иное содержимое, защищенное авторским правом. В случае использования таких материалов должно быть предоставлено письменное разрешение правообладателя материалов на их использование.

      - Технические требования к презентационному видеоролику

Подготовленный видеоматериал должен удовлетворять следующим техническим требованиям:

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Требования к видео |  |  |
|  | Формат | Ultra HD 4K |
|  | Кодек | Н.265 |
|  | Формат файла | *.mp4 или другой по согласованию с Заказчиком |
|  | Разрешение | 3840 х 2160пикселей (по горизонтали) |
|  | Формат пикселя | 1,0 квадратный |
|  | Частота кадров | Не менее 60 fps (кадров в секунду) |
|  | Тип развертки | Прогрессивная (без полей) |
|  | Глубина цвета | Не менее 32 бит |
|  | Битрейт | Не менее 58-65 Мбит/с |
| Требования к аудио |  |  |
|  | Кодек: | AAC |
|  | Частота дискретизации: | 48 kHz |
|  | Режим аудио (количество каналов): | Stereo |
|  | Битрейт: | 320 Kbps (320 Кб/c) |
|  | Пиковый уровень: | -12dB |

  - Требования к презентационным материалов на ТС Заказчика

    - Исполнитель передает Заказчику презентацию с информацией о ходе и основных результатах выполненных работ объемом не менее 15 слайдов и доклад, раскрывающий содержание презентации. Формат презентационного файла pptx и pdf.

    - Содержание и объем презентации согласовывается с Заказчиком.

- Требования к приемке и передаче результатов работ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания работ в целом или по этапу, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 4 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (на CD (DVD) и USB-накопителе – в случае предоставления отчетных материалов по этапу и SSD диске – в случае предоставления отчётных материалов в целом по работе) с сопроводительным письмом.

  - Заказчик, в течение 10 рабочих дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку. Направление замечаний осуществляется посредством направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

  - Результаты работы подлежат представлению и защите на Научно-Техническом Совете (далее – НТС) Заказчика и ПАО «Россети» (по требованию Заказчика) с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИОКР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

  - К участию в рассмотрении результатов работ на Научно-Техническом Совете Заказчика должны быть привлечены профильные специалисты Центра компетенции, определенного при исполнении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.08.2019 №173 (далее – Регламент).

  - По итогам успешной защиты результатов работ на Научно-Техническом Совете Заказчика, отчетные материалы (научно-технические отчеты) по отдельным этапам и работе в целом должны быть переданы в Департамент технической политики ПАО «Россети» с целью учета и формирования Базы НИОКР группы компаний «Россети» согласно требованиям Регламента.

- Требования к защите прав на результаты работ

  - Исполнитель перед началом работ обязан уведомить Заказчика о перечне собственных РИД, которые будет использоваться при выполнении настоящего НИОКР.

  - Исполнитель в рамках 1 этапа НИОКР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

  - Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ (в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

  - Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - В случае соответствия отчета о НИОКР по настоящему Договору требованиям Федерального закона от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Исполнитель в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов работ, направляет обязательный экземпляр отчёта в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации, после дополнительно согласования с Заказчиком отправляемых материалов. Копию письма о направление отчета в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности Исполнитель в течение 5 календарных дней направляет Заказчику.

- Гарантийное обязательство

  - Исполнитель предоставляет гарантийное сопровождение результатов в течение 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по НИОКР. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет выявленных в процессе эксплуатации недостатков в результатах, а также неточностей в технической и эксплуатационной документации, в консультировании персонала Заказчика по использованию результатов работ. Гарантийное и послегарантийное обслуживание БВС носителя и прочего оборудования входящего в его состав ведется в соответствие с эксплуатационной документацией на БВС.

  - При обнаружении в процессе эксплуатации недостатков в результатах работ, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

  - Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

  - Гарантийное сопровождение, включая консультирование персонала входит в стоимость договора и отдельно Заказчиком не оплачивается.