УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

________________________       И.А. Седанов

«_____»   __________________  2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легковых автомобилей повышенной проходимости для филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

Лот № 310D

# Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости производится за счет Поставщика по адресу: г. Тамбов                         ул. Моршанское шоссе, д. 23., так же допускается получение автомобилей со склада Поставщика, (в случае если склад расположен в Центральном федеральном округе (ЦФО РФ)).

# Поставляемые автомобили должны быть новыми, соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам, изготовлены не позднее 2023г.

# Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую технику.

# Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

# Срок поставки: в период с момента заключения договора до 15.12.2023г.

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики | Количество |
| # Легковой автомобиль повышенной проходимости | 2 ед. |
| Комплектация.; не менее Comfort.. Двигатель.; не менее 1,7 л, не менее 80 л. с... Трансмиссия.; не менее 5MT, не менее 4х4.. Технические характеристики - Тип кузова/количество дверей: не менее 5-дверный универсал - Цвет кузова: в соответствии с корпоративной политикой ПАО «Россети» (Белый) - Количество мест: не менее 5 - Размеры (длина х ширина х высота) (мм): не менее 4056/1800/1690 - Колёсная база (мм): не менее 2450 - Дорожный просвет (мм): не менее 220 Двигатель - Тип : бензиновый - Количество и расположение цилиндров: не менее 4, рядное - Коробка передач: не менее 5MT - Требования к топливу: не менее 92 - Экологический класс: не менее Евро 5 Конструктив - Постоянный полный привод - Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой - Понижающий ряд передач - Сапуны переднего и заднего мостов - Защита картера двигателя Безопасность - Подушка безопасности водителя - Подушка безопасности переднего пассажира - Подголовники задних сидений не менее 2 шт. - Крепления для детских сидений ISOFIX - Иммобилайзер - Охранная сигнализация - Дневные ходовые огни - Противотуманные фары - Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС - Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) Интерьер - Бортовой компьютер - Подлокотник сидения водителя с подстаканниками - Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции не менее 60/40 - Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый - Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом - Розетки не менее 12V, USB Комфорт - Гидроусилитель рулевого управления - Регулируемая по высоте рулевая колонка - Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте - Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой - Воздушный фильтр салона - Легкая тонировка стекол - Усиленная тонировка задних стекол - Складной ключ с дистанционным управлением - Электростеклоподъемники передних дверей - Подогрев передних сидений - Электропривод и обогрев наружных зеркал - Обогрев ветрового стекла - Датчики парковки задние - Камера заднего вида - Кондиционер - Охлаждаемый вещевой ящик - Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном*), 2 динамика, антенна наружная Экстерьер - Бамперы в цвет кузова - Наружные зеркала в цвет кузова - Наружные ручки дверей в цвет кузова - Рейлинги - Молдинги боковых дверей - 16'' легкосплавные диски (не менее) - Запасное стальное колесо временного использования 15'' (не менее) - Колпак запасного колеса Дополнительные опции - АКО - Ковры салона и багажника - Комплект зимней резины Nordman7 с литыми дисками 15 = 4 ед. (или эквивалент) - Сигнализация StarLine A36 (или эквивалент) |

# Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

# Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

# - иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

# - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

# Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты поставляемого транспортного средства и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

Начальник СМиТ                                                                                                                          Масликов Д.П.