“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 209А002 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Начальник управления логистики и

материально – технического обеспечения

филиала ПАО "МРСК Центра"- "Ярэнерго"

А.В. Клушин

«    22   »                мая                 2019г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шин для автомобильной и тракторной техники.  Лот № 209А

- Технические требования к продукции.

Технические данные шин для автомобильной и тракторной техники должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| Наименование товара, товарный знак, модель | Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автошина 225/75 R16 | типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, обозначение камеры – бескамерная, максимальная скорость не менее 160 км/ч, индекс нагрузки 104 | 118 |  |
| Автошина 12.00 R18 | типоразмер 12.00 R18, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС 12, индекс нагрузки не менее 130, макс. скорость не менее 100 км/ч | 20 |  |
| Автошина 14.00-20 | типоразмер 14.00-20, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс нагрузки – не менее 145, НС не менее 10, макс. скорость не менее 85 км/ч | 12 |  |
| Автошина 1200/500х508 (500/70-508) | типоразмер 1200/500х508 (500/70-508), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, обозначение камеры – камерная, НС не менее 16, максимальная скорость не менее 80 км/ч, индекс нагрузки 156 | 6 |  |
| Сельхозшина 11,2-20 | типоразмер 11,2-20, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, макс.скорость не менее 30 км/ч, НС не менее 8, индекс нагрузки 114 | 4 |  |
| Автошина 280/508 | типоразмер 10.00 R20 (280/508), конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, НС не менее 16, индекс скорости не менее 100 км/ч, индекс нагрузки – не менее 146/143 | 6 |  |
| Автошина 265/65R17 | типоразмер 265/65 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – 112, индекс скорости S, рисунок протектора – ненаправленный, индикатор степени износа | 4 |  |
| Автошина 215/50R17 95V | типоразмер 215/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – 95, индекс скорости V, индикатор степени износа | 4 |  |
| Автошина 235/75R17,5 | типоразмер 235/75 R17.5ось применения - прицеп, усиленная. тип рисунка протектора – универсальный, индекс нагрузки – не менее 143/141, индекс скорости J | 10 |  |
| Автошина 265/60R18 114S | типоразмер 265/60 R18, конструкция – радиальная, для внедорожника, сезонность – летняя обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки 114, индекс скорости S, индикатор степени износа | 4 |  |
| Автошина 215/50R17 | типоразмер 215/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, сезонность – зимняя, шипы – да, индекс скорости T, индекс нагрузки 91, индикатор степени износа | 4 |  |
| Автошина 215/60R16 | типоразмер 215/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, сезонность – зимняя, шипы – да, индекс нагрузки 99, индекс скорости Т, индикатор степени износа | 8 |  |
| Автошина 185/75R16C | типоразмер 185/75 R16С, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, индекс скорости N км/ч индекс нагрузки 104 | 20 |  |
| Автошина 315/80R22.5 | типоразмер 315/80 R22.5, тип рисунка протектора – для ведущей оси, индекс нагрузки – 156/150, индекс скорости L | 2 |  |
| Автошина 425/85R21 | типоразмер 425/85 R21, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс нагрузки – 146, НС не менее 14, индекс скорости не менее 100 км/ч | 12 |  |
| Автошина 215/60R16 | типоразмер 215/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки 99, индекс скорости V, индикатор степени износа | 8 |  |
| Автошина 225/75 R16 | типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, обозначение камеры – бескамерная, максимальная скорость не менее 160 км/ч, индекс нагрузки 104 | 2 |  |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

Участник должен в составе своей конкурсной заявки в обязательном порядке предоставить  следующую информацию:

- в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога;

- заверенное Заказчиком письмо о согласовании предложенных аналогов продукции.

Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания аналогов продукции и/или письма о согласовании может являться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

2.3. Продукция должна соответствовать:

- ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия.;

- ГОСТ 5513-97 Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия.;

- ГОСТ 12715-95 Шины повышенной проходимости и ободья. Часть 2. Нагрузки и внутренние давления.;

- ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение.;

- ГОСТ 24985-81 Шины с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры.;

- ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.;

- ГОСТ 25641-84 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Основные параметры и размеры.;

- ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности.;

- ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины.;

- ГОСТ ИСО 4209-2-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья.;

- ГОСТ 8430-2003 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин. Технические условия.;

- ГОСТ 7463-2003 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя  и ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке;

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Срок поставки.

Срок поставки автошин  – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Начальник службы МиТ									А.Л. Клейн