# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2018

# Лот № 401R, подлот № 16

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на  поставку монтерских лазов с боковым расположением опорной площадки

# и их комплектующих для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017         № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ИЗДЕЛИЯМ:

  - Лазы универсальные ЛУ предназначены для подъема на железобетонные опоры трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа CB110-1a; CB95-1 (2а); СВ105-3,6; CB105-5. Раствор лаза регулируемый. Лазы должны быть укомплектованы съемными шипами со вставкой из твердого сплава и ремнями кожаными. Лазы должны выдерживать статическую нагрузку 1765 Н (180 кгс) без остаточной деформации. Срок службы когтей, лазов (кроме шипов) не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий хранения.

ПАРАМЕТРЫ:

Раствор лазов с учетом регулировки: 168-190 мм.

Масса лазов с ремнями: не более 4,0 кг

Должно быть боковое расположение опорной площадки под углом к оси опоры (в обхват опоры).

Регулировка раствора лазов должна быть за счет выдвижения обхватывающей конструкции лаза.

Одна пара шипов на каждом из лаз должна крепиться на поворотном элементе (кронштейне),                                                  за счет которого обеспечивается прилегание всех шипов лаза к опоре трапецеидального сечения и устойчивое положение лаза на опоре. Указанный поворотный элемент должен свободно поворачиваться вправо и лево без заклинивания.

Сварка лаз должна быть выполнена сплошным швом по всей длине стыкуемых частей изделий:

  - Требования к ремням для лазов и когтей:

    - Ремни изготавливаются из двухслойной кожи, пропитанной жиром и вытянутой.

    - Толщина ремней должна быть не менее 3 мм.

    - Ремни прошиваются машинной строчкой, льняными дратвенными или другими равноценной прочности нитками.

    - Строчки швов должны быть ровными, хорошо утянутыми и без петель. Начало и концы строчек должны быть закреплены.

    - Пряжки должны иметь рамку, стыки которой сварены, или пряжка должна быть штампованной.

    - Ролики должны иметь плотно сходящиеся встык края и свободно вращаться.

    - Шпинек пряжки должен быть притуплен, заходить за середину наружной стенки пряжки и не выступать по длине за габарит пряжки.

    - Шпинек должен быть изготовлен из стальной проволоки.

    - Должна исключаться возможность проскальзывания шпенька сквозь рамку пряжки при его диагональном смещении.

    - Пряжки должны иметь защитно-декоративное покрытие и пришиваться к ремню льняными дратвенными нитками или другими, равноценными по прочности.

    - Длина крепежных ремней:

- стременного ремня не менее 60 см (без учета пряжки).

- ремня для затягивания пятки: первая часть ремня без пряжки не менее 55 см, вторая часть ремня с пряжкой не менее 14 см (без учета пряжки).

  - Требования к шипам для лазов:

    - Шипы должны быть изготовлены из инструментальной стали с твердосплавными наконечниками (рекомендуемый материал – победит).

# Руководитель Службы охраны труда

# УПБ ДПБиПК                                                                                                 А.П. Рощупкин