# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2018

# Лот № 401R, подлот № 18

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на  поставку лестниц, подмостей

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017 № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ИЗДЕЛИЯМ:

  - Требования к лестницам и стремянкам:

    - На каждую изолирующую лестницу и стремянку должна быть нанесена маркировка изготовителя содержащую следующие данные:

    - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

    - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

    - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

    - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

    - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

    - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

    - номер изделия (или номер партии).

Маркировка дополнительно должна содержать величину допустимой механической нагрузки.

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

    - Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу - не менее 400 мм.

    - Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) - не более 400 мм.

    - Конструкция приставных лестниц и стремянок должна обеспечивать надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с использованием штифтов, винтов, заклепок, развальцовки или иным способом. Применение только клеевого соединения не допускается.

    - Общая длина приставной одноколенной лестницы не должна превышать 5 м.

    - Составные жесткие изолирующие лестницы и их отдельные элементы должны  следующих требований:

    - тетивы и ступени верхних модулей лестницы необходимо изготавливать из стеклопластиковых профилей с пенополиуретановым наполнителем;

    - профили тетив необходимо покрывать лаком, эмалью красного или оранжевого цвета;

    - наружная поверхность ступеней лестницы должна быть шероховатой;

    - модули лестниц должны иметь соединительные шипы и стаканы - для сборки их в единую конструкцию, шипы и стаканы необходимо надежно крепить к торцам тетив - для обеспечения устойчивости;

    - для крепления модулей к опорам необходимо предусматривать упоры из изоляционного материала;

    - для крепления к опорам модули должны иметь стяжные пасы и фиксирующие пряжки.

    - Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Верхние концы тетив лестниц могут быть снабжены приспособлениями для закрепления на элементах конструкции. Нижние концы тетив лестниц и стремянок должны быть оборудованы заостренными металлическими оконцевателями для установки на грунт или башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание на гладких поверхностях.

Предпочтительно оснащать нижние концы тетив лестниц и стремянок универсальными оконцевателями: заостренными металлическими оконцевателями для установки на грунт и надежно одеваемыми на металлические оконцеватели башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание при использовании на гладких поверхностях.

    - Конструкция стремянок должна обеспечивать угол наклона рабочей секции стремянки к поверхности установки, равный 75°, и должна исключать самопроизвольное раздвижение секций стремянки из рабочего положения.

    - Ступени должны иметь абразивное покрытие или рифление на рабочей поверхности.

    - Тетивы и ступени изолирующих лестниц и стремянок должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком. Не допускается применение ступеней круглого профиля. Допускается изготовление ступеней из других электроизоляционных атмосферостойких материалов с достаточной механической прочностью.

    - Профиль тетив лестниц и стремянок должен обеспечивать жесткость конструкции, исключающую возможность раскачивания работника при подъеме и выполнении работ.

    - Конструкция стремянок должна обеспечивать комфортное расположение работника на верхней рабочей площадке стремянки.

    - Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет.

  - Требования к подмостям стеклопластиковым.

    - Подмости должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие технические условия”, ГОСТ 28012-89 “Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия”.

    - Подмости должны иметь абразивное покрытие или рифление на рабочей поверхности ступеней и рабочей площадки.

    - Подмости предназначены для проведения работ в закрытых помещениях.

    - Нижние концы тетив должны быть оснащены башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание на гладких поверхностях.

    - Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет.

    - Габаритные размеры подмостей:

    - высота верхней ступени 600 мм

    - размеры верхней ступени 350×350 мм

    - Масса не более 7 кг.

  - Требования к подставке стеклопластиковой.

    - Поставка должна иметь абразивное покрытие или рифление на рабочей поверхности ступеней и рабочей площадки.

    - Нижние концы тетив должны быть оснащены резиновыми подпятниками для предотвращения скольжения и опрокидывания при проведении работ в распределительных устройствах на бетонном или металлическом полу.

    - Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет.

    - Габаритные размеры подставки:

    - высота верхней опорной ступеньки 600 мм;

    - размеры рабочей площадки 500×605 мм;

    - размеры подставки в транспортном положении 1100×700×100 мм.

    - Масса не более 10 кг.

# Руководитель Службы охраны труда

# УПБ ДПБиПК                                                                                            А.П. Рощупкин