# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2018

# Лот № 401R, подлот № 19

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на  поставку раскрепляющих устройств

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017 № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ИЗДЕЛИЯМ:

  - Требования к устройству для раскрепления опор (раскрепляющему устройству).

    - Устройство раскрепляющее должно обеспечивать безопасность персонала при работах на промежуточных деревянных и железобетонных опорах ВЛ 0,4 – 10 кВ, в том числе прочность и устойчивость которых вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.д.), а также на опорах, которые находятся или могут оказаться под односторонним тяжением проводов.

    - Устройство должно закрепляется на опоре вручную, без применения инструмента. Работы по укреплению опоры с помощью устройства выполняются без подъема на опору.

    - Устройство обеспечивает дополнительное крепление опоры тремя оттяжками с помощью трех вбиваемых в землю якорей и фиксирующего устройства, которое поднимается и фиксируется на опоре сборной штангой.

    - Технические характеристики:

      - Диаметр зажимаемой деревянной опоры:

    - минимальный 160 мм;

    - максимальный 250 мм.

      - Сечение зажимаемой железобетонной опоры:

    - минимальное 110х120 мм;

    - максимальное 190х250 мм.

    - Устройство должно быть предназначено для эксплуатации в следующих климатических условиях:

    - температура окружающей среды от – 45оС до + 45оС;

    - относительная влажность воздуха при температуре + 25 оС – 98%.

    - В комплект поставки устройства раскрепляющего должны входить:

- паспорт – 1 экз.;

- инструкция по эксплуатации (со схемой и порядком установки раскрепляющего устройства) – 1 экз.;

- фиксирующее устройство  – 1 комплект;

- сборная  штанга (в транспортном положении длина не более 1,6 м) – 1 шт.;

- якоря – 3 шт.;

- растяжки (верёвочные, из  капронового каната) – 3 шт.;

- транспортировочная упаковка – 1 шт.

2.1.7 Транспортировочная упаковка должна быть многоразового использования, выполнена в виде футляра из фанеры или пластика, закрывающегося крышкой на петлях.

# Руководитель Службы охраны труда

# УПБ ДПБиПК                                                                                            А.П. Рощупкин