“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 306H42 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2310725 |

главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" – «Смоленскэнерго"

_______________/ В.В. Мордыкин

## “_____” ______________ 20___ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку панелей собственных нужд, щитов постоянного тока (щит ЩМП-1-0-36)

Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики щитов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| щит ЩМП-1-0-36 | Назначение | для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики |
|  | Тип монтажа | навесной |
|  | Корпус | сварной, металлический(1,2 мм), со съемной монтажной панелью из оцинкованной стали |
|  | Дверь | одна, металлическая |
|  | Угол открытия двери, не менее ° | 105 |
|  | Наличие замка | 1 замок, без ручки |
|  | Литой уплотнитель | полиуретан |
|  | Ввод кабеля снизу через быстросъемный фланец, шт | 3 |
|  | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 395х310х220 |
|  | Номинальный ток, А | 630 |
|  | Степень защиты | IP65 |
|  | Вес не более, кг | 8 |
|  | Цвет корпуса | серый |
|  | Защитное покрытие корпуса и двери: | Эпоксидно-полиэфирное, RAL 7035 |
|  | Температура эксплуатации, °С | - 60… +40 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 15 |
|  | Гарантийный срок, год, не менее | 3 |
|  | Сертификат соответствия | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются щиты, отвечающие следующим требованиям:

-продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

-	 Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»

2.2  В комплект поставки щитов должно входить:

-  корпус щита;

- дверь,

- замок с ключами,

- сальники для ввода кабеля,

- кронштейны для крепления на стену;

- двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель;

- оцинкованные петли;

- оцинкованная монтажная панель;

- элемент заземления монтажной панели;

- знак безопасности;

- проводник заземляющий ;

- набор метизов;

- паспорт;

- упаковка;

- техническое описание на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

2.3  Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования

3.Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4.Требования к надежности и живучести продукции

Щиты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

5.Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка щитов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка щитов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на щиты конкретных типов.

Маркировка щитов производится непосредственно на изделии.

Маркировка щитов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении щитков в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на щиты конкретных серий и типов.

Щиты должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение серии аппарата;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- степень защиты;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на щитки конкретной серии или типа.

По всем видам щитов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых щитов.

6.Правила приемки продукции.

Каждая партия щитов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС                                                А.Н. Егоров