Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Р.В. Демьянец «___»______________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» ____________________ В.В. Мордыкин «___»______________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 5_67_55

На поставку комплексов регистрации информации

для филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

на 9 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Е.Е. Симонов «___»______________ 2020 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» __________________ А.В. Зеров «___»______________2020 г. |
| --- | --- |
| Начальник управления информационных технологий Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ В.А. Подымский «___»______________ 2020 г. |  |

2020 г.

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Плановые сроки поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Условия и требования к поставке	3

7.	Правила приёмки оборудования	4

8.	Гарантийные обязательства	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	5

- Общие сведения

Данное техническое задание (далее – ТЗ) создано с целью выбора Поставщика комплексов регистрации информации (далее – КРИ) для нужд Заказчика.

Заказчик – ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго).

Реквизиты Заказчика:

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра";

- Почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33;

- ИНН/КПП: 6901067107/673102001;

- ОГРН: 1046900099498;

- Банк: Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже;

- Расчетный счет: 40702810623250000008;

- Корр. счет: 30101810100000000835;

- БИК банка: 042007835.

- Плановые сроки поставки

- Начало поставки: с момента заключения договора.

- Окончание поставки:   3 квартал 2020г.

- Финансирование поставки

Финансирование поставки КРИ выполняется согласно статьи № СМ-1964 ИПР «Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации» инвестиционной программы 2020г. филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго».

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Состав и количество поставляемого оборудования, материалов и программного обеспечения (далее – ПО) указаны в Приложении. К поставке допускается аналогичное оборудование с техническими характеристиками не хуже указанных в Приложении.

Оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ;

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Технические требования к поставляемому оборудованию, материалам и ПО указаны в Приложении.

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в документации к торгово-закупочной процедуре и договоре на поставку.

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование подразделения | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный аппарат филиала | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС | Шумаров С.В. |  |  |
| Служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Начальник службы | Ласьков А.М. |  |  |

СОСТАВИЛИ:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел контроллинга ИТ и ТК | Ведущий специалист | Худшев А.В. |  |  |

Приложение

к техническому заданию на поставку

комплексов регистрации информации

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

Перечень поставляемого оборудования, материалов и программного обеспечения

| № п/п | Наименование (полное указание типа, марки, модели, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс регистрации информации «Дозор-78» БРУА.463327.003-02 (или полный функциональный аналог), состоящий из: – настольный терминал типа 1: 1 шт.; – мобильное устройство видеорегистрации: 6 шт. | Общие требования Комплекс регистрации информации должен иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 N 969. СПО должно иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ СПО должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Комплекс регистрации информации предназначен для осуществления синхронной аудиовидеозаписи окружающей обстановки в зоне осуществления производственной деятельности персонала в режиме реального времени, сохранения полученных записей, их хранение и обеспечение доступа для их просмотра. Комплекс регистрации информации должен состоять из: - персональных мобильных (носимых) устройств видеорегистрации (далее – УВР); - терминала с функциями архива, управления хранимыми записями, зарядки аккумуляторов УВР; - специализированного программного обеспечения (далее – ПО). Функциональные требования к мобильным УВР Персональное мобильное УВР должно обеспечивать: - непрерывную синхронную аудиовидеозапись окружающей обстановки в зоне осуществления работником производственной деятельности; - запись аудио и видео информации на локальное постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ), расположенное внутри неразъемного корпуса УР, без возможности его несанкционированного извлечения; - возможность копирования файлов видеозаписи с ПЗУ на терминал; - возможность просмотра информации, хранящейся на локальном ПЗУ на персональном компьютере (далее – ПК), с помощью специализированного программного обеспечения (далее – ПО), входящего в комплект поставки; - отображение даты и времени записи на фото/видеоизображении; - возможность фотосъемки, в том числе в режиме видеозаписи; - возможность регистрации событий на дистанции не менее 5 метров в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне (ночной режим съемки); - автоматическое включение/отключение ночного режима съемки; - возможность ручного включения/выключения подсветки инфракрасного диапазона; - автоматическое включение процедуры записи после включения УВР; - автоматическое завершение процедуры записи и сохранение текущих данных при штатном выключении УВР и в случае разрядки аккумуляторной батареи; - поддержку специальных режимов записи: - режим предзаписи/постзаписи с буферизацией 5/10/20 секунд; - - возможность одновременной передачи данных на ПК и зарядки аккумуляторной батареи; - возможность автоматической циклической записи информации при заполнении ПЗУ с удалением наиболее старых сегментов записей; - возможность ручного маркирования важных записей для их защиты от циклического стирания и приоритетного архивирования на терминал; - голосовые оповещения на русском языке о включении/выключении устройства, начала/остановки видеозаписи, фотографирования, низкого заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора, подключения к ПК. - просмотр видео на ПК с при помощи специализированного ПО, а также с помощью терминалов. УВР должно представлять собой устройство в едином удароустойчивом корпусе, которое должно иметь: - подпружиненный контактный разъем соединения УВР и кредла, в качестве интерфейсного соединения: для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на сервер хранения информации; - мультисервисный порт для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на терминал; - наличие кнопок (элементов) управления УВР: - кнопка включения/выключения устройства; - кнопка включения/выключения записи; - кнопка фотосъемки (фоторежим); - световой индикатор/индикаторы включения/выключения устройства, режима записи, состояния заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора; - специальное крепление, позволяющее надежно закрепить УВР на спецодежде, исключающее падение УВР во время записи и обеспечивающее сохранение качества видеозаписи и звука; - индивидуальный заводской номер, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления; - ПЗУ, установленное внутри корпуса, обеспечивающего исключение несанкционированного доступа к ПЗУ. Технические характеристики мобильного УВР Мобильное УВР должно обладать следующими техническими характеристиками: - Продолжительность автономной аудио видеозаписи от встроенного аккумулятора (в режиме 720р / 30 кадров в секунду) - не менее 13 часов; - угол обзора видеокамеры по вертикали и горизонтали: не менее 110⁰; - возможность выбора режима видеозаписи - 1296р/1080р/720р/360р; - размер матрицы: не менее 1/3”; - разрешение матрицы: не менее 4 мегапикселей; - возможность выбора режимов видеозаписи - 5/10/15/20/25/30 к/сек; - чувствительность: при выключенной подсветке – не более 1 лк, при включенной подсветке – 0 лк; - возможность сегментирования видеозаписи в диапазоне 5/10/30/60 минут; - режим фотосъемки: при нажатии кнопки фотосъемки; - максимальное разрешение фото: не менее 59 мегапикселей (с интерполяцией); - серийная фотосъемка: не менее 8 кадров; - уровень пыле-влагозащищенности: не менее IP65; - локальное ПЗУ: встроенная карта памяти объемом не менее 64 Gb и быстродействием не менее 10 класса, обеспечивающее непрерывную запись с указанным выше разрешением в течение всего времени автономной работы; - мультисервисный порт должен позволять осуществлять передачу данных на терминал по порту не ниже установленного стандарта USB 2.0; - диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -30⁰ С до +60⁰ С; - максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации: не менее 85%; - емкость встроенного аккумулятора – не менее 3600 мАч; - масса: не более 140 гр. (без крепления); - габаритные размеры: не более 95×60×35 (без крепления). Комплект поставки мобильного УВР Минимальный комплект поставки мобильного УВР должен включать: - мобильное УВР: 1 шт.; - крепление на спецодежду:1 комплект; - мультисервисный соединительный кабель: 1 шт.; - зарядное устройство от сети переменного тока 50Гц, 220В: 1 шт.; - зарядное устройство от бортовой сети автомобиля 12В: 1 шт.; - электронный носитель с комплектом специализированного ПО и набором документации, включая инструкцию по эксплуатации: 1 шт.; - паспорт: 1 шт.; - упаковочная тара: 1 шт. Функциональные требования к терминалу Терминал для архивирования, хранения, управления полученными с мобильных УВР записями, настройки и зарядки мобильных УВР должен обеспечивать: - возможность отображения информации на мониторе; - возможность управления с помощью клавиатуры и компьютерной мыши; - возможность ведения учета выданных и принятых УВР, их индивидуальной привязки к работникам по фамилии или иному критерию; - возможность ведения журнала записей; - возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям (по дате, времени, маркерам, фамилии сотрудника); - возможность приоритетного архивирования важных записей; - возможность воспроизведения на мониторе терминала записанной информации; - возможность копирования записанной информации на внешний носитель; - возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации; - индикацию процесса копирования информации с УВР на терминал; - индикацию процесса зарядки аккумуляторной батареи УВР; - возможность вывода информации на монитор терминала предупреждающей информации о заполнении архива. - одновременная работы с не менее 6 УВР; Технические характеристики терминала типа 1 Терминал типа 1 должен быть выполнен в стальном корпусе и иметь в своем составе монитор, клавиатуру, манипулятор типа «мышь», активную аудиосистему. Терминал типа 1 должен обладать следующими техническими характеристиками: - габаритные размеры (В×Ш×Г): не более 350×450×350 мм (без монитора и кронштейна крепления монитора); - масса: не более 18 кг; - объем архива: не менее 4 Тб для хранения информации от не менее 6 УВР не менее четырех недель; - операционная система: на базе Linux или Windows; - тип монитора: TFT LCD; - диагональ монитора: не менее 17”; - разрешение монитора: не хуже 1280×1024 пикселей; - интерфейсные порты: не менее 2 шт. типа USB 3,0; - питание: 220 В±10%, 50 Гц; - максимальная потребляемая мощность: не более 400 Вт; - диапазон рабочих температур при эксплуатации: от не более +15° до не менее +30°С; - относительная влажность воздуха при эксплуатации: не менее 80%. Комплект поставки терминала Минимальный комплект поставки терминала должен включать: - терминал: 1 шт.; - электронный носитель с комплектом специализированного ПО и набором документации, включая инструкцию по эксплуатации: 1 шт.; - паспорт: 1 шт.; - руководство пользователя: 1 шт. Требования к специализированному ПО Специализированное ПО должно быть предустановлено на терминал и должно обеспечивать возможность: - настройки наименования и номера подразделения; - настройки списка личного состава подразделения, включая ФИО, личный идентификатор и фотографию сотрудника; - изменения настроек УВР. В специализированном ПО должны быть предусмотрены функции: - автоматического копирования информации из локальной памяти УВР на терминал; - разграничения прав доступа к функционалу ПО: - – пользователь с уровнем доступа «Администратор» должен иметь полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию УВР; - – пользователь «Администратор» должен устанавливать условия авторизации пользователей с уровнем доступа «Клиент»; - – пользователь «Клиент» должен иметь доступ только к функциям ПО, связанным с копированием файлов с УВР; - индивидуальной идентификации УВР для каждого работника посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; - автоматической привязки-идентификации аудио-видео файлов к работнику с сохранением информации в базе данных; - автоматической идентификации аудио-видео файлов по дате, времени рабочей смены с сохранением информации в специальной базе данных; - формирования СТОП-кадра с записанного видео файла; - формирование отчета, включающего сформированные СТОП-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные работника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на ПК; Специализированное ПО должно обеспечивать поиск в базе данных аудио-видео файлов по следующим критериям: - по личному идентификатору и ФИО работника; - по дате и времени записи; - по названию подразделения. В результате поиска должен быть предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска. Специализированное ПО должно предусматривать возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны. Интерфейс специализированного ПО должен быть на русском языке. Специализированное ПО должно иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Требования к гарантийному сроку эксплуатации и условиям гарантийных обязательств Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы должен составлять не менее 5 лет. | 43 | штука |