Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _______________ К. С. Михайленко «___»______________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» _______________ И. А. Седанов «01» августа 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 5_68_105

На поставку оборудования видеоконференцсвязи
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

на 8 листах

| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника Департамента информационных технологий ПАО «Россети Центр» _______________ М.Е. Малофеев «___» ______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» __________________ О. А. Морозов «01» августа 2023 г. |
| --- | --- |

Тамбов, 2023

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приемки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение № 1	5

Приложение № 2	8

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на приобретение оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго».

Заказчик: ПАО «Россети Центр» 119017, г. Москва, ул. Ордынка М, дом 15 (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23).

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования ВКС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

- Сроки начала и окончания поставки

Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставки: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» на 2023 год, код проекта ИПР ТБ-2513 «Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер-50 шт, сервер-3 шт, МФУ-11 шт, система хранения-1 шт, ИБП-4 шт)» и Плана Закупки филиала на 2023 год.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Состав и технические характеристики поставки указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Перечень и объём указаны в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

К поставке допускается эквивалентное оборудование с техническими характеристиками не хуже указанных в Приложении.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 24 месяца и не менее, чем гарантийный срок, установленный производителем оборудования.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», расположенный по адресу: 392680, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» | Ведущий специалист отдела контроллинга ИТ и ТК | А. Н. Бычков |  | 01.08.2023 |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр»- «Тамбовэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | И. Ю. Ефимов |  | 01.08.2023 |

Приложение № 1

к техническому заданию №5_68_105

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Групповой терминал видеоконференцсвязи в составе: PTZ-камера, микрофон, ИК-пульт, набор соединительных кабелей, спикерфон, выносной микрофон для спикерфона | - Технические требования к терминалу Назначение: терминал видеоконференцсвязи в комплектации: PTZ HDMI камера х12 оптический зум (не менее); ИК пульт; настольный микрофон; кабели подключения Видеостандарты и протоколы, включая как минимум следующие: H.261, H.263, H.263+/++, H.264, H.264HP, H.265, VP8 H.323, SIP, WebRTC H.239, BFCP (RFC 4582) Маскирование ошибок видео H.263 и H.264 H.224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.243, H.460 Частота кадров – разрешение до 1920 х 1080p при не менее 60 кадров/с Видеовходы, не менее: 2xHDMI, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 Видеовыходы, не менее: HDMI + DP Аудиостандарты, включая как минимум следующие: G.711, G.722, G.722.1c, G.729A, G.723.1 AAC-LD, AAC-LC, Opus Аудиовходы, не менее: 2 аудиовхода HDMI, совмещённых с видеовходами Аналоговый микрофонный вход jack 3,5 мм mic-in Аудиовыходы, не менее: Jack 3,5 мм line out Возможности многоточечной конференции (опционально, при наличии соответствующего количества лицензий) До 20 участников 360p30 До 10 участников 720p30 До 4 участников 1080p30 Не менее 11 видов мозаик конференции Прочие интерфейсы, не менее: LAN 1 Gb/s 2xUSB2.0 2xUSB3.0 Особенности IP-сети, включая как минимум следующие: Дифференцированное обслуживание (ToS) Режим маскировки потерь на канале Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая управление потоками) Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхронизации аудио- и видеопотоков Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта H.245 в H.323 Поддержка даты и времени по NTP Поддержка уделенного управления камерой стандартными протоколами H.281, FECC Снижение скорости при обнаружении потери пакетов TCP/IP DHCP Поддержка DTMF Изменяемый размер пакета MTU API Комплектация 1. Терминал 2. Набор кабелей для подключения 3. Пульт дистанционного управления 4. PTZ USB 2.0 камера х12 оптический зум (не менее) 5. настольный микрофон - Технические требования к спикерфону Назначение: спикерфон для аудио/видео конференцсвязи Интерфейсы блока управления, включая как минимум следующие: порт USB 2.0 High Speed (B), Bluetooth, NFC (Near Field Communication), разъем аудиовхода (стерео RCA-разъем), разъем аудиовыхода (стерео RCA-разъем), разъем внешнего динамика (RCA-разъем) x 2, разъем питания, разъем микрофона Подключение до 5-ти внешних микрофонов Акустическая система: широкополосный динамик (1 шт) с диапазоном как минимум 100 – 20 000 Гц Алгоритмы обработки сигналов, включая как минимум следующие: адаптивное эхоподавление, шумоподавление, автоматическое отслеживание голоса, автоматическая регулировка усиления, автоматический эквалайзер, дереверберация, автоматическая настройка звука Состав: блок управления – 1 шт; внешний проводной микрофон – 1 шт - Технические требования к выносному микрофону для спикерфона Дополнительный проводной микрофон для базового блока спикерфона Всенаправленный настольный проводной микрофон (три направленных микрофона с покрытием 360 гр) Интерфейсы: входной и выходной разъёмы Диапазон как минимум 100 Гц – 20 000 Гц |

Приложение № 2

к техническому заданию № 5_68_105

Перечень и объемы поставки

| № | Краткий текст материала | Наличие в реестре Минпромторга ПП РФ №719 (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ) | Наличие в реестре Минпромторга ПП РФ №878 (Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) | Наличие отечественных аналогов | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповой терминал видеоконференцсвязи в составе: PTZ-камера, микрофон, ИК-пульт, набор соединительных кабелей, спикерфон, выносной микрофон для спикерфона | нет | нет | да | В соответствии с приложением № 1 к ТЗ | шт | 1 |