ПАО «МРСК Центра»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Р. В. Демьянец «___»______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5__77__194

На поставку коммуникационного оборудования

для ПАО «МРСК Центра»

на 20 листах

|  |  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Е. Е. Симонов # «___»______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО Начальник управления ИТ Департамента КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра» ______________ В.А. Подымский «___»______________2019 г. |

2019 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку коммуникационного оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра».

Заказчик: «МРСК Центра».

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора на поставку коммуникационного оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра».

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора

Окончание: 30.09.2019

- Финансирование поставки

Амортизация, ИПР 2019г.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику указаны в конкурсной документации

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2018 года. Состав, количество, срок гарантии и адреса поставки указаны в Приложении к настоящему ТЗ.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему ТЗ.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склады ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к настоящему ТЗ.

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации (Приложение к настоящему ТЗ).

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

Все оборудование, приведенное в Приложении, должно являться объектом основных средств («Положение об учетной политике ПАО «МРСК Центра»: объектами основных средств признаются объекты, предназначенные для постоянного запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными требованиями, стоимостью более 40 000 рублей).

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склады филиалов ПАО «МРСК Центра», расположенные по адресам, указанным в Приложении к настоящему ТЗ.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

# Приложение

к техническому заданию на поставку

коммуникационного оборудования

для нужд ПАО «МРСК Центра»

Спецификация оборудования

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

(Адрес поставки: г. Брянск, пр-т. Московский, д.43)

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Гарантия, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф 19" напольный 42U 800*1000 NT PRACTIC 2 MG42-810 B (или аналог) | Габариты в сборе (ширина x высота x глубина) 800 х 2025 х 1000 мм Максимальная нагрузка 600 кг Цвета, использованные в оформлении Черный Боковые панели Цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками Задняя стенка Съемная глухая панель, фиксируемая пластиковыми защелками и стандартными замками Дверца Стекло2 шт.металл; запирается 22 шт.мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны Ввод кабелей Через закрытые выламывающимися заглушками монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа Материал Корпус шкафа: холоднокатаная сталь толщиной 1.2 мм; регулируемые по глубине стойки: сталь толщиной 2 мм Передняя дверь: тонированное в массе стекло толщиной 4 мм Вес брутто 143.35 кг | 2 | 12 |
| 2 | Маршрутизатор Cisco ASR-920U (или аналог) | Маршрутизатор Cisco ASR-920U-12SZ-IM MPLS 6xGE + 4x10GE in 1GE – 1 шт. SFP для связи ASR-920U с MES2324B – 2 шт. | 2 | 36 |
| 3 | Коммутатор 48 порта 1G, 4 порта 10G ELTEX MES2348B (или аналог) | Интерфейсы •48 х 10/100/1000BASE-T (RJ-45) •4 х 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) •Консольный порт: RS-232/RJ-45 Функции интерфейсов •Защита от блокировки очереди (HOL) •Поддержка обратного давления (Back pressure) •Поддержка Auto MDI/MDIX •Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) •Управление потоком (IEEE 802.3X) •Зеркалирование портов (Port mirroring) •Стекирование Функции при работе с МAC-адресами •Независимый режим обучения в каждой VLAN •Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) •Регулируемое время хранения MAC-адресов •Статические записи MAC (Static MAC Entries) •Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN •Поддержка Voice VLAN •Поддержка 802.1Q •Поддержка Q-in-Q •Поддержка Selective Q-in-Q •Поддержка GVRP Функции L2 Multicast •Поддержка профилей Multicast •Поддержка статических Mullticast-групп •Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 •Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста •Поддержка авторизации IGMP через RADIUS •Поддержка MLD Snooping v1,2 •Поддержка IGMP Querier •Поддержка MVR Функции L2 •Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) •Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree protocol, IEEE 802.1w) •Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE802.1s) •Поддержка STP Multiprocess •Поддержка Spanning Tree Fast Link option •Поддержка EAPS¹ •Поддержка STP Root Guard •Поддержка STP Loop Guard •Поддержка BPDU Filtering •Поддержка STP BPDU Guard •Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN •Поддержка ERPS (G.8032v2) •Поддержка Private VLAN •Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 •Статические IP-маршруты •Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3 •Address Resolution Protocol (ARP) •Поддержка протокола VRRP •Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy •Поддержка функции IP Unnumbered •Балансировка нагрузки ECMP Функции Link Aggregation •Создание групп LAG •Объединение каналов с использованием LACP •Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 •Функциональность IPv6 Host •Совместное использование IPv4, Ipv6 Сервисные функции •Виртуальное тестирование кабеля (VCT) •Диагностика оптического трансивера •Green Ethernet Функции обеспечения безопасности •DHCP snooping •Опция 82 протокола DHCP •IP Source Guard •Dynamic ARP Inspection •Поддержка sFlow •Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса •Проверка подлинности по портам на основе 802.1x •Guest VLAN1 •Система предотвращения DoS-атак •Сегментация трафика •Защита от несанкционированных DHCP-серверов •Фильтрация DHCP-клиентов •Предотвращение атак BPDU •Фильтрация NetBIOS/NetBEUI •PPPoE Intermidiate agent ACL (Списки управления доступом) •L2-L3-L4 ACL (Access Control List) •Поддержка Time-Based ACL •IPv6 ACL •ACL на основе: ◦Порта коммутатора ◦Приоритета 802.1p ◦VLAN ID ◦EtherType ◦DSCP ◦Типа протокола ◦Номера порта TCP/UDP ◦Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости •Статистика QoS •Ограничение скорости на портах (shaping, policing) •Поддержка класса обслуживания 802.1p •Защита от широковещательного «шторма» •Управление полосой пропускания •Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) •Три цвета маркировки •Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL •Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления •Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP •Назначение VLAN на основании ACL •Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM •802.3ah Ethernet Link OAM •Dying Gasp •802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)¹ •802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления •Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP •Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ •Протокол SNMP •Интерфейс командной строки(CLI) •Web-интерфейс •Syslog •SNTP (Simple Network Time Protocol) •Traceroute •LLDP (802.1ab) + LLDP MED •Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей •Блокировка интерфейса управления •Локальная аутентификация •Фильтрация IP-адресов для SNMP •Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) •Сервер SSH •Поддержка SSL •Поддержка макрокоманд •Журналирование вводимых команд •Системный журнал •Автоматическая настройка DHCP •DHCP Relay (Поддержка IPv4) •DHCP Option 12 •DHCP Relay Option 82 •Добавление тега PPPoE Circuit-ID •Flash File System •Команды отладки •Механизм ограничения трафика в сторону CPU •Шифрование пароля •Восстановление пароля •Ping (поддержка IPv4/IPv6) •Сервер FTP¹ •Сервер DNS Функции мониторинга •Статистика интерфейсов •Удаленный мониторинг RMON/SMON •Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика •Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) •Мониторинг температуры •Мониторинг TCAM MIB •RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure •RFC 1212 Concise MIB Definitions •RFC 1213 MIB II •RFC 1215 MIB Traps Convention •RFC 1493, 4188 Bridge MIB •RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB •RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB •RFC 271,1757, 2819 RMON MIB •RFC 2465 IPv6 MIB •RFC 2466 ICMPv6 MIB •RFC 2737 Entity MIB •RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB •Private MIB •RFC 3289 DIFFSERV MIB •RFC 2021 RMONv2 MIB •RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB •RFC 2668 802.3 MAU MIB •RFC 2674, 4363 802.1p MIB •RFC 2233, 2863 IF MIB •RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB •RFC 4022 MIB для TCP •RFC 4113 MIB для UDP •RFC 3298 MIB для Diffserv •RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB •RFC 2925 Ping & Traceroute MIB •RFC 768 UDP •RFC 791 IP •RFC 792 ICMPv4 •RFC 2463, 4443 ICMPv6 •RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part •RFC 793 TCP •RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 •RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) •RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP •RFC 826 ARP | 3 |  |
| 4 | Коммутатор 24 порта для IP телефонов ELTEX MES2324P с PoE (или аналог) | Интерфейсы •24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ •4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) Функции интерфейсов •Защита от блокировки очереди (HOL) •Поддержка обратного давления (Back Pressure) •Поддержка Auto MDI/MDIX •Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) •Управление потоком (IEEE 802.3X) •Зеркалирование портов (Port Mirroring) Функции при работе с МAC-адресами •Независимый режим обучения в каждой VLAN •Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) •Регулируемое время хранения MAC-адресов •Статические записи MAC (Static MAC Entries) •Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN •Поддержка Voice VLAN •Поддержка 802.1Q •Поддержка Q-in-Q •Поддержка Selective Q-in-Q •Поддержка GVRP Функции L2 Multicast •Поддержка профилей Multicast •Поддержка статических Multicast-групп •Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 •Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста •Поддержка авторизации IGMP через RADIUS •Поддержка MLD Snooping v1,2 •Поддержка IGMP Querier •Поддержка MVR Функции L2 •Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) •Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) •Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) •Поддержка STP Multiprocess •Поддержка Spanning Tree Fast Link option •Поддержка EAPS¹ •Поддержка STP Root Guard •Поддержка STP Loop Guard •Поддержка BPDU Filtering •Поддержка STP BPDU Guard •Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN •Поддержка ERPS (G.8032v2) •Поддержка Private VLAN •Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 •Статические IP-маршруты •Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3 •Address Resolution Protocol (ARP) •Поддержка протокола VRRP •Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy •Балансировка нагрузки ECMP •Поддержка функции IP Unnumbered Функции Link Aggregation •Создание групп LAG •Объединение каналов с использованием LACP •Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 •Функциональность IPv6 Host •Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции •Виртуальное тестирование кабеля (VCT) •Диагностика оптического трансивера •Green Ethernet Функции обеспечения безопасности •DHCP Snooping •Опция 82 протокола DHCP •IP Source Guard •Dynamic ARP Inspection •Поддержка sFlow •Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса •Проверка подлинности по портам на основе 802.1x •Guest VLAN1 •Система предотвращения DoS-атак •Сегментация трафика •Защита от несанкционированных DHCP-серверов •Фильтрация DHCP-клиентов •Предотвращение атак BPDU •Фильтрация NetBIOS/NetBEUI •PPPoE Intermediate Agent Списки управления доступом ACL •L2-L3-L4 ACL (Access Control List) •Поддержка Time-Based ACL •IPv6 ACL •ACL на основе: ◦Порта коммутатора ◦Приоритета 802.1p ◦VLAN ID ◦Ethertype ◦DSCP ◦Типа протокола ◦Номера порта TCP/UDP ◦Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости •Статистика QoS •Ограничение скорости на портах (shaping, policing) •Поддержка класса обслуживания 802.1p •Защита от широковещательного «шторма» •Управление полосой пропускания •Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) •Три цвета маркировки •Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL •Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления •Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP •Назначение VLAN на основании ACL •Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM •802.3ah Ethernet Link OAM •Dying Gasp •802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)¹ •802.3ah Unidirectional LinkDetection (протокол обнаружения однонаправленных связей) Основные функции управления •Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP •Перенаправление вывода команд CLI в произвольной файл на ПЗУ •Протокол SNMP •Интерфейс командной строки (CLI) •Web-интерфейс •Syslog •SNTP (Simple Network Time Protocol) •Traceroute •LLDP (802.1ab) + LLDP MED •Управление доступом – уровни привилегий •Блокировка интерфейса управления •Локальная аутентификация •Фильтрация IP-адресов для SNMP •Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) •Сервер SSH •Поддержка SSL •Поддержка макрокоманд •Журналирование вводимых команд •Системный журнал •Автоматическая настройка DHCP •DHCP Relay (Поддержка IPv4) •DHCP Option 12 •DHCP Relay Option 82 •Добавление тега PPPoE Circuit-ID •Flash File System •Команды отладки •Механизм ограничения трафика в сторону CPU •Шифрование пароля •Восстановление пароля •Ping (поддержка IPv4/IPv6) •Сервер FTP¹ •Сервер DNS Функции мониторинга •Статистика интерфейсов •Удаленный мониторинг RMON/SMON •Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика •Мониторинг температуры •Мониторинг TCAM •Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) MIB •RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure •RFC 1212 Concise MIB Definitions •RFC 1213 MIB II •RFC 1215 MIB Traps Convention •RFC 1493, 4188 Bridge MIB •RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB •RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB •RFC 271,1757, 2819 RMON MIB •RFC 2465 IPv6 MIB •RFC 2466 ICMPv6 MIB •RFC 2737 Entity MIB •RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB •Private MIB •RFC 3289 DIFFSERV MIB •RFC 2021 RMONv2 MIB •RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB •RFC 2668 802.3 MAU MIB •RFC 2674, 4363 802.1p MIB •RFC 2233, 2863 IF MIB •RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB •RFC 4022 MIB для TCP •RFC 4113 MIB для UDP •RFC 3298 MIB для Diffserv •RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB •RFC 2925 Ping & Traceroute MIB •RFC 768 UDP •RFC 791 IP •RFC 792 ICMPv4 •RFC 2463, 4443 ICMPv6 •RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part •RFC 793 TCP •RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 •RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) •RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP •RFC 826 ARP | 1 |  |

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

(Адрес поставки: Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Гарантия, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Криптошлюз DIONIS DPS-3006(RM-6E)-FWС-КС3 (или аналог) | Количество встроенных интерфейсов 1000BaseT" 6 Максимальная скорость маршрутизации (UDP 1500), Мб/с 10000 max скорость шифрования (UDP 1500), Mб/с 1300 Скорость маршрутизации в режиме Firewall (1000 ACL), Mб/с 9000 Максимальное количество одновременных сессий до 400000 Максимальное количество IpSec туннелей (ГОСТ) 200 Максимальное количество Disec туннелей (ГОСТ) 300 Максимальное количество узлов в ЛВС 200 Конструктив 1U 19" USB2 порты 2 Разъем VGA 1 Тип ключевого носителя USB Охлаждение активное Напряжение питания, В 220 Блок питания встроен Мощность, Вт 50 Размеры ШхВхГ, мм 438х44х292 Диапазон рабочих t, C ° 0...40 Масса, кг 5 Функции интерфейсов: Ethernet с возможностью задания нескольких IP адресов на одном интерфейсе; VLAN; Туннельные интерфейсы: GRE/GRETAP с контролем состояния туннеля, L2TP с возможностью упаковки в туннель IPSec; PPTP; Агрегированные интерфейсы Bond с различными алгоритмами балансировки: поочередное циклическое использование (balancerr), резервирование (activebackup), распределение по хеш функции (balancexor), одновременная передача (broadcast) по стандарту IEEE 802.3ad, адаптивная балансировка передачи (balancetlb), адаптивная балансировка на приеме (balancealb); скоммутированные интерфейсы Bridge с поддержкой протокола STP; E1 (HDLC); VPN интерфейсы OpenVPN (клиент/сервер) Маршрутизация: статическая; динамическая (RIP, OSPF, BGP); на основе политик (PBR) с учетом классификации трафика, с контролем состояния маршрута; маршрутизация мультикаст трафика (статическая, динамическая по протоколам IGMP, DVMRP, PIM). Сетевые сервисы: службы DHCP, DHCPRelay, DNS (клиент/сервер), NTP (клиент/сервер), измерительные утилиты NetPerf и IPerf (клиент/сервер); «отражатель» UDPпакетов. Оптимизация производительности: трансляция ARP (proxyarp); фильтрация ARP только для одного интерфейса (arpfilter); управление размером TCP MSS (pathmtudiscovery, adjustmss); равномерное распределение входящих пакетов по очередям обработки (RSS); использование аппаратных возможностей сетевого адаптера (offload); уведомление о заторах без отброса пакетов (ECN). Качество сервиса (QoS): классификация трафика по IP/MACадресам, портам и значениям байт, битам поля CoS фрейма Ethernet и поля TOS/DSCP заголовка IP, предоставление политик обслуживания, в том числе гарантированной и максимальной полосы пропускания для различных классов трафика; задание приоритетов обработки различного трафика внутри маршрутизатора и установка полей приоритета на исходящий трафик для его приоритетной обработки на других устройствах. Криптографическая защита информации: Криптографические туннели: статические — с использованием симметричных ключей и алгоритма ГОСТ 2814789 (совместимы с хостами Dionis всех версий, в том числе DOS и LX); статические и динамические с использованием закрытых ключей и сертификатов X.509 (PKI), алгоритмов ГОСТ 2814789, ГОСТ Р 34.1194 и ГОСТ Р 34.102001 согласно спецификациям Технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации» (TK 26). Работа через NAT: инкапсуляция трафика в протокол UDP; поддержка механизма nattraversal. Межсетевой экран: Фильтрация пакетов: по IP/MACадресам, портам, значениям байт в теле пакета, фильтрация, учитывающая состояние соединения (Stateful Packet Inspection); фильтрация по расписанию; фильтрация по мандатным меткам ОС МСВС и ОС Astra Linux. Трансляция пакетов: NAT/PAT (трансляция входящего (DNAT) и исходящего (SNAT) трафика; трансляция всех адресов в один адрес (masquerade); трансляция сеть в сеть (netmap); перенаправление трафика (redirect)). Система обнаружения/предотвращения вторжений (IPS/IDS): на базе Snort и Suricata с возможностью локального и удаленного обновления правил. Проксисервер: для протоколов FTP и HTTP (кэширующий, с поддержкой прозрачного режима работы). Резервирование: Кластеры: отказоустойчивый аппаратный кластер с горячим резервированием (активный/пассивный, с передачей информации о текущих соединениях); кластер по протоколу VRRP. Резервирование маршрутов: динамическая маршрутизация (RIP, OSPF, BGP); маршрутизация на основе политик (PBR) с контролем состояния маршрута. Управление и мониторинг: Локальное управление (интерфейс командной строки): локальная консоль (клавиатура и монитор, возможно подключение монитора по DisplayLink); терминал через порт RS232. Удаленное управление: интерфейс командной строки; по протоколам SSH и telnet; WEB-интерфейс по протоколу HTTP. Ролевая модель управления: возможность задания множества администраторов с назначаемыми правами управления и мониторинга. Развитые механизмы обслуживания: удаленное обновление программного обеспечения; возможность установки нескольких версий на одну аппаратную платформу; привязка слотов данных (настроек) к версиям программного обеспечения; контроль целостности программного обеспечения; резервное архивирование и восстановление, в том числе по сети; назначение умалчиваемой, резервной и экспериментальной версий ПО; автоматический переход на резервную версию ПО при неуспешном запуске. Трассировка: отслеживание приема, пути и отправки пакета в маршрутизаторе, его трансформаций, попадания в фильтры. Ведение журналов: регистрация в системных журналах различных событий (в том числе протоколирование работы фильтров) и действий администраторов. Мониторинг: SNMP, NetFlow, Syslog; LLDP; зеркалирование трафика (mirroring); отслеживание сообщений в журналах по заданному шаблону с возможностью отправки на Email; текущий мониторинг загрузки системы и интерфейсов на консоли. | 2 |  |
|  | Сетевой экран Cisco ASA 5515X (или аналог) | Порты 1000BaseT 8 USB порты 1 х USB 2.0 тип А Порт управления Да Последовательный порт 1 RJ-45 и Mini USB console Накопитель SSD 100Gb ОЗУ 8Gb Flash-память 8Gb Пропускная способность Mbps 850 Пропускная способность IPS Mbps 450 Максимальное кол-во сессий 250000 Максимальное кол-во новых подключений 20000 Поддерживаемые приложения > 3000 Категории URL > 80 Количество URL-адресов по категориям >280000000 Рабочая температура 0...40 °C Рабочая влажность 10…90 % без образования конденсата Шумность до 67,2 дБА Напряжение электропитания ` 92…240 В Частота тока на выбор 50 или 60 Гц Форм фактор в 19" стойке 1U Размеры ВхШхГ мм 43,7х437х287 Вес, кг 3 | 2 |  |
|  | Видеотерминал Polycom RealPresence Group 500 (или аналог) | Видеостандарты и протоколы H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV, H.239, SIP. Маскирование ошибок видео H.263 и H.264 Видеовходы 1 разъем HDCI 1 разъем HDMI 1.3 1 разъем VGA Видеовыходы 2 разъема HDMI 1.3 Графическое разрешение видеоизображения участников 720p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 832 Кбит/с 720p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с Аудиовходы 1 разъем для системы микрофонов RealPresence Group (поддержка до 4 систем микрофонов) Поддержка USB-гарнитуры 1 разъем HDCI (камера) 1 разъем HDMI 1 стереоразъем 3,5 мм Аудиовыходы 1 разъем HDMI Поддержка USB-гарнитуры 1 стереоразъем 3,5 мм Иные интерфейсы 2 разъема USB 2.0; 1 8-контактный разъем RS-232 Mini-DIN; 1xRJ45xBase1000T Аудиостандарты и протоколы: Полоса пропускания 22 кГц при использовании технологии Polycom® Siren™ 22, AAC-LD (TIP вызовы), G.719 (режим «живой звук») Полоса пропускания 14 кГц при использовании технологии Polycom® Siren™ 14 и кодеков G.722.1 Annex C Полоса пропускания 7 КГц при использовании кодеков G.722 и G.722.1 Полоса пропускания 3,4 кГц при использовании кодеков G.711, G.728 и G.729A Поддерживаемые стандарты H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460, BFCP (RFC 4582), TIP Передача контента по сети наличие Автоматическое шумоподавление: наличие Мгновенное адаптивное эхоподавление: наличие Сетевые возможности "Поддержка IPv4 и IPv6 1 разъем 10/100/1G Ethernet Автоматический-MDIX H.323 и/или SIP до 6 Мбит/с Изменяемый размер пакета MTU Доступ с аутентификацией к меню администратора, веб-интерфейсу и Telnet API" Размер ВхШхГ мм 287 х 31 х 122 Наличие камеры с характеристиками Разрешение 1920 x 1080 Изменяемый фокус, автоматически в пределах 3.76–37.6 mm Горизонтальное поле зрения 65° (до 85° с широкоугольным адаптером) Вертикальное поле зрения 39° Минимальное освещение 50 люкс Приближение 4-крат. оптическое; 12-крат цифровой интерполяцией Размеры камеры ВхШхГ мм 218 х 138 х 118 | 1 |  |