“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора  –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

_______________________ Истомин В.И.

“_______” ______________________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений 1 этажа здания АБК Железногорского РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго».

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» производит закупку работ по ремонту помещений 1 этажа здания АБК Железногорского РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго».

1.2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения открытого запроса предложений на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем открытого запроса предложений.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет закупки.

Выполнение работ по ремонту должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах перечисленных ниже в следующие сроки:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # АБК Железногорского РЭС | # Курская область., г. Железногорск, ул. автодорога № 83, Производственная база № 2. | С момента заключения договора | 20.12.2022 |

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (СНиП 3.01.04-87);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);

- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);

- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра»;

- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименований на объекты электросетевого хозяйства;

- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом закупки.

- Требования к Участнику.

Для участия в закупке Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в закупочной документации.

- Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с предоставленным сметным расчетом согласованным с Подрядчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные  работы;

- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7.	Номенклатура применяемого оборудования и материалов согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5.9.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.12.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.15.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.16.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям  действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ, оплаты.

  - Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

  - Оплата производится в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

- Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки в соответствии с п.2.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

- Гарантийные обязательства.

9.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года  от даты подписания Сторонами Акта  сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник СЭЗиС                    /___________________/    Стасенков Е.В.

Должность                                                                 Подпись                                        Ф.И.О.

Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту зданий и сооружений

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы: |  |  |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 37,324 |
|  | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | м2 | 78,51 |
|  | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 90,6 |
| АБК Железногорского РЭС | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м2 | 78,1 |
|  | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 37,5 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 68,4 |
|  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м2 | 57,24 |
|  | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 53,7 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 155,3 |
|  | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт | 3 |
|  | Демонтаж отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов | м | 2 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 6 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 338,89 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 38,7 |
|  | Снятие секций радиаторов | шт | 15 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 55 |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 38,2 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 114,2 |
|  | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 44 |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 76 |
|  | Отделочные работы коридор входная группа: |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 88,6 |
|  | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | м2 | 88,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 88,6 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 88,6 |
|  | Грунтовка по бетону | кг | 27,3774 |
|  | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 88,6 |
|  | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,5 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 23,2 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | шт | 10 |
|  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 37,5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 100 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 20 |
|  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 20 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 32 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 5,25 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,4 |
|  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 37,5 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 37,5 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 3,464 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | м2 | 3,462 |
|  | Отделочные работы коридор: |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом | м2 | 92,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 193,28 |
|  | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | м2 | 100,68 |
|  | Прим. Монтаж короба из гипсокартона, ширина полки до 50 мм | м | 5,6 |
|  | Прим. Монтаж ниши из гипсокартона, ширина полки до 50 мм | м | 7,3 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 5,464 |
|  | Облицовка по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом | м2 | 27,8 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 193,28 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 5,464 |
|  | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (прим проклейка стеклохолста) | м2 | 92,5 |
|  | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 193,28 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | м2 | 5,464 |
|  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 63,7 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 100 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 16,2 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 63,7 |
|  | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 120 |
|  | Отделочные работы сан. узлы: |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 128,52 |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | м2 | 5 |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с тремя дверными проемами и деформационным швом | м2 | 13,8 |
|  | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | м | 11,2 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 43,2 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | шт | 10 |
|  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 4 |
|  | Установка раковин | комплект | 4 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 18,6 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 18,6 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 10,8 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 18,6 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 128,52 |
|  | Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных(прим) | м2 | 18,6 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 50 |
|  | Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
|  | Монтаж выключателя: одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 10 |
|  | Монтаж светильника светодиодного | шт | 10 |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,03264 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 3,464 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 3,462 |
|  | Отделочные работы гхо: |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 38,7 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,484 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 38,7 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 1,484 |
|  | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 38,7 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | м2 | 1,484 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 11,9 |
|  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 11,9 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11,9 |
|  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 11,9 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 20 |
|  | Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |
|  | Монтаж светильника светодиодного | шт | 4 |
|  | Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 3 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 14,8 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | шт | 5 |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,01632 |
|  | Отделочные работы лестничный марш 1: |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом | м2 | 212,6 |
|  | Облицовка по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом | м2 | 20,46 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 193,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 212,6 |
|  | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (прим проклейка стеклохолста) | м2 | 212,6 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 212,6 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 20,46 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 212,6 |
|  | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 212,6 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | м2 | 20,46 |
|  | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 120 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 120 |
|  | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (прим проклейка стеклохолста) | м2 | 120 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 120 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 120 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м2 | 150 |
|  | Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |
|  | Монтаж светильника светодиодного | шт | 10 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 35,8 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | шт | 15 |
|  | Установка радиаторов: стальных | шт | 3 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,4 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 45,1 |
|  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 45,1 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 45,1 |
|  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 28 |
|  | Ограждение лестничных площадок перилами | м | 38,2 |
|  | Отделочные работы раздевалка: |  |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 136,7 |
|  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 359,8 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 136,7 |
|  | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | м | 23,9 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 23,9 |
|  | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 35,6 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | шт | 20 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 108,2 |
|  | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | комплект | 1 |
|  | Установка смесителей | шт | 4 |
|  | Установка раковин | комплект | 2 |
|  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 2 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | шт | 2 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 2 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 15,12 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 35,98 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 112,72 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 247,1 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 15,12 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 247,1 |
|  | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 247,1 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | м2 | 15,12 |
|  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 106,2 |
|  | Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных(прим) | м2 | 30,5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 120 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 120 |
|  | Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8 |
|  | Монтаж светильника светодиодного | шт | 12 |
|  | Монтаж розетки | шт | 8 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 10,8 |
|  | Установка радиаторов: стальных | шт | 10 |
|  | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,5 |