| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора – |  |
| главный инженер филиала |  |
| ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |  |
| ____________________А. А. Бурков |  |
| «_____» ______________ 2022 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

- на поставку перчаток диэлектрических

- для нужд ПАО «Россети Центр» -«Воронежэнерго»

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Количество – 200 пар.

  - Электрозащитные средства должны иметь маркировку изготовителя, содержащую следующие данные:

  - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

  - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

  - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

  - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

  - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

  - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

  - номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым штамповка либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Требования к перчаткам диэлектрическим:

- Диэлектрические перчатки для производства работ в электроустановках должны быть изготовлены бесшовными из высококачественного латекса и должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.307-2016 Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний.

- Материал диэлектрических перчаток должен обеспечивать защиту от воздействия опасных и вредных производственных факторов и не оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих.

- Диэлектрические перчатки должны соответствовать классу не ниже 1 по ГОСТ 12.4.307-2016, длина перчаток должна быть не менее 360 мм, минимальная толщина гладкой поверхности перчатки должна быть 1,5 мм.

- Размер перчаток диэлектрических должен позволять надевать под них   трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду, ширина по нижнему краю диэлектрических резиновых перчаток   должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды.

- Температурный диапазон от -40 до +50 оС.

- Перчатки должны выдерживать испытательное напряжение не ниже 9 кВ в течение не менее 1 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА, что подтверждается протоколом испытания.

- Каждая перчатка должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие, или трудноудаляемую этикетку. Маркировка должна содержать:

- наименование изделия (при наличии — наименование кода, артикула);

- символ «работа под напряжением (двойной треугольник)»

- сведения о документе, в соответствии с которым оно изготовлено;

- наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства;

- размер;

- класс;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- обозначение документа, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- знак обращения на рынке;

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться изделия (при необходимости);

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации;

- информацию в соответствии с документацией изготовителя.

2.2.8 Срок хранения диэлектрических перчаток не менее 12 месяцев, гарантийный срок – 12 месяцев, срок службы - 2 года.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Срок поставки – _______ 2022 г.

3.2. Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после поставки на склад. Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205.

3.3. При поставке продукции, не отвечающей требованиям ТЗ, повреждённой при транспортировке и т.п., Управление логистики и МТО филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» обеспечивает замену за счет организации-поставщика.

| Заместитель главного инженера-начальник УПБиПК; Н. А. Столповских. Беляев Ю.В. 11-09 |  |
| --- | --- |