Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _______________ К.С. Михайленко «___» _____________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ________________ А.И. Киселёв «___» ________________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5_52_34

на поставку серверного оборудования для информационных сервисов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента ИТ ПАО «Россети Центр» ________________ В.А. Подымский «___» ___________________ 2022 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» ____________________ П.И. Васильев «___» _____________________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

г. Нижний Новгород 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения о документе	3

1.1.	Цели и задачи документа	3

1.2.	Заказчик и Поставщик	3

1.3.	Сроки начала и окончания оказания услуг	3

1.4.	Финансирование поставки	3

1.5.	Требования к Поставщику	3

2.	Технические требования к оборудованию и материалам	3

3.	Гарантийные обязательства	3

4.	Условия и требования к поставке	4

5.	Правила приемки оборудования	4

6.	Стоимость и оплата	5

Приложение	6

- Общие сведения о документе

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание (далее – ТЗ) на поставку серверного оборудования для информационных сервисов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Целью данного документа является выбор поставщика для заключения договора на поставку серверного оборудования для информационных сервисов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

  - Заказчик и Поставщик

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Поставщик:

Определяется по итогам торговой процедуры.

  - Сроки начала и окончания оказания услуг

Срок начала поставки: с момента заключения договора.

Срок окончания поставки: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Финансирование поставки

Амортизация отчётного периода инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на 2022г.

  - Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Количество и состав оборудования указан в Приложении к настоящему техническому заданию.

К поставке допускается только серверное оборудование, произведенное на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

Адрес поставки: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 33.

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 33.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Приложение

к техническому заданию №5_52_34

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер в сборе тип 1 | Высота сервера в монтажных единицах (юнитах): – Не более 2 Глубина сервера без учета выступающих элементов: – Не более 736 мм Кнопка включения/выключения: – Наличие Кнопка перезагрузки сервера: – Наличие Индикатор питания: – Наличие Индикатор активности дисковой подсистемы: – Наличие Индикатор активности сети: – Наличие Кнопка UID: – Наличие Количество отсеков 2,5" на лицевой панели сервера для SAS/SATA накопителей с возможностью горячей замены: – Не менее 6 Количество отсеков 2,5" на лицевой панели сервера для SAS/SATA/NVMe накопителей с возможностью горячей замены: – Не менее 4 Встроенные управляемые вентиляторы: – Не менее 6 Количество блоков питания: – Не менее 2 Мощность одного блока питания: – Не менее 800 Вт Поддержка горячей замены блоков питания: – Наличие Возможность монтажа в 19" стойку: – Наличие Комплект для монтажа в 19" стойку: – Наличие Количество ядер процессора: – Не менее 24 Количество потоков процессора: – Не менее 48 Базовая тактовая частота процессора: – Не менее 2,2 ГГц Кэш процессора: – Не менее 35 МБ Система охлаждения процессора: – Наличие Поддержка 64-разрядных приложений: – Наличие Технология аппаратной виртуализации: – Наличие Технология виртуализации для направленного ввода/вывода: – Наличие Технология защиты системы от программных ошибок: – Наличие Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак: – Наличие Количество установленных процессоров: – Не менее 2 Максимальное количество процессоров: – Не менее 2 Количество слотов под оперативную память: – Не менее 24 Объем установленной оперативной памяти: – Не менее 768 ГБ Тип установленной оперативной памяти: – Регистровая DDR4 с кодом коррекции ошибок Тактовая частота установленной оперативной памяти: – Не менее 2666 МГц Объем одного модуля установленной оперативной памяти: – Не менее 64 ГБ Количество установленных модулей оперативной памяти: – Не более 12 Количество разъемов PCI Express x16: – Не менее 1 Количество разъемов PCI Express x8: – Не менее 2 Количество интерфейсов M.2 с поддержкой форм факторов 2260/2280: – Не менее 2 Дискретный Raid-контроллер с характеристиками: - Не менее 1 ГБ DDR3 кэш-памяти - RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 - Поддержка не менее 128 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров - Оперативное увеличение емкости (OCE) - Оперативная миграция с одного на другой уровень RAID (RLM) - Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией или реконструкцией массива (RLM) - Многоканальная структура поддержки для одного контроллера - Распределение загрузки - Конфигурация сегмента чередования данных до 1 Мб - Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива - Проверка на согласованность целостности данных - Поддержка SSD - Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей - Поддержка 64 виртуальных дисков - Поддержка до 64 Тб на одно логическое устройство (LUN) - Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF - Поддержка S.M.A.R.T - Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных: - Автоматическое восстановление - Структурная целостность для горячего резервирования - Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS - Управление модулем - SES (внутреннее) - SGPIO (последовательное) - Технология диагностики дисковых накопителей Количество портов USB 3.0 на задней панели: – Не менее 2 Количество портов 1 Гбит/с RJ-45 на задней панели: – Не менее 2 Количество портов 10 Гбит/с, SFP+, трансиверы SR на задней панели: – Не менее 2 Количество портов FC 16 Гбит/с, SFP+, трансиверы SR на задней панели: – Не менее 2 Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером: – Наличие Количество портов VGA на задней панели: – Не менее 1 Количество портов COM на задней панели: – Не менее 1 Количество внутренних разъемов USB 3.0: – Не менее 1 Количество портов SATA-III: – Не менее 12 Количество твердотельных накопителей с характеристиками: Объем - не менее 480ГБ: – Не менее 2 Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - Удаленный доступ к графической консоли сервера. - Последовательная консоль. - Подключение виртуальных носителей. - Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. - Поддержка журнала событий. - Независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата). - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера. - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора). - Определение ошибок памяти ECC. - Состояние питания (блоки питания). - Удаленное управление питанием: включение, для штатного выключения через ACPI или принудительного выключения), перезагрузка. - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM). - Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли. - Управление через выделенный сетевой порт. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с обслуживанием на месте эксплуатации: – Соответствие | шт | 5 |
| 2 | Сервер в сборе тип 2 | Высота сервера в монтажных единицах (юнитах): – Не более 2 Глубина сервера: – Не более 755 мм Кнопка включения/выключения: – Наличие Кнопка перезагрузки сервера: – Наличие Индикатор питания: – Наличие Индикатор активности дисковой подсистемы: – Наличие Индикатор активности сети: – Не менее 1 Порты USB 3.0 на лицевой панели: – Не менее 2 Порты VGA на лицевой панели: – Не менее 1 Количество отсеков 3,5" на лицевой панели сервера для SAS/SATA накопителей с возможностью горячей замены: – Не менее 12 Число отсеков 2,5" для SATA накопителей на задней панели сервера: – Не менее 2 Встроенные управляемые вентиляторы: – Не менее 6 Количество блоков питания: – Не менее 2 Мощность одного блока питания: – Не менее 800 Вт Поддержка горячей замены блоков питания: – Наличие Фиксатор для блокировки непреднамеренного отсоединения кабеля электрического питания: – Наличие Возможность монтажа в 19" стойку: – Наличие Комплект для монтажа в 19" стойку: – Наличие Количество ядер: – Не менее 6 Базовая тактовая частота процессора: – Не менее 1,9 ГГц Кэш процессора: – Не менее 8 МБ Система охлаждения процессора: – Наличие Поддержка 64-разрядных приложений: – Наличие Технология аппаратной виртуализации: – Наличие Технология виртуализации для направленного ввода/вывода: – Наличие Встроенный в процессор контроллер памяти: – Наличие Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок: – Наличие Количество установленных процессоров: – Не менее 2 Максимальное количество процессоров: – Не менее 2 Количество слотов под оперативную память: – Не менее 24 Максимальный объем оперативной памяти: – Не менее 3072 ГБ Тип установленной оперативной памяти: – Регистровая DDR4 с кодом коррекции ошибок Тактовая частота установленной оперативной памяти: – Не менее 2666 МГц Объем одного модуля установленной оперативной памяти: – Не менее 16 ГБ Количество установленных модулей оперативной памяти: – Не менее 2 Количество физических разъемов PCI Express x16: – Не менее 2 Количество физических разъемов PCI Express x8: – Не менее 4 Дискретный Raid-контроллер с характеристиками: Не менее 2 ГБ DDR3 кэш-памяти с защитой на базе флэш-памяти объемом не менее 2 ГБ RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 Количество портов USB 3.0 на задней панели: – Не менее 2 Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели: – Не менее 2 Количество портов SFP+ (10 Гбит/с), трансиверы SR на задней панели: – Не менее 2 Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером: – Наличие Количество портов VGA на задней панели: – Не менее 1 Количество внутренних разъемов USB 2.0: – Не менее 1 Количество портов COM на задней панели: – Не менее 1 Количество внутренних портов SATA-III: – Не менее 12 Количество внутренних портов M.2: – Не менее 2 Количество твердотельных накопителей с характеристиками: Объем - не менее 480 ГБ. Интерфейс – SATA 6 Гбит/сек. – Не менее 2 Количество накопителей с характеристиками: Объем - не менее 18000 ГБ. Предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. Предназначен для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю). Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 оборотов/мин. Буфер - не менее 256 Мб. Интерфейс – SAS 12 Гбит/сек. – Не менее 12 Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - Удаленный доступ к графической консоли сервера. - Последовательная консоль. - Подключение виртуальных носителей. - Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. - Поддержка журнала событий. - Независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата). - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера. - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора). - Определение ошибок памяти ECC. - Состояние питания (блоки питания). - Удаленное управление питанием: включение, для штатного выключения через ACPI или принудительного выключения), перезагрузка. - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM). - Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли. - Управление через выделенный сетевой порт. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с обслуживанием на месте эксплуатации: – Соответствие | шт | 1 |