“УТВЕРЖДАЮ”

И.О.Первого заместителя директора –

главного инженера

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_________________ /С.Ю. Тарабукин/

«10» марта 2021г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников светодиодных

Лот № 207B

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики светильников (и комплектующих к ним) должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Светильник ПромЛед Магистраль v3.0-30 Мультилинза ЭКО 155x70 или эквивалент | Область применения – для наружного освещения |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника не менее, Вт – 30 |
|  | Световой поток, не менее, Лм – 4800 |
|  | Кривая силы света –широкая боковая |
|  | Область допустимых значений цветовой температуры – 3985±275К |
|  | Без возможности диммирования |
|  | Двойной угол половиной яркости не менее, 155х70 |
|  | Количество 2-х кристальных диодов (Epistar или эквивалент), не менее 95 шт. |
|  | Наличие вторичного оптического элемента |
|  | Токи и напряжения на диоде - U=3V; I=150mA |
|  | Напряжение питания, В – 100-277 (50Гц) |
|  | Степень защиты, не ниже – IP67 |
|  | Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром до 56 мм под различными углами) Высота м- 5-30 |
|  | Климатическое исполнение – УХЛ1 |
|  | Габариты, не более ДхШхВ, мм – 272х174х98 |
|  | Масса, не более, кг – 1,2 |
|  | Гарантийный срок – 60 мес. (36 месяцев для данного светильника) |
|  | Срок службы – 12 лет. |
| Светильник ПромЛед Магистраль v3.0-50 Мультилинза 155x70 или эквивалент | Область применения – для наружного освещения |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника не менее, Вт – 50 |
|  | Световой поток, не менее, Лм – 7750 |
|  | Кривая силы света –широкая боковая |
|  | Область допустимых значений цветовой температуры – 3985±275К |
|  | Без возможности диммирования |
|  | Двойной угол половины яркости не менее, 155х70 |
|  | Количество 2-х кристальных диодов (Bridgelux или эквивалент), не менее 95 шт |
|  | Наличие вторичного оптического элемента |
|  | Токи и напряжения на диоде - U=3V; I=150mA |
|  | Напряжение питания, В – 176-264 (50Гц) |
|  | Степень защиты, не ниже – IP67 |
|  | Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром до 56 мм под различными углами) Высота м- 5-30 |
|  | Климатическое исполнение – УХЛ1 |
|  | Габариты не более , ДхШхВ, мм – 272х172х98 |
|  | Масса, не более, кг – 1,57 |
|  | Гарантийный срок – 60 мес. |
|  | Срок службы – 12 лет |
| Светильник ПромЛед Магистраль v3.0-100 Мультилинза Экстра 155x70 или эквивалент | Область применения – для наружного освещения |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника не менее, Вт – 100 |
|  | Световой поток, не менее, Лм – 16 000 |
|  | Кривая силы света –широкая боковая |
|  | Область допустимых значений цветовой температуры – 3985±275К |
|  | Без возможности диммирования |
|  | Двойной угол половины яркости не менее, 155х70 |
|  | Количество 2-х кристальных диодов (Bridgelux или эквивалент), не менее 180 шт |
|  | Наличие вторичного оптического элемента |
|  | Токи и напряжения на диоде - U=3V; I=150mA |
|  | Напряжение питания, В – 176-264 (50Гц) |
|  | Степень защиты, не ниже – IP67 |
|  | Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром до 56 мм под различными углами) Высота м- 5-30 |
|  | Климатическое исполнение – УХЛ1 |
|  | Габариты не более, ДхШхВ, мм – 370х174х98 |
|  | Масса, не более, кг – 2,45 |
|  | Гарантийный срок – 60 мес. |
|  | Срок службы – 12 лет |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются светильники (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

  - Светильники (и комплектующие к ним) должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 «Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ Р 55705-2015 «Приборы осветительные со светодиодными источниками света.. Общие светотехнические условия»»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;.

  - Срок изготовления светильников должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники (и их комплектующие) должна быть не менее указанной в п.1. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Светильники должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного в п.1 данного ТЗ срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светильников должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников (и их комплектующих) должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления

распределительных сетей 									А.Н. Егоров