| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала «Нижновэнерго»

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

______________________А.И. Киселев

«15» сентября 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку экскаваторов-погрузчиков

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» проводит закупку экскаваторов-погрузчиков для обеспечения производственных процессов.

Целью проведения закупки является приобретение экскаваторов-погрузчиков техники, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку экскаваторов-погрузчиков для Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в объемах и сроках, установленных данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижновэнерго | В соответствии с Приложение 1 к техническому заданию | Декабрь 2022 г. | 3 |

3. Технические требования к экскаваторам-погрузчикам.

3.1 Требования к экскаваторам-погрузчикам:

3.1.1. Продукция должна быть новой (не ранее 2022 года выпуска), имеющим зарегистрированные торговые марки, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не состоявший на регистрационном учете в ТЕХНАДЗОРЕ. Паспорт самоходной машины должен быть без внесенных изменений о переоборудовании самоходной машины.

3.1.2. Предмет передается Покупателю со следующей документацией: ПСМ, эксплуатационная документация на русском языке и документы, подтверждающие отсутствие на регистрационном учете в ТЕХНАДЗОР.

3.1.3. Требования к Продукции (Для механизации земляных работ в грунтах и выполнения погрузочных работ):

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, количество |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1. | Двигатель: | Дизельный |
|  | Экологический класс, | не ниже Tier 2 |
|  | Мощность двигателя, л.с. | не менее 100 |
|  | Максимальный крутящий момент, Нм/ при об/мин | Не менее 400 1200 |
|  | Кондиционер салона кабины | Наличие |
| 2. | Трансмиссия: |  |
|  | коробка передач. | С гидротрансформатором синхронизированная, 4 – ступенчатая с сервоприводом изменения направления |
|  | Колесная формула | 4х4 |
|  | Привод передних колёс | подключаемый |
|  | Мосты (передний, задний) | С полностью разгруженными полуосями и планетарными бортовыми редукторами в ступицах колёс. |
| 3. | Тормозная система: | Гидравлическая, двухконтурная с раздельным приводом на правое и левое задние колёса. |
|  | Тормозные механизмы | Многодисковые, саморегулирующиеся, в масляной ванне. |
| 4 | Гидравлическая система: | С открытым контуром |
|  | Гидравлический насос | шестерённые |
|  | Гидравлический распределитель | Секционный или моноблочный с прямым рычажным включением. |
|  | Максимальная производительность насосов при 2200 об/мин, л/мин, | Не менее 154 |
|  | Рабочее давление, бар, | не менее 250 |
| 5. | Габаритные размеры: |  |
|  | Транспортная длина, мм | не более 5710 |
|  | Ширина, мм | не более 2230 |
|  | Общая высота, мм | не более 3900 |
|  | Высота по кабине, мм | не более 2830 |
|  | Колёсная база, мм | не более 2100 |
|  | Вес машины, кг | не более 8500 |
| 6. | Параметры экскаваторного оборудования (обратная лопата): |  |
|  | Телескопическая рукоять со смещением оси копания. | Наличие |
|  | Величина перемещения каретки, мм | не менее 1120 |
|  | Объём ковша, м3, | не менее 0,18 |
|  | Максимальная глубина копания, мм | не менее 5800 |
|  | Максимальный радиус копания, мм | не менее 6800 |
|  | Максимальная грузоподъёмность экскаватора, кг | не менее 1390 |
|  | Высота выгрузки, мм | не менее 4700 |
|  | Угол поворота ковша, град. | не менее 200 |
|  | Высота резания, мм | не менее 6450 |
|  | Усилие отрыва ковша, кН | не менее 59,4 |
|  | Гидролиния для доп. оборудования | двухпоточный гидроконтур для сменного оборудования на экскаваторной стреле |
|  | Быстросъем для гидромолота | Наличие |
|  | Гидромолот | Наличие |
| 7. | Параметры погрузчика: |  |
|  | Тип ковша | Челюстной, с возможностью производить копание, погрузку, бульдозерные работы, погрузку грейфером. Ковш погрузчика шестиоперационный челюстной с зубьями не менее 1,2м3 Режим возврата ковша погрузчика в исходное положение. Два гидроцилиндра на подъем ковша. Наличие |
|  |  | функция погрузочного ковша "плавающее положение" |
| 8. | Дополнительно: |  |
|  | Система Глонасс (Smart 24хх) + датчик уровня топлива | Наличие |

4. Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку экскаваторов-погрузчиков для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов СКЛ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы механизации и транспорта                                                             И.В. Горохов

Приложение № 1

Поставка экскаваторов-погрузчиков

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

График поставки

| № п/п | Наименования продукции | Количество, шт. | Дата поставки | Грузополучатель, адрес доставки: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор-погрузчик | 2 | Декабрь, 2022г. | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» 603105, г.Н.Новгород, ул. Салганская,7 А |
| 2 | Экскаватор-погрузчик | 1 | Декабрь, 2022г. | Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» 607650, г. Кстово, Нижегородская обл., ул. Лесная, д. № 1 |