Публичное акционерное общество

«РОССЕТИ Центр и Приволжье»

филиал «Владимирэнерго»

Утверждаю

Первый заместитель директора –

Главный инженер

___________ С.С. Никитин

«___» _____________ 2021 г.

# Техническое задание

на выполнение работ по ремонту зданий

в 2021г.

Владимир

1. Место расположение и характеристика объектов.

1.1. Объекты, подлежащие ремонту, расположены на территории Владимирской области:

| РЭС | Наименование объекта | Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.) | Адрес объекта | Адрес (административный район, город) | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начальный | Конечный | от базы РЭС/ГПС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии |
|  |  |  |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Александровский РЭС | Здание управления 2-х этажное г. Александров, инв.№110000000257 | Стены -кирпичные, фундамент- ж/б ленточный, кровля -металлическая, этажность - 2 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | 0 | 0 |  |
| Александровский РЭС | Здание ремонтно-эксплуатационного пункта г. Александров, инв.№110000000261 | Стены - блочные, фундамент - ж/б лен-точный, кровля -металлическая, этажность - 2 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | 0 | 0 |  |
| Александровский РЭС | Пристройка к гаражу служебно-бытовых помещений г. Александров, инв.№110000000263 | Стены -кирпичные, фундамент- ж/б ленточный, кровля -стеклоизол, этажность - 2 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | 0 | 0 |  |
| Александровский РЭС | Гараж г. Александров АЭС, инв.№ 110000000264 | Стены – блочные/кирпичные, фундамент - ж/б лен-точный, кровля -металлическая, этажность - 1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | 0 | 0 |  |
| Александровский РЭС | Здание мастерской РСУ г. Александров, инв. №110000000262 | Стены – блочные/кирпичные, фундамент - ж/б лен-точный, кровля –шиферная / мягкая, этажность - 1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | 0 | 0 |  |
| Александровский РЭС, Струнинский участок | Здание диспетчерско-ремонтной службы г. Струнино, инв.№ 110000000350 | Стены -кирпичные, фундамент- ж/б ленточный, кровля -металлическая, этажность - 1 | Александровский район, г. Струнино ул. Островского д. 2-А | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Александровский район, г. Струнино ул. Островского д. 2-А | 17 |  |  |
| Юрьев-Польский РЭС | Гараж-мастерская участка, инв. №110000000341 | Стены -кирпичные, фундамент- ж/б лен-точный, кровля -металлическая, этажность - 1 | г. Юрьев-Польский, ул. Герцена, 2 а | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | г. Юрьев-Польский, ул. Герцена, 2 а | 110 |  |  |
| Киржачский РЭС | Склад навесной, инв. №110000000325 | Стены -кирпичные, фундамент- ж/б лен-точный, кровля -шиферная, этажность - 1 | Киржачский район п. Красный Октябрь ул. Пионерская д.1 | г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Киржачский район п. Красный Октябрь, ул. Пионерская д.1 | 50 |  |  |
| Суздальский РЭС | Производственное здание. инв. №110000000625 | Стены - кирпичные, фундамент - ж/б лен-точный, кровля -мягкая, этажность - 1 | п. Боголюбово, ул. Пушкина, 32 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 91 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 91 | п. Боголюбово, ул. Пушкина, 32 | 5 |  |  |
| Суздальский РЭС | Строение ОВБ Суздальского РЭС. инв. №110000000718 | Стены - кирпичные, фундамент - ж/б лен-точный, кровля -металл, этажность - 1 | п. Боголюбово, ул. Пушкина, 32 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 91 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 91 | п. Боголюбово, ул. Пушкина, 32 | 5 |  |  |
| Управление | Производственно-лабораторный корпус инв.№110000000000 | Стены - панельные, фундамент – свайный, кровля -мягкая, этажность - 7 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 106 | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 106 |  |  |  |  |  |

2. Объёмы и сроки выполнения работ.

| Месяц | Объект | Перечень планируемых работ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Усложняющие * факторы (для Ку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ноябрь- декабрь | Здание управления 2-х этажное г. Александров, инв..№110000000257 | Ведомость объемов работ №1 | Здание управления 2-х этажное г. Александров | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Здание ремонтно-эксплуатационного пункта г. Александров, инв.№110000000261 | Ведомость объемов работ №2 | Здание ремонтно-эксплуатационного пункта г. Александров, | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Пристройка к гаражу служебно-бытовых помещений г. Александров, инв.№110000000263 | Ведомость объемов работ №3 | Пристройка к гаражу служебно-бытовых помещений г. Александров | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Гараж г. Александров АЭС, инв.№ 110000000264 | Ведомость объемов работ №4 | Гараж г. Александров АЭС | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Здание мастерской РСУ г. Александров, инв. № 110000000262 | Ведомость объемов работ №5 | Здание мастерской РСУ г. Александров, | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Здание диспетчерско-ремонтной службы г. Струнино, инв.№ 110000000350 | Ведомость объемов работ №6 | Здание диспетчерско-ремонтной службы г. Струнино | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Гараж-мастерская участка, инв. №110000000341 | Ведомость объемов работ №7 | Гараж-мастерская участка | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Склад навесной, инв. № 110000000325 | Ведомость объемов работ №8 | Склад навесной | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Производственное здание. Инв.№110000000625 | Ведомость объемов работ №9 | Производственное здание. | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Строение ОВБ Суздальского РЭС. Инв.№110000000718 | Ведомость объемов работ №10 | Строение ОВБ Суздальского РЭС | шт. | 1 |  |
| ноябрь- декабрь | Производственно-лабораторный корпус инв.№110000000000 | Ведомость объемов работ №11 | Производственно-лабораторный корпус инв.№110000000000 | шт. | 1 |  |

3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении ремонтных работ используется МТР и оборудование подрядчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть новыми 2021г. выпуска, ранее неиспользованными, качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.

5. Ведомости объемов работ.

Александровские электрические сети

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 2-Х ЭТАЖНОЕ г. Александров, инв.№110000000257 |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |
| Оконные и дверные проемы. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (1.43х2(h) -2шт.)=5,72 | 100 м2 | 0,0572 | (1.43х2(h) -2шт.)=5,72 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0572 |  |
| 3 | Блок оконный пластиковый трехстворчатых, с поворотно-откидной створкой-2шт., двухкамерным стеклопакетом | 1 ШТ. | 2 |  |
| 4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,05 |  |
| 5 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 5,25 |  |
| 6 | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 0,5 |  |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0286 |  |
| 8 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 ШТ | 4 |  |
| 9 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм | м | 3 |  |
| 10 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,11 |  |
| 11 | Уголок ПВХ, 50х50 | м | 11 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,03 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,365 | 0.85*2(h)*17+ 0.95*2,1(h)+ 1,9(h)*1,35+ 1,45х2(h)=36,5 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,2 |  |
| 15 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 | 0,03 |  |
| 16 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМО-02/60, утепленная | ШТ | 1 |  |
| 17 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | КОМПЛ | 1 |  |
| 18 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение | КОМПЛ | 1 |  |
| 19 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | ШТ | 1 |  |
| 20 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,033 |  |
| 21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,027 |  |
| 22 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м2 | м2 | 2,7 |  |
| 23 | Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг) | ШТ | 1 |  |
| 24 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,01 |  |
| 25 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 1,05 |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,33 |  |
| 27 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 790x2090 мм (с добором) | КОМПЛ | 19 |  |
| 28 | Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг) | ШТ | 4 |  |
| 29 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | КОМПЛ | 19 |  |
| 30 | Защелки врезные регулируемые | КОМПЛ | 2 |  |
| 31 | Замок Apecs 1523/60-G врезной | шт. | 17 |  |
| 32 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,1136 |  |
| 33 | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм | м | 153,6 |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |
| 34 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 7,4 |  |
| 35 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: карниза | 100 м2 | 0,61 |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 3,82 |  |
| 37 | Демонтаж сплит-систем | ШТ | 6 |  |
| 38 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0,6 |  |
| 39 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,366 |  |
| 40 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 7,2 |  |
| 41 | Подсистема Силма-М | м2 | 802 |  |
| 42 | Плита керамогранитная RAL 9006 | м2 | 673 |  |
| 43 | Плита керамогранитная RAL 5017 | м2 | 69 |  |
| 44 | Крепеж | кг | 825 |  |
| 45 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 110 |  |
| 46 | Установка сплит-систем ранее снятых | ШТ | 6 |  |
| Коридор |  |  |  |  |
| 47 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,16 |  |
| 48 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 1,855 |  |
| 49 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 200 |  |
| 50 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,85 |  |
| 51 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0371 |  |
| 52 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 60 |  |
| 53 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,402 |  |
| 54 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,402 |  |
| 55 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит | т | 0,338 |  |
| 56 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,402 |  |
| 57 | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 | 43 |  |
| 58 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,7 |  |
| 59 | Плитки керамические , плинтусные, высота 80 мм | м | 70,7 |  |
| 60 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,252 |  |
| 61 | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | ШТ | 4 |  |
| 62 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,25 |  |
| 63 | Монтаж извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ранее снятого) | ШТ | 4 |  |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,175 |  |
| 65 | Эмаль ПФ-115 | кг | 2 |  |
| 66 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м | 0,2 |  |
| 67 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,2 |  |
| 68 | Поручни | м | 20 |  |
| 69 | Установка люков | ШТ | 1 |  |
| 70 | Люки герметические | ШТ | 1 |  |
| Приёмная |  |  |  |  |
| 71 | Разборка металлических столбов (примениельно) | 100 м | 0,052 |  |
| 72 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,51 |  |
| 73 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,435 |  |
| 74 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,1632 |  |
| 75 | Демонтаж облицовки стен панелями | 100 м2 | 0,03 |  |
| 76 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,455 |  |
| 77 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм | м3 | 0,455 |  |
| 78 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,455 |  |
| 79 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 46,41 |  |
| 80 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,3745 |  |
| 81 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 37,82 |  |
| 82 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | ШТ | 10 |  |
| 83 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,04 |  |
| 84 | Панели декоративные МДФ, размер 2600x238x7 мм | м2 | 4,056 |  |
| 85 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 2 |  |
| 86 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 1 |  |
| 87 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,435 |  |
| 88 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,03 |  |
| 89 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |  |
| 90 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 1,06 |  |
| 91 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 115 |  |
| 92 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,06 |  |
| 93 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0212 |  |
| 94 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 35 |  |
| Кабинет 2 |  |  |  |  |
| 95 | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | ШТ | 2 |  |
| 96 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,222 |  |
| 97 | Разборка покрытий полов: из досок ламинированных (применительно) | 100 м2 | 0,308 |  |
| 98 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,26 |  |
| 99 | Демонтаж облицовки стен панелями | 100 м2 | 0,25 |  |
| 100 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом | 100 м2 | 0,49 |  |
| 101 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 53 |  |
| 102 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,308 |  |
| 103 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,6283 |  |
| 104 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,308 |  |
| 105 | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | т | 0,2593 |  |
| 106 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,308 |  |
| 107 | Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки) | м2 | 31,57 |  |
| 108 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,222 |  |
| 109 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 22,42 |  |
| 110 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,49 |  |
| 111 | Обои высококачественные | 100 м2 | 0,563 |  |
| 112 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,49 |  |
| 113 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0098 |  |
| 114 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | т | 0,0147 |  |
| 115 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,0476 |  |
| 116 | Панели декоративные МДФ, размер 2600x238x7 мм | м2 | 4,826 |  |
| 117 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 2 |  |
| 118 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 1 |  |
| 119 | Светильник б/у в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 120 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,308 |  |
| 121 | Монтаж извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ранее снятого) | ШТ | 2 |  |
| Кабинет 3 |  |  |  |  |
| 122 | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | ШТ | 2 |  |
| 123 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,19 |  |
| 124 | Разборка покрытий полов: из досок ламинированных (применительно) | 100 м2 | 0,2 |  |
| 125 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,46 |  |
| 126 | Демонтаж облицовки стен панелями | 100 м2 | 0,25 |  |
| 127 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом | 100 м2 | 0,46 |  |
| 128 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 53 |  |
| 129 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2 |  |
| 130 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,408 |  |
| 131 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,2 |  |
| 132 | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | т | 0,1684 |  |
| 133 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,2 |  |
| 134 | Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки) | м2 | 20,5 |  |
| 135 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,19 |  |
| 136 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 19,19 |  |
| 137 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,46 |  |
| 138 | Обои высококачественные | 100 м2 | 0,529 |  |
| 139 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,46 |  |
| 140 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0092 |  |
| 141 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | т | 0,0138 |  |
| 142 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,045 |  |
| 143 | Панели декоративные МДФ, размер 2600x238x7 мм | м2 | 4,563 |  |
| 144 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 2 |  |
| 145 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 1 |  |
| 146 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 147 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 4 |  |
| 148 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,308 |  |
| 149 | Монтаж извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ранее снятого) | ШТ | 2 |  |
| Внутренние сети |  |  |  |  |
| 150 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 ШТ | 0,06 |  |
| 151 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 6 |  |
| 152 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 | 1000 м | 0,02 |  |
| 154 | Коробки ответвительные У191М УХЛ2 | 10 ШТ | 1 |  |
| 155 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 156 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 30 |  |
| 157 | Смена: выключателей, розеток | 100 ШТ | 0,19 |  |
| 158 | Выключатели | ШТ | 19 |  |
| 159 | Выключатель одноклавишный с подсветкой скрытая проводка | шт. | 5 |  |
| 160 | Выключатель двухклавишный с подсветкой скрытая проводка | шт. | 2 |  |
| 161 | Выключатель двухклавишный с подсветкой открытая проводка | шт. | 5 |  |
| 162 | Розетка двойная с заземлением открытая проводка | шт. | 7 |  |
| Специальные строительные работы. Отмостка. |  |  |  |  |
| 163 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0205 | мусор 2,5*1,2т=3т |
| 164 | Разборка: бетонной отмостки | м3 | 2,7 |  |
| 165 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,13 |  |
| 166 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,0436 | 97х0,05х0,9=4,36 |
| 167 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 4,36 |  |
| 168 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,0873 | 97м*0,9*0,1=8,73 |
| 169 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 20-40 мм | м3 | 8,73 |  |
| 170 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (сетка сварная 3мм с ячейкой 50х100мм) | т | 0,145 |  |
| 171 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 | 95 |  |
| 172 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,0873 | 97м*0,9*0,1=8,73 |
| 173 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 | 8,9 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 174 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА | 33,209 |  |
| 175 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 Т ГРУЗА | 33,209 |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Объем | Размеры, формулы подсчета |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПУНКТА г. Александров, инв.№110000000261 |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 11,2 |  |
| 2 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  | 1280 |  |
| 3 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м |  | 3 |  |
| 4 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | ШТ |  | 60 |  |
| 5 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом | 100 м2 |  | 0,3 |  |
| 6 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3 | м3 |  | 0,84 |  |
| 7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0,56 |  |
| 8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 |  | 12,8 |  |
| 9 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 |  | 12,8 |  |
| 10 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 177 |  |
| 11 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 12,8 |  |
| 12 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор" | т |  | 0,49 |  |
| 13 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 170 |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство желобов: подвесных | 100 м |  | 0,4 |  |
| 15 | Устройство желобов: настенных | 100 м |  | 0,24 |  |
| 16 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | ШТ |  | 24 |  |
| 17 | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм | ШТ |  | 4 |  |
| 18 | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ |  | 8 |  |
| 19 | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ |  | 4 |  |
| 20 | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ |  | 16 |  |
| Оконные проемы. Гаражные ворота. |  |  |  |  |  |
| 21 | Разборка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м | 100 м2 |  | 0,3996 | Мусор: 39,96*0,1* 1,2м3=4,79т |
| 22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 |  | 0,3996 | 1,85*2,4(h)*9 =39,96 |
| 23 | Блок оконный пластиковый глухой, с тонированным стеклом, трехкамерным стеклопакетом | 1 ШТ. |  | 9 |  |
| 24 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  | 0,115 |  |
| 25 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 |  | 12,075 |  |
| 26 | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л |  | 5 |  |
| 27 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  | 1,2 |  |
| 28 | Уголок ПВХ, 50х50 | м |  | 120 |  |
| 29 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 1,05 |  |
| 30 | Эмаль ПФ-115 | кг |  | 30 |  |
| Душевая |  |  |  |  |  |
| 31 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 32 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,01 |  |  |
| 33 | Разборка стен из МДФ | 100 м2 | 0,4 |  | мусор 0,4м2*0,6т=0,24т |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 ШТ | 0,04 |  |  |
| 35 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (на матовые) | 100 ШТ | 0,02 |  |  |
| 36 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах (на матовые) | 100 м2 | 0,03 |  |  |
| 37 | Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 4 мм | м2 | 3 |  |  |
| 38 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 39 | Разборка покрытий полов цементных (применительно) | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 40 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0,003 |  |  |
| 41 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,02 |  |  |
| 42 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,22 |  |  |
| 43 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 0,22 |  |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0,07 |  |  |
| 45 | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм | ШТ | 2 |  |  |
| 46 | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 7 |  |  |
| 47 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | ШТ | 1 |  |  |
| 48 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0,2 |  |  |
| 49 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-100М, размер 355x200x142 мм, малые | КОМПЛ | 2 |  |  |
| 50 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 51 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,25 |  |  |
| 52 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 53 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 14,3 |  |  |
| 54 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 55 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 14,3 |  |  |
| 56 | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 57 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W4 | м3 | 0,628 |  |  |
| 58 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 59 | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 | 12,54 |  |  |
| 60 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,13 |  |  |
| 61 | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм | м | 13,13 |  |  |
| 62 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 0,373 |  |  |
| 63 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,373 |  |  |
| 64 | Гидроизоляционная мастика Kiilto Fiberpool | кг | 40 |  |  |
| 65 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,373 |  |  |
| 66 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс) | м2 | 37 |  |  |
| 67 | Клей плиточный «Боларс Элит» | кг | 150 |  |  |
| 68 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,02 |  |  |
| 69 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 70 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0,5 |  |  |
| 71 | Устройство сантехнических перегородок: (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,077 |  |  |
| 72 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |  |
| 73 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 1,89 |  |  |
| 74 | Устройство потолков из ПВХ (применительно) | 100 м2 | 0,123 |  |  |
| 75 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 15 |  |  |
| 76 | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 13 |  |  |
| 77 | Плинтус потолочный из пенопласта 22x22 мм | 10 м | 1,4 |  |  |
| 78 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,1 |  |  |
| 79 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм | ШТ | 8 |  |  |
| 80 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 10 |  |  |
| 81 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | ШТ | 12 |  |  |
| 82 | Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | ШТ | 24 |  |  |
| 83 | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: 25 мм | 10 ШТ | 0,8 |  |  |
| 84 | Установка душевых стоек (применитнельно) | 10 ШТ | 0,2 |  |  |
| 85 | Душевая стойка | 1 КОМ. | 2 |  |  |
| 86 | Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 0,00004 |  |  |
| 87 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм | 1000 ШТ | 0,008 |  |  |
| 88 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 ШТ | 0,9 |  |  |
| 89 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм | 1000 ШТ | 0,02 |  |  |
| 90 | Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 0,00014 |  |  |
| 91 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м2 | 0,5 |  |  |
| 92 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | ШТ | 2 |  |  |
| 93 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | ШТ | 2 |  |  |
| 94 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | ШТ | 2 |  |  |
| 95 | Установка вентиляторов | ШТ | 1 |  |  |
| 96 | Вентиляторы для вытяжки | КОМПЛ | 1 |  |  |
| 97 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10 ШТ | 0,1 |  |  |
| 98 | Шурупы с полукруглой головкой 8x60 мм | т | 0,00036 |  |  |
| 99 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм | 1000 ШТ | 0,00002 |  |  |
| 100 | Полотенцесушитель электрический Terminus Виктория П5 40x63 | ШТ | 1 |  |  |
| 101 | Замена нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл | 0,1 |  |  |
| 102 | Водонагреватель накопительный Термекс PRAKTIK 150 V | ШТ | 1 |  |  |
| 103 | Смена светильников | 100 ШТ | 0,02 |  |  |
| 104 | Светодиодный герметичный светильник накладной | ШТ | 2 |  |  |  |
| 105 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,02 |  |  |
| 106 | Розетки электрические открытой проводки Legrand Quteo с заземлением (цвет белый) герметичные | шт. | 2 |  |  |
| 107 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,01 |  |  |
| 108 | Выключатели одноклавишные Legrand Quteo (белый) | 1 шт. | 1 |  |  |
| 109 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |  |  |
| 110 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 м | 0,006 |  |  |
| 111 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0,06 |  |  |
| 112 | Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 20x12,5 мм | м | 6 |  |  |
| Санузел |  |  |  |  |  |
| 113 | Демонтаж перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м | 100 м2 |  | 0,068 | 2,06х1,43(h)=3м2 |
| 114 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0,03 |  |
| 115 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, трехкамерным матовым стеклопакетом | 1 ШТ. |  | 2 |  |
| 116 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  | 0,01 |  |
| 117 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 |  | 1,05 |  |
| 118 | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л |  | 0,5 |  |
| 119 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  | 0,08 |  |
| 120 | Уголок из ПВХ, размер 25x25 мм | 10 м |  | 0,8 |  |
| 121 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  | 0,7 |  |
| 122 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0,021 |  |
| 123 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 ШТ |  | 2 |  |
| 124 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм | м |  | 2,1 |  |
| 125 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,0756 |  |
| 126 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ |  | 0,04 |  |
| 127 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0756 |  |
| 128 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 |  | 7,56 |  |
| 129 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 |  | 0,46 |  |
| 130 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 0,46 |  |
| 131 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 |  | 0,46 |  |
| 132 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т |  | 0,0092 |  |
| 133 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 |  | 0,46 |  |
| 134 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс) | м2 |  | 45,54 |  |
| 135 | Клей плиточный «Боларс Элит» | кг |  | 180 |  |
| 136 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т |  | 0,023 |  |
| 137 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 |  | 0,11 |  |
| 138 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  | 0,22 |  |
| 139 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 |  | 0,12 |  |
| 140 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 |  | 0,0012 |  |
| 141 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0,05 |  |
| 142 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,05 |  |
| 143 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м |  | 4,99 |  |
| 144 | Труба ПВХ 50*3,2*1000 внутренняя канализация | шт. |  | 5 |  |
| 145 | Тройник ПВХ 50*50 внутренняя канализация | шт. |  | 2 |  |
| 146 | Тройник ПВХ 110*50 внутренняя канализация | шт. |  | 2 |  |
| 147 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | ШТ |  | 1 |  |
| 148 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 |  | 0,11 |  |
| 149 | Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 1000 | кг |  | 92 |  |
| 150 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 |  | 0,11 |  |
| 151 | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм | м2 |  | 11,22 |  |
| 152 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 ШТ |  | 0,02 |  |
| 153 | Унитазы напольные керамические | КОМПЛ |  | 2 |  |
| 154 | Гофра для унитаза d110 | 1 ШТ. |  | 2 |  |
| 155 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 ШТ |  | 0,02 |  |
| 156 | Смеситель Argo Open 3504O д/умывальника | 1 ШТ. |  | 2 |  |
| 157 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 ШТ |  | 0,01 |  |
| 158 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл |  | 0,1 |  |
| 159 | Умывальник-тюльпан Водолей | 1 ШТ. |  | 1 |  |
| 160 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 10 ШТ |  | 0,4 |  |
| 161 | Сифон Ani гофрир. 1 1/2x40-50 G106 | 1 ШТ. |  | 1 |  |
| 162 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 ШТ |  | 1 |  |
| 163 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м2 |  | 1 |  |
| 164 | Ершик туалетный с ведром пластиковый | ШТ |  | 2 |  |
| 165 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | ШТ |  | 2 |  |
| 166 | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги | ШТ |  | 2 |  |
| 167 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | ШТ |  | 2 |  |
| 168 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | ШТ |  | 2 |  |
| 169 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 0,23 |  |
| 170 | Краска акриловая: ДИВА-В для стен и потолков | т |  | 0,0163 |  |
| 171 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 |  | 0,05 |  |
| 172 | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 1 |  |
| Гаражный бокс |  |  |  |  |  |
| 173 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 |  | 0,0638 |  |
| 174 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 20-40 мм | м3 |  | 6,38 |  |
| 175 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 |  | 0,64 |  |
| 176 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 |  | 6,53 |  |
| 177 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  | 0,105 |  |
| 178 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки | м2 |  | 64 | 64м2*1,6кг/м2+ 3%=105кг |
| 179 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 0,5 |  |
| 180 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  | 222 |  |
| 181 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 |  | 2,22 |  |
| 182 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т |  | 0,023 |  |
| 183 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 |  | 2,22 |  |
| 184 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 |  | 0,77 |  |
| 185 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т |  | 0,025 |  |
| 186 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т |  | 0,016 |  |
| 187 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 1,415 |  |
| 188 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т |  | 0,042 |  |
| 189 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т |  | 0,028 |  |
| 190 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 |  | 0,5 |  |
| 191 | Эмаль ПФ-115 | кг |  | 10 |  |
| 192 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза Вытяжка 1*30=30м2 | 100 м2 |  | 0,3 |  |
| 193 | Грунт-эмаль по металлу | кг |  | 5 |  |
| 194 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 |  | 0,15 |  |
| 195 | Грунт-эмаль по металлу | кг |  | 2,4 |  |
| 196 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ |  | 0,01 |  |
| 197 | Светильник светодиодный для бытовых помещений | шт. |  | 1 |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |
| 198 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 |  | 0,045 | Мусор 0,045м3* 2,4=0,108 |
| 199 | Устройство подливки толщиной 60 мм | 100 м2 |  | 0,045 |  |
| 200 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 |  | 0,2754 |  |
| 201 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0,0325 |  |
| 202 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т |  | 0,025 |  |
| 203 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 |  | 5 | 4,5*1,5=7,5кг |
| Специальные строительные работы. Отмостка. |  |  |  |  |  |
| 204 | Разборка: бетонной отмостки | м3 |  | 7,9 |  |
| 205 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:2 | 100 м3 |  | 0,198 |  |
| 206 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 |  | 0,066 | 165,28*0,8* 0,05=6,6 |
| 207 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 |  | 6,6 |  |
| 208 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 |  | 0,1322 |  |
| 209 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 20-40 мм | м3 |  | 13,22 |  |
| 210 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  | 0,218 |  |
| 211 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 |  | 145,4 | 145.4*1.5кг=218 |
| 212 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 |  | 0,1322 |  |
| 213 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 |  | 13,484 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 214 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА |  | 32,205 |  |
| 215 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 Т ГРУЗА |  | 32,205 |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Пристройка к гаражу служебно-бытовых помещений г.Александров, инв.№110000000263 |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,6 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (мусор 1,2*1,3м2=1,56т) | 100 м2 | 1,3 |  |
| 3 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 | 0,02 |  |
| 4 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 1000 ШТ | 0,784 |  |
| 5 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 1,1 |  |
| 6 | Экструдированный пенополистирол (XPS) Техниколь | м3 | 11 |  |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,1 |  |
| 8 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 5,683 |  |
| 9 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 1,1 |  |
| 10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (сетка сварная 3мм с ячейкой 50х100мм) | т | 0,166 |  |
| 11 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 | 110 |  |
| 12 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 1,1 |  |
| 13 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 125,4 |  |
| 14 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 127,6 |  |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0,73 |  |
| 16 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 137,97 |  |
| 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,24 |  |
| 18 | Слив парапетный оц. 50х270х80х20 2м RAL5010 | шт. | 8 |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж облицовки стен панелями | 100 м2 | 1,86 |  |
| 20 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1,2 |  |
| 21 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,024 |  |
| 22 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 1,86 |  |
| 23 | Сайдинг метал.МП СК-14х226 кораб. доска | м2 | 219,48 |  |
| 24 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 16 |  |
| 25 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ | 0,01 |  |
| 26 | Светильник светодиодный уличный | шт. | 1 |  |
| Оконные и дверные проемы. |  |  |  |  |
| 27 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,115 | (0.9х1.16(h) -11шт.)=11.50 |
| 28 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,115 |  |
| 29 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой-2шт., двухкамерным стеклопакетом с маскитной сеткой | 1 ШТ. | 3 |  |
| 30 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой-2шт., двухкамерным стеклопакетом. | 1 ШТ. | 8 |  |
| 31 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0927 |  |
| 32 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 9,27 |  |
| 33 | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 1 |  |
| 34 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0286 |  |
| 35 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 ШТ | 22 |  |
| 36 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм | м | 8 |  |
| 37 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,355 |  |
| 38 | Уголок ПВХ, 50х50 | м | 40 |  |
| 39 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 |  |
| 40 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,208 | 0,9х2(h)*5=9 (металлические) 0,7*2,1*4+0,8*2,1*2+1,2*2,1=11,80 (деревянные) |
| 41 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,12 |  |
| 42 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 | 0,09 |  |
| 43 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | КОМПЛ | 5 |  |
| 44 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | ШТ | 3 |  |
| 45 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, утепленная. цвет синий | ШТ | 5 |  |
| 46 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,0306 |  |
| 47 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 48 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие с добором и врезным замком | м2 | 3,15 |  |
| 49 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,07 |  |
| 50 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 с обналичкой и замком | м2 | 4,41 |  |
| 51 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 с обналичкой и замком | м2 | 2,52 |  |
| Полы. Кабинет начальника СМиТ |  |  |  |  |
| 52 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,16 |  |
| 53 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,16 |  |
| 54 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,3264 |  |
| 55 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,16 |  |
| 56 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,32 |  |
| 57 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,16 |  |
| 58 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 16,6 |  |
| Отделочные работы. Учебный класс. |  |  |  |  |
| 59 | Панели декоративные МДФ, размер 2700x148x7 мм | м2 | 58,91 |  |
| 60 | Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м | ШТ | 12 |  |
| 61 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 3 |  |
| 62 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 3 |  |
| 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,232 |  |
| 64 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 23,43 |  |
| 65 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,334 |  |
| 66 | Смена светильников | 100 ШТ | 0,06 |  |
| 67 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 6 |  |
| 68 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,02 |  |
| 69 | Выключатели двухклавишныйе | 1 шт. | 2 |  |
| 70 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 71 | Розетки электрические открытой проводки Legrand Quteo с заземлением (цвет белый) | шт. | 4 |  |
| 72 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 18,8 |  |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 | 0,188 |  |
| 74 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,002 |  |
| 75 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 0,188 |  |
| 76 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,063 |  |
| 77 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС" | т | 0,002 |  |
| 78 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,001 |  |
| 79 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,125 |  |
| 80 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,0038 |  |
| 81 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,0025 |  |
| 82 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,25 |  |
| 83 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 4,5 |  |
| Отделочные работы. Кабинет техника. |  |  |  |  |
| 84 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,34 |  |
| 85 | Панели декоративные МДФ, размер 2700x148x7 мм | м2 | 34,47 |  |
| 86 | Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м | ШТ | 10 |  |
| 87 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 2 |  |
| 88 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 6 |  |
| 89 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,14 |  |
| 90 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |  |
| 91 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,2856 |  |
| 92 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,14 |  |
| 93 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 14,28 |  |
| 94 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,15 |  |
| 95 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 15,15 |  |
| 96 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,139 |  |
| 97 | Смена светильников | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 98 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 4 |  |
| 99 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,01 |  |
| 100 | Выключатели двухклавишныйе | 1 шт. | 1 |  |
| 101 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 102 | Розетки электрические открытой проводки Legrand Quteo с заземлением (цвет белый) | шт. | 4 |  |
| Отделочные работы. Кабинет инженера |  |  |  |  |
| 103 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,3 |  |
| 104 | Панели декоративные МДФ, размер 2700x148x7 мм | м2 | 30,42 |  |
| 105 | Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м | ШТ | 10 |  |
| 106 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 | ШТ | 1 |  |
| 107 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м | м2 | 3 |  |
| 108 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,097 |  |
| 109 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,097 |  |
| 110 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,1979 |  |
| 111 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,097 |  |
| 112 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 9,894 |  |
| 113 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,14 |  |
| 114 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 14,14 |  |
| 115 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,097 |  |
| 116 | Смена светильников | 100 ШТ | 0,03 |  |
| 117 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 3 |  |
| 118 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,01 |  |
| 119 | Выключатели двухклавишный | 1 шт. | 1 |  |
| 120 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,04 |  |
| 121 | Розетки электрические открытой проводки Legrand Quteo с заземлением (цвет белый) | шт. | 4 |  |
| Отделочные работы. Коридор 1 этаж. |  |  |  |  |
| 122 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,132 |  |
| 123 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2 |  |
| 124 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,04 |  |
| 125 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 121 |  |
| 126 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 | 1,21 |  |
| 127 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,013 |  |
| 128 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 1,21 |  |
| 129 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,48 |  |
| 130 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,016 |  |
| 131 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,01 |  |
| 132 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,64 |  |
| 133 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,019 |  |
| 134 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,0128 |  |
| 135 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 0,432 |  |
| 136 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 8 |  |
| 137 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 138 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм | 100 ШТ | 0,06 |  |
| Отделочные работы, коридор 1-2 этаж |  |  |  |  |
| 139 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,08 |  |
| 140 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1 |  |
| 141 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,02 |  |
| 142 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 43,2 |  |
| 143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 | 0,432 |  |
| 144 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,0045 |  |
| 145 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 0,432 |  |
| 146 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,164 |  |
| 147 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,0054 |  |
| 148 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,004 |  |
| 149 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,268 |  |
| 150 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,008 |  |
| 151 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,006 |  |
| 152 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 | 0,268 |  |
| 153 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 5 |  |
| 154 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,06 |  |
| 155 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |  |
| 156 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 3 |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |
| 157 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 | 0,155 |  |
| 158 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий | м2 | 17,05 |  |
| 159 | Планка карниза металлическая, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм | ШТ | 6 |  |
| 160 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной (применительно) | 100 м2 | 0,155 |  |
| 161 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий | м2 | 17,05 |  |
| 162 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |  |
| 163 | Грунт-эмаль, марка "WG-Universal" | кг | 1,69 |  |
| 164 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |  |
| 165 | Грунт-эмаль, марка "WG-Universal" | кг | 0,8 |  |
| Санузел |  |  |  |  |
| 166 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,5 |  |
| 167 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,01 |  |
| 168 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 30 |  |
| 169 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 | 0,3 |  |
| 170 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,003 |  |
| 171 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 0,3 |  |
| 172 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3 |  |
| 173 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,009 |  |
| 174 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,006 |  |
| 175 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 ШТ | 0,02 |  |
| 176 | Унитазы напольные керамические | КОМПЛ | 2 |  |
| 177 | Гофра для унитаза d110 | 1 ШТ. | 2 |  |
| 178 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 ШТ | 0,02 |  |
| 179 | Смеситель Argo Open 3504O д/умывальника | 1 ШТ. | 2 |  |
| 180 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 ШТ | 0,03 |  |
| 181 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,3 |  |
| 182 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 10 ШТ | 0,4 |  |
| 183 | Сифон Ani гофрир. 1 1/2x40-50 G106 | 1 ШТ. | 1 |  |
| 184 | Замена нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл | 0,1 |  |
| 185 | Водонагреватель накопительный Термекс PRAKTIK 150 V | ШТ | 1 |  |
| Дверные проемы 2 этаж |  |  |  |  |
| 186 | Снятие дверных полотен 0,8х2(h)*5=8 | 100 м2 | 0,08 |  |
| 187 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,05 |  |
| 188 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,08 |  |
| 189 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие с добором и врезным замком | м2 | 8 |  |
| 190 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium" | ШТ | 1 |  |
| 191 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,5 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 192 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА | 4,979 |  |
| 193 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 Т ГРУЗА | 4,979 |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Гараж г. Александров АЭС, инв.№ 110000000264 |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 | 4,59 |  |
| 2 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 | 0,005 |  |
| 3 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 ШТ | 0,052 |  |
| 4 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,3 |  |
| 5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,006 |  |
| 6 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (оконный проем) | 100 м3 | 0,006 |  |
| 7 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 ШТ | 0,235 |  |
| 8 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 3,7 |  |
| 9 | Сайдинг металл МП СК-14х226 кораб. доска | м2 | 436,6 |  |
| 10 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9 |  |
| Кровля |  |  |  |  |
| 11 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,88 |  |
| 12 | Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | ШТ | 30 |  |
| 13 | Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм | ШТ | 146 |  |
| 14 | Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185мм | ШТ | 4 |  |
| 15 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 0,37 |  |
| 16 | Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185x150 мм | ШТ | 8 |  |
| 17 | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ | 16 |  |
| 18 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | ШТ | 37 |  |
| 19 | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ | 8 |  |
| 20 | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | ШТ | 36 |  |
| 21 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0,6146 |  |
| 22 | Сайдинг метал.МП СК-14х226 кораб. доска | м2 | 67,6 |  |
| 23 | Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | ШТ | 44 |  |
| Оконные и дверные проемы. |  |  |  |  |
| 24 | Разборка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,0795 | 1,06*1,5(h)*5 =7,95 Мусор: 7,95*0,1*1,2м3=0,95т |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0795 |  |
| 26 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, трехкамерным стеклопакетом | 1 ШТ. | 5 |  |
| 27 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,07 |  |
| 28 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 7,35 |  |
| 29 | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 2 |  |
| 30 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,075 |  |
| 31 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 ШТ | 10 |  |
| 32 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 7,5 |  |
| 33 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,25 |  |
| 34 | Уголок ПВХ, 50х50 | м | 25 |  |
| 35 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,1016 | 0,9х2,1(h)*4+1,3*2(h)=10,16 |
| 36 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,05 |  |
| 37 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 | 0,012 |  |
| 38 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,9 |  |
| 39 | Дверь противопожарная металлическая, утепленная однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм | ШТ | 3 |  |
| 40 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | КОМПЛ | 3 |  |
| 41 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | КОМПЛ | 3 |  |
| 42 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | ШТ | 3 |  |
| 43 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 2,6 |  |
| 44 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм | ШТ | 1 |  |
| 45 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение | КОМПЛ | 1 |  |
| 46 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | ШТ | 1 |  |
| 47 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | КОМПЛ | 1 |  |
| 48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 49 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие с добором, обналичкой и врезным замком | м2 | 3,78 |  |
| 50 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,0074 |  |
| 51 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,09 |  |
| Отделочные работы. Бытовые помещения водителей. |  |  |  |  |
| 52 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,406 |  |
| 53 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,577 |  |
| 54 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 1,1771 |  |
| 55 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,567 |  |
| 56 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм | м3 | 0,567 |  |
| 57 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,567 |  |
| 58 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 57,9 |  |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,594 |  |
| 60 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 60 |  |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | ШТ | 3 |  |
| 62 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,22 |  |
| 63 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,0044 |  |
| 64 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 1,6 |  |
| 65 | Эмаль ПФ-115, цветная | кг | 0,029 |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0288 |  |
| 67 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0,0005 |  |
| 68 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,567 |  |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 ШТ | 0,13 |  |
| 70 | Светильник светодиодный | 1 ШТ. | 13 |  |
| 71 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,65 |  |
| 72 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 |  |
| 73 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 74 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм | м | 18 |  |
| 75 | Гофра для кабеля d 20мм | м | 95 |  |
| 76 | Смена: выключателей | 100 ШТ | 0,03 |  |
| 77 | Выключатели для внутренних электропроводок | ШТ | 3 |  |
| 78 | Смена: розеток | 100 ШТ | 0,06 |  |
| 79 | Розетка открытой проводки двухнездная с заземлением | 100 ШТ | 0,06 |  |
| Отделочные работы. Гаражные боксы. |  |  |  |  |
| 80 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,69 |  |
| 81 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 800,6 |  |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 | 8,006 |  |
| 83 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,083 |  |
| 84 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 8,006 |  |
| 85 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 4,936 |  |
| 86 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,162 |  |
| 87 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,108 |  |
| 88 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 3,07 |  |
| 89 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад | т | 0,09 |  |
| 90 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0,064 |  |
| 91 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 | 2,173 |  |
| 92 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 40 |  |
| 93 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 3,1072 | Гаражные ворота 3*4(h)+3*3.4(h)*9*2.4=249,12 Балка (0,2*2+0,5)*36,74=33м2 Вытяжка 1*20=20м2 Столб 1,4*2*2=5,6м2 Металлический ящик 3м2 |
| 94 | Грунт-эмаль по металлу | кг | 50 |  |
| 95 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |  |
| 96 | Грунт-эмаль по металлу | кг | 2,4 |  |
| 97 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,11 |  |
| 98 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 | 0,336 |  |
| 99 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до 70мм К=8 | 100 м2 | 0,11 |  |
| 100 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ | 0,08 |  |
| 101 | Светильник светодиодный для бытовых помещений | шт. | 8 |  |
| 102 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1 |  |
| 103 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм | 100 ШТ | 0,5 |  |
| Сантехнические работы. |  |  |  |  |
| 104 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 ШТ | 0,01 |  |
| 105 | Гофра для унитаза d110 | 1 ШТ. | 1 |  |
| 106 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 ШТ | 0,01 |  |
| 107 | Смеситель Argo Open 3504 д/умывальника | 1 ШТ. | 1 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 108 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА | 2,116 |  |
| 109 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 Т ГРУЗА | 2,116 |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| - ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ РСУ г. Александров, инв.№ 110000000262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  | 100 м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 2 | Сайдинг метал.МП СК-14х226 кораб. доска цвет светло-серый , (цоколь си-ний) |  | м2 |  | 188,8 |  |  |  |  |
| 3 | Облицовка: оконных и дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
| Кровля шиферная двухскатная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 |  | 1,71 |  |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов |  | 100 м2 |  | 3,24 |  |  |  |  |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм |  | 100 м2 |  | 3,24 |  |  |  |  |
| 7 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 |  | 2,592 |  |  |  |  |
| 8 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  | 100 м2 |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 9 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг |  | 183 |  |  |  |  |
| 10 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  | 100 м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 11 | Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra |  | м2 |  | 352 |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  | 100 м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 13 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм |  | ШТ |  | 24 |  |  |  |  |
| 14 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий |  | м2 |  | 352 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство: карнизов |  | 100 м2 |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 16 | Планка карниза металлическая окрашенная, размер длина 2000 мм (применительно) |  | ШТ |  | 11 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (фронтоны, парапет) |  | 100 м2 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство: фронтонов |  | 100 м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 19 | Наружная облицовка фронтона профнаститом оцинкованным с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (применительно) |  | 100 м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 20 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий |  | м2 |  | 66,08 |  |  |  |  |
| 21 | Планка торцевая металлическая окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (применительно) |  | ШТ |  | 16 |  |  |  |  |
| Кровля совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разборка покрытий кровель: из рулонных |  | 100 м2 |  | 0,846 |  | мусор 1,2кг*0,8462=1,02т |  |  |
| 23 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 |  | 0,864 |  |  |  |  |
| 24 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | м3 |  | 1,3292 |  |  |  |  |
| 25 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой |  | 100 м2 |  | 0,864 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 |  | 0,846 |  |  |  |  |
| 27 | Изопласт: К ЭКП-4,5 |  | м2 |  | 96,444 |  |  |  |  |
| 28 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C |  | м2 |  | 98,136 |  |  |  |  |
| 29 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  | 100 м |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 30 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C |  | м2 |  | 51,03 |  |  |  |  |
| 31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 0,26 |  |  |  |  |
| 32 | Устройство: карнизов |  | 100 м2 |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 33 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий |  | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 35 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,036 |  |  |  |  |
| 36 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 |  | 3,6 |  |  |  |  |
| 37 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 цвет синий |  | ШТ |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 |  | 100 м2 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 40 | Эмаль ПФ-115 синяя |  | кг |  | 9 |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов |  | 1 Т ГРУЗА |  | 12,345 |  |  |  |  |
| 42 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км |  | 1 Т ГРУЗА |  | 12,345 |  |  |  |  |
| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - Здание диспетчерско-ремонтной службы г. Струнино, инв.№ 110000000350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 |  | 2,17 |  |  |
| 2 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  | 100 м2 |  | 0,77 |  |  |
| 3 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 |  | 2,7 |  |  |
| 4 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 2,7 |  |  |
| 5 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,1026 |  |  |
| 6 |  | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения |  | кг |  | 35 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 0,05 |  |  |
| 8 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) применительно |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 9 |  | Софит перфорированный |  | м2 |  | 25 |  |  |
| 10 |  | J-профиль 3м |  | ШТ |  | 15 |  |  |
| 11 |  | J-Фаска 3м |  | ШТ |  | 15 |  |  |
| 12 |  | H-Профиль соединительный 3м |  | ШТ |  | 15 |  |  |
| 13 |  | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 14 |  | Монтаж наружных решеток (применительно) |  | т |  | 0,032 |  |  |
| 15 |  | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб |  | т |  | 0,032 |  |  |
| 16 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |
| 17 |  | Эмаль ПФ-115, серая |  | т |  | 0,0008 |  |  |
| 18 |  | Смена дверных приборов: ручки-скобы |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 19 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 21 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 22 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0,015 |  |  |
| Оконные и дверные проемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Снятие решеток из полосовой и тонколистовой стали |  | т |  | 0,08 |  |  |
| 24 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1х1,4(h)-3шт. 0,6х0,6 -1шт. |  | 100 м2 |  | 0,046 |  |  |
| 25 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  | 100 м2 |  | 0,046 |  |  |
| 26 |  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, с маскитной сеткой, трехкамерным стеклопакетом |  | 1 ШТ. |  | 3 |  |  |
| 27 |  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, трехкамерным стеклопакетом |  | 1 ШТ. |  | 1 |  |  |
| 28 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 |  | 0,045 |  |  |
| 29 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые |  | м2 |  | 4,8 |  |  |
| 30 |  | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 |  | л |  | 0,5 |  |  |
| 31 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м |  | 0,13 |  |  |
| 32 |  | Уголок из ПВХ, размер 50x50 мм |  | 10 м |  | 1,3 |  |  |
| 33 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 м |  | 0,03 |  |  |
| 34 |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм |  | м |  | 3 |  |  |
| 35 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 |  | 6 |  |  |
| 36 |  | Монтаж решеток ранее снятых с наращиванием рамы из уголка 35мм и навеской замка -3шт. |  | т |  | 0,084 |  |  |
| 37 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 35х35 мм |  | т |  | 0,084 |  |  |
| 38 |  | Петля накладная |  | ШТ |  | 6 |  |  |
| 39 |  | Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 40 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 |  | 0,05 |  |  |
| 41 |  | Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  | 1,5 |  |  |
| 42 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,021 |  |  |
| 43 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 44 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 |  | 2,1 |  |  |
| 45 |  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 46 |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 47 |  | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 48 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  | 100 м2 |  | 0,016 |  |  |
| 49 |  | Монтаж навеса из проф трубы (2,5х2,3 h=0,6) |  | т |  | 0,14 |  |  |
| 50 |  | Трубы электросварные профильные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный размер 60х60 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | 10 м |  | 1,6 |  |  |
| 51 |  | Трубы электросварные профильные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный размер 40х40 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | 10 м |  | 2,4 |  |  |
| 52 |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  | 100 м2 |  | 0,065 |  |  |
| 53 |  | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий |  | м2 |  | 7,15 |  |  |
| 54 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0,078 |  |  |
| 55 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  | 0,078 |  |  |
| 56 |  | Устройство желобов: подвесных |  | 100 м |  | 0,025 |  |  |
| 57 |  | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 58 |  | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм |  | ШТ |  | 8 |  |  |
| 59 |  | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 60 |  | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| Коридор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,0552 |  |  |
| 62 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 ШТ |  | 0,03 |  |  |
| 63 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 |  | 2,1 |  |  |
| 64 |  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 65 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,017 |  |  |
| 66 |  | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня |  | м2 |  | 1,7 |  |  |
| 67 |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 68 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 69 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 70 |  | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм |  | м |  | 10 |  |  |
| 71 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,0147 |  |  |
| 72 |  | Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) |  | м2 |  | 1,47 |  |  |
| 73 |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 74 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 75 |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |
| 76 |  | Наличники из ПВХ, ширина 80 мм |  | м |  | 11,2 |  |  |
| 77 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |
| 78 |  | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 15 |  |  |
| 79 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 80 |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" |  | т |  | 0,006 |  |  |
| 81 |  | Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 30 мм |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 82 |  | Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов |  | кг |  | 3 |  |  |
| 83 |  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" |  | т |  | 0,67 |  |  |
| 84 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (применительно) |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 85 |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм |  | м2 |  | 15,3 |  |  |
| 86 |  | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) |  | т |  | 0,18 |  |  |
| 87 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м |  | 0,14 |  |  |
| 88 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом |  | м |  | 14,14 |  |  |
| 89 |  | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 90 |  | Демонтаж потолков из ПВХ |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 91 |  | Устройство потолков из ПВХ панелей |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 92 |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм |  | м2 |  | 15 |  |  |
| 93 |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | м |  | 15 |  |  |
| 94 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 95 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 96 |  | Светильник светодиодный |  | 1 ШТ. |  | 2 |  |  |
| 97 |  | Устройство извещателя ПС автоматического: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 98 |  | Разборка стен из МДФ (мусор 0,51м2*0,6т=0,306) |  | 100 м2 |  | 0,51 |  |  |
| 99 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску |  | 100 м2 |  | 0,51 |  |  |
| 100 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 53,55 |  |  |
| 101 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,51 |  |  |
| 102 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, |  | кг |  | 75 |  |  |
| 103 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,51 |  |  |
| 104 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0102 |  |  |
| 105 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0153 |  |  |
| 106 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 107 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 108 |  | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ( 1 % от ОЗП) |  | РУБ |  | 0,24 |  |  |
| 109 |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м |  | м2 |  | 1,8 |  |  |
| 110 |  | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 111 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 3,36 |  |  |
| 112 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 113 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 5 |  |  |
| 114 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 115 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0006 |  |  |
| 116 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0009 |  |  |
| 117 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м |  | 0,16 |  |  |
| 118 |  | Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм |  | 10 м |  | 1,5 |  |  |
| 119 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |
| 120 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,01 |  |  |
| 121 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,01 |  |  |
| 122 |  | Смена: выключателей, розеток |  | 100 ШТ |  | 0,05 |  |  |
| 123 |  | Выключатель двухклавишный с подсветкой открытая проводка |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 124 |  | Розетка двойная с заземлением открытая проводка |  | шт. |  | 2 |  |  |
| Комната ОВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 0,21 |  |  |
| 126 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 127 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 128 |  | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 129 |  | Демонтаж потолков из ПВХ |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 130 |  | Разборка стен из МДФ (мусор 0,65м2*0,6т=0,39) |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |
| 131 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 132 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 133 |  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 134 |  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм |  | м3 |  | 0,25 |  |  |
| 135 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 136 |  | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  | м2 |  | 25,5 |  |  |
| 137 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м |  | 0,03 |  |  |
| 138 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм |  | м |  | 3 |  |  |
| 139 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м |  | 0,21 |  |  |
| 140 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом |  | м |  | 21,21 |  |  |
| 141 |  | Устройство потолков из ПВХ панелей |  | 100 м2 |  | 0,25 |  |  |
| 142 |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм |  | м2 |  | 27,5 |  |  |
| 143 |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | м |  | 21 |  |  |
| 144 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 145 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 146 |  | Светильник светодиодный |  | 1 ШТ. |  | 2 |  |  |
| 147 |  | Установка Извещателей ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ранее снятых) |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 148 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску |  | 100 м2 |  | 0,63 |  |  |
| 149 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 66,15 |  |  |
| 150 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,63 |  |  |
| 151 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 80 |  |  |
| 152 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,63 |  |  |
| 153 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0126 |  |  |
| 154 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0189 |  |  |
| 155 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 156 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 157 |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м |  | м2 |  | 1,8 |  |  |
| 158 |  | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 159 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 3,36 |  |  |
| 160 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 161 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 5 |  |  |
| 162 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 163 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0006 |  |  |
| 164 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0009 |  |  |
| 165 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м |  | 0,16 |  |  |
| 166 |  | Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм |  | 10 м |  | 1,5 |  |  |
| 167 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |
| 168 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,015 |  |  |
| 169 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,025 |  |  |
| 170 |  | Смена: выключателей, розеток |  | 100 ШТ |  | 0,05 |  |  |
| 171 |  | Выключатель двухклавишный с подсветкой открытая проводка |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 172 |  | Розетка двойная с заземлением открытая проводка |  | шт. |  | 3 |  |  |
| Комната приема пищи, комната мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,0336 |  |  |
| 174 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 175 |  | Разборка стен из МДФ (мусор 0,74м2*0,6т=0,44) |  | 100 м2 |  | 0,74 |  |  |
| 176 |  | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 177 |  | Демонтаж потолков из ПВХ |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 178 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 0,25 |  |  |
| 179 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 180 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 |  | 0,14 |  |  |
| 181 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  | 100 м2 |  | 0,06 |  |  |
| 182 |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | м3 |  | 0,0168 |  |  |
| 183 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  | 100 м2 |  | 0,14 |  |  |
| 184 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 185 |  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 186 |  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм |  | м3 |  | 0,2 |  |  |
| 187 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 188 |  | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  | м2 |  | 20,4 |  |  |
| 189 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м |  | 0,25 |  |  |
| 190 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом |  | м |  | 25,25 |  |  |
| 191 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,02 |  |  |
| 192 |  | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня |  | м2 |  | 3,36 |  |  |
| 193 |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | КОМПЛ |  | 2 |  |  |
| 194 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 2 |  |  |
| 195 |  | Устройство потолков из ПВХ панелей |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 196 |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм |  | м2 |  | 22 |  |  |
| 197 |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | м |  | 25 |  |  |
| 198 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300мм |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 199 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 ШТ |  | 0,03 |  |  |
| 200 |  | Светильник светодиодный |  | 1 ШТ. |  | 3 |  |  |
| 201 |  | Установка Извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ранее снятого |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 202 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску |  | 100 м2 |  | 0,74 |  |  |
| 203 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 77,7 |  |  |
| 204 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,74 |  |  |
| 205 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 94 |  |  |
| 206 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,74 |  |  |
| 207 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0148 |  |  |
| 208 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0222 |  |  |
| 209 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 210 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 211 |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м |  | м2 |  | 2,7 |  |  |
| 212 |  | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом |  | 100 м2 |  | 0,052 |  |  |
| 213 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 5,8 |  |  |
| 214 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,052 |  |  |
| 215 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 7 |  |  |
| 216 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,052 |  |  |
| 217 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,001 |  |  |
| 218 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0016 |  |  |
| 219 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м |  | 0,032 |  |  |
| 220 |  | Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм |  | 10 м |  | 0,32 |  |  |
| 221 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0,59 |  |  |
| 222 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,023 |  |  |
| 223 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,036 |  |  |
| 224 |  | Смена: выключателей, розеток |  | 100 ШТ |  | 0,08 |  |  |
| 225 |  | Выключатель одноклавишный с подсветкой открытая проводка |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 226 |  | Розетка двойная с заземлением открытая проводка |  | шт. |  | 6 |  |  |
| Мастерская, коридор, раздевалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,0147 |  |  |
| 228 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 229 |  | Разборка стен из МДФ (мусор 1,76м2*0,6т=1,05) |  | 100 м2 |  | 1,76 |  |  |
| 230 |  | Снятие извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 4 |  |  |
| 231 |  | Демонтаж потолков из ПВХ |  | 100 м2 |  | 0,4521 |  |  |
| 232 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 0,547 |  |  |
| 233 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 |  | 0,1551 |  |  |
| 234 |  | Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 15мм |  | 100 м2 |  | 0,4521 |  |  |
| 235 |  | Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов |  | кг |  | 9 |  |  |
| 236 |  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" |  | т |  | 1,1 |  |  |
| 237 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (применительно) |  | 100 м2 |  | 0,45 |  |  |
| 238 |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм |  | м2 |  | 45,9 |  |  |
| 239 |  | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) |  | т |  | 0,54 |  |  |
| 240 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м |  | 0,55 |  |  |
| 241 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом |  | м |  | 55,55 |  |  |
| 242 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,01 |  |  |
| 243 |  | Блоки дверные вну ных изделий для блоков входных дверей тренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня |  | м2 |  | 1,47 |  |  |
| 244 |  | Комплект скобя в помещение однопольных |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 245 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 246 |  | Устройство потолков из ПВХ панелей |  | 100 м2 |  | 0,45 |  |  |
| 247 |  | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм |  | м |  | -472,5 |  |  |
| 248 |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм |  | м2 |  | 49,5 |  |  |
| 249 |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | м |  | 55 |  |  |
| 250 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 4 |  |  |
| 251 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 ШТ |  | 0,06 |  |  |
| 252 |  | Светильник светодиодный |  | 1 ШТ. |  | 6 |  |  |
| 253 |  | Установка извещателя ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | ШТ |  | 4 |  |  |
| 254 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску |  | 100 м2 |  | 1,641 |  |  |
| 255 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 172 |  |  |
| 256 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 1,64 |  |  |
| 257 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 214 |  |  |
| 258 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 1,64 |  |  |
| 259 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0328 |  |  |
| 260 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0492 |  |  |
| 261 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 262 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | ШТ |  | 4 |  |  |
| 263 |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,5 м |  | м2 |  | 3,6 |  |  |
| 264 |  | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  |
| 265 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 13,44 |  |  |
| 266 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  |
| 267 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм |  | кг |  | 13 |  |  |
| 268 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  |
| 269 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,024 |  |  |
| 270 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,0036 |  |  |
| 271 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м |  | 0,204 |  |  |
| 272 |  | Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм |  | 10 м |  | 2,04 |  |  |
| 273 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0,85 |  |  |
| 274 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,035 |  |  |
| 275 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,05 |  |  |
| 276 |  | Смена: выключателей, розеток |  | 100 ШТ |  | 0,09 |  |  |
| 277 |  | Выключатель одноклавишный, двухклавишный с подсветкой открытая проводка |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 278 |  | Розетка двойная с заземлением открытая проводка |  | шт. |  | 5 |  |  |
| 279 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 280 |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP54 |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 281 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 282 |  | Автоматический выключатель ВА 88-32 3P 25kA 63 А |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 283 |  | Автоматический выключатель ВА88-33, 16А |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 284 |  | Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА 88-32 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,0147 |  |  |
| 286 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 287 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,0147 |  |  |
| 288 |  | Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) |  | м2 |  | 1,47 |  |  |
| 289 |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 290 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 291 |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |
| 292 |  | Наличники из ПВХ, ширина 80 мм |  | м |  | 11,2 |  |  |
| 293 |  | Разборка стен из МДФ (мусор 0,23м2*0,6т=0,138т) |  | 100 м2 |  | 0,23 |  |  |
| 294 |  | Смена: унитазов типа "Компакт" |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 295 |  | Унитазы напольные керамические шамотированные |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 296 |  | Демонтаж: умывальников и раковин |  | 100 ШТ |  | 0,01 |  |  |
| 297 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 298 |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 299 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W4 |  | м3 |  | 0,0612 |  |  |
| 300 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 301 |  | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм |  | м2 |  | 3 |  |  |
| 302 |  | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм |  | м |  | 7 |  |  |
| 303 |  | Устройство потолков реечных алюминиевых |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 304 |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | м |  | 11 |  |  |
| 305 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х300 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 307 |  | Светильник светодиодный |  | 1 ШТ. |  | 1 |  |  |
| 308 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0,06 |  |  |
| 309 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,006 |  |  |
| 310 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 311 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 312 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  | т |  | 0,004 |  |  |
| 313 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 |  | 0,2 |  |  |
| 314 |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс) |  | м2 |  | 19,8 |  |  |
| 315 |  | Клей плиточный «Боларс Элит» |  | кг |  | 0,075 |  |  |
| 316 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплитоных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | т |  | 0,01 |  |  |
| 317 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  | 100 м |  | 0,07 |  |  |
| 318 |  | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм |  | м |  | 7,07 |  |  |
| 319 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл |  | 0,1 |  |  |
| 320 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размер 650х500х150 мм |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 321 |  | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1500 мм |  | 10 ШТ |  | 0,2 |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 Т ГРУЗА |  | 8,41 |  |  |
| 323 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км |  | 1 Т ГРУЗА |  | 8,41 |  |  |
| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 7. Гараж-мастерская участка, инв. №110000000341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или ла-бораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего пред-приятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лаборатория. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 |  | 0,47 |  |  |
| 2 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 |  | 1,56 |  |  |
| 3 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 4 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  | м3 |  | 0,084 |  |  |
| 5 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл |  | ШТ |  | 7 |  |  |
| 7 |  | Лента уплотнительная шириной 50 мм |  | м |  | 83 |  |  |
| 8 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 107 |  |  |
| 9 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа |  | кг |  | 150 |  |  |
| 11 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,02 |  |  |
| 13 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Лаборатория.Полы |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 |  | 0,5 |  |  |
| 15 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой |  | м3 |  | 5 |  |  |
| 16 |  | Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм |  | м3 |  | 5,5 |  |  |
| 17 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм |  | 100 м2 |  | 0,5 |  |  |
| 18 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных |  | 100 м2 |  | 0,13 |  |  |
| 19 |  | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм |  | м2 |  | 13,5 |  |  |
| 20 |  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм |  | 100 м2 |  | 0,016 |  |  |
| 21 |  | Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь) |  | т |  | 0,0192 |  |  |
| 22 |  | Рейки деревянные, сечение 8x18 мм |  | м3 |  | 0,00016 |  |  |
| 23 |  | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком, толщина 13 мм |  | м2 |  | 1,63 |  |  |
| 24 |  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 |  | 100 м2 |  | 0,37 |  |  |
| 25 |  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм |  | м3 |  | 0,37 |  |  |
| 26 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 |  | 0,37 |  |  |
| 27 |  | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  | м2 |  | 37,74 |  |  |
| 28 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м |  | 0,45 |  |  |
| 29 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом |  | м |  | 46 |  |  |
| 30 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | ШТ |  | 6 |  |  |
|  |  | Лаборатория. Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 ШТ |  | 0,05 |  |  |
| 32 |  | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 |  | 0,0689 |  |  |
| 33 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,06 |  |  |
| 34 |  | Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей |  | КОМПЛ |  | 3 |  |  |
| 35 |  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие с добором, обналичкой и врезным замком |  | м2 |  | 6 |  |  |
| 36 |  | Защелки врезные регулируемые |  | КОМПЛ |  | 3 |  |  |
| 37 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 |  | 3 |  |  |
| 38 |  | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание |  | КОМПЛ |  | 1 |  |  |
| 39 |  | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм (цвет синий) |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 40 |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 41 |  | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 42 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0,02 |  |  |
| 43 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  | 0,0189 |  |  |
| 44 |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 |  | м2 |  | 1,89 |  |  |
| 45 |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |
| 46 |  | Наличники из ПВХ, ширина 80 мм |  | м |  | 11,2 |  |  |
| 47 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 48 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 |  | 0,0312 |  |  |
| 49 |  | Блок оконный двухстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом ( 1200 х 1300 (h)) с маскитной сеткой и гребенкой |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 50 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 м |  | 0,03 |  |  |
| 51 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм |  | 10 ШТ |  | 4 |  |  |
| 52 |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм |  | м |  | 3 |  |  |
| 53 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 |  | 0,0152 |  |  |
| 54 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые |  | м2 |  | 1,596 |  |  |
| 55 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 |  | 3,12 |  |  |
|  |  | Лаборатория. Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 |  | 0,5 |  |  |
| 57 |  | Установка светильников светодиодных |  | ШТ |  | 10 |  |  |
| 58 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2 |  |  |
| 59 |  | Светильник светодиодный |  | ШТ |  | 10 |  |  |
| 60 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,04 |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 62 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 63 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | ШТ |  | 9 |  |  |
| 64 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 65 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  | ШТ |  | 3 |  |  |
| 66 |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 67 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 3 |  |  |
| 68 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,1 |  |  |
| 69 |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,2 |  |  |
| 70 |  | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм |  | 10 ШТ |  | 1,2 |  |  |
| 71 |  | Кабель-канал (короб) 25x16 мм |  | м |  | 100 |  |  |
| 72 |  | Кабель-канал (короб) 25x25 мм |  | м |  | 100 |  |  |
| 73 |  | Скобы и накладки для крепления кабеля |  | 10 ШТ |  | 0,1 |  |  |
| 74 |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 ШТ |  | 0,02 |  |  |
| 75 |  | Выключатели одноклавишные наружные с подсветкой |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 76 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 ШТ |  | 0,16 |  |  |
| 77 |  | Розетка 2-я наружная с заземлением |  | шт. |  | 16 |  |  |
| 78 |  | Розетка телефонная RJ-12 тип 6З6С |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 79 |  | Установка конвекторов |  | 100 квт |  | 0,12 |  |  |
| 80 |  | Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм |  | т |  | 0,000552 |  |  |
| 81 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм |  | 1000 ШТ |  | 0,024 |  |  |
| 82 |  | Конвекторы электрические 1,2 кВт |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Учебный класс. Стены. |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 |  | 0,085 |  |  |
| 84 |  | Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл |  | ШТ |  | 1 |  |  |
| 85 |  | Лента уплотнительная шириной 50 мм |  | м |  | 7,055 |  |  |
| 86 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 9,095 |  |  |
| 87 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0,085 |  |  |
| 88 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа |  | кг |  | 15 |  |  |
| 89 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0,085 |  |  |
| 90 |  | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |  | т |  | 0,0017 |  |  |
| 91 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний |  | т |  | 0,00255 |  |  |
|  |  | Коридор. Стены. |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 |  | 0,22 |  |  |
| 93 |  | Эмаль ПФ-115 синяя |  | кг |  | 5 |  |  |
| 94 |  | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  | м2 |  | 23,25 |  |  |
| 95 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 |  | 0,235 |  |  |
| 96 |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" |  | т |  | 0,0025 |  |  |
| 97 |  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли |  | 100 м2 |  | 0,235 |  |  |
| 98 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 |  | 0,112 |  |  |
| 99 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад |  | т |  | 0,004 |  |  |
| 100 |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" |  | т |  | 0,003 |  |  |
| 101 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 |  | 0,123 |  |  |
| 102 |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-24, интерьерная, повышенной устойчивости |  | т |  | 0,008733 |  |  |
| 103 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 |  | 0,123 |  |  |
| 104 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад |  | т |  | 0,0037 |  |  |
| 105 |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" |  | т |  | 0,0025 |  |  |
|  |  | Наружные работы. Стены. |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 |  | 3,26 |  |  |
| 107 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 |  | 100 м2 |  | 0,03 |  |  |
| 108 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | м3 |  | 0,174 |  |  |
| 109 |  | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100 |  | 1000 ШТ |  | 0,3099 |  |  |
| 110 |  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям |  | 100 м2 |  | 3,3 |  |  |
| 111 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 |  | 3,3 |  |  |
| 112 |  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая |  | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |
| 113 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 3,26 |  |  |
| 114 |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", PANTONE WARM GRAY |  | т |  | 0,1239 |  |  |
| 115 |  | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения |  | кг |  | 42,38 |  |  |
|  |  | Козырек |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Монтаж козырька (применительно) |  | т |  | 0,05 |  |  |
| 117 |  | Козырек над входом навесной Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Дверные проемы (гаражные ворота). |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 3,94*3,57 (h)*2=28.22 Мусор 1,13м3*0,6=0,68т |  | 100 м2 |  | 0,2822 |  |  |
| 119 |  | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  | т |  | 1,09 |  |  |
| 120 |  | Полотна металлические гаражные |  | т |  | 1,09 |  |  |
| 121 |  | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание |  | КОМПЛ |  | 2 |  |  |
| 122 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 |  | 100 м2 |  | 0,9304 |  |  |
| 123 |  | Эмаль ПФ-115 синяя |  | кг |  | 26 |  |  |
| 124 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0,0445 |  |  |
|  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Устройство желобов: подвесных |  | 100 м |  | 0,52 |  |  |
| 126 |  | Устройство желобов: настенных |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |
| 128 |  | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм |  | ШТ |  | 5 |  |  |
| 129 |  | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм |  | ШТ |  | 5 |  |  |
| 130 |  | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  | ШТ |  | 10 |  |  |
| 131 |  | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  | ШТ |  | 5 |  |  |
| 132 |  | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  | ШТ |  | 10 |  |  |
|  |  | Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 0,1м3*2,4=0,24 |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 134 |  | Устройство подливки толщиной до 100 мм |  | 100 м2 |  | 0,008 |  |  |
| 135 |  | Смеси бетонные, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: В15 (М200) |  | м3 |  | 0,0733 |  |  |
|  |  | Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 Т ГРУЗА |  | 13,589 |  |  |
| 137 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км |  | 1 Т ГРУЗА |  | 13,589 |  |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - СКЛАД НАВЕСНОЙ, инв. № 110000000325 |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,12 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 4 |  |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 4 |  |
| 4 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 4 |  |
| 5 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 8 |  |
| 6 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины | кг | 230 |  |
| 7 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 4 |  |
| 8 | Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra | м2 | 440 |  |
| 9 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 4 |  |
| 10 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм | ШТ | 13 |  |
| 11 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 цвет синий | м2 | 440 |  |
| 12 | Планка торцевая металлическая окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (применительно) | ШТ | 17 |  |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0,5 |  |
| 14 | Кровельное ограждение 0,6м (h) | пог. м | 50 |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0184 |  |
| 16 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 | м2 | 1,84 |  |
| 17 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | КОМПЛ | 1 |  |
| Специальные работы. Отмостка |  |  |  |  |
| 18 | Разборка: бетонной отмостки (применительно) | м3 | 3,5 |  |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,14 |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,03 | 72х0,05х0,9=3 |
| 21 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 3 |  |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 80м*0,9*0,1=7 | 100 м3 | 0,07 |  |
| 23 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 20-40 мм | м3 | 7 |  |
| 24 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (сетка сварная 3мм с ячейкой 50х100мм) | т | 0,108 |  |
| 25 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 | 80 |  |
| 26 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,07 | 80м*0,9*0,1=7 |
| 27 | Смеси бетонные, БСГ М 200 | м3 | 7,14 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА | 22,72 |  |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 Т ГРУЗА | 22,72 |  |

| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 9. Производственное здание, инв.№110000000625 Боголюбовский участок Суздальского РЭС |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,12 |  |  |  |
| 2 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,12 |  |  |  |
| 3 |  | Блок оконный пластиковый глухой с трехкамерным профилем (1,33hх0,9) | шт. | 10 |  |  |  |
| 4 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,16 |  |  |  |
| 5 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,5 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 16 |  |  |  |
| 6 |  | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 1,5 |  |  |  |
| 7 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,6 |  |  |  |
| 8 |  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 9 |  | Уголок из ПВХ, размер 25x25 мм | 10 м | 4 |  |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,78 |  |  |  |
| 11 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 17 |  |  |  |
| 12 |  | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 100-120 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К), прочность на сжатие не менее 0,025 МПа | м3 | 17,34 |  |  |  |
| 13 |  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 3,67 |  |  |  |
| 14 |  | Сайдинг металлический с полимерным покрытием | м2 | 433,06 |  |  |  |
| 15 |  | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная типа ЮТАКОН | м2 | 414,71 |  |  |  |
| 16 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием при обшивке фасада металлическим сайдингом | м2 | 30 |  |  |  |
| 17 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9,2 |  |  |  |
| 18 |  | Демонтаж светильников | 100 ШТ | 0,03 |  |  |  |
| 19 |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий, из которых 3 ранее снятых | ШТ | 3 |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж конструкций вентиляции со стен фасада | т | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Кровля. |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 6,567 |  |  |  |
| 22 |  | ПВХ мембрана полимерная, марка "KTmembrane ROOF", толщина 1,5 мм | м2 | 759,1452 |  |  |  |
| 23 |  | Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый термостабилизированный, марка: "Славрос ПП-МТ 300" | м2 | 722,37 |  |  |  |
| 24 |  | Герметик ТехноНиколь ПУ, 600мл (200г/м) | ШТ | 16 |  |  |  |
| 25 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,55 |  |  |  |
| 26 |  | Слив парапетный оц. 400х2500х0,7 RAL5010 | ШТ | 16 |  |  |  |
| 27 |  | Лист металлический с ПВХ покрытием(Слив карнизный). 1000х2000х0,5 RAL5010 | ШТ | 19 |  |  |  |
| 28 |  | Кровельный костыль 40*4 | ШТ | 122 |  |  |  |
| 29 |  | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком, рейкой | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 30 |  | ПВХ мембрана полимерная, марка "KTmembrane ROOF", толщина 1,5 мм | м2 | 50,4 |  |  |  |
| 31 |  | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 39 |  |  |  |
| 32 |  | Рейка прижимная прямая алюминевая MasterProf, L=3м | ШТ | 13 |  |  |  |
| 33 |  | Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый термостабилизированный, марка: "Славрос ПП-МТ 300" | м2 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | Вход в здание |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Демонтаж козырька над входом в здание (прим.) | т | 0,06 |  |  |  |
| 35 |  | Пробивка штраб конструкциях: из кирпича | м3 | 0,03 |  |  |  |
| 36 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м | 0,03 |  |  |  |
| 37 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,03 |  |  |  |
| 38 |  | Смесь бетонная тяжелый бетон, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,0312 |  |  |  |
| 39 |  | Монтаж козырька | т | 0,131 |  |  |  |
| 40 |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0,131 |  |  |  |
| 41 |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т | 0,0131 |  |  |  |
| 42 |  | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 | 0,047 |  |  |  |
| 43 |  | Подкровельная и фронтонная облицовка козырька по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом | 100 м2 | 0,0672 |  |  |  |
| 44 |  | Сайдинг металлический с полимерным покрытием | м2 | 7,9296 |  |  |  |
| 45 |  | Демонтаж плитки с крыльца (прим.) | 100 м2 | 0,0456 |  |  |  |
| 46 |  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,075 |  |  |  |
| 47 |  | Клей для керамогранитных плиток | т | 0,09 |  |  |  |
| 48 |  | Плитка керамогранитная, неполированная, с антискользящим покрытием, размер 300х300 мм | м2 | 7,65 |  |  |  |
| 49 |  | Устройство бетонной подготовки фундаментной плиты прямолинейного очертания (ступени и пандус) | 100 м3 | 0,1261 |  |  |  |
| 50 |  | Щиты опалубки ЩД 1.80.6, размер 1800x600x172 мм | м2 | 45 |  |  |  |
| 51 |  | Смесь бетонная тяжелый бетон, класс В15 (М200) | м3 | 12,8 |  |  |  |
| 52 |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (сетка сварная 3мм с ячейкой 50х100мм) | т | 0,09632 |  |  |  |
| 53 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x100 мм | м2 | 63,1 |  |  |  |
|  |  | Дверные проемы |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Снятие дверных полотен 1*2,46h=2,46м2*2шт.=4,92м2; 0,7*2,1h=1,47м2*7=10,29м2; 1,8м2*5=9м2; 1,68м2; 2,5*2,4=6м2(ворота в гараже) | 100 м2 | 0,3189 |  |  |  |
| 55 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,15 |  |  |  |
| 56 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4,92 |  |  |  |
| 57 |  | Дверь проитвопожарная металлическая, утепленная | м2 | 4,92 |  |  |  |
| 58 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |  |  |  |
| 59 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 2 |  |  |  |
| 60 |  | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 2 |  |  |  |
| 61 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,1184 |  |  |  |
| 62 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1929 |  |  |  |
| 63 |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 10,29 |  |  |  |
| 64 |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 9 |  |  |  |
| 65 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,15 |  |  |  |
| 66 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 15,75 |  |  |  |
| 67 |  | Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер до 120x80 мм с сеткой | 10 м | 0,2 |  |  |  |
| 68 |  | Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой до 120x80 мм | 10 м | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 300 |  |  |  |
| 70 |  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 7 |  |  |  |
| 71 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 700 |  |  |  |
| 72 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 7 |  |  |  |
| 73 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,14 |  |  |  |
| 74 |  | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний | кг | 210 |  |  |  |
| 75 |  | Протравливание стен медным купоросом (прим.) | 100 м2 | 0,15 |  |  |  |
| 76 |  | Купорос медный, марка А | т | 0,0015 |  |  |  |
| 77 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,3 |  |  |  |
| 78 |  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом | 100 м2 | 1,3 |  |  |  |
| 79 |  | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 130 |  |  |  |
| 80 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 1,3 |  |  |  |
| 81 |  | Обои высококачественные | 100 м2 | 1,495 |  |  |  |
| 82 |  | Окраска обоев, высококачественная | 100 м2 | 1,3 |  |  |  |
| 83 |  | Грунтовка акриловая, универсальная | т | 0,026 |  |  |  |
| 84 |  | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний | кг | 39 |  |  |  |
|  |  | Устройство перегородок |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (столовая, помещение со станками) | 100 м2 | 0,125 |  |  |  |
| 86 |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 56,125 |  |  |  |
| 87 |  | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм | м | 12 |  |  |  |
| 88 |  | Профиль стоечный: S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 22 |  |  |  |
| 89 |  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-10 | м3 | 0,4 |  |  |  |
| 90 |  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен : при высоте этажа до 4 м | м3 | 3 |  |  |  |
| 91 |  | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | м3 | 0,72 |  |  |  |
| 92 |  | Кирпич силикатный М-150 | ШТ | 1224 |  |  |  |
| 93 |  | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |
| 94 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,023 |  |  |  |
| 95 |  | Блок оконный пластиковый двухстворчатых, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, москитной сеткой и гребенкой | 1 ШТ. | 1 |  |  |  |
| 96 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,024 |  |  |  |
| 97 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 2,52 |  |  |  |
| 98 |  | Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 0,3 |  |  |  |
| 99 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,015 |  |  |  |
| 100 |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм | м | 1,5 |  |  |  |
| 101 |  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,047 |  |  |  |
| 102 |  | Уголок из ПВХ, размер 25x25 мм | 10 м | 0,47 |  |  |  |
| 103 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 0,45 |  |  |  |
| 104 |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 105 |  | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 106 |  | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,1 |  |  |  |
| 107 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | ШТ | 1 |  |  |  |
| 108 |  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800x600x222 мм | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
|  |  | помещения из плана 3, 26, 27. |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Демонтаж плитки с пола (прим.) | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |
| 110 |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |
| 111 |  | Смеси бетонные | м3 | 0,0796 |  |  |  |
| 112 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |
| 113 |  | Плитка фигурная тротуарная толщина 25 мм | м2 | 39,78 |  |  |  |
| 114 |  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 2,05 |  |  |  |
| 115 |  | Шпатлевка универсальная | т | 0,205 |  |  |  |
| 116 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,05 |  |  |  |
| 117 |  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 47 |  |  |  |
| 118 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,05 |  |  |  |
| 119 |  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 25 |  |  |  |
| 120 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,04 |  |  |  |
| 121 |  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 0,99 |  |  |  |
| 122 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ | 0,09 |  |  |  |
| 123 |  | Установка светильников: с лампами светодиодными | ШТ | 9 |  |  |  |
| 124 |  | Светильники светодиодные потолочные | ШТ | 3 |  |  |  |
|  |  | Потолок |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,6 |  |  |  |
| 126 |  | Демонтаж светильников | 100 ШТ | 0,48 |  |  |  |
| 127 |  | Монтаж светильников светодиодных в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (из которых 21 новый) | 100 ШТ | 0,48 |  |  |  |
| 128 |  | Светильники со светодиодными лампами, потолочные | ШТ | 21 |  |  |  |
| 129 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 2 |  |  |  |
| 130 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением до 25 мм2 | 1000 м | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Полы |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 1,15 |  |  |  |
| 132 |  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм | м3 | 1,15 |  |  |  |
| 133 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |
| 134 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 1,15 |  |  |  |
| 135 |  | Подложка под линолеум толщина 3 мм | м2 | 117,3 |  |  |  |
| 136 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 117,3 |  |  |  |
| 137 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,92 |  |  |  |
| 138 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,92 |  |  |  |
| 139 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 92,92 |  |  |  |
| 140 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | ШТ | 5 |  |  |  |
|  |  | Гараж |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 4,165 |  |  |  |
| 142 |  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 4,5 |  |  |  |
| 143 |  | Шпатлевка универсальная | т | 0,45 |  |  |  |
| 144 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,5 |  |  |  |
| 145 |  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 104 |  |  |  |
| 146 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3 |  |  |  |
| 147 |  | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | кг | 8 |  |  |  |
| 148 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ | 0,14 |  |  |  |
| 149 |  | Установка светильников: с лампами светодиодными | ШТ | 14 |  |  |  |
| 150 |  | Светильники светодиодные, в том числе уличного освещения (прим.) | ШТ | 14 |  |  |  |
| 151 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 152 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |
| 153 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |  |  |  |
| 154 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 155 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,038 |  |  |  |
| 156 |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 3,8 |  |  |  |
| 157 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,102 |  |  |  |
| 158 |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 10,2 |  |  |  |
| 159 |  | Демонтаж ворот с коробками, раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками (прим.) | 100 м2 | 0,5 |  |  |  |
| 160 |  | Установка металлических воротных блоков в готовые проемы (прим.) 4 шт. | м2 | 50 |  |  |  |
| 161 |  | Сталь листовая холоднокатаная марки 8кп толщиной 1,0-мм (внутренняя и наружная обшивка ворот) | т | 0,4 |  |  |  |
| 162 |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции (каркас ворот, задвижки, ручки) | т | 0,7 |  |  |  |
| 163 |  | Полотна ворот металлические из листового металла по каркасу из уголков с калиткой и утеплением (прим.) металл - 2 мм толщина | т | 0,8 |  |  |  |
| 164 |  | Скобяные изделия для блоков ворот | компл. | 4 |  |  |  |
| 165 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 4 |  |  |  |
| 166 |  | Утепление ворот шунгизитом (прим.) | м3 | 4 |  |  |  |
| 167 |  | Плиты полужётские шунгизитовые (прим.) | м3 | 4,4 |  |  |  |
| 168 |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 8 |  |  |  |
| 169 |  | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 | 1 |  |  |  |
| 170 |  | Масляная краска для наружных работ цветная RAL5010 | кг | 30 |  |  |  |
| 171 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 0,14 |  |  |  |
| 172 |  | Лента транспортерная ЗТК-200-2 ГОСТ 20-85 шириной 20 см | 100 м2 | 0,028 |  |  |  |
|  |  | Отопление |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 ШТ | 0,04 |  |  |  |
| 174 |  | Установка радиаторов биметаллических | 100 квт | 0,1 |  |  |  |
| 175 |  | Радиатор Radena биметаллический 500/80 10 секций 009010210 8 400руб | шт. | 4 |  |  |  |
| 176 |  | Кран Маевского | 10 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| 177 |  | Кран запорный (прим.) | ШТ | 8 |  |  |  |
|  |  | Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 6 |  |  |  |
| 179 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 6 |  |  |  |
| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 10. Строение ОВБ Суздальского РЭС. Инв.№110000000718 |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») -производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы -производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 2,7 |  |  |  |
| 2 |  | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 100-120 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К), прочность на сжатие не менее 0,025 МПа | м3 | 2,754 |  |  |  |
| 3 |  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 0,541 |  |  |  |
| 4 |  | Сайдинг металлический с полимерным покрытием | м2 | 63,838 |  |  |  |
| 5 |  | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная типа ЮТАКОН | м2 | 61,133 |  |  |  |
| 6 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием при обшивке фасада металлическим сайдингом | м2 | 4,86 |  |  |  |
| 7 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием при обшивке фасада металлическим сайдингом | м2 | 2,1 |  |  |  |
| 8 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  | 2,1*1 |
| 9 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 10 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,1 |  |  |  |
| 11 |  | Дверь проитвопожарная металлическая, утепленная | м2 | 2,1 |  |  |  |
| 12 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,13 |  |  |  |
| 16 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 0,13 |  |  |  |
| Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  | Размеры, формулы подсчета |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 11. Производственно-лабораторный копус (ПЛК). инв.№110000000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы (кабинет 401,401а) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
| 3 |  | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,074 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 0,09 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 | 0,006 |  |  |  |
| 6 |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,61 |  |  |  |
| 7 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,61 |  |  |  |
| 8 |  | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | 16,583 |  |  |  |
| 9 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,61 |  |  |  |
| 10 |  | Краска ВГТ для стен и потолков | т | 0,1143 |  |  |  |
| 11 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |  |  |
| 12 |  | Блоки дверные внутренние: однопольные, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,89 |  |  |  |
| 13 |  | Замок магнитный под цилиндр с ключом | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Фурнитура | КОМП. | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |
| 16 |  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,102 |  |  |  |
| 17 |  | Наличник плоский | шт. | 3 |  |  |  |
| 18 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,132 |  |  |  |
| 19 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 ШТ | 2,4 |  |  |  |
| 20 |  | Подоконник пластиковый LUX-40, 400мм | м | 13,2 |  |  |  |
| 21 |  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,528 |  |  |  |
| 22 |  | Уголок из ПВХ, размер 40x10 мм | 10 м | 5,28 |  |  |  |
| 23 |  | Установка радиаторов: стальных ранее снятых | 100 квт | 0,0555 |  |  |  |
| 24 |  | Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм | 100 м2 | 1,44 |  |  |  |
| 25 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,75 |  |  |  |
| 26 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ" (толщина 2,5 мм) | м2 | 76,5 |  |  |  |
| 27 |  | Лента полимерная фторопластовая | м | 50 |  |  |  |
| 28 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,52 |  |  |  |
| 29 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 52,52 |  |  |  |
| 30 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,025 |  |  |  |
| 31 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм | м | 2,625 |  |  |  |
| 32 |  | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,82 |  |  |  |
| 33 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 ШТ | 0,12 |  |  |  |
| 34 |  | Светильник L-office 25/3025/32 встраиваемый | ШТ | 12 |  |  |  |
| 35 |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,25 |  |  |  |
| 36 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5 | 1000 м | 0,025 |  |  |  |
| 37 |  | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | ШТ | 10 |  |  |  |
| 38 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 39 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |
| 40 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 41 |  | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм | 100 ШТ | 0,25 |  |  |  |
| 42 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 43 |  | Розетки телефонные, компьютерные (цвет белый) | ШТ | 20 |  |  |  |
| 44 |  | Розетки 3-х местные | ШТ | 30 |  |  |  |
| 45 |  | Снятие извещателей ПС автоматический | ШТ | 3 |  |  |  |
| 46 |  | Установка извещателей ПС автоматический ранее снятых | ШТ | 3 |  |  |  |
| 47 |  | Смена вентиляционных решеток | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
| 48 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 300х300 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
|  |  | Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,741 |  |  |  |
| 50 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 0,741 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части: |  |  |  |  |  |  |  |
| - квалификации персонала; |  |  |  |  |  |  |  |
| - выполнения и соблюдения технологии работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| - охраны труда, экологии и пожарной безопасности; |  |  |  |  |  |  |  |
| - правил контроля и приёмки работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| - гарантий на выполненные работы; |  |  |  |  |  |  |  |
| изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации. |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник СЭЗиС                                                                          Холод Я. О.